ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

КУРАСА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗВІТ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

«Розробка схеми санітарного очищення території міста»,

код ДК 021:2015 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ М. ПАВЛОГРАД

Договір про надання послуг №134 від «02» березня 2018 р.

2018 р.

ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

до схеми санітарного очищення м. Павлоград

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Кураса Сергій Миколайович

61093, м. Харків, вул. Соціалістична, 63, кв.160

Замовник:

Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

51400, м. Павлоград, вул. Шевченка, 63-б

Підстава:

Договір про надання послуг №134 від 02.03.2018р. між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ФОП Кураса С.М.

Погоджено без зауважень:

| Начальник відділу земельно-ринкових відносин | _______________ (підпис) | Вишнякова О.О. |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу комунального господарства управління комунального господарства та будівництва | _______________ (підпис) | Голота Л.Г. |
| Начальник реконструкції, будівництва та енергозбереження управління комунального господарства та будівництва | _______________ (підпис) | Макаревич О.Ю. |
| Начальник фінансового управління | _______________ (підпис) | Роїк Р.В. |

«____»______________2018 р.

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

КУРАСА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ М. ПАВЛОГРАД

ТОМ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2018 р.

ЗМІСТ

Абревіатури та скорочення	6

ВСТУП	8

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА М. ПАВЛОГРАД, ЯК ОБ’ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ	9

1.1.	Природно-кліматичні умови	9

1.1.1.	Місцезнаходження м. Павлоград	9

1.1.2.	Клімат	9

1.1.3.	Геоморфологічні, геологічні та гідрогеологічні умови	10

1.2.	Існуючий стан і перспективи розвитку м. Павлоград	13

1.2.1.	Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку територій населеного пункту та характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку м. Павлоград, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад	14

1.2.2.	Розрахункові показники та заходи щодо розвитку житлового фонду, водопостачання, господарсько-побутової та зливової каналізації, теплопостачання тощо	20

1.2.3.	Благоустрій, функціональне зонування та розміщення окремих зон у плані м. Павлоград	26

1.2.4.	Аварійно-рятувальна (пожежна) техніка	29

1.3.	Техніко – економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення	30

1.3.1.	Поводження з побутовими відходами	31

1.3.1.1.	Наявний склад і стан контейнерного господарства	33

1.3.1.2.	Наявний парк і стан сміттєвозних машин	38

1.3.1.3.	Тарифи на послуги, фінансове забезпечення	39

1.3.1.4.	Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів	40

1.3.2.	Інші заходи з санітарного очищення	43

1.3.3.	Прибирання об’єктів благоустрою	46

2.	ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТВЕРДИХ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ, РЕМОНТНИХ, РІДКИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ У ЇХ СКЛАДІ	52

2.1.	Характеристика побутових відходів, норми надання послуг з вивезення побутових відходів	54

2.1.1.	Характеристика побутових відходів	54

2.1.2.	Обсяги утворення побутових відходів та прогноз зміни об’ємів їх утворення	68

2.2.	Методи збирання і зберігання побутових відходів	74

2.2.1.	Принципи розміщення контейнерних майданчиків	74

2.2.2.	Роздільне збирання	77

2.2.3.	Загальні принципи збирання і зберігання побутових відходів	83

2.2.4.	Варіанти системи поводження з відходами у м. Павлоград	84

2.2.5.	Розрахунки потреби в контейнерах для збирання ТПВ	102

2.2.6.	Загальні вимоги до збирання побутових відходів та окремих компонентів	105

2.2.7.	Поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів	106

2.2.8.	Збирання та заготівля відходів, як вторинної сировини	116

2.2.9.	Малі об’єми побутових відходів	116

2.3.	Перевезення побутових відходів	117

2.4.	Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів	121

3.	ЗАХОДИ ІЗ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ III-IV КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ	124

3.1.	Основні виробники промислових відходів III та IV класів у м. Павлоград	124

3.2.	Поводження з промисловими відходами III та IV класів небезпеки на підприємствах м. Павлоград	126

3.3.	Визначення об’ємів утворення промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами	139

3.4.	Рекомендації з організації збирання промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки та їх перевезення від місць утворення на об’єкти поводження з промисловими відходами	139

3.5.	Умови приймання промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки на об’єкти поводження з промисловими відходами	142

Аркуш реєстрації змін	146

Абревіатури та скорочення

| ФОП Кураса С.М. | Фізична особа-підприємець Кураса Сергій Миколайович |
| --- | --- |
| УКГ та Б ПМР | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради |
| Замовник | УКГ та Б ПМР |
| Виконавець | ФОП Кураса С.М. |
| Схема | Схема санітарного очищення м. Павлоград |
| ТПВ | Тверді побутові відходи |
| ВГВ | Великогабаритні відходи |
| РВ | Ремонтні відходи |
| ВГВ та РВ | Великогабаритні та ремонтні побутові відходи |
| ПВ | Побутові відходи |
| Договір | Договір про надання послуг №134 від 02.03.2018 року |
| Стратегія | Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими відходами, що розроблена в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, та затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.07.2016 р. № 80-5/VII |
| Національна стратегія | Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. №820-р |
| Стратегія «Західний Донбас» | Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас», що підготовлена у 2014 році за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» та розроблена на виконання відповідного проекту Плану реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності субрегіону «Західний Донбас», а також на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» у містах Павлоград, Першотравенськ, Тернівка Дніпропетровської області між Федерацією канадських муніципалітетів, Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК», Павлоградською, Першотравенською і Тернівською міськими радами Дніпропетровської області |
| РСО | Район санітарного очищення |
| СПС | Сміттєперевантажувальна станція |
| ДПРЧ | Державна пожежно-рятувальна частина |
| ПГ | Пожежний гідрант |
| ІВ | Інформація відсутня |
| МВВ | Місце видалення відходів |
| КОС | Каналізаційні очисні споруди |
| СЗЗ | Санітарно-захисна зона |
| ГДК | Граничнодопустимі концентрації |

ВСТУП

Схема санітарного очищення м. Павлоград виконана згідно з Договором №134 від 02.03.2018 року, укладеним між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ФОП Кураса С.М.

Схема розроблена відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» та Технічного завдання на надання послуг (Додаток №1 до Договору) на 15 років:

- 1-й етап Схеми (розрахунковий) – до 2023 року;

- 2-й етап Схеми – до 2033 року.

В основу розробки Схеми санітарного очищення м. Павлоград покладений ряд нормативних та керівних документів загальнодержавного та місцевого рівня.

Вихідними матеріалами для розробки Схеми стали:

- анкетні дані та інформаційні матеріали, надані Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та іншими організаціями та установами;

- норми утворення побутових відходів на території м. Павлограда, затверджені Рішенням Павлоградської міської ради від 14.05.2014р. №304;

- Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас», звіт.

Розроблена Схема санітарного очищення м. Павлоград включає наступні основні розділи:

- характеристика території населеного пункту як об’єкта санітарного очищення;

- заходи з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи в їх складі;

- заходи із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів III-IV класів небезпеки;

- заходи з прибирання об’єктів благоустрою;

- інші заходи санітарного очищення;

- вплив на навколишнє середовище;

- техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування;

- інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

- ХАРАКТЕРИСТИКА М. ПАВЛОГРАД, ЯК ОБ’ЄКТА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

  - Природно-кліматичні умови

    - Місцезнаходження м. Павлоград

Павлоград - місто обласного значення Дніпропетровської області, центр Павлоградського району, центр вугільного басейну Західний Донбас.

Місто розташоване у східній частині Дніпропетровської області. Територія відноситься до Нижньо-Самарського фізико-географічного району Орільсько-Самарської підобласті Степової області Придніпровської лівобережної низовини.

Територія розташована на надпойменних терасах річки Самари та її притоків. Рельєф міста переважно рівнинний, місцями полого-хвилястий, і лише у південній частині — кучугурний. Переважні ухили поверхні 1-8%. Абсолютні відмітки місцевості в межах терас змінюються від 60 до 65 метрів; на схилових ділянках - 65-72м. Найбільш низькі абсолютні відмітки приурочені до заплав річок Самара та Вовча.

Площа міста – 5,93 тис. га.

Чисельність населення станом на 01.01.2018р. – 106 184 осіб (за даними Головного управління статистики у Дніпропетровській області).

    - Клімат

За кліматичними умовами територія міста характеризується помірно-континентальним кліматом.

Середньорічна температура повітря + 8,1 °С, абсолютний мінімум - 37 °С, абсолютний максимум + 41 °С.

Середня температура опалювального періоду 	- 1,1°С, період - 180 доба.

Середня тривалість безморозного періоду 190 днів.

Середньорічна відносна вологість повітря 73 %.

Таблиця 1.1.1

Повторюваність (%) напряму вітру та штилю

| Період року | Пн | Пн-Сх | Сх | Пд-Сх | Пд | Пд-Зх | Зх | Пн-Зх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплий період | 12,1 | 13,9 | 15,7 | 13,6 | 7,6 | 8,7 | 10,9 | 17,6 | 19,4 |
| Холодний період | 6,2 | 11,8 | 18,0 | 21,6 | 10,0 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 9,8 |
| Рік | 8,7 | 13,0 | 16,7 | 16,9 | 8,6 | 9,3 | 10,8 | 15,0 | 15,4 |

Таблиця 1.1.2

Середня місячна швидкість вітру (м/с)

| І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,8 |

Середньорічна кількість атмосферних опадів 413 мм, в тому числі в теплий період року - 265 мм, холодний - 148 мм.

Висота снігового покриву:

-	середньодекадна 16 см,

-	максимальна 44 см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом - 76.

Таблиця 1.1.3

Середня по місяцях наявність снігового покриву (днів)

| XI | XII | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15 | 20 | 18 | 8 |

    - Геоморфологічні, геологічні та гідрогеологічні умови

Геологічні умови

В геоструктурному відношенні територія м. Павлоград приурочена до південно-західного схилу Дніпровсько-донецької западини, що безпосередньо примикає до Українського кристалічного масиву.

В геологічній будові приймають участь породи докембрію, палеозою та кайнозою.

Докембрійські кристалічні породи в Павлоградському районі залягають на глибині більше 100м і занурюються у північно-східному напрямі. Літологічно представлені гранітами, гнейсами та діабазами.

Палеозойська група представлена, головним чином, відкладами карбонового періоду.

На палеозойських породах трансгресивно залягають кайнозойські відклади. В даному регіоні вони представлені відкладами палеогену бучацької, київської та харківської світи та четвертинними відкладами.

Гідрогеологічні умови

Місто розташоване в межах гідрогеологічної області Українського кристалічного щита, для якої характерна недостатня забезпеченість прісними підземними водами. В межах даної території виділяються наступні водоносні горизонти:

-	турнейський водоносний горизонт у палеозойських відкладах;

-	бучацький, київський та харківський водоносні горизонти у відкладах палеогенової системи кайнозою;

-	водоносні горизонти четвертинної системи.

Водоносний горизонт в турнейських вапняках тріщинно-пластового типу залягає на глибинах від 50 до 120 м. Горизонт напірний. Висота напору від 25 до 118 м і збільшується на північний схід. Водонасиченість нерівномірна. Питомий дебіт змінюється в широких межах 0,003-10,85 л/сек.

Якість води низька. Дещо підвищена мінералізація - 1,5-2,8 г/л (в районі м. Павлограда - від 9 до 40 г/л), загальна жорсткість 15,7-24,2 мг-екв./л (в районі міста - до 240 мг-екв./л). Води містять 310-9-670 мг/л та 50-730 мг/л хлору.

Підвищена водонасиченість спостерігається у верхній, найбільш вивітреній, зоні кам’яновугільних порід на ділянках активного гідравлічного зв’язку з горизонтами, що залягають вище, а також в зонах тектонічних порушень.

Води можуть бути рекомендовані лише для тимчасового водопостачання.

Водоносний горизонт бучацьких відкладів, приурочений до мілкозернистих кварцево-глауконітових пісків, залягає повсюдно на всій території. Потужність коливається від 14 до 35м. Обводненість порід нерівномірна, залежить від механічного складу ґрунтів. Дебіти свердловин незначні, окремих свердловин - досягають 21,6/сек..

Містить прісні та солоні води. Здебільшого води мутні, без запаху та смаку, за винятком західної частини, де води солоні з запахом сірководню. Окислюваність в межах норми.

Для водопостачання ці води недостатньо придатні, виключаючи середню частину території з задовільною водою. Але і тут їх доцільно використовувати для централізованого водопостачання разом з харківськими та алювіальними водами.

Водоносний горизонт київської світи приурочено до тріщинуватих піщаників та мергелів. Залягає водоносний горизонт на глибині 18-42 м. Дебіти свердловин сягають 19 л/сек. мінералізація води до 1 г/л, рідше 2-3 г\л. Загальна жорсткість 1,8-90,0 мг-екв./л.

Водоносний горизонт відкладів харківської світи міститься в кварцево-глауконітових піщаниках. Дані води тріщинно-пластового типу з напірною поверхнею. Висота напору досягає 35 м. Глибина залягання горизонту 6,5-88 м. Дебіти свердловин змінюються в межах: від 0,16 до 37,8 л/сек. Мінералізація вод до 1,7 г/л, загальна жорсткість - 1,0-8,0 мг-екв./л.

Даний водоносний горизонт в районі м. Павлоград є основним джерелом водопостачання. Однак, наявні ділянки обмеженого розповсюдження, де піщаники містять значну кількість слабоокремненної фауни, що досить добре зберіглась. На таких ділянках вода містить сірководень, високо мінералізована і як джерело питного водопостачання непридатна. Дана зона займає середню частину міста, вокзал, район ВАТ завод «ПМЗ» та прилеглу територію.

Давньоалювіальний водоносний горизонт досить чітко виділяється в межиріччі рік Самари та Вовчої. Водовміщуючими породами є різнозернисті гравіюваті піски. Потужність горизонту від 2,3 до 17,9 м. Питомі дебіти свердловин коливаються від 0,12 до 14,8 л/сек.

Даний горизонт має значну водонасиченість і гарну якість води.

Водоносний горизонт у сучасних алювіальних відкладах. Залягає у піщано-глинистих відкладах і має потужність до 15-20 м. Водонасиченість на р. Самарі 1,03 л/сек., на р. Вовча - 0,24 л/сек.

Води прісні та слабомінералізовані. Загальна жорсткість 0,7-58,5 мг-екв./л, середня - 14,7 мг-екв./л.

Внаслідок неглибокого залягання та відсутності в крівлі водотривких шарів, води зазнають забруднення. Можуть бути використані для господарського та технічного водопостачання.

Сумарні запаси по Павлоградському родовищу підземних питних вод становлять 49,7тис. м /добу (діючі) та 7,00 тис. м3/добу (недіючі - Булахівський).

Гідрологічні умови

Територія міста (відповідно гідрологічного районування) відноситься до Сіверськодонецько-Дніпровської області недостатньої водності. Місцерозташування і геоморфологічні особливості території визначили її досить складні гідрологічні умови.

Територію міста з півдня на північ дренує р. Вовча, що є лівою притокою Самари. Долина річки трапецієвидна, асиметрична, не має яскраво виражених бровок. Правий схил пологий і зливається з вододілом, лівий — помірно-крутий. Заплава лучна, ширина її коливається від 650 м до 2 км, при високих рівнях води затоплюється. Ложе ріки мулисте, правильної коритоподібної форми. Річище звивисте, глибини коливаються від 1,5 до 5,0м, похил річки 0,34 м/км. Живлення мішане, переважно снігове. Поблизу берегів ріка значно заростає очеретом та іншою болотною рослинністю. Вздовж правого берега споруджено земляний вал, яким покрито вхід в староріччя р. Гніздки. Характерною особливістю гідрологічного режиму р. Вовчої є досить значна весняна повінь та маловодна межінь.

Замерзає річка на початку грудня, скресає до середини березня, льодостав нестійкий. Період весняної повені на р. Вовча зазвичай наступає пізніше ніж на р. Самара. Але при виключно високих підняттях рівня (4-5 м), в результаті чого річка виходить з берегів і зливається з р. Самарою, відбувається затоплення міста (при чому, переважно за рахунок розливу р. Вовчої). Рівні такого порядку відносяться до категорії катастрофічних.

Річка використовується місцевим населенням для культурно-побутових потреб. В районі пішохідного мосту створено рекреаційну територію.

Природною межею міста з північного сходу є р. Самара. Долина річки неясно виражена, помірно звивиста, заплавна. Річище звивисте, на окремих ділянках розгалужене, шириною 40-60 м (найбільша = 300 м). Заплава широка, до 4 км, почленована озерами та старицями, починає затоплюватись при рівні 3 м.

Рівневий режим р. Самара характеризується яскраво вираженою весняною повінню, низькою літньо-осінньою межінню, що майже щороку переривається короткочасними та незначними за висотою дощовими паводками, та низькими рівнями взимку. Підйом рівнів починається наприкінці лютого - на початку березня. Середня інтенсивність 10-40 м/добу, найбільша 80-180 м/добу, в результаті чого рівні можуть підвищуватись на 3-5 м.

По південній та центральній частині міста протікає р. Гніздка, а в південно-західній - р. Кочерга, що є лівими притоками р. Самара. В літній період ріки місцями пересихають, де-не-де залишаються озера. Постійного току води по руслам р. Гніздка та р. Кочерга не спостерігається.

Дані водотоки є основною складовою екологічного каркасу міста.

  - Існуючий стан і перспективи розвитку м. Павлоград

Принципові напрямки розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту визначаються генеральним планом населеного пункту.

Аналітична частина генерального плану містить комплексну оцінку сучасного стану території населеного пункту й актуальних проблем його містобудівного розвитку. Серед завдань обґрунтувань і пропозицій генерального плану зокрема передбачаються такі: конкретизація принципових рішень проектів районного планування відповідно до місцевих умов та державних i громадських інтересів; забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення; прогнозування потреб у територіях для розміщення житла, громадського обслуговування, виробництва, рекреаційних і оздоровчих установ, транспорту i комунікацій, інженерного обладнання, озеленення i благоустрою, комунального господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища, культурної спадщини й визначення засобів задоволення цих потреб; визначення пріоритетних і допустимих видів використання й забудови території та їх взаєморозмiщення; встановлення обмежень на певні види використання території згідно з вимогами законодавства, будівельних, санітарних, екологічних та інших державних норм.

Станом на 2018 рік місто має сучасний генеральний план, розроблений та затверджений в установленому діючим законодавством порядку рішенням Павлоградської міської ради від 03.04.2012р. №532-20/VI.

1-й етап генерального плану - 2007-2015р.р.;

розрахунковий період генерального плану - 2016-2030р.р.

    - Основні пріоритети та цільові показники соціального та демографічного розвитку територій населеного пункту та характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку м. Павлоград, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад

Населення.

Чисельність населення м. Павлоград станом на 01.01.2018р. – 106 184чол.

Таблиця 1.2.1

Чисельність наявного населення м. Павлоград на 01 січня 2018 року, осіб

|  | На 01.01.2018р. | На 01.01.2017р. | Середня чисельність у 2017 році | Приріст (зменшення) чисельності населення за 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Павлоград | 106 184 | 107 742 | 106 963 | -1 558 |

Таблиця 1.2.2

Розподіл постійного населення м. Павлоград за віком на 01 січня 2017р.

| Вікові групи | Постійне населення |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всього, осіб | % |
| Всього: | 108 685 | 100,0 |
| в т.ч. у віці, років: |  |  |
| 0-15 | 19 005 | 17,5% |
| 16-59 | 66 401 | 61,1% |
| 60 і старше | 23 279 | 21,4% |

Реалістичний варіант прогнозу передбачає поступове скорочення чисельності населення до 85,1 тис. осіб на початок 2031 року. Протягом усього прогнозованого періоду природний приріст залишатиметься від’ємним і величина втрат від природного руху буде стрімко збільшуватися.

За оптимістичним варіантом прогнозу населення м. Павлоград буде стабільно зменшуватися, загальний приріст населення буде від’ємним.

За оптимістичним варіантом прогнозу з додатковою міграцією чисельність населення міста буде поступово збільшуватися. Кількість мешканців міста складе на початок 2031 року 115,0 тис. осіб.

Генеральним планом рекомендується оптимістичний варіант з додатковою міграцією прогнозної чисельності міста, як такий, що забезпечить сталий та стійкий його розвиток, створення економічної бази для підвищення рівня та якості життя населення.

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку м. Павлоград, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

Аналіз ресурсних можливостей міста і об'єктивно існуючих обмежень його просторового росту дали змогу визначити оптимальну сельбищну ємність Павлограда на розрахунковий період генерального плану та за його межами.

Основним принципом розміщення житлової забудови м. Павлоград є оптимальне використання існуючих територій.

Щільність населення житлових кварталів приймалась згідно нормативів рекомендованих ДБН 360-92** з урахуванням містобудівних умов та комплексності місцевого обслуговування.

Пропонуються наступні показники щільності населення:

-	в багатоквартирній забудові - 180-400 чол. / га;

-	в одноквартирній забудові (присадибна ділянка 0,1 га) - 25 чол./ га.

Генеральним планом запропоновано на розрахунковий період для житлового будівництва 300га, з них:

-	45 га - під багатоквартирну забудову;

-	255 га - під садибну забудову.

На І етап - 80 га, з яких:

-	15 га - під багатоквартирну забудову;

-	65 га - під садибну забудову.

Райони житлового будівництва визначені з урахуванням еколого-містобудівної характеристики території.

Розміщення нового житлового фонду передбачається на вільних від забудови територіях, землях сільськогосподарського призначення та територіях реконструкції існуючої забудови центральної частини міста.

Розміщення нового житлового фонду пропонується на таких територіях (розрахунковий період /1 етап):

-	територіях житлової забудови, що реконструюються - 13,0га/3,5 га;

-	виробничих територіях, що трансформуються - 1,5га/ -;

-	вільних земель міста - 30,5 га/ 11,5 га;

-	землях сільськогосподарського призначення - 255 га / 65 га .

Із загального обсягу 78 % житлового фонду розміщується на вільних від забудови землях і 22 % - на тих , що реконструюються.

На підставі передбаченого генеральним планом перспективного розвитку економіки, соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури міста, визначені території, що потрібні для розміщення усіх видів міського будівництва, які складають 986,6га. За рахунок внутрішньо міських ресурсів можливо використання 429,6 га. Таким чином, виникає необхідність включення в проектні межі міста 557,0га земель Павлоградського району.

Окрім територій, необхідних для розміщення міської інфраструктури до проектної межі міста було включено 40,0 га існуючої міської забудови, яка знаходиться за межами міста. Натомість з проектних меж міста виключається територія садівницьких кооперативів (47,0 га). Отже, територія міста Павлоград в проектних межах складатиме 6 400,0 га.

Промисловість.

Вуглевидобувна промисловість

В місті працюють підприємства вугледобувної промисловості ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля». ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» – найбільше вугільне об'єднання в Україні, яке видобуває більше 50% газового вугілля в Україні. За рівнем механізації, використання прогресивних технологій шахти ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» займають одне з провідних місць у вугільній галузі.

Машинобудування, металургія та оброблення металу

Павлоградський механічний завод державного ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова», основною діяльністю якого є виробництво елементів ракетно-космічної техніки, сільськогосподарське машинобудування, випробування і утилізація боєприпасів, виготовлення різних видів громадянської продукції.

ПАТ завод «Павлоградхіммаш» є одним з провідних підприємств хімічного машинобудування, продукція якого користується стабільним попитом у споживачів на ринках України та країн СНД. Значну частку в обсягах виробництва займає обладнання, затребуване всіма ланками ринку нафтопродуктів – від видобувних і переробних підприємств до торговельних організацій. Завод розширює номенклатуру, освоює нові види продукції. Доведене до досконалості орбітальне зварювання труб. На підприємстві впроваджена лазерна різка і зварювання об'ємних деталей.

ПАТ завод «Палмаш» – виробництво машин і обладнання для добувної промисловості, ремонт (спеціалізований) для машин добувної промисловості та будівництва, виробництво машин для металургії, діяльність автомобільного вантажного транспорту, ремонт гірничношахтного обладнання.

ТОВ завод «Павлоградспецмаш» – вітчизняний виробник будівельних риштувань і опалубки. Його продукція відома під торговою маркою «БудМайстер». Також виробляються пересувні риштування, міні-риштування, будівельні стійки, опалубка стінова і перекриттів. Вся продукція сертифікована згідно з вимогами українського законодавства. В березні 2004 року отримано сертифікат за системою управління якістю – ISO 9001-2001.

ТОВ «Павлоградський завод технологічного обладнання» спеціалізується на виробництві трубоелектрозварювального обладнання, станів для виробництва профільних труб, обладнання загальнопромислового призначення, гірничошахтне обладнання, металоконструкції будівельного і машинобудівельного призначення.

Хімічна промисловість

Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» – єдине підприємство в Україні, що займається роботами по комплексній утилізації боєприпасів і ракет, яке сертифіковане за Міжнародними стандартами ISO та OHSAS, одне з найбільших виробників промислових вибухових речовин в Україні, ведеться науково-дослідницька діяльність.

Маючи більш ніж 85-річний досвід роботи з вибуховими речовинами, боєприпасами і ракетами, на підприємстві розроблені і функціонують унікальні технологічні процеси з їх утилізації, які відповідають вимогам щодо екологічної та технічної безпеки і ресурсозбереження.

Підприємство бере участь у вирішенні завдань за міжнародними програмами: «Партнерство заради миру», «Програма спільного зменшення загрози».

СП у формі ПрАТ «Софрахім» – основними видами економічної діяльності є виробництво фарб та лаків. Всі виробничі, технологічні процеси ґрунтуються на основі вивчення кращого зарубіжного, вітчизняного і власного досвіду. Обладнання, яке застосовується у технологічних процесах, відповідає сучасним вимогам і постійно оновлюється.

Харчова промисловість

ТОВ «Молочний дім» – це сучасне підприємство, яке оснащене високотехнологічним обладнанням з програмним управлінням для переробки молока та виготовлення  молочної продукції: молока питного та ультрапастеризованного, кисломолочних продуктів – йогуртів питних та десертних, кефіру, кефірних продуктів, ряжанки, всього понад 110 видів молочної продукції. Продукція підприємства користується попитом споживачів України, ближнього та дальнього зарубіжжя (Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Об’єднані Арабські Емірати, Мальдіви та Королівство Саудівської Аравії).

ТОВ «Молочний Дім» сертифіковано на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001 та ISO 22000. Для підтвердження сертифікату кожного року проводяться аудити Швейцарською компанією SGS. Безпечність та високі смакові властивості молочної продукції, вишуканий дизайн, зручна упаковка приваблюють покупців та викликають у них схвальні відгуки. Підтвердженням є нагороди та відзнаки.

ПрАТ «Павлоградхліб» впевнено займає лідируючу позицію на регіональному ринку хлібобулочних виробів, випікає щоденно більше 24 тонн хлібобулочної продукції 8-10 сортів хліба, 4-6 найменувань булочних виробів. Асортимент постійно розширюється. Продукція «Павлоградхліб» присутня на полицях магазинів нашого міста, міст Тернівка, Першотравенськ, Новомосковськ, Лозова, Добропілля, Покровськ, всіх районів Західного Донбасу. Смачний, ароматний і корисний для здоров'я – такі особливості хліба цього підприємства. Для виробництва хліба і хлібобулочних виробів на підприємстві використовуються тільки натуральні інгредієнти, дотримуються традиції старих майстрів-пекарів.

Видавнича промисловість

ТОВ «Перша міськдрукарня» – виробництво поліграфічної продукції.

Інші підприємства

ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «Будмайстер». На підприємстві виробляється більш 50 найменувань сухих будівельних сумішей (клейові суміші, штукатурки, шпаклівки, суміші для підлоги, емульсії, затиральна суміш та ін.). Створений сучасний лабораторний комплекс надає змогу отримувати колосальну інформацію щодо сучасних наукових розробок і досліджень, втілювати найновітніші розробки у виробництво нових та удосконалення існуючих видів продукції.

ТОВ «Бетонярня «Будмайстер» займається виробництвом стінових блоків, інших будівельних матеріалів, залізобетонних виробів для промислового та цивільного будівництва, товарних бетонів і розчинів, фігурних елементів мащення (пресована бруківка та бордюри), декоративних панелів, огорожів  та ін. З 2001 року на підприємстві впроваджена європейська система менеджменту якості за версією ISO 9000-2001. Це перше підприємство у Павлограді, яке пройшло процедуру сертифікації згідно з міжнародними вимогами.

ТОВ «Фабрика дверей «Будмайстер» займається виробництвом теслярських та столярних виробів: дверні полотна, дверні коробки, лиштва та ін. З 2006 року на фабриці впроваджена європейська система менеджменту якості за версією ISO 9000:2001, що дозволяє використовувати системний підхід у створенні якісної продукції.

ТОВ «Брукланд» – виробництво тротуарної плитки, дорожніх елементів. У 2006 році змонтована і введена в експлуатацію німецька автоматизована лінія OMAG TRONIC 140/90. Великий парк форм дозволяє виробляти широкий асортимент продукції. Загальні темпи виробництва тротуарної плитки понад 800 м2 в день. Висока якість досягається завдяки відпрацьованої технології виробництва, наявності кращої сировини, власної лабораторії та ВТК. Продукція сертифікована по ДСТУ.

Транспорт та зв'язок.

Внутрішньоміські, приміські та міжміські пасажирські та вантажні перевезення м. Павлоград обслуговує транспортний комплекс, інфраструктура якого складається із споруд та обладнання залізничного, автомобільного транспорту, мережі автомобільних шляхів, магістральної вуличної мережі міста та мережі міського пасажирського транспорту.

Місто Павлоград знаходиться на перетині доріг державного і місцевого значення. З заходу на схід через територію міста проходить міжнародна автомобільна дорога М-04 - Знам’янка-Луганськ-Ізварине (на Волгоград через Дніпро, Донецьк). В зоні впливу міста автомобільна мережа сформована автомобільними дорогами загального користування місцевого значення: територіальними, обласними та сільськими.

На сьогоднішній день усі транзитні автомобільні потоки проходять через місто по вулиці Дніпровській.

Зовнішні пасажирські перевезення у міжобласному, внутрішньообласному та приміському сполученнях обслуговуються автобусною станцією, що розташована на перетині вул. Дніпровської з вул. Полтавською. Автостанція займає територію 0,9 га. Клас автостанції III. В 2003 році побудовано нову будівлю автостанції. Автобусна станція м. Павлоград підпорядкована ВАТ «Допас», Дніпропетровському обласному підприємству автобусних станцій.

Міська маршрутна мережа складається з 20 маршрутів, в т. ч. 2 сезонних, які виходять за межі міста. Маршрутну мережу обслуговують 5 перевізників:

- ТОВ «Павлоградське АТП»;

- ТОВ «Автодрайв»;

- ТОВ АТП «Совтур»;

- ТОВ «Кортеж»;

- ФОП Скориченко О.В.

Павлоградський залізничний вузол утворюється схрещенням двох магістральних залізничних напрямків: двоколійної електрифікованої меридіональної лінії Лозова - Синельникове-І та одноколійної електрифікованої широтної лінії Покровськ - Новомосковськ-Дніпровський.

У межах міста розташовано дві залізничні станції «Павлоград-І» та «Павлоград-II». Станція «Павлоград-І» є ділянковою та має І клас, залізничні гілки обслуговуються електровозами та тепловозами. Станція «Павлоград-II» є вантажно-пасажирською II класу та виконує місцеву вантажну і пасажирську роботу. До станції підходить 10 під’їзних колій від промислових підприємств, що приєднуються до станційних колій. Під’їзні колії проходять здебільшого по промисловій зоні.

Соціальна інфраструктура.

Розвинута мережа спортивних та культурних закладів: ДЮСШ «Шкіряна рукавичка», КБУ ФСК ім. Шкуренко, ВСБ «Посейдон», СОК «Центр», Стадіон «Шахтар», ДЮСШ, Спортивний комплекс «Юність» ДП «НВО ПХЗ», КП «Стадіон «Прометей», басейн ВСК «Юність», 3 дитячі музичні школи, КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей», Театр ім. Б.Є.Захави, КБУ «Міський культурно-дозвільницький центр» «МИР», БК ім. Кірова, БК ім. Гагаріна, БК Шахтобудівників, КЗ «Павлоградська централізована бібліотечна система», центральна бібліотека, центральна дитяча бібліотека.

Розвинута мережа освітніх закладів: 20 дошкільних закладів, 19 загальноосвітніх навчальних заклади, 4 заклади позашкільної навчальної роботи, Західно-Донбаський професійний ліцей, Західнодонбаська Міжрегіональної Академії управління персоналом, Павлоградський коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», Павлоградський медичний коледж.

Розвинута мережа лікувальних закладів: 2 міські лікарні, пологовий будинок, ОКЗ «Павлоградський протитуберкульозний диспансер», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда» - 8 амбулаторій.

    - Розрахункові показники та заходи щодо розвитку житлового фонду, водопостачання, господарсько-побутової та зливової каналізації, теплопостачання тощо

Житловий фонд.

Загальна площа житлового фонду м. Павлоград на 01.01.2007р. складає 2 641,0 тис. м2, з якого багатоквартирний житловий фонд становить 1 984,3 тис. м2 і нараховує 37,9 тис. квартир, приватний одноквартирний житловий фонд (656,7тис. м2) нараховує 13,6 тис. будинків.

Генеральним планом передбачено вибуття існуючого житлового фонду в обсязі 51,2тис. м2.

Таким чином, житловий фонд, що зберігається, складе 2589,8 тис.м2, з нього -1 938,1 тис. м2 - багатоквартирний і 651,7 тис. м2 - одноквартирний.

За обраним у генеральному плані варіантом житлового будівництва передбачається розвиток міста здебільше в західному напрямку на наступних ділянках :

-	«Західна» 113,0 га;

-	район вул. Луганської - 28,0 га;

-	«Соснівка» - 72,0 га.

Розміщення багатоквартирного житлового фонду передбачається за рахунок реконструкції та впорядкування виробничих територій центральної частини міста, завершення будівництва мікрорайонів «ПЗТО» та «Машинобудівник», а також нового будівництва по вул. Дніпровської. Обсяги багатоквартирного житлового фонду складатимуть 340,0 тис. м2.

З урахуванням принципів, які покладені в основу програми житлового будівництва, передбачений генеральним планом обсяг нового житлового фонду за обраним варіантом в межах розрахункового терміну складе 720,0 тис. м2 загальної площі, з нього 414,0 тис. м2 - це багатоквартирний житловий фонд і 306,0тис. м2 - одноквартирний.

Генеральним планом пропонується наступне співвідношення розселення в багатоквартирній та одноквартирній (приватний сектор) забудові 70:30.

Водопостачання та протипожежні заходи.

Водопостачання на м. Павлоград здійснює Державне міжрегіональне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро – Західний Донбас». Проектна потужність підприємства - 375 тис. м3/доб.

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям міста, підприємствам та установам надає комунальне підприємство «Павлоградводоканал». Централізованим водопостачанням охоплено понад 85% мешканців. Водопостачання здійснюється централізованою комунальною системою господарсько-питного водопостачання, локальними системами питного та технічного водопостачання промислових підприємств. Водопровідно-каналізаційне господарство міста має розгалужену мережу водопостачання: 247,9 км водопровідних мереж; 264,3 км каналізаційних мереж; 2 водопровідні насосні станції; 21 каналізаційна насосна станція;  каналізаційні очисні споруди.

Щодобове споживання води містом складає 12-14 тис. м³, в літній період – до 16 тис. м³. Основним постачальником води м. Павлоград є водовід ДМП ВКГ «Дніпро – Західний Донбас», який було введено в експлуатацію у 1986 році. Джерелом водопостачання є річка Дніпро.

У місті функціонує централізована система господарсько-протипожежного водопроводу. Водопровідна мережа - кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти та арматуру для аварійного відключення ділянок мережі.

Крім того, підприємством обслуговується 14 трубчастих колодязів (свердловин) для нецентралізованого питного водопостачання.

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку промислового виробництва і підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду, передбачених генеральним планом, потребу у воді, як на І чергу, так і на розрахунковий період спроможне забезпечити існуюче джерело водопостачання м. Павлоград.

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по схемі, що існує. Централізованим водопостачанням  передбачається охопити все населення міста. Система першої категорії подачі води: магістральні та розподільні мережі  - кільцеві, пожежні гідранти, запірна арматура  для аварійного відключення ділянок мережі.

Протипожежні витрати води у цілому по місту складаються із зовнішнього пожежогасіння для населення. Протипожежний запас передбачається зберігати в резервуарах чистої води на водопровідній насосній станції міста.

Для збільшення пропускної спроможності водопроводу необхідно виконати його очищення та промивку або повну заміну труб.

Технічне водопостачання передбачається по існуючим схемам водопроводів промпідприємств.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання переважно місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод. Використання води міського водопроводу - тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо).

Господарсько-побутова та зливова каналізація.

Каналізування м. Павлоград здійснюється за неповною роздільною схемою. Відведення, очищення побутових і виробничих стічних вод здійснюється централізованою міською і локальними системами каналізації промислових підприємств.

За умовами, що склалися історично, місто поділено на три самостійних басейни каналізування;

1.	Центральний басейн каналізування охоплює центральну частину міста, в якому розташовано 8 КНС сумарною фактичною продуктивністю 12,21 тис. м3/добу;

2.	Південний басейн каналізування охоплює південну та південно-західну частину міста, в якому розташовано 10 КНС сумарною фактичною продуктивністю 17,35 тис. м3/добу;

3.	Басейн каналізування житлового району ПХЗ охоплює північну частину міста, в якому розташовано 4 КНС сумарною фактичною продуктивністю 5,28 тис. м3/добу.

Стічні води від житлової забудови, установ та підприємств обслуговування, промислових підприємств з двох басейнів (центрального і південного) перекачуються на міські каналізаційні очисні споруди, а з басейну каналізування житлового району ПХЗ - на відомчі КОС ПХЗ. У місті існує дуже складна схема перекачування стічних вод, при якій можливі перетоки з однієї КНС в іншу.

Частина зливової каналізації потрапляє до самопливних мереж каналізації, які подають стічні води до наступних каналізаційних насосних станцій: КНС «Ливмаш», КНС№1а, КНС№3, КНС № 31, КНС№4а, КНС№5, що проводить до перевантаження біологічної ступені очищення на каналізаційних очисних спорудах в період дощів.

Міські очисні споруди, розташовані на північний околиці міста, займають площу 22,8 га. Очисні споруди повної біологічної очистки були збудовані у 1983р. Санітарно-захисна зона 400м - витримана. За даними генерального плану тільки І черга споруд знаходиться у робочому стані, решта - не добудована, тому у дозволі на спецводокористування затверджена продуктивність 41,7 тис. м3/добу. Після повної біологічної очистки та знезараження очищені стічні води скидаються в р. Самара.

Сумарна одиночна протяжність мереж водовідведення становить 263,4 км, в тому числі головних колекторів  - 72,9км, напірних колекторів – 30,5км,  внутрішньоквартальних мереж - 92,6 км. Біля 70% житлового фонду обладнано централізованою каналізацією. Приватна забудова частково не каналізована, мешканці користуються вигребами.

Промислові підприємства скидають стічні води до міської каналізації після попереднього очищення. Власні локальні очисні споруди (проектної продуктивністю 10,0тис. м3/добу, площа 17,1 га) має ДП ВО «Павлоградський хімічний завод», які приймають стічні води від заводу та житлового району сел. 18 Вересня. Об’єм стічних вод на рік розробки генерального плану від житлового району ПХЗ складав біля 0,79 млн. м3/рік (2,16 тис. м3/добу), що становило 80-85% від загального об’єму стічних вод, які надходять на очисні споруди.

Відведення поверхневих стоків з території міста здійснюється комбінованим методом: поверхневим способом (по рельєфу, відкритим водовідвідним лоткам, канавам) та закритою дощовою каналізацією.

Протяжність існуючої закритої зливової мережі складає 32,2 км, відкритої - 15,5 км (15% потребують прочищення).

Відведення поверхневих стоків відбувається в існуючі канали, струмки та річки Кочергу та Вовчу без очищення.

Генеральним планом відведення та очищення промпобутових стічних вод передбачається централізованою комунальною каналізацією на міські очисні споруди по існуючій схемі. Очищення стічних вод передбачається на очисних спорудах каналізації, які потребують реконструкції за рахунок впровадження новітніх технологій очищення стічних вод.

Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), будівництва нових каналізаційних насосних станції, прокладки самопливної і напірної мережі в районах нової забудови.

Складний рельєф та поділ території балками та водними об’єктами унеможливлює створення єдиної системи відведення поверхневих стоків, тому генеральним планом передбачено влаштування 11 повних окремих систем дощової каналізації з влаштуванням очисних споруд. Кожна система складається з нових головних та магістральних колекторів, до яких передбачено підключення внутрішньоквартальних колекторів.

Влаштування дощової каналізації передбачено на проектних ділянках, ділянках реконструкції з виділенням першочергових заходів. На розрахунковий період передбачається подальший розвиток мереж дощової каналізації, який передбачає реконструкцію існуючої мережі та будівництво проектної на понижених ділянках території, де під час опадів спостерігається накопичення дощових вод.

На територіях промислових, автотранспортних підприємств, комунально-складських зон, автостоянок, гаражів, ринків, смітників і інших джерел забруднення необхідно створити локальні відомчі системи водовідведення й очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від особливостей функціонального використання територій і водозбірної площі з максимальною можливістю оборотного використання очищених дощових стоків. В разі неможливості оборотного використання стоків для виробничих потреб або поливу території, вони скидаються до міської мережі дощової каналізації з подальшим доочищенням на очисних спорудах.

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Очищені стоки рекомендується використовувати для оборотного водопостачання, а невикористані слід випускати у водні об’єкти.

Усі існуючі випуски дощової каналізації ліквідуються, а стоки підключаються у проектну мережу. При неможливості підключення стоків перед випуском у водні об’єкти необхідно влаштувати локальні очисні споруди.

Всього на розрахунковий період генерального плану передбачено влаштування:

- дощової каналізації - близько 55,8км;

- напірної дощової каналізації - 6,7км;

- насосних станцій - 2 споруди;

- очисних споруд дощової каналізації - 11споруд.

Теплопостачання.

Послуги з централізованого теплопостачання надаються комунальним підприємством «Павлоградтеплоенерго», яким експлуатується 17 котелень та 13 теплових пунктів сумарною потужністю 418,58 МВт/год та 77,973 км теплових мереж в двотрубному обчисленні. Загальна кількість житлових будинків з центральним опаленням становить 602 од. (83% від загальної кількості житлового фонду). Із загальної кількості комунальних котелень 99,5% використовують в якості палива природний газ.

Незначна частина теплового потоку для житлово-комунального сектора забезпечується відомчими котельнями. У садибній забудові використовується автономне теплотехнічне обладнання.

Промислові підприємства мають власні джерела теплопостачання, або одержують необхідний тепловий потік від джерел суміжних підприємств.

Виходячи із перспективи розвитку сельбищної території м. Павлоград теплопостачання існуючого та нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування міста вирішується на базі існуючих опалювальних котелень через використання резервів їх встановлених потужностей, а також будівництво нових джерел теплоти.

Як пріоритетний напрямок, теплопостачання нових об'єктів житлово-комунального сектору, у першу чергу тих, що розташовані поза межами радіусу дії існуючих джерел теплоти та можливого додаткового підключення нових абонентів, пропонується через застосування модульних (блочних транспортних, дахових) котелень або систем поквартирного опалення, що дозволяє максимально уникати збитків виробленої теплової енергії, підвищити інтенсивність вводу до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів.

Теплопостачання садибної забудови і надалі передбачається через автономне теплове обладнання.

Теплопостачання промислових підприємств залишається або передбачається від міських централізованих систем, власними джерелами або від суміжних підприємств. Паливо в котельнях - природний газ.

Електропостачання.

Електропостачання міста здійснюється 4 підстанціями 35/10 кВ, до яких підключені: РП – 9 шт., ЗТП 10/04 кВ – 125 шт., ТП и КТП 10/04 кВ – 82 шт.

Газопостачання.

Рівень газифікації м. Павлоград на базі використання природного газу, досягає близько 85%. Джерелом газопостачання є газорозподільна станція, розташована в межах міста біля північно-західної межі, на відгалуженні від магістрального газопроводу І класу (5,5 МПа) Шебелинка-Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Ізмаїл. Підживлення міської системи газопостачання в піковому режимі забезпечене через міжселищний газопровід високого тиску (6,4 км) від ГРС м. Тернівка на ГГРП, розташований біля південно-східної межі м. Павлоград.

Система газопостачання міста експлуатується як двоступенева, з подачею газу споживачам по розподільчих газопроводах:

- середнього тиску (до 0,3 МПа) від АГРС і ГГРП на ГРП, ШРП, промислові та комунальні підприємства, опалювальні котельні;

- низького тиску (до 0,005 МПа) від ГРП, ШРП на житлові будинки, котельні, дрібні невиробничі та комунальні підприємства.

Газопостачання на базі використання зрідженого вуглеводневого газу в м. Павлоград залишається для споживачів, територіально розташованих поза межами існуючого централізованого газопостачання природним мережним газом. З пунктів обміну балонів міста зріджений вуглеводневий газ надається споживачам автотранспортом через індивідуально-балонні установки. В експлуатації знаходиться близько 353 од. індивідуально-балонних установок. Незначна кількість споживачів зрідженого вуглеводневого газу скорочується відповідно до розширення системи газопостачання природним мережним газом.

Подальший розвиток системи газопостачання м. Павлоград вирішується з урахуванням нових споживачів, прийнятих до освоєння площадок розміщення житлового будівництва.

На базі природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

-	житлові будинки - на господарсько-побутові потреби;

-	джерела теплопостачання - як паливо;

-	промислові та інші підприємства - на технологію та комунальні потреби.

Перспективний розвиток газифікації м. Павлоград намічається шляхом будівництва нових ГРП, ШРП для ділянок нового освоєння, подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього і низького тисків із їх кільцюванням, збільшенням діаметру на окремих ділянках розподільчого газопроводу середнього тиску для забезпечення відповідної пропускної спроможності і стабільності роботи системи в цілому.

На розрахунковий строк намічено побудувати 18 од. ГРП (ШРП) та прокласти близько 12,0км розподільчих газопроводів середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів (до 50 років).

    - Благоустрій, функціональне зонування та розміщення окремих зон у плані м. Павлоград

Вулично-дорожня мережа.

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі складає - 359 км, загальною площею  2 790,0тис. м2.

Ландшафтно-рекреаційні території, озеленення.

До складу зелених насаджень загального користування, які нормуються ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень», відносять парки, сквери, бульвари, набережні, пішохідні алеї.

Серед зелених насаджень загального користування у складі міста є сквер «ім. Т.Г.Шевченка», сквер на вул. Милосердова,  парки: «Дитячий», сел. 18 Вересня, «ПМЗ», сел. «40 років Жовтня», «1-го Травня», проспект «Шахтобудівників» і бульвар по вул. Озерна. Площа парку 1-го Травня складає 26,2374га, площа парку «Дитячий» - 1,2793га. Іншим зеленим зонам (зонам рекреації) на території міста офіційно не надано статусу парків або скверів, площа зелених зон визначена умовно. Площа озелененої території загального користування складає 70,0га, території обмеженого користування - 125,0га.

Функціональне зонування.

Загальна схема функціонального зонування передбачає паралельний розвиток окремих функціональних зон.

Сельбищна зона, складові якої (житлові райони та групи житлових кварталів) утворюють майже безперервну смугу в напрямку північний захід - південний схід та формується вздовж вул. Дніпровської. Відповідно до обраного варіанту територіального розвитку сельбищну зону міста представлено 4 житловими районами та 2 групами житлових кварталів, що тяжіють до місць прикладання праці та зон відпочинку. Зони зосередження закладів та об'єктів культурно-побутового обслуговування розміщуються в існуючих центрах житлових районів та мають відкриті зелені виходи до прибережних зон, які формують рекреаційні території. Всі зазначені елементи зони разом із зеленими насадженнями загального користування утворюють єдину розгалужену систему, що поєднує в собі всі функціональні елементи міста.

Виробнича зона формується промисловими підприємствами, комунально-складськими об'єктами, будівельними організаціями, підприємствами та спорудами транспорту, зв'язку, спорудами інженерної інфраструктури, які зосереджуються в «Північному» та «Південно-Східному» промислових районах, «Південній» промисловій зоні та трьох групах підприємств: групі підприємств по вул. Дніпровській; промислово-складській групі по вул. Крилова. Незначна кількість підприємств та об'єктів розташована в оточенні сельбищних територій із недотриманням містобудівельних, санітарно-гігієнічних вимог. Ділянки підприємств в межах промислових районів розміщено без розривів, площі їх санітарно-захисних зон взаємно накладаються.

Плануванням промислових, комунальних та складських територій здебільше передбачається збереження меж промислових районів, зон, груп підприємств, що вже сформовані або перебувають в стадії формування та розвитку.

Саме за цих причин на територіях діючих підприємств із спорідненими технологічними процесами, враховуючи фактичну завантаженість виробничих площ, генеральним планом пропонується  об’єднання та розміщення на загальних виробничих ділянках окремих аналогічних та близьких за технологією підприємств. Ділянки, що вивільняються за рахунок винесення підприємств, пропонуються під громадську та житлову забудову та поліфункційне використання.

Процес перебазування, об'єднання, перепрофілювання підприємств вимагатиме проведення в подальшому відповідного аналізу, здійснення реконструкції та технічного переобладнання із застосуванням нових технологій. В першу чергу, передбачається здійснення перебазування об'єктів, на яких стан основних виробничих фондів (будівель, споруд) буде наближатись до повного зношення.

До ландшафтно-рекреаційної зони входять озеленені території міста та зони короткочасного відпочинку. Зона формується за рахунок існуючих насаджень держлісфонду, парків, зелених насаджень прибережної зони та планувально пов'язується з приміськими зеленими насадженнями, створюючи єдину розгалужену систему, яка входить до всіх функціональних зон міста. За проектними пропозиціями генерального плану зона отримує розвиток за рахунок більш повного освоєння прибережних територій р. Вовча та Гніздка, створення парків та рекреаційних зон.

Зону зовнішнього транспорту представлено магістральною залізницею зі смугою відведення, залізничними станціями, автовокзалом та системою зовнішніх автошляхів. За пропозиціями генерального плану зона трансформується та отримує розвиток за рахунок створення розгалуженої системи магістральних вулиць та обхідних автомобільних шляхів у південній та північній частинах міста.

Раціональне та ефективне функціональне зонування та використання територій є одним з головних завдань планування сталого розвитку Павлограда. З урахуванням визначених потреб в територіях, типів житлової забудови, перспективної житлової забезпеченості найбільш ефективним на період реалізації генерального плану є збалансований територіальний розвиток Павлограда, що пропонується за рахунок більш повного освоєння внутрішньоміських територіальних ресурсів, освоєння територій в західному та північно-східному напрямках та реконструкції історичної частини міста.

За рахунок розчленованості території міста магістральною залізницею, р. Вовча та Гніздка, в межах міста виділяється три планувальні утворення.

Перше (північне) планувальне утворення складається з території «Північного» промрайону, та північної групи житлових кварталів, представленої багатоквартирною та садибною забудовою, об'єктами громадського обслуговування.

Друге (центральне) планувальне утворення складається з Центрального та Західного житлових районів, представлених як багатоквартирною так і садибною забудовою, об'єктами громадського обслуговування; групи підприємств «Хіммаш», промислово-складської групи по вул. Крилова, територій невеликих за площею комунальних та виробничих об'єктів, що знаходяться в оточенні житлової забудови. Планувальний розвиток зазначеного утворення здійснюється за рахунок формування багатоквартирної забудови внаслідок реконструкції територій садибної забудови та ділянок, що вивільняються після перенесення виробничих об'єктів.

Третє (південно-східне) планувальне утворення, до якого відносяться Південно-східний та Східний житловий райони, північно-східна група житлових кварталів, представлені житловими кварталами садибної та багатоквартирної забудови, територіями об'єктів громадського обслуговування; «Південно-Східний» промрайон, Південна промислова зона, група підприємств по вул. Дніпровській; отримує планувальний розвиток за рахунок подальшого формування кварталів багатоквартирної забудови та об'єктів громадського обслуговування.

Передбачається вдосконалення існуючої магістральної мережі та її подальший розвиток особливо в районах нового цивільного будівництва:

- для покращення сполучення житлових районів з загальноміським центром та місцями прикладання праці передбачається будівництво магістральних вулиць загальноміського та районного значення;

- з метою виведення руху транзитного транспорту поза межі сельбищних територій у північно - східній та південній частинах міста передбачається будівництво обхідної автомагістралі напрямку Дніпропетровськ-Донецьк.

Функціонально-планувальна організація міста передбачає формування в межах планувальних утворень компактних житлових районів та груп житлових кварталів.

Генеральним планом передбачаються заходи щодо реорганізації промислових і комунальних територій:

- збалансування територіально-галузевої структури виробничих утворень;

- реорганізація виробничо-комунальних територій з метою реабілітації природного комплексу, нового житлового будівництва та полі функціонального використання;

- обмеження розмірів нових територій для виробничо-комунальної забудови за рахунок максимально ефективного використання територіальних резервів виробничих утворень.

Для поліфункціонального використання запропоновано реорганізацію підприємств, розміщених в центральній частині міста.

За рахунок підвищення ефективності використання територіальних ресурсів може бути вивільнено 24,53га промислово-комунальних територій для іншого функціонального використання.

    - Аварійно-рятувальна (пожежна) техніка

На території м. Павлоград розташований 6 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, до складу якого входять 27 та 37 державні пожежно-рятувальні частини.

На балансі даних підрозділів знаходяться 7 пожежно-рятувальних автомобілів (3 - АЦ-40(130)63Б, 1 - АЦ-40(131)137А, 1 -  АЦ-40/4(43118)255, 1- АЦ-4-60(5309)-505М, 1 -  АД-30 (131)Л 21). На цілодобовому чергуванні в оперативних розрахунках даних підрозділів знаходяться дві пожежні автоцистерни та автодрабина.

За інформацією Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, станом на 18 червня 2018 року, на території м. Павлоград розташовано 157 вуличних пожежних гідрантів, 51 пожежне водоймище, 5 водонапірних веж.

Додатково, у разі потреби, згідно до встановлених розкладів виїздів та планів залучення, на гасіння пожеж в м. Павлоград залучаються пожежно-рятувальні підрозділи м. Тернівка, смт. Юр’ївка, смт. Петропавлівка, м. Першотравенськ.

При наявному населенні на 01.01.2018 р. 106,184 тис. чол. і нормативі ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»: 1 пожежний автомобіль на 7 тис. мешканців, потреба складає 16 пожежних автомобілів (включаючи резервні). По спеціальним пожежним автомобілям - драбинам (підйомникам) при нормі 3 (в містах з населенням 100-350 тис. чол.), потреба складає 5 спеціальних пожежних автомобілів (включаючи резервні 50%). Загальна потреба складає 21 пожежний автомобіль.

  - Техніко – економічна оцінка існуючого стану санітарного очищення

Санітарне очищення є одним з основних елементів благоустрою міста. Відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках та не використовуються за місцем їх накопичення являються побутовими. Це тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі та інші, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств.

Координацію роботи житлово-комунальних підприємств м. Павлоград щодо належного утримання об’єктів житлового фонду, водопровідно-каналізаційного, теплового господарства, організацію та контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою та санітарного очищення територій міста виконує Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради.

Заходи, пов’язані зі збиранням та вивезенням ТПВ від багатоквартирних житлових будинків та інших суб’єктів господарювання, установ, підприємств та організацій в м. Павлоград виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Комунтранс» (52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 1), від житлових будинків приватного сектору - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЯР» (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 81А), які Рішенням 8 сесії VII скликання Павлоградської міської ради «Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів» визначені від 21.06.2016р. №282-8/VII визначені виконавцями послуг.

Прибирання території міста, в тому числі автомобільних доріг та вулиць, утримання автобусних зупинок, прибирання від бруду, пилу, поточний ремонт лавок, урн, парканів, декоративних вазонів, спортивного та дитячого обладнання, інформаційних щитів, ручне та механізоване прибирання  громадських місць, утримання пам’ятників історії та архітектури, декоративних фонтанів, об’єктів малих архітектурних форм, міського пляжу, виконує Комунальне підприємство «Затишне місто» Павлоградської міської ради (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченко, 63).

Захоронення побутових відходів, що утворюються в житловій забудові та на підприємствах м. Павлоград, здійснюється на полігоні ТПВ, розташованому на північно-східній окраїні м. Павлоград на відстані 2 км від міста, яке експлуатується КП «Затишне місто».

Своєчасне видалення побутових відходів, що утворюються, є складною справою, яка вимагає наявності необхідної технічної бази і оснащеності її засобами механізації, наявності підприємств по переробці відходів і інших заходів.

Таким чином, санітарне очищення міста включає:

- очищення від твердих побутових відходів;

- очищення від великогабаритних, ремонтних та небезпечних відходів;

- відлов бездоглядних тварин та ін.

    - Поводження з побутовими відходами

Основними джерелами утворення побутових відходів у м. Павлоград є населення та підприємства, установи, організації - об’єкти утворення побутових відходів.

За інформацією Замовника послугами з вивезення ТПВ у м. Павлоград охоплено 100% населення.

Обсяги збирання та перевезення побутових відходів за останні роки наведені в Таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3.1.

Обсяги збирання та перевезення ПВ у м. Павлоград

| Побутові відходи | Обсяги ПВ по роках |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Тверді побутові відходи | 24 058,9т | 26 682,63т | 24 425,73т |
| Великогабаритні та ремонтні відходи | 4 470,3т | - | 2 061,0т |
| Рідкі відходи | 9625,0 м3 | 4304,0 м3 | 4609,0 м3 |
| Небезпечні відходи у складі побутових відходів | - | - | - |

В місті застосовується планово-регулярна система санітарного очищення, яка передбачає регулярне (за графіком) перевезення побутових відходів від місць збирання до полігону ТПВ.

Планово-регулярна система передбачає регулярне вивезення ТПВ з території, що обслуговується, з установленою періодичністю і чітким маршрутним графіком. Технологічна схема та обладнання, що застосовуються при планово-регулярній системі, визначається кількістю населення, що обслуговується, щільністю та поверховістю забудови, засобом завантаження відходів в спецавтотранспорт тощо.

Збирання твердих побутових відходів, які утворюються у багатоквартирних житлових будинках, здійснюється за планово-подвірною системою (контейнерним способом), у житлових будинках приватного сектору - частково за планово-подвірною системою (контейнерним способом) та частково планово-поквартирною системою (безконтейнерним способом). Вивезення ТПВ здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами виконавців послуг з періодичністю вивезення щоденно за планово-подвірною системою та за графіками 2 рази на тиждень за планово-поквартирною системою від одноквартирних будинків (приватного сектору).

На території місць загального користування (зупинках громадського транспорту, у садах, парках, біля входів до магазинів, підприємств громадського харчування (бари, кафе, їдальні тощо), побутового обслуговування, культурно-розважальних закладів, навчальних та лікувально-профілактичних закладів, біля входів в офіси, організації, установи і підприємства тощо) встановлені урни, загальна кількість яких невідома. Урни очищуються від ТПВ по мірі їх наповнення.

Збирання великогабаритних та ремонтних відходів здійснюється поруч з контейнерними майданчиками, контейнери для тимчасового зберігання ВГВ та РВ відсутні. Вивезення відходів виконавцями послуг провадиться згідно з графіками 1 раз на тиждень.

Вивезення рідких відходів з окремих районів м. Павлоград, де відсутня система централізованого водовідведення, здійснюється згідно окремих договорів асенізаційними машинами на замовлення споживачів послуг по мірі заповнення вигрібних ям.

Роздільне збирання ресурсно-цінних компонентів побутових відходів у м. Павлоград не впроваджено.

Також відсутня система поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів (акумулятори, батарейки, фарби та розчини, технічні мастила, медикаменти, аерозолі, застарілі та непрацюючі електрообладнання та електронна техніка, медичні апарати, які мають у своєму складі ртуть, люмінесцентні лампи, тощо); немає системного збирання від населення і обліку відходів електричних та електронних приладів.

В м. Павлоград рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 13.08.2014р. №520 створена постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами.

У разі виявлення безхазяйних відходів на території м. Павлоград членами постійно діючою комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та працівниками КП «Затишне місто» визначається місцезнаходження, кількість відходів та їх склад. Складається акт та надається наряд на вивезення відходів на полігон ТПВ з фіксацією їх ваги.

Таблиця 1.3.2

Дислокація ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених у м. Павлоград за період 2015-2017рр.

| № з/п | Місце розташування | Орієнтовний обсяг, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | парк 1 Травня | - |
| 2 | вул. Дніпровська | - |
| 3 | вул. Добролюбова (р-н колишнього м’ясокомбінату) | - |
| 4 | перехр. вул. Полтавська та вул. Шосейна | - |
| 5 | перхр. вул. Захави Бориса та вул. Шосейна | - |
| 6 | вул. Озерна (р-н ЗШ №9) | - |
| 7 | перехр. вул. Харківська та вул. Озерна | - |
|  | Всього | 32-60 |

      - Наявний склад і стан контейнерного господарства

Збирання твердих побутових відходів, що утворюються у м. Павлоград, здійснюється за контейнерним та частково безконтейнерним методами. Для збирання ТПВ у житловому фонді міста використовується контейнери ємністю 1,1 м3, кількість встановлених контейнерів у житловому фонді - 384 одиниці, зношеність яких складає 60%. 250 контейнерів, що належать КП «Затишне місто» ПМР, передані в оренду ТОВ «Еко-Комунтранс» та ТОВ «ДАЯР»; 134 контейнери є власністю ТОВ «Еко-Комунтранс».

Загальна кількість контейнерних майданчиків – 123 од., інформація щодо їх площ відсутня.

Таблиця 1.3.3

Розташування контейнерних майданчиків для збирання ТПВ у багатоквартирній житловій забудові м. Павлоград

| № з/п | Місце розташування | Кількість встановлених контейнерів, од. | Облаштований/ необлаштований |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Паркова, 1 | 3 | обл. |
|  | вул. Г.Світличної, 50 | 2 | необл. |
|  | вул. Заводська (БК Ровесник) | 2 | необл. |
|  | вул. Мира, 71 | 3 | обл. |
|  | вул. Заводська, 17 | 3 | необл. |
|  | Сквер ім.Т.Г.Шевченка | 2 | необл. |
|  | вул. Західнодонбаська, 24 | 6 | обл. |
|  | вул. Дніпровська, 595 | 1 | необл. |
|  | вул. Поштова, 1А | 2 | необл. |
|  | вул. Озерна, 29 | 4 | обл. |
|  | вул. Ст.Фронта, 10 | 2 | необл. |
|  | вул. Соборна, 54 | 3 | обл. |
|  | вул. Харківська, 120 | 3 | обл. |
|  | вул. Г.Світличної (БК Кірова) | 3 | необл. |
|  | вул. Харківська, 106 | 7 | обл. |
|  | вул. Центральна, 21 | 4 | необл. |
|  | вул. Ст.Фронта, 8 | 3 | необл. |
|  | вул. Ст.Фронта, 5 | 1 | необл. |
|  | вул. Харківська, 84 (р-н ЗШ №1) | 4 | необл. |
|  | вул. Харківська, 15а | 1 | обл. |
|  | вул. Харківська, 74А | 1 | необл. |
|  | вул. Майська, 1а | 4 | необл. |
|  | вул. Центральна, 75 | 4 | обл. |
|  | вул. Г.України, 3 | 5 | необл. |
|  | вул. Кільцева, 4 | 2 | необл. |
|  | вул. Заводська, 45 | 6 | необл. |
|  | вул. Сташкова, 27 | 2 | обл. |
|  | вул. Сташкова, 15 | 5 | обл. |
|  | вул. Сташкова, 23 | 4 | обл. |
|  | вул. Г.України, 6 | 4 | необл. |
|  | вул. С. Корольова, 2 | 3 | обл. |
|  | вул. Нова, 3, 3а | 4 | обл. |
|  | вул. Комарова, 15 | 2 | обл. |
|  | вул. Будівельна, 22 | 4 | необл. |
|  | вул. Репіна, 72 | 5 | обл. |
|  | вул. Центральна, 63 | 3 | необл. |
|  | вул. Новоросійська, 14 | 3 | обл. |
|  | вул. Т.Федорової, 7 | 3 | необл. |
|  | вул. Будівельна, 47 | 3 | необл. |
|  | вул. Ливарна, 18 | 2 | обл. |
|  | вул. Комарова, 9 (р-н ЗШ №7) | 2 | необл. |
|  | вул. Комарова, 14 | 3 | обл. |
|  | вул. Західнодонбаська, 7А | 5 | обл. |
|  | вул. Західнодонбаська, 22 | 7 | обл. |
|  | вул. С. Корольова, 8 (магазин «Їжак») | 2 | необл. |
|  | вул. Кільцева, 7 | 3 | обл. |
|  | вул. Дніпровська, 563 | 3 | обл. |
|  | вул. Комарова, 5 | 2 | необл. |
|  | вул. Успенська, 36 | 1 | необл. |
|  | вул. Поштова, 2 | 2 | необл. |
|  | вул. Поштова, 26 | 2 | необл. |
|  | вул. Харківська, 76Б | 2 | обл. |
|  | вул. Харківська, 76А | 1 | необл. |
|  | вул. Шосейна, 4 | 1 | необл. |
|  | вул. Центральна, 61 (МКДЦ «Мир») | 1 | необл. |
|  | вул. Преображенська, 1-Ватоліної | 3 | обл. |
|  | вул. Промислова, 6, 8 | 3 | обл. |
|  | вул. Горького, 151 | 4 | обл. |
|  | вул. Можайського, 4 | 3 | необл. |
|  | вул. Полтавська, 107 | 3 | необл. |
|  | вул. Г. Світличної, 80 | 5 | обл. |
|  | вул. Соборна, 107 | 2 | необл. |
|  | вул. Маліновського, 9 | 3 | необл. |
|  | вул. Дніпровська, 105 | 2 | необл. |
|  | вул. Дніпровська (РТС), гаражі | 3 | необл. |
|  | вул. Дніпровська, 131 | 6 | обл. |
|  | вул. Кравченко, 2б | 5 | необл. |
|  | вул. Верстатобудівників, 2, 4 | 4 | необл. |
|  | вул. Верстатобудівників, 1а | 5 | обл. |
|  | вул. Дніпровська, 424 | 5 | обл. |
|  | вул. Балашовська (р-н ЗШ №19) | 4 | обл. |
|  | вул. Войнової, 20 | 2 | необл. |
|  | вул. Промислова, 22 | 3 | обл. |
|  | вул. Кравченко, 9 | 2 | обл. |
|  | вул. Центральна, 90 | 4 | обл. |
|  | вул. Добролюбова, 4 | 5 | обл. |
|  | вул. Соборна, 115 | 2 | необл. |
|  | вул. Г. Світличної, 81 | 3 | обл. |
|  | вул. Мира, 79 | 3 | обл. |
|  | вул. Мира, 90 | 5 | необл. |
|  | вул. Центральна, 46 | 3 | обл. |
|  | вул. Ст.Фронта, 44/1 | 5 | необл. |
|  | вул. Ст. Фронта, 40 | 4 | необл. |
|  | вул. Можайського, 8 | 6 | необл. |
|  | вул. Підгірна, 1 | 6 | необл. |
|  | вул. 35-Дивізії, 6 | 4 | необл. |
|  | пр. Шахтобудівників, 3 | 4 | необл. |
|  | пр. Шахтобудівників, 10 | 4 | необл. |
|  | вул. Дніпровська, 8 | 1 | необл. |
|  | вул. Дніпровська (РТС), 366 | 3 | необл. |
|  | вул. Верстатобудівників, 8 | 3 | необл. |
|  | вул. Балашовська, 14 | 5 | обл. |
|  | вул. Верстатобудівників, 5 | 4 | обл. |
|  | вул. Гагаріна, 24 | 4 | обл. |
|  | вул. Преображенська, 24 | 4 | обл. |
|  | вул. Промислова, 9 | 1 | необл. |
|  | Парк 1 Травня | 2 | необл. |
|  | пр. Шахтобудівників, 4 | 3 | необл. |
|  | вул. Центральна, 40 (поблизу котельні КП «ПТЕ» вул. Центральна, 46а) | 3 | необл. |
|  | вул. Преображенська, 12 а | 2 | необл. |
|  | вул. Нова, 2, 4 | 5 | обл. |
|  | вул. Шосейна, 9 | 2 | необл. |
|  | вул. Преображенська, 12 | 2 | необл. |
|  | Всього | 334 |  |

Таблиця 1.3.4

Розташування контейнерних майданчиків для збирання ТПВ у приватному секторі м. Павлоград

| № з/п | Місце розташування | Кількість встановлених контейнерів, од. | Облаштований/ необлаштований |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вул. Плеханова (райлікарня) | 5 | необл. |
|  | вул. Дніпровська - вул. Сагайдачного Петра | 2 | необл. |
|  | вул. Дніпровська - вул. Декабристів | 2 | необл. |
|  | вул. Дніпровська - вул. Дружби | 2 | необл. |
|  | вул. І. Богуна - вул. Молодіжна | 5 | необл. |
|  | вул. Бешти | 1 | необл. |
|  | вул. Котляревського | 1 | необл. |
|  | пров.Полуничний | 2 | необл. |
|  | перехр. вул. Захави та Г. Світличної | 4 | необл. |
|  | перехр. вул. Шосейної та вул. Деповської | 5 | необл. |
|  | перехр. пров. Комунального та вул. Полтавської | 2 | необл. |
|  | вул. Горького, 140 | 2 | необл. |
|  | вул. Дніпровська 278 (заправка Shell) | 3 | необл. |
|  | вул. Весняна | 2 | необл. |
|  | вул. Добролюбова, вул. Некрасова | 3 | необл. |
|  | вул. Дніпровська - вул. Тепла | 2 | необл. |
|  | вул. І. Богуна, 316 | 1 | необл. |
|  | пров. Залізничний | 2 | необл. |
|  | вул. Бораковського Григорія (кладовище) | 2 | необл. |
|  | вул. Сонячна - вул. 8 Березня | 2 | необл. |
|  | Всього | 50 |  |

Миття та дезінфекція контейнерів, які експлуатуються ТОВ «Еко-Комунтранс», здійснюється ТОВ «СПЕЦСПЕКТОР ДНІПРО» один раз на місяць, а в літній період - кожні 10 днів, для чого застосовуються миючі та дезінфікуючі засоби дозволені до використання.

Інформація щодо миття та дезінфекції контейнерів, які експлуатуються ТОВ «ДАЯР», відсутня.

      - Наявний парк і стан сміттєвозних машин

Виконавцями послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград визначені 2 підприємства:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Комунтранс» (52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 1), здійснює вивезення ТПВ, ВГВ та РВ від багатоквартирних житлових будинків та інших суб’єктів господарювання, установ, підприємств та організацій;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЯР» (51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, 81А), здійснює вивезення ТПВ, ВГВ та РВ від житлових будинків приватного сектору.

Для забезпечення вивезення ПВ підприємства-перевізники використовують спеціально обладнані транспортні засоби (власні та орендовані). Інформація про спецавтотранспорт наведена в Таблицях 1.3.5, 1.3.6.

Таблиця 1.3.5

Інформація про спецавтотранспорт для вивезення ПВ, що використовується ТОВ «Еко-Комунтранс»

| № з/п | Тип автомобіля | Об'єм кузова, м3 | Рівень зношеності, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАЗ 5340В2 KO427 | 5,2 | 33,3 |
| 2 | МАЗ 5340В2 KO427 | 5,2 | 33,3 |
| 3 | МАЗ 6603 КО-427-090 | 22 | - |

Таблиця 1.3.6

Інформація про спецавтотранспорт для вивезення ПВ, що використовується ТОВ «ДАЯР»

| № з/п | Тип автомобіля | Об'єм кузова, м3 | Рівень зношеності, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сміттєвоз MAN TGA 26.310 | 22 | - |
| 2 | Автомобіль ЗІЛ ММЗ 554М | 6 | - |

База утримання спеціально обладнаних транспортних засобів ТОВ «Еко-Комунтранс» знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Центральна, 90/100, ТОВ «ДАЯР» - м. Павлоград, вул. Соборна, 81а.

Площі території баз утримання спеціально обладнаних транспортних засобів мають достатню місткість для утримання необхідної кількості машин та механізмів для збирання та вивезення відходів.

Миття та дезінфекція спецавтотранспорту ТОВ «Еко-Комунтранс», здійснюється ТОВ «СПЕЦСПЕКТОР ДНІПРО» один раз на місяць, а в літній період - кожні 10 днів.

Миття та дезінфекція спецавтотранспорту ТОВ «ДАЯР» здійснюється ФОП Пересада О.М. 2 рази на місяць.

Послуги з вивезення рідких побутових відходів у м. Павлоград надають 2 підприємства:

- Комунальне підприємство «Затишне місто» Павлоградської міської ради (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Шевченко, 63);

- Комунальне підприємство «Павлоградводоканал» (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 41а).

Для забезпечення вивезення рідких побутових відходів підприємства використовують спеціальні транспортні засоби - асенізаційно-вакуумну цистерну на базі ГАЗ-53, вакуумну машину на базі КАМАЗ 353313 КО 5050,  цистерну-С на базі ГАЗ 5312, спеціальну машину КО503В на базі ГАЗ-53, спеціальну машину на базі МАЗ 5340 В2.

База утримання спеціальних транспортних засобів КП «Затишне місто» знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Ковальська, 19; КП «Павлоградводоканал» - м. Павлоград, вул. Дніпровська, 41а.

      - Тарифи на послуги, фінансове забезпечення

Тарифи на надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території м. Павлоград, ТОВ «Еко-Комунтранс», ТОВ «ДАЯР», а також тарифи на захоронення побутових і великогабаритних відходів КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради встановлені відповідними рішеннями виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 22.03.2018р. №210, №211, від 27.08.2014р. №550.

Тариф на надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград визначається для чотирьох типів споживачів послуг - населення комунального сектору, населення приватного сектору, бюджетних організацій та інших споживачів.

Таблиця 1.3.7

Тарифи на поводження з відходами

| № п/п | Вид житлово - комунальних послуг | Тариф з ПДВ, грн./т |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення комунального сектору | Населення приватного сектору | Бюджетні організації | Інші споживачі |
| 1 | Вивезення ПВ | 236,96 | 240,49 | 266,81 | 327,51 |
| 2 | Вивезення ВГВ | 774,31 | 409,56 | 774,31 | 774,31 |
| 3 | Захоронення ПВ | 70,24 |  | 76,50 | 91,11 |
| 4 | Захоронення ВГВ |  |  |  |  |

Таблиця 1.3.8

Плата за послуги поводження з побутовими відходами

| № п/п | Вид житлово - комунальних послуг | Плата на 1 чол. у місяць, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населення комунального сектору | Населення приватного сектору |
| 1 | Вивезення ПВ | 8,80 | 10,96 |
| 2 | Вивезення ВГВ | 2,26 | 1,00 |
| 3 | Захоронення ПВ | 2,61 | 3,20 |
| 4 | Захоронення ВГВ | 0,17 | 0,17 |

      - Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів

На території м. Павлоград наявні підприємства, які здійснюють приймання та перероблення вторинної сировини:

- ТОВ «Павлоградвторма» (м. Павлоград, вул. Харківська, 8) - відновлення відсортованих відходів;

- ПП Юридична фірма «СІМ Я» (м. Павлоград, вул. Харківська, 12) - відновлення відсортованих відходів;

- ТОВ «НВП Екотехнологія» (м. Павлоград, вул. Харківська, 12) - відновлення відсортованих відходів, збирання небезпечних відходів

- ПП Фірма «Дніпро-Стар» (м. Павлоград, вул. Харківська, 2) - оптова торгівля відходами та брухтом, відновлення відсортованих відходів

- ПП «Укрвторресурси» (м. Павлоград, вул. Харківська, 12) - оброблення та видалення безпечних відходів відновлення відсортованих відходів

- Філія ТОВ «Трініті Еколоджи» (м. Павлоград, вул. Ватоліної , 4) - відновлення відсортованих відходів.

Таблиця 1.3.9

Дислокація пунктів приймання склотари та вторинної сировини в м. Павлоград станом на 01.02.2018 р.

| № з/п | Назва суб’єкта господарювання | Місцезнаходження пункту |
| --- | --- | --- |
|  | ФОП Агаєва О.І. | Тимчасова споруда перехрестя вул. Полтавської та вул. Озерної |
|  | ФОП Акперов Б.А. | Тимчасова споруда вул. Комарова, 6 навпроти ринку КП «Управління ринками» |
|  | ФОП Максютенко Є.І. | В покинутій будівлі вул. Горького, 151 |
|  | ФОП Міщенко В.І. | Тимчасова споруда «Чисте місто» вул. Західнодонбаська, р-н ж/б 26 |
|  | ФОП Міщенко В.І. | Тимчасова споруда «Чисте місто» вул. Корольова С., 4/1 |
|  | ФОП Міщенко В.І. | Тимчасова споруда «Чисте місто» вул. Плосконоса І., р-н до проїзду до гаражів |
|  | ФОП Міщенко В.І. | Тимчасова споруда «Чисте місто» вул. Дніпровська, навпроти автостанції |
|  | ФОП Сохбатов Р.В. | За магазином «Нектар» окрема споруда вул. Заводська, 23 |
|  | ФОП Сохбатов Р.В. | В капітальній споруді вул. Степового Фронту, 15 |
|  | ФОП Сохбатов Р.В. | В капітальній споруді «Павлоградська швейна фабрика» вул. Шевченко, 120 |
|  | ФОП Сохбатов Р.В. | В будівлі магазину «Брусничка» з окремим входом вул. Західнодонбаська, 13 |
|  | ФОП Сохбатов Р.В. | В капітальній споруді за будинком №4 пр. Шахтобудівників |
|  | - | Тимчасова споруда на території ринку «Новий» вул. Гагаріна, 7 |
|  | - | Тимчасова споруда «Чисте місто» на території ринку «Новий» вул. Гагаріна, 7 |

У м. Павлоград функціонує полігон твердих побутових відходів загальною площею 8 га. Полігон розташований на північно-східній окраїні м. Павлоград на відстані 2 км від міста, виник стихійно у 60-х роках XX сторіччя на місці відпрацьованого кар’єру піску та суглинку глибиною 4 - 6 м. Таким чином, тривалість складування твердих побутових відходів на цьому полігоні становить більш 50 років. Експлуатується полігон КП «Затишне місто».

Фактично площа полігону на даний час складає 10,4 га, частина санітарно-захисної смуги магістрального водогону ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» засипана відходами на площі 3000 м2. У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету були виконані роботи з розчистки смуги магістрального водогону ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас».

Полігон приймає відходи міст Павлоград та Тернівка, населених пунктів Богаднівської сільської ради Павлоградського району в результаті чого, земельна ділянка виділена під нього практично вичерпала свій ресурс та перевантажена.

На дні кар’єра відсутній ізоляційний шар, тому існує ризик потрапляння фільтрату з тіла полігона до ґрунтових вод. Глибина залягання ґрунтових вод, за даними паспорта МВВ 17 – 24 м (Бучаксько-обухівський горизонт). Дренажний стік відводиться у р. Самару. Засоби захисту навколишнього природного середовища, окрім обвалування, відсутні (відсутні донний ізоляційний шар, бортові ізоляційні екрани, дренажні канави).

Огородження полігону виконано залізобетонними плитами тільки з боку автомобільної дороги Павлоград – Тернівка. З південного боку споруджено огороджувальну дамбу з раніше заскладованих відходів.

На полігон ТПВ відсутні проектні та дозвільні документи. В наявності державний акт на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ №045789 від 30 грудня 2011р. та паспорт місця видалення відходів (МВВ) КП «Затишне місто» №225 від 16.07.2012р., зареєстрований Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області. Відповідно до листа Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.05.2018р. №154/18 КП «Затишне місто» не погоджувало зміни до паспорту МВВ з Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, тому в діючому реєстрі місць видалення відходів у Дніпропетровській області такий об’єкт не значиться.

На полігоні не здійснюють технологічних операцій, передбачених вимогами чинних екологічних нормативів (ущільнення та ізоляцію). Через це на полігоні можливе самозаймання відходів. Відсутні резервуари для фільтрату, а також дегазаційні свердловини.

У господарській зоні розташовано адміністративно-побутові приміщення. На полігоні встановлено автомобільні ваги. Централізоване водопостачання та водовідведення на полігоні відсутнє, вода для потреб – привозна (0,5 м3/добу), є септик (1 од.).

На полігоні відсутні резервуари для води та пожежні гідранти для гасіння пожежі. В якості засобу пожежогасіння використовується спостережна свердловина.

На полігоні наявна 1 сміттєсортувальна лінія. Перед захороненням на полігоні здійснюється сортування полімерів, макулатури та скла для зменшення кількості ТПВ на 20–30%. Сортування ТПВ здійснює ТОВ «Центр універсальних екологічних інновацій «Чисте місто» відповідно до Договору про співробітництво від 07.02.2013р. №12 та Договору про надання послуг із сортування ТПВ від 07.02.2012р. №11.

Діючий полігон ТПВ не відповідає нормам екобезпеки та потребує закриття з подальшою рекультивацією. Таким чином, для м. Павлоград є актуальним питання щодо пошуку та відведення земельної ділянки для будівництва нового полігону ТПВ.

Згідно вимог ст. 123 Земельного кодексу України розроблення технічної документації із землеустрою здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель з дотриманням нормативно- правових актів України в сфері земельних відносин.

Генеральним планом м. Павлоград, затвердженим рішенням Павлоградської міської ради №532/VІ від 03.04.2012р., розміщення об’єктів поводження з ТПВ в межах населеного пункту не передбачено.

Для вирішення питання подальшої роботи сміттєзвалища рішенням Павлоградської міської ради від 22.02.2016р. №93-5/VIІ затверджено регіональну Програму «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас» в рамках соціального партнерства з ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля».

Відповідно до Стратегії поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас», ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування розроблено «Детальний план частини території Богуславської сільської ради Павлоградського району щодо розміщення полігону твердих побутових відходів». Даним ДПТ передбачено створення полігону на землях Богуславської міської ради.

Листування виконавчого комітету Павлоградської міської ради щодо створення такого об’єкту наведено в Додатку Г1.

    - Інші заходи з санітарного очищення

Поводження з безпритульними тваринами.

На території міста мешкають безпритульні тварини, чисельність яких становить близько 4 тисяч особин. Щорічно в цілодобовий травмпункт звертається більше сотні людей, яких вони покусали. На «гарячу лінію» виконавчого комітету Павлоградської міської ради щодня надходить по 10-12 дзвінків зі скаргами на бродячих собак.

В місті діють Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними, які затверджені рішенням сесії Павлоградської міської ради  від 25.12.2012р. №812-31/VI.

За інформацією відділу містобудування та архітектури Павлоградської міської ради (лист №395/28-18 від 04.07.2018р.) земельні ділянки для вигулу тварин містобудівною документацією міста не визначені. Таким чином, на території м. Павлоград відсутні місця та зони для вигулу собак, дресирувальні майданчики. Власники собак здійснюють їх вигул на територіях загального користування, зелених і рекреаційних зонах або випускають собак в самовигул, що призводить до збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами, створює загрозу покусів для людей, а також візуально збільшує кількість безпритульних собак, бо розпізнати безпритульних від тих, які мають власників неможливо, так як на багатьох собаках немає нашийників.

У 2017 році за кошти міського бюджету було збудовано притулок для безпритульних тварин з вуличними вольєрами (104 вольєра), зонами вигулу для тварин, операційно-стерилізаційним кабінетом, приміщенням для утилізації, приміщенням для дезінфікуючих засобів, який розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Харківська, 8а. Проектна потужність 175 тварин. Притулок для тварин передано на баланс КП «Затишне місто».

Рисунок 1.3.1. План притулку для безпритульних тварин

1 - адміністративний корпус, 2 - блок санітарної обробки, 3 - вольєри на 4 кабіни для тварин - 36 од., 4 - разворотна площадка, 5 - кабіни для утримання великих тварин - 32од., 6 - майданчик для господарчих потреб, 7 - майданчик для вигулу великих тварин, 8 - майданчики для вільного вигулу тварин,
9 - септик, 10 - дезінфекційний бар’єр, 11 - ТП, 12 - колодязь ВК, 13 - навіс для господарчих потреб, 
14 - майданчик для ТБВ

Виконавцем послуг з вилову безпритульних тварин визначено КП «Затишне місто» Павлоградської міської ради. За період 2016 - 2017 років було виловлено 153 безпритульні тварини. Відлов здійснюється щоденно, окрім вихідних днів.

Кладовища для захоронення трупів тварин у м. Павлоград немає.

Громадські вбиральні.

На території міста розташовані 6 громадських вбиралень, всі роботи з утримання та обслуговування яких виконує Комунальне підприємство «Затишне місто» Павлоградської міської ради (51400, м. Павлоград, вул. Шевченко, 63). Всі громадські вбиральні є безкоштовними.

Таблиця 1.3.10

Дислокація громадських вбиралень у м. Павлоград

| № з/п | Місце розташування | Початок- кінець роботи | Тип | Кількість приладів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дитячий парк | 7.00-22.00 | під’єднано до централізованої каналізації | 11 |
|  | Парк ім. 1 Травня | цілодобово | септик | 4 |
|  | Парк по вул. Комарова | цілодобово | септик | 6 |
|  | вул. Світличної Ганни (р-н РАЦС) | цілодобово | септик | 2 |
|  | перехр. вул. Комарова - вул. Преображенська (кінцева зупинка маршрутних автобусів) | цілодобово | септик | 2 |
|  | вул. Богуна Івана (р-н колишньої ЗШ №13) | цілодобово | септик | 2 |

Крім того, заплановано встановити 2 громадських туалети (септики, по 1 приладу) на кінцевих зупинках маршрутів на вул. Заводська та вул. Промислова.

    - Прибирання об’єктів благоустрою

Вулично-дорожня мережа, тротуари.

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі складає - 359 км, загальною площею  2 790,0тис. м2.

Таблиця 1.3.11

Площі вулично-дорожньої мережі міста

| Характеристика вулично-дорожньої мережі міста (сучасний стан) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість вулиць | Загальна довжина вулиць, км | Загальна площа доріг, тис. м2 | Загальна площа тротуарів, тис. м2 |
| 275 | 359 | 2 790,0 | 2 100,0 |

За своїми геометричними параметрами проїжджі частини доріг міста, площі та тротуари стосовно ширини, радіусів повороту, наявності місць для розворотів, величин поздовжніх та поперечних уклонів, вертикального планування тощо, є придатними для механізованого як літнього, так і зимового прибирання. Стан твердих покриттів доріг, площ та тротуарів,  є задовільним, поверхні покриттів, подекуди, вкриті тріщинами, вибоїнами та іншими нерівностями, але ці недоліки не мають системного характеру. Практично на всіх вулицях міста часто проводяться ремонтні роботи та роботи з оздоблювання території. При реконструкції тротуарів та доріг застосовуються монолітні асфальтобетонні покриття та фігурні елементи мощення, які, в порівнянні з монолітними асфальтобетонними покриттями, значно погіршують умови роботи, як пневмо-вакуумних, так і щітково-транспортерних підмітально-прибиральних машин, оскільки змет накопичується в стиках фігурних елементів мощення, звідки його важко видалити.

Вулично-дорожня мережа у м. Павлоград обслуговується Комунальним підприємством «Затишне місто» Павлоградської міської ради. База підприємства знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Ковальська, 19.

У Таблиці 1.3.12 наведені дані щодо складу парку підмітально-прибиральних машин та механізмів КП «Затишне місто» для літнього та зимового утримання вулично-дорожньої мережі міста.

Таблиця 1.3.12

Склад парку машин КП «Затишне місто»

| № з/п | Найменування (призначення) машини чи механізму (обладнання), марка, модель | Наявна кількість, од. | Рік випуску | Рівень зношеності, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підмітально-прибиральна машина пневмо-вакуумна МАЗ 5337ПМ | 1 | 2007 | 50 |
|  | Підмітально-прибиральна машина пневмо-вакуумна ТАТА | 1 | 2013 | 30 |
|  | Поливомийна машина ТАТА | 1 | 2013 | 30 |
|  | Поливомийна машина ЗІЛ-130 | 1 | 1989 | 80 |
|  | Тротуарно-прибиральна машина AUSAB200H | 1 | 2013 | 30 |
|  | Солерозкидач МАЗ 5337 | 1 | 2007 | 50 |
|  | Солерозкидач МАЗ 5337 | 1 | 2008 | 50 |
|  | Солерозкидач ЗІЛ 130 | 1 | 1985 | 85 |
|  | Снігоочисна машина КО-718 на базі трактора Т-30 | 1 | 2006 | 52 |
|  | Снігоочисна машина НYUNDAI H940S | 1 | 2013 | 30 |
|  | Навантажувач НYUNDAI 730 S | 1 | 2008 | 45 |
|  | Навантажувач НYUNDAI 730 S | 1 | 2008 | 45 |
|  | Сміттєвоз на базі МАЗ 5337 | 1 | 2008 | 80 |
|  | Сміттєвоз на базі МАЗ 5337 | 1 | 2007 | 80 |
|  | Сміттєвоз КО-413 на базі ГАЗ -53 | 1 | 1991 | 95 |
|  | Сміттєвоз КО-413 на базі ГАЗ -53 | 1 | 1992 | 95 |
|  | Сміттєвоз КО-413 на базі ГАЗ -3307 | 1 | 2005 | 70 |
|  | Сміттєвоз КО-413 на базі ГАЗ -3307 | 1 | 2003 | 75 |
|  | Автогрейдер ДЗ-180 | 1 | 1992 | 85 |
|  | Екскаватор ЕО 2201 | 1 | 2004 | 90 |
|  | Екскаватор ЕО 2201 | 1 | 2005 | 90 |
|  | Самоскид МАЗ | 1 | 1990 | 95 |
|  | Малогабаритні машини та механізми (із набором змінного обладнання) Bobcat S550 | 1 | 2013 | 40 |
|  | Малогабаритні машини та механізми (із набором змінного обладнання) Bobcat S550 | 1 | 2016 | 45 |
|  | Малогабаритні машини та механізми (із набором змінного обладнання) Bobcat S550 | 1 | 2017 | 0 |
|  | Бульдозер-навантажувач (екскаватор) Т-170 | 1 | 1990 | 80 |
|  | Асенізаційно-вакуумна цистерна на базі ГАЗ-53 | 1 | - | - |
|  | Вакуумна машина КО 5050 на базі КАМАЗ 353313 | 1 | - | - |

Літні підмітально-прибиральні та поливально-мийні роботи

Основні роботи, які проводить КП «Затишне місто» з літнього утримання вулично-дорожньої мережі міста - це сезонне та періодичне (при необхідності) прибирання територій.

Прибирання здійснюється комплексно з використанням ручного підмітання та переміщення змету із проїжджих частин доріг та тротуарів у валки або купи та подальшим завантаженням змету в транспортні засоби і вивезенням його на полігон ТПВ.

Перелік основних механізованих та ручних робіт, які виконує КП «Затишне місто» при літньому утриманні вулично-дорожньої мережі міста є наступним:

- підмітання проїжджої частини вулиць і площ (вручну та механізовано);

- підмітання територій з удосконаленим покриттям (вручну та механізовано);

- миття територій вручну зі шлангів;

- очищення тротуарних плит та елементів мощення (вручну та механізовано);

- очищення закритих зливостоків та дренажів вручну.

Зимові підмітально-прибиральні та протиожеледні роботи.

Основними роботами під час зимового утримання вулично-дорожньої мережі є прибирання та вивезення снігу і відходів, а також боротьба з зимовою слизькістю на дорогах та ожеледицею.

Перелік основних механізованих та ручних робіт, які виконує КП «Затишне місто», при зимовому утриманні вулично-дорожньої мережі міста наступний:

- очищення території від снігу (механізовано);

- посипання покриттів тротуарів та зупинок міського пасажирського транспорту піском або сумішшю піску з хлоридами (вручну);

- завантаження снігу та льоду вручну в самоскид та перевезення до місця складування;

- згрібання снігу з формуванням снігових валів автогрейдерами і бульдозерами;

- зняття снігових накатів та обледеніння плугами та автогрейдером.

Механізованими являються процеси підмітання та зсування снігу в вали і купи, його завантаження в транспортні засоби і вивезення.

Вручну сніг відкидається з недоступних для машин та механізмів місць, з території вузьких тротуарів, проїздів, проходів і зміщується на проїзну частину доріг. Заходи щодо боротьби з зимовою слизькістю проводяться КП «Затишне місто» на всій території вулично-дорожньої мережі міста, яка має асфальтобетонне покриття. Використовується піщано-соляна суміш (5-30%).

Зимове прибирання прибудинкових територій в м. Павлоград, як і літнє, здійснюють двірники та власники будинків і територій переважно вручну.

Основними роботами при зимовому утриманні прибудинкових територій є:

- підмітання території;

- збирання та видалення відходів в контейнери для ТПВ;

- відкидання снігу від під’їздів, з проходів, проїздів, площадок;

- ручне посипання території піском (тротуари, дворові перехідні доріжки, зовнішні сходи і площадки перед входом у під'їзди);

- участь у механізованому прибиранні снігу (навантаження	 снігу та льоду на транспорт);

- очистка від снігу та льоду кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів;

- руйнування ожеледі та обледеніння твердого покриття.

Таблиця 1.3.13

Обсяги робіт з утримання вулично-дорожньої мережі м. Павлоград

| № з/п | Найменування робіт | Сучасний стан |
| --- | --- | --- |
|  | Сезонне прибирання наносів доріг, км | 120,0 |
|  | Літнє підмітання, тис. м2 | 350,0 |
|  | Поливомийні роботи, тис. м2 | 250,0 |
|  | Згрібання та підмітання снігу, тис. м2 | 1500,0 |
|  | Посипання покриття протиожеледними матеріалами, тис. м2 | 1100,0 |
|  | Посипання покриття фрикційними матеріалами, тис. м2 | 700,0 |
|  | Завантаження снігу та льоду в транспортні засоби, т | 1500,0 |

Озеленені території.

До складу зелених насаджень загального користування, які нормуються ДБН 360-92**, відносять парки, сквери, бульвари, набережні, пішохідні алеї.

До їх складу не входять насадження обмеженого користування. Це дворові насадження в мікрорайонах, які входять до складу житлових територій, насадження на ділянках громадських установ (шкіл, дитячих установ, лікарень та ін.), які входять до складу громадських територій. До складу промислово-комунальних територій входять насадження обмеженого користування на територіях виробничих підприємств.

Існуюча класифікація також виділяє насадження спеціального призначення: в санітарно-захисних зонах підприємств, комунальних об'єктів, в охоронних зонах водозаборів, ліній електропередач, на кладовищах тощо.

Серед зелених насаджень загального користування у складі міста є парки «ім. Т.Г.Шевченка», «Дитячий», «ПХЗ», «ПМЗ», «40 років Жовтня», «1-го Травня», сквери «Новий», «ПШБ» і бульвар по вул. Озерна. Площа парку 1-го Травня складає 26,2374га, площа парку «Дитячий» - 1,2793га. Іншим зеленим зонам (зонам рекреації) на території міста офіційно не надано статусу парків або скверів, площа зелених зон визначена умовно. Площа озелененої території загального користування складає 70,0га, території обмеженого користування - 125,0га.

Таблиця 1.3.14

Площі озеленених територій міста

| Площа структурних елементів озеленених територій, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Озеленені території загального користування | Озеленені території обмеженого користування | Всього |
| 70,0 | 125,0 | 195,0 |

Роботи по обслуговуванню та утриманню озеленених територій м. Павлоград в належному санітарному стані, в тому числі скошування трави, валку, обрізку, розпил аварійних дерев, квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства на території міста, полив і миття зелених насаджень, виконує КП «Затишне місто».

Таблиця 1.3.15

Обсяги основних видів робіт при обслуговуванні та утриманні озеленених територій м. Павлоград

| Групи (види) озеленених територій | Види робіт | Сучасний стан |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площа, га | % охоплення механізо-ваними роботами |
| Озеленені території загального користування | Скошування трави | 70,0 | 50 |
|  | Обрізання та знесення дерев і кущів | 21,0 | 100 |
|  | Полив та миття зелених насаджень | 10,0 | 100 |
|  | Літні підмітально-прибиральні роботи | 3,5 | 50 |
|  | Зимові підмітально-прибиральні роботи | 3,5 | 50 |
| Озеленені території обмеженого користування | Скошування трави | 125,0 | 50 |
|  | Обрізання та знесення дерев і кущів | 40,0 | 100 |
|  | Полив та миття зелених насаджень | 10,0 | 100 |
|  | Літні підмітально-прибиральні роботи | 6,25 | 50 |
|  | Зимові підмітально-прибиральні роботи | - | - |

Водні об'єкти.

Місто розташоване в межиріччі річок Самара та Вовча, територією міста протікають також річка Гніздка (3,9 км) і річка Кочерга (2,9 км).

В м. Павлоград наявний міський пляж, розташований в парку 1 Травня. Загальна площа пляжу становить 0,25 га. Роботи з його утримання виконує КП «Затишне місто».

- ЗАХОДИ З ВИВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ (ТВЕРДИХ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ, РЕМОНТНИХ, РІДКИХ), ВКЛЮЧАЮЧИ НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ У ЇХ СКЛАДІ

Утворення відходів, в основному, залежить від двох чинників - кількості населення і показників економічного зростання. В Україні, як і у всьому світі, протягом останніх років спостерігається тенденція щодо збільшення утворення відходів, як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є виключеннями і м. Павлоград. Таке збільшення загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого вдосконалення і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї технологічної, правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з відходами.

Сфера поводження з ТПВ є однією з найбільш соціально значущих сфер всього комплексу житлово-комунальних послуг. На сьогоднішній день проблеми поводження з ТПВ в Україні можна умовно розділити на дві групи: глобальні, характерні для багатьох країн світу, і національні, притаманні в більшій мірі  Україні.

До проблем глобального рівня можна віднести:

- постійне збільшення кількості відходів (як на душу населення, так і в абсолютних величинах), що є наслідком економічного зростання;

- загальносвітову тенденцію ускладнення складу ТПВ;

- неможливість впоратися в межах обмеженої  території  населеного пункту з обсягами відходів, що утворюються;

- складність і суперечливість інтересів сторін, залучених в процес поводження з ТПВ;

- прагнення населення, установ і інших об’єктів утворення відходів мінімізувати свої тимчасові і матеріальні витрати.

Для національного рівня характерні наступні проблеми:

- неповнота законодавчої бази;

- функціонування в умовах крайньої обмеженості місцевих бюджетів;

- нерозвинена система економічного та адміністративного регулювання;

- низька зацікавленість до залучення ТПВ в господарський замкнутий цикл;

- пасивність населення щодо реальних заходів по збільшенню ефективності поводження з відходами;

- відсутність системної і безперервної екологічної освіти як в школах, так і у вищих навчальних закладах;

- відсутність необхідної кількості кваліфікованих кадрів в системі поводження з відходами.

Основою для побудови сучасної моделі населеного пункту в Україні може виступити поняття про населений пункт як про систему життєзабезпечення. Відповідно до даної точки зору сучасний український населений пункт може бути представлений в якості трьох елементів:

- система забезпечення ресурсами;

- система споживання ресурсів;

- система виведення відпрацьованих ресурсів (в тому числі, управління ТПВ).

Внаслідок обмеженості ресурсів місто має прагнути до створення стійких зв’язків з громадським циклом відтворення ресурсів на основі їх справедливого розподілу і ефективного використання. Питання управління ТПВ в сучасних містах можна вирішити тільки при комплексному стійкому підході. Для забезпечення екологічної безпеки сучасна система управління ТПВ в житлово-комунальному господарстві повинна бути:

- законодавчо правомірною;

- екологічно прийнятною;

- економічно виправданою;

- технічно здійсненною;

- соціально значущою.

Для її практичної реалізації, перш за все, необхідно створення сучасної системи управління всіма потоками відходів з урахуванням передового європейського досвіду. Необхідно використовувати весь існуючий спектр альтернативних методів, в тому числі найкращих доступних технологій  для утилізації ТПВ. Все це має сприяти вирішенню задач ресурсозбереження та енергозбереження в населених пунктах України.

Проблема поводження з ТПВ має розглядатися, як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів - виходити з оцінки, як ресурсного джерела та екологічно небезпечного чинника.

З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.

Найбільшої гостроти набула проблема ТПВ, пов’язана, насамперед, з їх збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. З впровадженням нових технологій у переробній та харчовій галузях виробництва їх морфологічний склад суттєво змінився. Основна частка відходів, що вивозяться на полігони (звалища), є потенційним ресурсом, який може бути використаний, як вторинна сировина.

  - Характеристика побутових відходів, норми надання послуг з вивезення побутових відходів

    - Характеристика побутових відходів

Побутові відходи – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Відповідно до визначень керівних нормативних документів, у населених пунктах утворюються наступні види побутових відходів (Рисунок 2.1.1):

- тверді (у т. ч. великогабаритні),

- ремонтні,

- рідкі,

- небезпечні відходи у складі побутових відходів.

Рисунок 2.1.1. Структура видів побутових відходів

Тверді відходи – це залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Великогабаритні відходи – це тверді відходи, розміри яких перевищують 50x50x50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра.

Ремонтні відходи – це залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – це відходи, що утворюються  в  процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Рідкі відходи – це побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259 норма надання послуг з вивезення побутових відходів - це кількісний показник споживання послуг з вивезення побутових відходів, які утворюються на одну розрахункову одиницю (1 мешканця для житлової забудови, 1 місце в готелі, гуртожитку, 1 м2 торгівельної та складської площі, вокзалів, автостоянок, пляжів, 1 відвідування для поліклінік тощо) за одиницю часу.

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів визначаються з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070.

На теперішній час в м. Павлоград діє рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про затвердження норм утворення побутових відходів на території м. Павлограда» від 14.05.2014 р. №304. Це рішення прийняте в термінології Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 р. №7, який скасовано Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22.03.2010 р. №75, який, в свою чергу, втратив чинність згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.11.2011 р. №271. Крім цього, дане рішення не враховує вимоги Правил надання послуг з вивезення побутових відходів (далі – Правила), які введені в дію Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 та є чинними і на теперішній час.

Величини норм, які встановлені рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 14.05.2014р. №304, наведено у Таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1

Норми утворення побутових відходів для м. Павлограда згідно з рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 14.05.2014р. №304

|  |  | Одиниця виміру | Середньодобова норма накопичення відходів, кг | Рекомендована середня- добова щільність побутових відходів у контейнері, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Житлові будинки багатоквартирні |  |  |  |
| 1.1. | упорядковані житлові будинки без сміттєпроводів | одна людина | 1,22 | 216,29 |
| 2. | Житлові будинки індивідуальної забудови без каналізації і центрального опалення | одна людина | 1,50 | 359,8 |
| 3. | Лікувально - профілактичні установи |  |  |  |
| 3.1. | лікарні | місце | 0,64 | 159,82 |
| 3.2. | поліклініки | відвідування | 0,012 | 166,67 |
| 4. | Склади | 1 кв.м. площі | 0,10 | 454,55 |
| 5. | Адміністративні та громадські організації та установи | робоче місце | 0,21 | 211,0 |
| 6. | Навчальні заклади |  |  |  |
| 6.1. | дитячі дошкільні заклади | учень | 0,28 | 200,0 |
| 6.2. | вищі та середні навчальні заклади | учень | 0,09 | 230,77 |
| 6.3. | профтехучилища, ліцеї, школи-інтернати | учень | 0,40 | 200,00 |
| 7. | Підприємства торгівлі |  |  |  |
| 7.1. | магазини промислових товарів | 1 кв.м. торг площі | 0,15 | 182,93 |
| 7.2. | магазини продуктових товарів. | 1 кв.м. торг площі | 0,30 | 200,00 |
| 7.3. | ринки (продовольчі. речові, змішані) | 1 кв.м. торг площі | 0,54 | 281,82 |
| 8. | Підприємства побутового обслуговування | робоче місце | 0,75 | 147,06 |
| 9. | Залізничний вокзал | 1 кв.м. площі для пасажирів | 0,37 | 217,65 |
| 10. | Підприємства громадського харчування |  |  |  |
| 10.1. | кафе, їдальні (без відбору харчових продуктів) | місце | 0,50 | 192,31 |
| 11. | Культурно-просвітницькі заклади(кінотеатр, палац культури, бібліотеки) | місце | 0,08 | 114,29 |
| 12. | Великогабаритні відходи | одна людина | 0,08 | 200,00 |
| 13. | Ремонтні відходи | одна людина | 0,11 | 733,33 |
| 14. | Рідкі відходи | одна людина | 25 л на добу |  |

В рішенні виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про затвердження норм утворення побутових відходів на території м. Павлограда» від 14.05.2014р. №304 розподіл мешканців м. Павлоград на мешканців багатоквартирних упорядкованих житлових будинків без сміттєпроводів та мешканців житлових будинків індивідуальної забудови без каналізації і центрального опалення не відповідає назвам джерел утворення побутових відходів, для яких мали б встановлюватися норми надання послуг з вивезення побутових відходів.

Деякі з норм, що встановлені вищезазначеним рішенням для мешканців житлових будинків та для підприємств, установ та інших споживачів не є мінімальними нормами, визначеними у Додатку №2 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, а деякі є такими. Крім того, норми встановлені не для всіх джерел утворення відходів. У рішенні наводяться показники щільності з Додатку №2 до Методичних рекомендацій щодо застосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з побутовими відходами, що затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.08.2013 №426. Ці значення можуть бути застосовані виключно для цілей визначення норм надання послуг з вивезення відходів в одиницях маси із застосуванням методики, що описана в цих Методичних рекомендаціях.

За даними Замовника у житловій забудові м. Павлоград наявні такі джерела утворення відходів, Таблиця 2.1.2.

Таблиця 2.1.2

Наявні джерела утворення відходів у житловій забудові м. Павлоград

| Джерело утворення | Чисельність населення, осіб |
| --- | --- |
| Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою | 79 883 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою – каналізації | 267 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 322 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 592 |
| Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 516 |
| Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 24 604 |
| Разом | 106 184 |

Для розрахунків показників Схеми величини норм були приведені до вимог чинних нормативних документів, при цьому використовувались деякі припущення.

Припущення 1. У рішенні виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про затвердження норм утворення побутових відходів на території м. Павлограда» від 14.05.2014р. №304 є посилання на звіт ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів». Матеріали Тому 2 «Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград» звіту про виконання НДР за темою: «Визначення (коригування) норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території субрегіону «Західний Донбас» (м. Павлоград, м. Першотравенськ, м. Тернівка, територія Богданівської сільської ради)» були надані Замовником у електронному вигляді. Дані дослідження проводились в рамках реалізації проекту «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території Субрегіону «Західний Донбас», який фінансувався урядом Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР) та реалізовувався в рамках діяльності Проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» (Проект МЕРМ) відповідно до Угоди про надання міжнародної технічної допомоги та спільної реалізації демонстраційного проекту, підписаного 23.04.2013 р.

У даних дослідженнях визначали об’єми утворення твердих побутових відходів у осінній сезон 2013 року:

- у багатоквартирних житлових будинках з наявністю усіх видів благоустрою (тверді побутові відходи збираються за контейнерною схемою);

- у одноквартирних житлових будинках з присадибною ділянкою за відсутності каналізації та центрального опалення (тверді побутові відходи збираються за без контейнерною схемою).

Зведені результати проведених натурних вимірів об’ємів та маси утворення ТПВ у житлових будинках м. Павлоград у осінній сезон 2013 року наведено в Таблиці 2.1.3. В даних дослідження норми визначались у одиницях об’єму.

Таблиця 2.1.3

Зведені результати проведених натурних вимірів об’ємів та маси утворення ТПВ у житлових будинках м. Павлоград у осінній сезон 2013 року

| № протоколу | № рейсу | Дата | Кількість мешканців на обстежуваних маршрутах, мешк. | Кількість контейнерів, шт. | Загальний об'єм ТПВ, м. куб. | Загальна маса ТПВ, т | Щільність ТПВ, кг/м. куб. | Періодичність вивезення ТПВ | Фактичне утворення ТПВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | л/мешк. на добу | кг/мешк. на добу |
| БАГАТОКВАРТИРНІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1-1 | Рейс №1 | 29.10.2013 | 5186 | 46 | 29,3 | 3,61 | 123,21 | щоденно | 5,65 | 0,7 |
| №1-2 | Рейс №1 | 30.10.2013 | 5186 | 46 | 28,6 | 3,48 | 121,68 | щоденно | 5,51 | 0,67 |
| №1-3 | Рейс №1 | 31.10.2013 | 5186 | 46 | 30,75 | 3,79 | 123,25 | щоденно | 5,93 | 0,73 |
| №1-4 | Рейс №1 | 01.11.2013 | 5186 | 46 | 29,3 | 3,96 | 135,15 | щоденно | 5,65 | 0,76 |
| №1-5 | Рейс №1 | 02.11.2013 | 5186 | 46 | 26,75 | 3,12 | 116,64 | щоденно | 5,16 | 0,6 |
| №1-6 | Рейс №1 | 03.11.2013 | 5186 | 46 | 33,15 | 3,84 | 115,84 | щоденно | 6,39 | 0,74 |
| №1-7 | Рейс №1 | 04.11.2013 | 5186 | 46 | 35,2 | 4,12 | 117,05 | щоденно | 6,79 | 0,79 |
| Середнє за маршрутом 1 |  |  | 5186 | 46 | 213,05 | 25,92 | 121,83 | - | 5,87 | 0,71 |
| ОДНОКВАРТИРНІ БУДИНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3-1 | Рейс №1 | 29.10.2013 | 1289 | - | 6 | 1,54 | 256,67 | 1 раз на тиждень | 0,66 | 0,17 |
| №3-2 | Рейс №1 | 04.11.2013 | 1816 | - | 6 | 2,25 | 375 | 1 раз на тиждень | 0,47 | 0,18 |
| Середньозважене за маршрутом 3 |  |  |  | - | - | - | 325,88 | - | 0,55 | 0,18 |

В рамках даних досліджень були розраховані середньорічний добовий та середньорічний об’єм утворення твердих побутових відходів:

-	для багатоквартирних будинків з наявністю усіх видів благоустрою – 5,6 л/мешк. на добу або 2,04 м3/мешк. на рік;

-	для одноквартирних будинків з присадибною ділянкою за відсутності каналізації та центрального опалення – 0,52 л/мешк. на добу або 0,19 м3/мешк. на рік.

Копія висновків та рекомендацій звіту наведено у Додатку Г.

Припущення 2. Значення норм, затверджені рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 14.05.2014р. №304, не базуються на результатах досліджень ТОВ «УкрНДІкомунпроект». Можна припустити, що якісь величини норм у одиницях маси були розраховані на підставі норм у одиницях об’єму із застосуванням значень щільностей з Додатку №2 до Методичних рекомендацій щодо застосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з побутовими відходами, що затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.08.2013р. № 426, так як значення щільності, що були одержані при дослідженнях зовсім інші. Такий перерахунок є некоректним.

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград у одиницях об’єму, що одержані шляхом зворотнього розрахунку, наведені у Таблиці 2.1.4.

Таблиця 2.1.4

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград в найбільших за кількістю розрахункових одиниць джерелах утворення відходів (припущення)

| Джерела утворення відходів | Середньорічна добова норма, л/мешк. | Середньорічна норма, м3/мешк. |
| --- | --- | --- |
| Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою | 5,64 | 2,06 |
| Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 4,17 | 1,52 |

Припущення 3. Фактичне утворення відходів пропорційно мінімальним нормам, визначеним у Додатку №2 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070. Розраховані таким чином норми наведено у Таблиці 2.1.5. Ці величини норм будуть використані для подальших розрахунків показників Схеми.

Таблиця 2.1.5

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у житловій забудові м. Павлоград, що використовувалися в розрахунках показників Схеми

| Джерела утворення відходів | Мінімальна добова норма, л/мешк. (довідково) | Середньорічна добова норма, л/мешк. | Середньорічна норма, м3/мешк. |
| --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою | 3,56 | 5,64 | 2,06 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою – каналізації | 3,84 | 6,08 | 2,22 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 3,85 | 6,1 | 2,23 |
| Багатоквартирні будинки за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 3,86 | 6,12 | 2,23 |
| Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 4,09 | 4,12 | 1,5 |
| Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 4,14 | 4,17 | 1,52 |

Припущення 4. З огляду на те, що Замовником не надано повної інформації щодо кількості розрахункових одиниць по підприємствам, установам та організаціям - об’єктам утворення ТПВ, спираючись на досвід роботи співробітників та фахівців у Схемі припущено, що в м. Павлоград, як в інших середніх промислових містах країни, утворення ТПВ від підприємств, установ та організацій - об’єктів утворення ТПВ складає близька 10% від об’єму ТПВ, що утворюються у житловій забудові міста.

Припущення 5. На підставі аналізу сучасних досліджень властивостей відходів у містах України для розрахунку показників Схеми були застосовані такі значення щільностей ТПВ:

- у житловій забудові – 140 кг/м3;

- на підприємствах, установах та організаціях - об’єктах утворення ТПВ – 105 кг/м3.

Ці показники можуть бути скореговані після встановлення норм надання послуг з вивезення побутових відходів, визначених за результатами проведення натурних вимірювань в м. Павлоград з дотриманням вимог Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.07.2010р. №259, або Методичних рекомендацій щодо застосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з побутовими відходами, що затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 30.08.2013 №426.

Значення норм надання послуг з вивезення великогабаритних та ремонтних відходів, що встановлені рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради від 14.05.2014р. №304, є мінімальними нормами у одиницях маси, визначеними у Додатку №2 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070. Таким чином для розрахунку об’ємів утворення цих видів відходів будуть застосовані відповідні мінімальні норми у одиницях об’єму.

Норма надання послуг з вивезення небезпечних відходів у складі побутових у м. Павлоград не встановлена, тому буде застосовуватись мінімальна норма, визначена у Додатку №2 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070.

Морфологічний склад побутових відходів - це співвідношення окремих компонентів: харчових відходів, полімерів, паперу, текстилю, чорних та кольорових металів, тощо, які знаходяться у змішаному стані. На склад відходів впливають наступні чинники:

  - кліматичні умови (кліматична зона),

  - розмір населеного пункту,

  - рівень благоустрою житлової забудови (наявність централізованого водопостачання, каналізації, опалення, тощо),

  - галузева структура економіки населеного пункту,

  - структура товарного забезпечення (види упаковки).

  - рівень життя населення.

Морфологічний склад визначає особливості збирання та перевезення побутових відходів, вибору подальших шляхів та схем поводження з ними (зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження або захоронення).

Визначення морфологічного складу побутових відходів, що утворюються у житловій забудові населених пунктів, у першу чергу, дозволяє виконувати довгострокове прогнозування обсягів утворення вторинної сировини, що є у складі твердих побутових відходів, з метою впровадження системи роздільного збирання окремих компонентів ТПВ, а також технологій перероблення та утилізації твердих побутових відходів. Планування заходів по вилученню вторинної сировини з ТПВ має ґрунтуватися на адекватних даних про їх склад і властивості.

Прийнято розрізняти три основні типи морфологічного складу ТПВ:

1) морфологічний склад ТПВ мегаполісів (міст з населенням більше 1 млн. мешканців);

2) морфологічний склад ТПВ міст з населенням від 10 тис. до 1 млн. мешканців;

3) морфологічний склад ТПВ сільських поселень.

З урахуванням кількості населення в населених пунктах, що утворюють відходи 3-х типових морфологічних складів, 15,96% від загальної маси ТПВ, що надходять на звалища та полігони України, характеризуються морфологічним складом 1-го типу, 51,54% – 2-го типу, 32,50% – 3-го типу.

Кожен з означених морфологічних складів має свої відмінності. Так, наприклад:

- вміст паперу у складі ТПВ мегаполісів у середньому в 2 рази більше, ніж у ТПВ сільських населених пунктів;

- вміст багатошарової упаковки в ТПВ мегаполісів в середньому в 3,4 рази більше, ніж в ТПВ невеликих міст;

- вміст полімерної упаковки у складі ТПВ міст, як правило в 2,7 рази більше, ніж в ТПВ сільських населених пунктів;

- вміст шкіри і гуми в ТПВ міст більш ніж в 10 разів перевищує цей показник в ТПВ сіл;

- вміст відсіву у відходах сільських населених пунктів в середньому в 2 рази перевищує кількість цієї фракції в ТПВ мегаполісів;

- вміст небезпечних відходів в ТПВ мегаполісів у 10 разів більший, ніж у відходах сіл і в 1,7 разів більший, ніж у відходах інших міст.

Для визначення морфологічного складу відходів рекомендується проводити дослідження  в чотирьох сезонах року з подальшим усередненням. В цілому, річні зміни складу ТПВ характеризуються збільшенням вмісту харчових відходів та пакувальних матеріалів (папір, картон, полімери) у літній сезон.

Для розроблення Схеми та подальшого впровадження заходів щодо її реалізації такі зміни не є критичними, тому визначений під час проведення натурних вимірювань морфологічний склад ТПВ у м. Павлоград у осінній сезон 2013 року може прийматися для укрупнених розрахунків для визначення технічних варіантів поводження з побутовими відходами на території м. Павлоград та оцінки потенціалу збирання та переробки ресурсно-цінних компонентів.

В рамках розробки Стратегії «Західний Донбас» було визначено морфологічний склад ТПВ.

Для визначення фактичного морфологічного складу побутових відходів, що утворюються на території суб’єктів субрегіону «Західний Донбас», в осінній сезон 2013 року було проведено відповідне дослідження (виконавець ТОВ «УкрНДІкомунпроект», м. Харків).

Під час досліджень визначено морфологічний склад твердих побутових відходів м. Павлоград у контейнерах та відходів, що доставляються сміттєвозами на об’єкти поводження з відходами (полігон КП «Затишне місто). Результати досліджень наведені у Таблиці 2.1.6. Значні розбіжності у вмісті компонентів у контейнерах та на полігоні можуть бути пояснені тим, що крім відходів м. Павлоград на полігоні приймаються відходи м. Тернівка та населених пунктів Богданівської селищної ради.

Морфологічний склад відходів у контейнерах буде використаний для подальших розрахунків показників Схеми.

Таблиця 2.1.6

Морфологічний склад побутових відходів у м. Павлоград в осінній сезон 2013 року

| № з/п | Назва компоненту | Середньозважений вміст , % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | у контейнерах | на полігоні ТПВ |
| 1 | Харчові відходи | 20,6 | 15,9 |
| 2 | Папір та картон | 11,5 | 6,7 |
| 3 | Полімери: | 12,6 | 13,9 |
| 3.1. | PET (тара для напоїв) | 1,5 | 4,2 |
| 3.2. | LDPE та PELD (плівка, пакети) | 6 | 5,9 |
| 3.3. | Інші види полімерів: PEHD, PVC, PS | 5,1 | 3,8 |
| 4 | Скло | 10,5 | 18,7 |
| 5 | Чорні метали | 0,4 | 1,5 |
| 6 | Кольорові метали | 0,2 | 0,4 |
| 7 | Текстиль | 1,7 | 5,6 |
| 8 | Дерево | 0,3 | 2,1 |
| 9 | Небезпечні відходи | 0,7 | 1,4 |
| 10 | Кістки, шкіра, гума | 1,2 | 4,4 |
| 11 | Упаковка комбінована | 0,3 | 0,8 |
| 12 | Залишок | 40 | 28,6 |
| 12.1. | Дрібне будівельне сміття, каміння | 1,2 | 4,6 |
| 12.2. | Вуличний змет | 33,8 | 22,6 |
| 12.3. | Інше | 5 | 1,4 |
|  | Всього | 100 | 100 |

Рисунок 2.1.2. Середньозважений вміст компонентів ТПВ у загальній масі ТПВ м. Павлоград, що застосовується у розрахунках показників Схеми, %

    - Обсяги утворення побутових відходів та прогноз зміни об’ємів їх утворення

В м. Павлоград мешкає 106 184 особи.

В розрахунках обсягів утворення побутових відходів у житловій забудові використовувалися норми надання послуг з вивезення побутових відходів на встановлену розрахункову одиницю по кожному джерелу їх утворення (Таблиця 2.1.5).

Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград в рік розроблення Схеми (Таблиця 2.1.7) складає:

- твердих побутових відходів – 225,9 тис. м3/рік або 31,63 тис. т/рік;

- великогабаритних та ремонтних побутових відходів – 21,32 тис. м3/рік або 7,36 тис. т/рік;

- небезпечних відходів у складі побутових відходів – 0,36 тис. м3/рік або 0,39 тис. т/рік.

Розбіжності в розрахункових та наданих у опитувальних листах значеннях пояснюються:

- несанкціонованим вилученням частки відходів;

- веденням обліку обсягів надання послуг з вивезення відходів відповідно до невірно розрахованих норм;

- недосконалістю обліку об’ємів надання послуг з вивезення відходів.

Прогнозна динаміка обсягів утворення відходів у м. Павлоград наведена в Таблиці 2.1.8.

Таблиця 2.1.7

Розрахункові обсяги утворення побутових відходів у м. Павлоград у рік розроблення Схеми

| Параметри Джерела утворення / види відходів | Чисельність населення, осіб | Добова норма надання послуг з вивезення побутових відходів, літрів | Річна норма, м3 | Добове утворення побутових відходів, літрів | Річне утворення побутових відходів, м3 | Щільність кг/м3 | Добове утворення побутових відходів, кг | Річне утворення побутових відходів, тис. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тверді побутові відходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою | 79 883 | 5,64 | 2,06 | 450 540,12 | 164 558,98 | 140,00 | 63 075,62 | 23,04 |
| - Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою – каналізації | 267 | 6,08 | 2,22 | 1 623,36 | 592,74 |  | 227,27 | 0,08 |
| - Багатоквартирні будинки за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 322 | 6,10 | 2,23 | 1 964,20 | 718,06 |  | 274,99 | 0,10 |
| - Багатоквартирні будинки за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 592 | 6,12 | 2,23 | 3 623,04 | 1 320,16 |  | 507,23 | 0,18 |
| - Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності одного з видів благоустрою - центрального опалення | 516 | 4,12 | 1,50 | 2 125,92 | 774,00 |  | 297,63 | 0,11 |
| - Одноквартирні будинки з присадибною ділянкою за відсутності двох видів благоустрою - каналізації і центрального опалення (опалення на твердому паливі) | 24 604 | 4,17 | 1,52 | 102 598,68 | 37 398,08 |  | 14 363,82 | 5,24 |
| Разом у житловій забудові | 106 184 |  |  | 562 475,32 | 205 362,02 |  | 78 746,54 | 28,75 |
| Підприємства, установи та організації - об’єкти утворення ТПВ |  |  |  | 56 247,53 | 20 536,20 | 105,00 | 5 905,99 | 2,88 |
| Всього ТПВ |  |  |  | 618 722,85 | 225 898,22 |  | 84 652,54 | 31,63 |
| Великогабаритні відходи | 106 184 | 0,4 | 0,15 | 42 473,60 | 15 502,86 |  | 8 494,72 | 3,10 |
| Ремонтні відходи | 106 184 | 0,15 | 0,05 | 15 927,60 | 5 813,57 |  | 11 680,24 | 4,26 |
| Рідкі відходи | 25 463 | 25 | 9,13 | 636 575,00 | 232 349,88 |  |  |  |
| Небезпечні відходи у складі побутових | 106 184 | 0,05 | 0,02 | 5 309,20 | 1 937,86 |  | 1 061,84 | 0,39 |

Таблиця 2.1.8

Прогнозна динаміка обсягів утворення побутових відходів у м. Павлоград

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чисельність населення, тис. чол. | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 |
| Середньорічна норма ТПВ у житловій забудові, м3 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,04 | 2,07 | 2,10 | 2,13 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,32 | 2,35 |
| Середньорічна сумарна норма ВГ та РВ, м3 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів у житловій забудові, тис. м3/рік | 205,36 | 208,24 | 211,15 | 214,11 | 217,11 | 220,15 | 223,23 | 226,35 | 229,52 | 232,74 | 235,99 | 239,30 | 242,65 | 246,04 | 249,49 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів у житловій забудові, тис. т/рік | 28,75 | 29,15 | 29,56 | 29,98 | 30,39 | 30,82 | 31,25 | 31,69 | 32,13 | 32,58 | 33,04 | 33,50 | 33,97 | 34,45 | 34,93 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів підприємствам, установам, організаціям – об’єктам утворення ТПВ , тис. м3/рік | 20,54 | 20,82 | 21,12 | 21,41 | 21,71 | 22,01 | 22,32 | 22,64 | 22,95 | 23,27 | 23,60 | 23,93 | 24,26 | 24,60 | 24,95 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів підприємствам, установам, організаціям – об’єктам утворення ТПВ , тис. т/рік | 2,88 | 2,92 | 2,96 | 3,00 | 3,04 | 3,08 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,26 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | 3,44 | 3,49 |
| Загальний розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів , тис. м3/рік | 225,90 | 229,06 | 232,27 | 235,52 | 238,82 | 242,16 | 245,55 | 248,99 | 252,47 | 256,01 | 259,59 | 263,23 | 266,91 | 270,65 | 274,44 |
| Загальний розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів , тис. т/рік | 31,63 | 32,07 | 32,52 | 32,97 | 33,43 | 33,90 | 34,38 | 34,86 | 35,35 | 35,84 | 36,34 | 36,85 | 37,37 | 37,89 | 38,42 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення ВГ та РВ, тис. м3/рік | 21,32 | 21,61 | 21,92 | 22,22 | 22,54 | 22,85 | 23,17 | 23,50 | 23,82 | 24,16 | 24,50 | 24,84 | 25,19 | 25,54 | 25,90 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення ВГ та РВ, тис. т/рік | 7,36 | 7,47 | 7,57 | 7,68 | 7,78 | 7,89 | 8,00 | 8,12 | 8,23 | 8,35 | 8,46 | 8,58 | 8,70 | 8,82 | 8,95 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів у житловій, тис. м3/рік | 1,94 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,26 | 2,29 | 2,32 | 2,35 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів у житловій, тис. т/рік | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 |

При визначенні обсягів надання послуг з вивезення твердих побутових, великогабаритних, ремонтних та небезпечних відходів у складі побутових відходів від житлової забудови м. Павлоград було прийняте 100%-ве охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів.

Прогнозний морфологічний склад ТПВ у житловій забудові та оцінка кількості утворення ресурсно-цінних компонентів ТПВ наведені в Таблиці 2.1.9.

Таблиця 2.1.9

Прогнозний морфологічний склад ТПВ в м. Павлоград у рік розроблення Схеми

| Найменування компоненту | Щіль-ність , кг/м3 | Вміст компоненту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за масою | за об’ємом | за масою | за об’ємом |
|  |  | % | % | т/рік | м3/рік |
| Харчові відходи | 370 | 20,60 | 8,26 | 6 514,90 | 18 663,87 |
| Папір та картон | 60 | 11,50 | 28,44 | 3 636,96 | 64 251,41 |
| Полімери | - | 12,60 | 34,13 | 3 984,84 | 77 101,70 |
| PET (тара для напоїв) | 27 | 1,50 | 8,24 | 474,39 | 18 623,60 |
| LDPE та PELD (плівка, пакети) | 75 | 6,00 | 11,87 | 1 897,55 | 26 817,98 |
| Інші види полімерів | 54 | 5,10 | 14,02 | 1 612,91 | 31 660,12 |
| Скло | 600 | 10,50 | 2,60 | 3 320,70 | 5 866,43 |
| Чорні метали | 500 | 0,40 | 0,12 | 126,50 | 268,18 |
| Кольорові метали | 140 | 0,20 | 0,21 | 63,25 | 478,89 |
| Залишок | 250 | 44,20 | 26,24 | 13 978,58 | 59 267,74 |
| Разом |  | 100 | 100 | 31 625,75 | 225 898,22 |

Прогнозний морфологічний склад ТПВ, що утворюються в м. Павлоград, та оцінка кількості утворення ресурсно-цінних компонентів ТПВ наведені у Таблиці 2.1.10.

Таблиця 2.1.10

Обсяги утворення ресурсно-цінних компонентів ТПВ в м. Павлоград

| Найменування компоненту | Обсяги утворення по роках, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Харчові відходи | 6 514,90 | 6 606,11 | 6 698,60 | 6 792,38 | 6 887,47 | 6 983,90 | 7 081,67 | 7 180,82 | 7 281,35 | 7 383,29 | 7 486,65 | 7 591,46 | 7 697,75 | 7 805,51 | 7 914,79 | 8 025,60 |
| Папір та картон | 3 636,96 | 3 687,88 | 3 739,51 | 3 791,86 | 3 844,95 | 3 898,78 | 3 953,36 | 4 008,71 | 4 064,83 | 4 121,74 | 4 179,44 | 4 237,95 | 4 297,28 | 4 357,45 | 4 418,45 | 4 480,31 |
| Полімери | 3 984,84 | 4 040,63 | 4 097,20 | 4 154,56 | 4 212,73 | 4 271,70 | 4 331,51 | 4 392,15 | 4 453,64 | 4 515,99 | 4 579,21 | 4 643,32 | 4 708,33 | 4 774,25 | 4 841,09 | 4 908,86 |
| PET (тара для напоїв) | 474,39 | 481,03 | 487,76 | 494,59 | 501,52 | 508,54 | 515,66 | 522,87 | 530,20 | 537,62 | 545,14 | 552,78 | 560,52 | 568,36 | 576,32 | 584,39 |
| LDPE та PELD (плівка, пакети) | 1 897,55 | 1 924,11 | 1 951,05 | 1 978,36 | 2 006,06 | 2 034,14 | 2 062,62 | 2 091,50 | 2 120,78 | 2 150,47 | 2 180,58 | 2 211,11 | 2 242,06 | 2 273,45 | 2 305,28 | 2 337,55 |
| Інші види полімерів | 1 612,91 | 1 635,49 | 1 658,39 | 1 681,61 | 1 705,15 | 1 729,02 | 1 753,23 | 1 777,77 | 1 802,66 | 1 827,90 | 1 853,49 | 1 879,44 | 1 905,75 | 1 932,43 | 1 959,49 | 1 986,92 |
| Скло | 3 320,70 | 3 367,19 | 3 414,33 | 3 462,14 | 3 510,61 | 3 559,75 | 3 609,59 | 3 660,12 | 3 711,37 | 3 763,33 | 3 816,01 | 3 869,44 | 3 923,61 | 3 978,54 | 4 034,24 | 4 090,72 |
| Чорні метали | 126,50 | 128,27 | 130,07 | 131,89 | 133,74 | 135,61 | 137,51 | 139,43 | 141,39 | 143,36 | 145,37 | 147,41 | 149,47 | 151,56 | 153,69 | 155,84 |
| Кольорові метали | 63,25 | 64,14 | 65,03 | 65,95 | 66,87 | 67,80 | 68,75 | 69,72 | 70,69 | 71,68 | 72,69 | 73,70 | 74,74 | 75,78 | 76,84 | 77,92 |
| Текстиль | 537,64 | 545,16 | 552,80 | 560,54 | 568,38 | 576,34 | 584,41 | 592,59 | 600,89 | 609,30 | 617,83 | 626,48 | 635,25 | 644,14 | 653,16 | 662,31 |
| Дерево | 94,88 | 96,21 | 97,55 | 98,92 | 100,30 | 101,71 | 103,13 | 104,57 | 106,04 | 107,52 | 109,03 | 110,56 | 112,10 | 113,67 | 115,26 | 116,88 |
| Залишок | 13 346,07 | 13 532,91 | 13 722,37 | 13 914,49 | 14 109,29 | 14 306,82 | 14 507,11 | 14 710,21 | 14 916,16 | 15 124,98 | 15 336,73 | 15 551,45 | 15 769,17 | 15 989,94 | 16 213,79 | 16 440,79 |
| ВСЬОГО | 31 625,75 | 32 068,51 | 32 517,47 | 32 972,72 | 33 434,33 | 33 902,41 | 34 377,05 | 34 858,33 | 35 346,34 | 35 841,19 | 36 342,97 | 36 851,77 | 37 367,69 | 37 890,84 | 38 421,31 | 38 959,21 |

  - Методи збирання і зберігання побутових відходів

Закон України «Про відходи» визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також зі зменшенням негативного впливу відходів на навколишнє середовище та здоров'я людини на території України.

Відповідно до вимог Закону збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах. Орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту.

    - Принципи розміщення контейнерних майданчиків

Контейнер для зберігання побутових відходів (контейнер) – це металева або пластикова ємність, призначена для збирання та зберігання побутових відходів, виготовлена згідно з вимогами державних стандартів.

Для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на об'єктах благоустрою населених пунктів мають бути виділені спеціально обладнані майданчики. Місця розташування контейнерних майданчиків на об'єктах благоустрою міста визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель та споруд, а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій.

Основними нормативними документами, що визначають принципи розміщення контейнерних майданчиків є:

- Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011р. №145,

- ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»,

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Контейнері майданчики, які будуть запроектовані, потребують облаштування, відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Територія контейнерного майданчика має примикати до проїздів, але не заважати руху автотранспорту. У разі відокремленого розміщення контейнерного майданчика необхідно передбачати можливість зручного проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів та наявність майданчиків для розвороту (12м х 12м).

Улаштування контейнерного майданчика вздовж наскрізного проїзду допускається, якщо ширина проїзду складає не менше ніж 3,5 м у разі одностороннього руху та не менше ніж 6 м у разі двостороннього руху (Рисунок 2.2.1). Якщо контейнерний майданчик розміщується на відстані більше ніж 2 м від краю проїжджої частини, потрібне улаштування під’їзної кишені.

Рисунок 2.2.1. План-схема контейнерного майданчику

Розмір контейнерного майданчика потрібно визначати в залежності від розмірів контейнерів з розрахунку розміщення необхідної кількості контейнерів та з урахуванням вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів та Методики роздільного збирання побутових відходів. Сумарний об'єм контейнерів треба передбачати залежно від чисельності населення та з 25% запасом.

Розмір проходу між контейнером і огорожею контейнерного майданчика, відстань між контейнерами та ухил (i) покриття майданчика приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Сполучення майданчика з прилеглим проїздом приймають відповідно до ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій» та з урахуванням вимог ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Покриття майданчика необхідно проектувати згідно з чинною нормативно-технічною документацією відповідно до вимог ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів» та ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво». Навантаження на покриття контейнерного майданчика визначають згідно з ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування».

У разі використання для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів контейнерів без кришок контейнерні майданчики можуть бути обладнані навісами, виготовленими з негорючих матеріалів, конструкція яких не повинна перешкоджати процесу завантаження побутових відходів у спеціально обладнані транспортні засоби.

Контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

Контейнерні майданчики треба огороджувати з трьох боків. Огорожу контейнерного майданчика виконують із негорючих матеріалів за умови рівномірного влаштування отворів для провітрювання. Висота огорожі має перевищувати висоту контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, не менше ніж на 0,5м.

Довжину огорожі контейнерного майданчика L, в метрах, обчислюють за формулою:

L=1.75+N×(0.35+K)			(2.1),

де

N - кількість контейнерів, розміщених на контейнерному майданчику;

К - габаритний розмір контейнера (довжина або ширина залежно від розміщення контейнерів), м.

Ширину огорожі контейнерного майданчика В, в метрах, обчислюють за формулою:

B=2.0×K			(2.2).

Обов’язковий перелік елементів благоустрою на контейнерному майданчику має включати: тверде покриття, елементи сполучення поверхні майданчика з прилеглою територією, контейнери для збирання побутових відходів, освітлювальне обладнання, озеленення.

Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше ніж 20 м.

Місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на присадибній ділянці та відстань від них до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. Спірні питання щодо місць розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

У виняткових випадках в районах забудови, де відсутня можливість дотримання вказаних відстаней, місця розташування контейнерних майданчиків встановлюються комісією за участю посадових осіб спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури і Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також представників балансоутримувача  будинку та органу самоорганізації населення. Комісією складається акт довільної форми щодо місця розташування контейнерного майданчика, який підписується всіма членами комісії у чотирьох примірниках для кожної із сторін.

Власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний забезпечити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров'я України, у літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць. Миття та дезінфекцію контейнерів проводять засобами дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України.

Проведення робіт з дезінфекції та миття здійснюється у відповідності до методичних вказівок щодо застосування засобів з метою дезінфекції та миття з дотримання техніки безпеки при роботі з дезінфікуючими засобами.

До засобів для дезінфекції та миття контейнерів відносяться препарати «ДезЕкон», «Максисан», «Фан», «ХЛОРЕЛЬ ЕКСТРА», «Саніфект», «Дескоцид Н» та інші, в яких зазначено порядок застосування препаратів з метою профілактичної дезінфекції та миття сміттєпроводів, контейнерів та інших ємностей для сміття.

Після проектування та будівництва контейнерних майданчиків має бути здійснене прийняття в експлуатацію кожного з них, відповідно до статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

    - Роздільне збирання

Відповідно до ст.17 Закону України «Про відходи» суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг з вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання, відповідно до ст.21 Закону України «Про відходи» органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують організацію роздільного збирання корисних компонентів відходів. Законом України «Про житлово-комунальні послуги» (від 09.11.2017 р.), що вводиться в дію з 01.05.2019р., передбачено стимулювання мешканців, що здійснюють роздільне збирання. Відповідно до п.25.5. цього Закону у разі запровадження роздільного збирання побутових відходів при встановленні цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами цих відходів.

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає приведення до відповідальності з Європейським законодавством законодавства України у сфері поводження з відходами (зокрема щодо нормативів впровадження роздільного збирання) протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угоди (Додаток XXX до глави 6 «Навколишнє природне середовище» розділу V «Економічне і галузеве співробітництво»). Зокрема, згідно Директиви Європейського Парламенту та Ради про упаковку і відходи від упаковки від 20.12.1994р. №94/62/ЄС «не пізніше ніж через 5 років з дати імплементації цієї Директиви в національному законодавстві, буде забезпечено відновлення відходів від упаковки в обсязі мінімально від 50% і до максимально 65% по масі».

Роздільне збирання побутових відходів допомагає комплексно вирішити проблеми в наступних напрямках:

1.	Екологічний – забезпечується зменшення використання природних ресурсів завдяки поверненню вторинних матеріалів у виробничі цикли та подовження терміну дії існуючих полігонів ТПВ за рахунок зменшення обсягів відходів, які надходять на захоронення.

2.	Естетичний – роздільне збирання передбачає використання сучасного устаткування, а саме контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів (із заднім завантаженням), які відповідають вимогам європейських стандартів. Вони більш гармонійно вписуються до інфраструктури населених пунктів та забезпечують захист від забруднення території під час збирання та транспортування побутових відходів.

3.	Економічний – від реалізації ресурсно-цінних компонентів ТПВ буде отримано додатковий дохід, який може бути використаний на розвиток системи поводження з побутовими відходами у населеному пункті. Зменшаться також витрати на вивезення та захоронення ТПВ.

На підставі даних багатьох досліджень морфологічного складу ТПВ, проведених на території України, встановлено, що основний компонент ТПВ – харчові відходи. Під час розкладання даного компоненту відбувається збільшення у складі побутових відходів вологої та гниючої маси, яка не підлягає сортуванню та забруднює інші ресурсно-цінні компоненти, що є у складі побутових відходів. При цьому, якщо мешканці забезпечать роздільне збирання у джерела утворення побутових відходів, а саме безпосередньо у квартирах або домоволодіннях, можливо відібрати близько 70% умовно чистих ресурсно-цінних компонентів відходів.

Досвід впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах України доводить, що вже на початковому етапі роздільного збирання, кількість відходів, які раніше вивозили на полігони ТПВ, зменшується на 20-30%.

Основні положення про порядок проведення роздільного збирання ТПВ наведено в Методиці роздільного збирання побутових відходів, затвердженій Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 р. №133. У документі наведено рекомендації щодо етапів впровадження роздільного збирання, розрахунків кількості компонентів побутових відходів як вторинної сировини та необхідної кількості контейнерів, технологічні схеми, за якими рекомендовано здійснювати роздільне збирання ТПВ, короткі рекомендації щодо організації проведення агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні поводження з ТПВ.

Цей Наказ надає настанови як потрібно організовувати роздільне збирання побутових відходів. У зв’язку з вищенаведеним, варіанти перероблення мають ґрунтуються на запровадженні роздільного збирання сухої вторинної сировини та отримання від неї максимальної вигоди.

Методика рекомендує проводити роздільне збирання відходів по будь-якій з наступних чотирьох схем, наведених у Таблиці 2.2.1. В Таблиці 2.2.2 - співвідношення переваг та недоліків різних схем роздільного збирання побутових відходів.

Таблиця 2.2.1

Схеми роздільного збирання ресурсно-цінних компонентів

| Схема | Опис |
| --- | --- |
| 2 контейнери | - Один блакитний контейнер з написом «Вторинна сировина» - Один сірий контейнер для залишків побутових відходів |
| 3 контейнери | - Один кольоровий контейнер для збирання певного виду вторинної сировини (один вид) - Один кольоровий контейнер для збирання інших видів вторинної сировини - Один сірий контейнер для залишків побутових відходів |
| 4 контейнери | - Один кольоровий контейнер для збирання певного виду вторинної сировини (один вид) - Один додатковий кольоровий контейнер для збирання певного виду вторинної сировини (один вид) - Один кольоровий контейнер для збирання інших видів вторинної сировини - Один сірий контейнер для залишків побутових відходів |
| 5 контейнерів | - Один блакитний контейнер з написом «Папір» - Один зелений контейнер для скла - Один жовтий контейнер для полімерів - Один коричневий контейнер для органіки - Один сірий контейнер для залишків побутових відходів |

Таблиця 2.2.2

Переваги та недоліки різних схем роздільного збирання відходів

| Схема збирання | Об’єми збирання | Склад відходів | Інвестиційні затрати | Витрати на експлуатацію та обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 контейнери | Від низького до середнього | Від середнього до високого | Низький | Низький |
| 3 контейнери | Середній | Середній | Середній | Середній |
| 4 контейнери | Від середнього до високого | Середній | Від середнього до високого | Від середнього до високого |
| 5 контейнерів | Високий | Низький | Високий | Високий |

Хоча варіант із 2-ма контейнерами вимагає менших інвестицій та експлуатаційних витрат, рекомендується, щоб скло збиралося окремо (у зелені контейнери), та система роздільного збирання вторинних матеріалів запроваджувалася на основі 3 контейнерів. Рекомендація базується на тому, що кількість скла у відходах є значною, а також на тому, що бій скла, що утворюється при перевезенні відходів, не дозволяє вилучити при сортуванні на лінії певну кількість інших ресурсно-цінних компонентів. Два інших контейнера будуть використовуватися для залишкових побутових відходів (сірий контейнер) та для інших сухих вторинних матеріалів (жовтий контейнер для пластику, металу та паперу і картону).

Вміст жовтого контейнеру перевозиться до лінії сортування, де здійснюється розбирання по типах вторинної сировини (на практиці при правильній організації впровадження роздільного збирання з подальшим супроводженням вже за півроку залишки при сортуванні таким чином зібраних відходів не перевищують 5%).

Поводження з вмістом сірого контейнеру залежить від частки органічних відходів в загальній масі відходів у цих контейнерах. Якщо ця частка 50-60% - ці відходи потрібно захоронювати. Якщо ж ця частка 70% та вище можна зробити брудний компост, який дозволяється використовувати у міському господарстві (у сільському - заборонено), та можна використовувати для пересипання шарів відходів на полігоні. На полігоні доцільно встановити сортувальну лінію з барабанним сепаратором, який буде відбирати органічну складову.

З огляду на те, що щільність у контейнері з відходами скла може сягати 600 кг/м3, ці зелені контейнери треба прибирати не повними.

Ця технологічна схема покладена в основу Варіанта 3 системи поводження з відходами у м. Павлоград (п. 2.2.4 Схеми).

Методика рекомендує впроваджувати роздільне збирання відходів поетапно, шляхом тестування схем збирання в різних типах житлової забудови.

Ґрунтуючись на практичному досвіді з організації впровадження та використання системи роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах України, рекомендується впроваджувати роздільне збирання наступними етапами:

1.	Розробка та затвердження нормативних документів, які регламентують практичні питання впровадження роздільного збирання.

Відповідно до вимог ст. 35-1 Закону України «Про відходи» роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

При цьому, технологічна схема роздільного збирання ТПВ має бути передбачена Програмою розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами, Схемою санітарного очищення населеного пункту та Правилами благоустрою та забезпечення чистоти та порядку у населеному пункті. Крім того, необхідно провести дослідження по визначенню морфологічного складу відходів. Перші три документи регламентують права та обов’язки учасників сфери поводження з відходами, а дослідження є основою для визначення необхідної матеріально-технічної бази та розрахунків з метою визначення економічної доцільності та ефективності проекту.

2.	Підготовка матеріально-технічної бази для забезпечення роздільного збирання та вивезення побутових відходів.

Включає придбання необхідної кількості контейнерів, відповідно до обраної організаторами технологічної схеми роздільного збирання ТПВ (облаштування майданчиків на два, три, чотири або п’ять контейнерів) та спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.

3.	Розробка та впровадження плану інформування населення про мету та задачі роздільного збирання ТПВ.

Включає тиражування та розповсюдження інформаційних матеріалів для мешканців; методичних посібників для адміністративно-педагогічного складу дошкільних навчальних закладів та шкіл, робітників сфери житлово-комунального господарства; спеціалізованої літератури для дітей старших груп дошкільних навчальних закладів та молодших класів шкіл, тощо. Передбачає широке висвітлення усіх етапів проведеної роботи у засобах масової інформації.

4.	Супроводження проектів з роздільного збирання ТПВ.

В останні роки багато проектів із роздільного збирання ТПВ виявляються нежиттєздатними внаслідок того, що організатори виконують у кращому випадку лише перші два з наведених вище пунктів, не враховуючи те, що будь-яка нова справа потребує кропіткої, серйозної та постійної роботи. Передусім вона має передбачати проведення агітаційної роботи щодо безпечного у санітарно-епідемічному та екологічному відношеннях поводження з ТПВ та необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні роздільного збирання ресурсно-цінних компонентів ТПВ.

Сьогодні екологічному вихованню за даним напрямком приділяють увагу, як правило лише громадські організації та деякі організатори проектів із роздільного збирання ТПВ. Необхідно зважити на те, що інформування мешканців та, особливо, дітей – це найважливіший етап у комплексі заходів зі зниження негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище.

По-перше, така робота дозволяє формувати у дітей нове, екологічно-орієнтоване світосприйняття, а по-друге, діти на власному прикладі сприяють зміні поглядів дорослих на екологічні та соціальні проблеми, які пов’язані із організацією роздільного збирання ТПВ.

Супроводження проектів роздільного збирання ТПВ має передбачати:

- постійне інформування мешканців про перебіг реалізації проекту;

- організацію зворотного зв’язку шляхом проведення опитування громадської думки з метою проведення аналізу проблем та зауважень мешканців та вжиття відповідних заходів для їх усунення або вирішення;

- організацію роботи з екологічного виховання щодо безпечного у санітарно-епідемічному та екологічному відношеннях поводження з ТПВ у навчальних закладах. Для цього рекомендовано розробити (для конкретного населеного пункту) методичні матеріали та посібники з екологічного та гігієнічного виховання, які у доступній формі продемонструють важливість і, головне, можливості та шляхи вирішення визначених проблем. Робота щодо безпечного у санітарно-епідемічному та екологічному відношеннях поводження з ТПВ обов’язково має проводитися у місцях, які масово відвідують мешканці населеного пункту - парки культури та відпочинку, тощо;

- організацію роботи зі стимулювання та заохочення участі мешканців населеного пункту у роздільному збирання ТПВ.

Невиконання, недотримання або порушення навіть окремих з наведених рекомендацій призводить до того, що у деяких населених пунктах пілотні проекти з роздільного збирання ТПВ формують негативну громадську думку про необхідність впровадження роздільного збирання. При цьому, організатори, які розпочинають реалізацію проектів без необхідних практичних знань та досвіду, не отримують очікуваного економічного та екологічного ефекту. Тільки при умові комплексного підходу та постійної кропіткої роботи організаторів проект з роздільного збирання відходів отримає підтримку населення.

    - Загальні принципи збирання і зберігання побутових відходів

Варіанти збирання та зберігання відходів ґрунтуються на аналізі існуючого стану та розроблені з врахуванням:

- необхідності забезпечення 100% охоплення населення послугами з вивезення побутових відходів на території населеного пункту;

- параметрів та кількості контейнерів для збирання побутових відходів, які необхідні для розширення зони охоплення послугами;

- частоти збирання;

- параметрів та кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів;

- особливостей рельєфу місцевості, стану доріг, гідрографічної сітки;

- оптимізації маршрутів збирання.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.

Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах.

Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

Забороняється проектування, будівництво та експлуатація полігонів побутових відходів без оснащення системами захисту ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату.

Утилізація відходів тваринного походження здійснюється спеціалізованими підприємствами (підрозділами) з утилізації відходів тваринного походження.

    - Варіанти системи поводження з відходами у м. Павлоград

Відповідно до вимог чинних нормативних документів у Схемі розглядаються наступні варіанти організації системи поводження з відходами.

Існуюча система.

У м. Павлоград планово-регулярною системою санітарного очищення охоплено 100 % мешканців та підприємств, установ та організацій.

В багатоповерховій житловій забудові та на підприємствах, установах та організаціях - об’єктах утворення ТПВ збирання твердих побутових відходів здійснюється за планово-подвірною системою збирання побутових відходів (контейнерний метод). В одноповерховій житловій забудові збирання твердих побутових відходів здійснюється частково за планово-подвірною системою збирання побутових відходів (контейнерний метод), а частково за планово-поквартирною системою збирання побутових відходів (безконтейнерний метод).

В м. Павлоград відсутні контейнери для збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів. Ці відходи складуються на контейнерному майданчику, по мірі накопичення вивозяться на полігон.

Послуга з вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів не надається, пункти приймання небезпечних відходів відсутні.

Вивезення рідких відходів здійснюється за замовленням.

Детальна інформація наведена в п.п. 1.3.1 та 1.3.2 Схеми.

У зв’язку з тим, що житлова забудова та підприємства, установи та організації - об’єкти утворення ТПВ м. Павлоград повністю охоплені планово-регулярною системою збирання відходів питання про черговість охоплення території м. Павлоград цією системою у Схемі не розглядається.

Розподіл території м. Павлоград за районами санітарного очищення ґрунтується на відокремленні районів з різним типом житлової забудови та зображений на Рисунку 2.2.4. Райони санітарного очищення мають не суцільний (переривчастий) вигляд, тому розділені на підрайони. Після впровадження планово-подвірної системи збирання побутових відходів (контейнерний метод) на території всього міста можливий інший розподіл території м. Павлоград за районами санітарного очищення. У цьому випадку до Схеми мають бути внесені відповідні зміни.

Розподіл функцій з вивезення побутових відходів між виконавцями послуг проводиться відповідно до визначених районів санітарного очищення.

Рисунок 2.2.4. Розподіл території м. Павлоград за районами санітарного очищення

Варіант 1.

Варіант 1 є розвитком існуючої системи м. Павлоград. Він передбачає комбіноване валове та роздільне збирання ТПВ.

На майданчику центрального об’єкту поводження з відходами у м. Павлоград встановлюється сортувальна лінія та дільниця пресування.

В усій житловій забудові та на підприємствах, установах та організаціях - об’єктах утворення ТПВ збирання твердих побутових відходів здійснюється за планово-подвірною системою збирання побутових відходів (контейнерний метод).

На контейнерних майданчиках встановлюється додатковий сітчастий контейнер для збирання ПЕТ-тари. По мірі наповнення вміст цих контейнерів вивозиться на дільницю пресування, де здійснюється сортування пляшок за кольорами, вилучення кришок або проколювання пляшок та зливання зайвої рідини, пресування у тюки масою до 200 кг, які підлягають реалізації.

Вміст інших контейнерів, встановлених на контейнерному майданчику, вивозиться на сортувальну лінію твердих побутових відходів, на якій здійснюється відбір ресурсно-цінних компонентів за наступною класифікацією:

- ПЕТ-тара блакитна;

- ПЕТ-тара коричнева;

- ПЕТ-тара зелена;

- ПЕТ-тара прозора;

- ПЕТ-тара з-під олії;

- плівки;

- папір і картон;

- комбінована упаковка (ТетраПак);

- кольоровий метал;

- чорний метал;

- скло;

- дерево;

- інші пластмаси;

- небезпечні відходи.

Кількість працівників на сортувальній лінії встановлюється емпірично. В залежності від вмісту компонентів робітник зможе вибирати 1, 2 чи 3 компоненти.

Дільниця сортування - це приміщення, всередині якого розташовується сортувальна лінія. Воно має бути обладнане системами вентиляції та обігріву.

Компоненти 1 - 9 збираються окремо в біг-беги і переміщуються на дільницю пресування. Кожен вид відходів пресується окремо. ПЕТ-тара пресується окремо за кольорами.

Спресовані відходи складуються на окремій ділянці для подальшого вивезення спецавтотранспортом.

Компоненти 10 - 13 збираються в контейнери ємністю 8 м3 для подальшого вивезення портальними сміттєвозами.

Небезпечні відходи збираються в окрему ємність 0,5 - 1м3 для подальшого вивезення автотранспортом на спеціалізовані підприємства, що мають ліцензію на їх утилізацію.

Залишок після сортування захоронюється на полігоні ТПВ.

Великогабаритні та ремонтні побутові відходи збираються окремо від інших видів  відходів та перевозяться до пункту перероблення ВГВ та РВ, який складається з дробарки та складу для зберігання сировини. Подрібнення здійснюється за окремими типами відходів, що надходять. Сировина, що виходить у результаті подрібнення тимчасово зберігається у спеціально обладнаному місці до їх використання у технологічному процесі (пріоритет – санітарна засипка полігону ТПВ).

Збирання побутових відходів від підприємств, установ, організацій здійснюється за контейнерним методом.

Зелені відходи надходять на пункт біологічного оброблення, який складається з подрібнювача, барабанного сепаратора, перемішувача та асфальтованого майданчика. Застосовується технологія компостування у буртах.

Вивезення рідких відходів здійснюється за замовленням.

Запропонований Варіант 1 передбачає:

- збереження існуючої системи збирання та транспортування побутових відходів, роздільне збирання зі збиранням одного виду вторинної сировини з поширенням на всі житлові будинки міста;

- проведення роботи щодо пропаганди роздільного збирання відходів;

- облаштування контейнерних майданчиків для збирання побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів;

- будівництво нового сучасного об’єкту поводження з відходами з сортувальною лінією та дільницею пресування;

- будівництво пункту перероблення ВГВ та РВ;

- будівництво пункту біологічного оброблення;

- розроблення проектно-кошторисної документації рекультивації діючого полігону ТПВ, проведення рекультивації полігону ТПВ та забезпечення відповідності об’єкту вимогам чинного законодавства.

Рисунок 2.2.6. Технологічна схема функціонування центрального об’єкту поводження з відходами у м. Павлоград, що відповідає Варіанту 1

Варіант 2.

Варіант 2 є похідним Варіанта 1.

При цьому впроваджується роздільне збирання у сітчасті контейнери ресурсно-цінних компонентів ТПВ (суха фракція), а саме: пластику, паперу, картону, скла, кольорового металу, комбінованих відходів (ТЕТРАПАК). Ресурсно-цінні компоненти вивозяться на сортувальну лінію, де здійснюється їх сортування. Розбирання на компоненти – аналогічно Варіанту 1.

Великогабаритні та ремонтні побутові відходи збираються окремо від інших видів відходів та перевозяться до пункту перероблення ВГВ та РВ, який складається з дробарки та складу для зберігання сировини. Подрібнення здійснюється за окремими типами відходів, що надходять. Сировина, що виходить у результаті подрібнення тимчасово зберігається у спеціально обладнаному місці до їх використання у технологічному процесі (пріоритет – санітарна засипка полігону ТПВ).

Збирання побутових відходів від підприємств, установ, організацій здійснюється за контейнерним методом.

Зелені відходи надходять на пункт біологічного оброблення, який складається з подрібнювача, барабанного сепаратора, перемішувача та асфальтованого майданчика. Застосовується технологія компостування у буртах.

Вивезення рідких відходів здійснюється за замовленням.

Запропонований Варіант 2 передбачає:

- забезпечення 100% збирання ресурсно-цінних компонентів ТПВ (суха фракція);

- проведення роботи щодо пропаганди роздільного збирання відходів;

- облаштування контейнерних майданчиків для збирання побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів;

- будівництво нового сучасного об’єкту поводження з відходами з сортувальною лінією та дільницею пресування;

- будівництво пункту перероблення ВГВ та РВ;

- будівництво пункту біологічного оброблення;

- розроблення проектно-кошторисної документації рекультивації діючого полігону ТПВ, проведення рекультивації полігону та забезпечення відповідності об’єкту вимогам чинного законодавства;

Рисунок 2.2.7. Технологічна схема функціонування центрального об’єкту поводження з відходами у м. Павлоград, що відповідає Варіанту 2

Варіант 3.

У зв’язку із значним вмістом компоненту «скло» у складі побутових відходів м. Павлоград, а також з тим, що бій скла, що утворюється при перевезенні відходів, не дозволяє вилучити при сортуванні певну кількість інших ресурсно-цінніх компонентів, рекомендується вилучати цей  компонент на етапі роздільного збирання – цей вид відходів, як вторинна сировина, не  потребує додаткового оброблення і може бути окремо вивезений безпосередньо на об'єкти перероблення. Інші види відходів, як вторинна сировина, які потребують додаткового оброблення та доведення до певних критеріїв якості, централізовано вивозять на сортувальну лінію, де відбувається їх сортування за компонентами.

Пропонована система передбачає роздільне збирання в одному контейнері «скла», у другому контейнері - інших ресурсно-цінних компонентів ТПВ (суха фракція), у третьому контейнері - змішаних відходів.

Змішані відходи надходять на барабанний сепаратор, де відокремлюється фракція <50-100 мм, які містять максимальну кількість складових, що біологічно розкладаються.

Ця фракція надходить на пункт біологічного оброблення №2, де облаштовані приймальні відділення із примусовою аерацією (пріоритетно), які накриваються спеціальною мембраною. Там відбувається стабілізація відходів (зменшення обсягу). Стабілізовані відходи захоронюються на полігоні ТПВ.

Ресурсно-цінні компоненти ТПВ (суха фракція), зібрані у другий контейнер, вивозяться на сортувальну лінію, де відбувається їх сортування. Всі розсортовані ресурсно-цінні компоненти, за винятком органічної складової (харчові відходи), надходять на дільницю пресування. Розбирання на компоненти відбувається аналогічно Варіанту 1. Органічна складова надходить у приймальне відділення пункту біологічного оброблення №2. Невідсортований залишок захоронюється на полігоні ТПВ.

Великогабаритні та ремонтні побутові відходи збираються окремо від інших видів  відходів та перевозяться до пункту перероблення ВГВ та РВ, який складається з дробарки та складу для зберігання сировини. Подрібнення здійснюється за окремими типами відходів, що надходять. Сировина, що виходить у результаті подрібнення тимчасово зберігається у спеціально обладнаному місці до їх використання у технологічному процесі (пріоритет – санітарна засипка полігону ТПВ).

Збирання побутових відходів від підприємств, установ, організацій здійснюється за контейнерним методом.

Зелені відходи надходять на пункт біологічного оброблення №1, який складається з подрібнювача, барабанного сепаратора, перемішувача та асфальтованого майданчика. Застосовується технологія компостування у буртах.

Вивезення рідких відходів здійснюється за замовленням.

Запропонований Варіант 3 передбачає:

- забезпечення 100% збирання ресурсно-цінних компонентів ТПВ (суха фракція);

- проведення роботи щодо пропаганди роздільного збирання відходів;

- облаштування контейнерних майданчиків для збирання побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів;

- забезпечення окремого збирання великогабаритних та ремонтних побутових відходів;

- будівництво нового сучасного об’єкту поводження з відходами з сортувальною лінією та дільницею пресування;

- будівництво пункту перероблення ВГВ та РВ;

- будівництво пунктів біологічного оброблення №1 (компостування) та №2 (стабілізації);

- розроблення проектно-кошторисної документації рекультивації діючого полігону ТПВ, проведення рекультивації полігону та забезпечення відповідності об’єкту вимогам чинного законодавства;

Рисунок 2.2.8. Технологічна схема функціонування центрального об’єкту поводження з відходами  у м. Павлоград, що відповідає Варіанту 3

Варіант «Перспективний».

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08.11.2017р. №820-р, визначає головні напрями державного регулювання у сфері поводження з відходами в найближчі десятиліття з урахуванням європейських підходів з питань управління відходами, що базуються на положеннях:

- Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19.11.2008р. «Про відходи та скасування деяких директив»;

- Директиви Ради №1999/31/ЄС від 26.04.1999р. «Про захоронення відходів»;

- Директиви № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.03.2006р. «Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»;

- Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20.12.1994р. «Про упаковку та відходи упаковки»;

- Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 04.07.2012р. «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»;

- Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 06.09.2006р. «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори».

Нормативно-правові акти і нормативні документи, що розроблятимуться та прийматимуться на виконання Національної стратегії, повинні базуватися виключно на принципах і положеннях відповідних актів європейського законодавства.

Спеціальними заходами у сфері побутових відходів є:

- визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням механізмів їх взаємодії та співробітництва оптимальних районів охоплення та розташування регіональних об’єктів поводження з побутових відходів (сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних ліній, сміттєпереробних заводів, полігонів тощо). Формування за результатами проведеної інвентаризації та оцінки екологічного ризику переліків діючих полігонів/звалищ, що підлягають приведенню у відповідність з екологічними вимогами, а також полігонів/звалищ, які підлягають закриттю;

- забезпечення будівництва першої черги мережі регіональних полігонів для захоронення побутових відходів. Оптимальна зона охоплення (кластер) повинна включати територію, на якій проживає близько 400 тис. осіб. Внаслідок відносно високих капітальних та експлуатаційних витрат полігонів, що відповідають вимогам законодавства ЄС, такі об’єкти повинні мати мінімальну потужність близько 50 тис. тон на рік (оптимальна потужність - 100 тис. тон на рік) на кількість населення, що становить не менш як 150 тис. осіб;

- будівництво мережі сміттєперевантажувальних станцій (200 одиниць) з метою зменшення загальних транспортних витрат. Кількість та розташування сміттєперевантажувальних станцій залежатиме від місця розміщення регіональних полігонів і уточнюватиметься під час розроблення регіональних планів управління відходами.

Варіант «Перспективний» відповідає й Заходу 4в Стратегії (Розділ 4. Механізми виходу з ситуації) та передбачає впровадження двоетапного перевезення ТПВ. Методика впровадження двоетапного перевезення ТПВ затверджена Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 30.11.2006р. №396.

У Стратегії «Західний Донбас» розроблена концепція єдиної системи управління відходами у субрегіоні «Західний Донбас» з одним центральним об’єктом поводження з відходами (полігоном ТПВ) і однією сміттєперевантажувальною станцією.

Пропонується створення у м. Павлоград спільно з іншими сусідніми територіальними громадами (можливо не тільки в рамках субрегіону «Західний Донбас») єдиної системи поводження з відходами, де основними об’єктами поводження з відходами будуть центральний полігон та сміттєперевантажувальні станції, будівництво та експлуатація яких здійснюватиметься на підставі механізмів Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

В цьому Варіанті збирання відходів та технологічна схема функціонування центрального об’єкту поводження з відходами аналогічні Варіанту 3, а пункт біологічного оброблення №2 є дільницею обробки органічної складової ТПВ з виробництвом електричної енергії (Рисунки 2.2.9 та 2.2.10). При цьому на цю дільницю можуть прийматися і рідкі відходи.

Рисунок 2.2.9. Технологічна схема функціонування центрального об’єкту поводження з відходами  у м. Павлоград, що відповідає Варіанту «Перспективний»

вихлопні гази

пара

ФАКЕЛ

СХОВИЩЕ ГАЗУ

ГЕНЕРАТОР ПАРИ

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

електро-енергія

ЖИВИЛЬНІ НАСОСИ

ДОЗУЮЧІ ПРИСТРОЇ

органічні компоненти ТПВ

хлорид заліза

БІОРЕАКТОР (МЕТАНТЕНК)

біогаз

залишок

ПРИСТРОЇ ЗМІШУВАННЯ

ПРЕСИ

ЦЕНТРИФУГА

полімерний розчин

стічні води до очисних споруд

брикети, отримані після преса та центрифуги, на аеробну стабілізацію

Рисунок 2.2.10. Технологічна схема роботи дільниці обробки органічних компонентів  ТПВ

Діяльність з експлуатації сміттєперевантажувальних станцій регулюється Розділом ІІІ «Експлуатація об’єктів перевантаження побутових відходів» Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, що затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 196.

СПС є доцільними у випадку, коли витрати на пряме транспортування відходів від місця їх утворення до полігону є вищими, ніж витрати на транспортування відходів від місця їх утворення до місця, де такі відходи перевантажуються у великі контейнери і потім транспортуються до полігону. Економічна доцільність станцій перевантаження залежить від декількох факторів:

    - відстань;

    - об’єм відходів;

    - стан доріг та рельєф місцевості;

    - щільність населення території, що обслуговується;

    - технологія перевантаження.

Найкращим шляхом оцінки економічної доцільності СПС є порівняння витрат, пов’язаних з транспортування цих об’ємів відходів через сміттєперевантажувальну станцію та витрат на пряме транспортування.

Співвідношення залежності вартості транспортування від відстані у цих двох варіантах представлено на Рисунку 2.2.11.

-	Direct transport (англ.) -  пряме транспортування,

-	Transfer transport (англ.) – транспортування з перевантаженням,

-	Cost per tonne (англ.) - вартість за тонну.

Рисунок 2.2.11. Порівняння витрат на пряме транспортування ТПВ та через сміттєперевантажувальну станцію

Якщо об’єми відходів, що будуть транспортуватися, є значними, використання сміттєперевантажувальної станції стає доцільним. Визначення беззбиткової відстані розраховується під час розроблення індивідуальної стратегії для конкретного району обслуговування СПС, які переважно розміщують поблизу найбільших населених пунктів.

З огляду на технологію перевантаження СПС можна поділити на два основних типи:

    - з пресуванням;

    - без пресування.

Сміттєперевантажувальні станції без пресування використовуються, коли відстані є невеликими, і тому інвестиційні затрати на сміттєперевантажувальні станції з пресуванням не можуть бути обґрунтованими. При великих відстанях операційні витрати на сміттєперевантажувальні станції без пресування стають більшими у порівнянні з такими ж сміттєперевантажувальними станціями з пресуванням. На практиці, вибір сміттєперевантажувальної станції є компромісом між інвестиційними та операційними витратами.

Призначенням станцій перевантаження з пресуванням є збільшення щільності відходів і, як наслідок, кількості відходів, що транспортуються за один рейс. Як зображено на Рисунку 2.2.12, такі станції перевантаження оснащені рампою з пунктом розвантаження, приймальним бункером (близько 45 м3), ущільнюючим пристроєм (пресом), великими пересувними контейнерами (від 27м3 до 32м3), рейкової системою для переміщення контейнерів і транспортними засобами для перевезення на далекі відстані. Устаткування таких станцій перевантаження орієнтоване на мінімізацію часу розвантаження сміттєвозів та ущільнення відходів. Рейкова система для переміщення контейнерів також встановлюється з метою скорочення часу на виконання операцій. Поки на автомобіль, призначений для транспортування на далекі відстані, завантажується повний контейнер, в інший контейнер можуть завантажуватися нові відходи.

Рисунок 2.2.12. Схема облаштування та функціонування СПС з пресуванням

Крім того, з метою вилучення твердих ресурсно-цінних компонентів ТПВ СПС може бути обладнана дільницею сортування та дільницею пресування. В цьому випадку процес поводження з відходами на СПС виглядає наступним чином.

Сміттєвоз заїжджає на рампу і вивантажує вміст кузову в зону завантаження ТПВ ділянки сортування. Через живильний конвеєр відходи потрапляють на сортувальний конвеєр, де сортувальники вручну вилучають та складають відходи у пластикові контейнери 120л або 240л чи у біг-беги (в залежності від виду компоненту та його вмісту у загальному обсязі відходів).

Розбирання на компоненти здійснюється аналогічно розбиранню на сортувальній лінії, описаному у Варіанті 1.

Після сортування відходів утворюється залишкова маса («хвости»), яка надходить в завантажувальну камеру СПС, де відбувається процес запресування в контейнери великих обсягів. Щільність відходів у цих контейнерах складає 600-700кг/м3. Ці контейнери вивозяться машинами з крюковим (мультиліфт) або тросовим захопленням з причепами. Зберігання прес-контейнерів  на СПС не потребує спеціальних умов.

Значний вміст (до 60%) у складі «хвостів» будуть мати харчові відходи, гігроскопічна вологість яких сягає 70%. Тому під час процесу пресування відходів у контейнери необхідно видаляти воду, для чого в проекті СПС необхідно передбачити улаштування системи водовідведення.

Для сортувальників забезпечуються безпечні умови праці згідно з санітарними правилами із збирання, зберігання, транспортування та первинного оброблення вторинної сировини СП 2524-82, ДНАОП 7.1.20-1.14-98 «Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини», та нормативними актами щодо охорони праці. Для полегшення ручної праці рекомендується використання засобів малої механізації - рокл і штабелерів.

стаціонарний прес

Рисунок 2.2.13. Схема облаштування СПС з лінією сортування

Варіант «Перспективний» може бути реалізований після прийняття рішення щодо його спільної реалізації разом з іншими територіальними громадами, тому надалі у Схемі не розглядається. У разі прийняття такого рішення доцільно розробити одну Схему санітарного очищення для усіх населених пунктів, що будуть користуватися СПС.

    - Розрахунки потреби в контейнерах для збирання ТПВ

При валовому збиранні відходів кількість незмінних контейнерів визначається за формулою:

Nm=QДс×t×K3×K2V ×K1, од.				(2.3),

де

- необхідна кількість контейнерів, од.;

- середньодобове накопичення  відходів у населеному пункті, для якого провадиться розрахунок (або його частині), м3/добу;

- періодичність вивезення ТПВ, діб;

- коефіцієнт ремонтного резерву контейнерів;

- коефіцієнт нерівномірності накопичення відходів;

- місткість одного контейнеру, м3;

- добовий коефіцієнт заповнення контейнерів.

QДс=q×m, м3/добу				(2.4),

де

- добова норма накопичення відходів на 1 мешканця, м3/мешк.добу;

- чисельність населення, мешк.

Значення коефіцієнтів К1, К2, К3 встановлюють експериментальним шляхом або вивченням статистичних матеріалів у кожному окремому випадку. При орієнтовних розрахунках для Схеми використані такі значення коефіцієнтів: К1=0,9, К2=1,31, К3=1,05.

Середньозважена норма накопичення ТПВ на 1 мешканця м. Павлоград складає 5,3 л/мешк. на добу. Середньодобове утворення твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню з житлової забудови міста:

QДс=562,64м3/добу

Кількість незмінних контейнерів ємністю 1,1м3, необхідних для накопичення такого об’єму ТПВ при валовому збиранні:

Nm=562,64×1×1,05×1,311,1 ×0,9=781,72≈782 од.

При роздільному збиранні ПЕТ-тари у сітчасті контейнери її добове накопичення буде складати:

QДс=46,36м3/добу

Виходячи з планового вивезення один раз на 3-4 дні, кількість сітчастих контейнерів для збирання ПЕТ-тари ємністю 1,1 м3 буде складати:

Nm=46,36×3,5×1,05×1,311,1 ×0,9=225,45≈225 од.

при цьому кількість контейнерів для загального збирання становитиме 717 од.

При роздільному збиранні «сухої» фракції у сітчасті контейнери її добове накопичення буде складати:

QДс=368,53м3/добу

Виходячи з планового щоденного вивезення кількість сітчастих контейнерів для збирання «сухої» фракції ємністю 1,1 м3 буде складати:

Nm=368,53×2×1,05×1,311,1 ×0,9=512,03≈512 од.

при цьому кількість контейнерів для загального збирання становитиме 270 од.

При виділенні окремого контейнеру для збирання скла його добове накопичення становитиме:

QДс=14,63м3/добу

Виходячи з планового вивезення один раз на 4 дні та при завантаженні контейнеру наполовину, кількість контейнерів для збирання скла ємністю 1,1 м3 буде складати:

Nm=14,63×4×1,05×1,310,55 ×0,9=162,6≈163 од.

при цьому кількість контейнерів для збирання «сухої» фракції буде складати 492 одиниці, а кількість контейнерів для загального збирання становитиме 270 одиниць.

У Таблиці 2.2.3 надано розрахунки кількості контейнерів у житловій забудові для Варіантів 1, 2 та 3 системи поводження з відходами у м. Павлоград.

Підприємства, установи та організації - об’єкти утворення ТПВ самостійно визначають кількість контейнерів.

Таблиця 2.2.3

Кількість контейнерів за Варіантами Схеми

| Варіанти | Розрахункова кількість контейнерів обсягом 1,1м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для змішаних ТПВ | для ПЕТ-тари | для «сухої» фракції | для скла |
| Існуюча система | 782 | - | - | - |
| Варіант 1 | 717 | 225 | - | - |
| Варіант 2 | 270 | - | 512 |  |
| Варіант 3 | 270 | - | 492 | 163 |

    - Загальні вимоги до збирання побутових відходів та окремих компонентів

Збирання та зберігання твердих та великогабаритних побутових відходів у населених пунктах України здійснюють у контейнери різної ємності, які розміщуються на контейнерних майданчиках.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про відходи» суб'єкти господарювання, які в установленому порядку визначені виконавцями послуг з вивезення побутових відходів на певній території, здійснюють їх роздільне збирання. Організація роздільного збирання ресурсно-цінних компонентів відходів, відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про відходи», відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог ст. 35-1 Закону України «Про відходи» власники або наймачі, користувачі, в тому числі орендарі, джерел утворення  побутових відходів, земельних ділянок мають укладати договори  з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснювати оплату таких послуг та забезпечувати роздільне збирання твердих побутових відходів.

В м. Павлоград збирання твердих побутових відходів планується проводитися контейнерним методом. ТПВ слід збирати у контейнери, розміщені на контейнерних майданчиках.

Розміщення та облаштування контейнерних майданчиків має відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання території населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145.

Загальні принципи розміщення контейнерних майданчиків викладено у п. 2.2.1 Схеми.

Відповідно до вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів великогабаритні та ремонтні побутові відходи мають відокремлюватися на етапі збирання та збиратися окремо від інших видів побутових відходів на контейнерних майданчиках поруч з контейнерами та вивозитися окремо від інших видів побутових відходів.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в м. Павлоград планується не допускати попадання відходів тваринного і рослинного походження у контейнери для збирання побутових відходів.

Відповідно до пропонованих Схемою проектних рішень у м. Павлоград рекомендується використовувати для збирання твердих побутових відходів металеві контейнери ємністю 1,1м3, обладнані кришками.

    - Поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів

Відповідно до вимог Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. №1070, небезпечні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів, а також повинні відокремлюватися на етапі збирання чи сортування і передаватися споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до Методичних рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013р. №423, до компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів можуть бути віднесені матеріали, які утворюються при роздільному збиранні побутових відходів, що містять будь-який із складових (елементів) потенційно небезпечних відходів, передбачених в Інструкції з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів, затвердженої Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2000р. №165.

З метою ефективного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується проводити агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі шляхом проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному значенні поводження з твердими побутовими відходами.

Існують такі варіанти організації поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів:

1. При впровадженні роздільного збирання відходів передбачити спеціальні контейнери та місця для них на контейнерних майданчиках.

Для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується застосовувати змінні герметичні металеві контейнери червоного кольору, розміщені на контейнерних майданчиках (Рисунок 2.2.14).

Контейнери для збирання та тимчасового зберігання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, у загальному випадку рекомендується виготовляти з холоднокатаної сталі товщиною від 0,45 до 1,5 мм з конструкцією завантажувального пристрою контейнера, а також його конструкцією усередині, що може забезпечувати цілісність під час завантаження, транспортування та вивантаження компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю (забезпечується виробником).

Якщо компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, будуть пошкоджені у контейнері під час завантаження, транспортування або вивантаження, проводиться демеркуризація контейнера.

На змінних контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю, рекомендується також наносити відповідний знак (Рисунок 2.2.15).

Рисунок 2.2.15. Рекомендований знак для нанесення на змінних контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, що вміщують ртуть або забруднені ртуттю

Компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, які не вміщують ртуті та не забруднені ртуттю, рекомендується збирати у стаціонарні контейнери червоного кольору або з червоною кришкою, розміщені на контейнерному майданчику (Рисунок 2.2.16). У світовій практиці також застосовуються контейнери з червоною кришкою та відповідною інформацією.

При облаштуванні контейнерних майданчиків, на яких розміщуються контейнери для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, необхідно враховувати вимоги Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145.

З метою ефективного роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів  рекомендується одночасно розпочинати агітаційну роботу щодо впровадження системи роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів, у тому числі шляхом проведення експериментів в окремих районах населеного пункту. Під час агітаційної роботи рекомендується застосовувати етапи та використовувати засоби агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному значенні поводження з твердими побутовими відходами.

Для підвищення результативності роздільного збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів та дієвості агітаційної роботи на контейнерах для збирання компонентів (складових) небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендується наносити перелік товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаки, які нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів. Приклад рекомендованого переліку товарів (виробів, пристроїв, приладів), що вміщують небезпечні компоненти (складові), та знаків, що нанесені на цих товарах або їх упаковці, за якими можливо ідентифікувати компоненти (складові) небезпечних відходів у складі побутових відходів, наведено у додатку до Методичних рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013р. №423.

2. Обладнати стаціонарні пункти  збирання небезпечних відходів.

Такий пункт облаштовується у вигляді малої архітектурної форми, де встановлюється необхідна кількість контейнерів ємністю 120 л. Пункт збирання небезпечних відходів може працювати за спеціальним графіком і обслуговуватися однією людиною в зміну (120 робочих днів на рік). У випадку облаштування пунктів збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів рекомендовано проводити по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на квартал.

3. Використовувати мобільний пункт збирання небезпечних відходів.

Такий пункт можливо створити як міською громадою м. Павлоград, так і у співпраці з сусідніми територіальними громадами на підставі Закону України «Про співробітництво територіальних громад», встановити графік його роботи та довести його до відома мешканців. Цей пункт може збирати і відходи з дрібних стаціонарних пунктів збирання (наприклад, батарейки з магазинів «АТБ»).

У зв’язку з тим, що у м. Павлоград станом на рік розроблення Схеми послуга з вивезення небезпечних відходів у складі побутових відходів не надається, можливим є впровадження будь-якого з наведених вище трьох варіантів. Економічно більш ефективним є використання мобільного пункту збирання небезпечних відходів.

За інформацією, наведеною на сайті Мінприроди, Мінюсту та інших джерелах, в м. Павлоград відсутні підприємства, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Інформація про такі підприємства у Дніпропетровській області наведена у Таблиці 2.2.4.

Таблиця 2.2.4

Перелік підприємств, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, у Дніпропетровській області

| Ліцензіат. Код ЄДРПОУ. Юридична адреса | Перелік відходів на поводження, з якими видана ліцензія | Дата видачі ліцензії |
| --- | --- | --- |
| ТОВ «МЕТАЛ» 24446930 49005, м. Дніпро, вул. Олеся Гончара, 16 | - Відходи розчинів кислот чи основ. - Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів (відпрацьовані лужні акумулятори). | 2010-11-25 |
| ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «НІКОС» 30740752 51200, Дніпропетровська обл, м. Новомосковськ, вул. Леваневського, буд. 1 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням ( у т.ч. моторні, індустріальні масла та їх суміші). | 2010-11-25 |
| ТОВ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДУГА-2» 19310134 51200, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Будьонного, 2-Д | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням ( у т.ч. моторні, індустріальні масла та їх суміші). | 2010-12-09 |
| ТОВ «ІВФ ЕКО-ТРЕЙД» 33265220 50086, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг, Дніпропетровське шосе, 16 Б | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням ( у т.ч. моторні, індустріальні масла та їх суміші). | 2011-03-14 |
| ТОВ НТВ «ІНТЕРПРАЙСІЗ» 21865342 49000, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, буд. 77, кв. 68 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням ( у т.ч. моторні, індустріальні масла та їх суміші). | 2011-04-04 |
| ПП «СПЕЦЕКОЛОГІЯ» 31692396 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Чайковського, буд. 3 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням ( у т.ч. моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, перевезення, зберігання, утилізація); - Відходи у вигляді смолистих залишків (збирання, перевезення, зберігання); - Шлаки з високим вмістом сірки та важких металів (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи гальванічного виробництва, гальванічний шлам (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні вода, емульсії (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи негалогенованих та галогенованих органічних розчинників (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи розчинів кислот та основ (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи, речовини або вироби, що містять, складаються або забруднені ПХБ (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи лакофарбового виробництва (збирання, перевезення, зберігання). | 2011-01-31 |
| ТОВ «ЗАБУДОВНИК КР» 35055525 50051, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, буд. 1Г/9 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші); - Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні вода, емульсії (у т.ч. відходи забруднені нафтопродуктами - промаслені ганчір'я, пісок, деревина, папір, відпрацьовані фільтри); - Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); - Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; - Гальванічний шлам; - Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт; - Відходи азбесту (пил та волокна); - Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності; - Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи; - Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів;Відходи розчинів кислот чи основ; - Відходи виробництва, одержання і застосування фотохімікатів чи матеріалів для обробки фотоматеріалів. | 2011-04-29 |
| АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 35165938 49000, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, буд. 5 А | - Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням. | 2011-08-22 |
| ТОВ «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ» 32062230 49000, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 34-А | - Шлаки, що містять мідь. | 2011-08-22 |
| ТОВ «УКРСПЛАВ» 31646224 49051, Дніпропетровська обл, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 36 | - Відходи, що містять як складові або забруднювачі свинець, сполуки свинцю; - Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані. | 2011-08-22 |
| ТОВ «ІНКОД» 36441824 49010, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Погребняка, буд. 25-А | - Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані; - Відходи, що містять як складові або забруднювачі свинець, сполуки свинцю; - Відходи розчинів кислот чи основ. | 2011-10-21 |
| ТОВ «ПРОДГРУП» 36640819 49024, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Універсальна, буд. 11, кв. 61 | - Відходи, що містять як складові або забруднені ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть); - Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі як акумуляторні або інші батареї, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло; - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші. - Відходи забруднені нафтопродуктами – промаслені ганчір’я, тирса, пісок, відпрацьовані фільтри); - Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів; - Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; - Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи; - Відходи упаковок та контейнерів (за винятком забруднених непридатними пестицидами та агрохімікатами). | 2011-11-28 |
| ТОВ «ЕКОМИР-17» 37425426 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Алтайська, буд. 8, кв.14 | - Клінічні та подібні їм відходи, а саме – відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. | 2011-12-23 |
| КОНЦЕРН «УКРСПЕЦЕКОЛОГІЯ» 33247594 51911, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Долматова, буд. 15 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини (у т.ч. залізничні шпали); - Відходи негалогенованих органічних розчинників (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи галогенованих органічних розчинників (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи (збирання, перевезення, зберігання); - Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв’язуючих матеріалів (у т.ч. відходи коксохімічного виробництва) (збирання, перевезення, зберігання). | 2012-03-16 |
| ТОВ «ФІРМА «АЛЬФА ЛТД» 20222955 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, буд. 41 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші); - Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії; - Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки, чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів. | 2012-04-04 |
| ПрАТ «ЮЖКОКС» 05393079 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Чорновола, буд. 1 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші. - Відходи, забруднені нафтопродуктами - промаслені пісок, папір, деревина, ґрунт, ганчір’я, відпрацьовані фільтри); - Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в’яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів; - Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містять ртуть) (збирання, зберігання); - Відпрацьовані акумуляторні батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання). | 2012-06-08 |
| ТОВ «ЕКОХОЛДИНГ» 38788257 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, буд. 81А, кімн. 309 | - Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у т. ч. відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання). - Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії | 2015-06-10 |

    - Збирання та заготівля відходів, як вторинної сировини

Перелік наявних в м. Павлоград підприємств, які здійснюють приймання та перероблення вторинної сировини, наведено у п. 1.3.1.4 Схеми. З впровадженням роздільного збирання відходів цей ринок розшириться, кількість та потужність таких підприємств зросте.

    - Малі об’єми побутових відходів

Для збирання та тимчасового зберігання малих об'ємів побутових відходів застосовують урни, встановлення та очищення яких відбувається відповідно до санітарних правил та норм.

На території кожного домоволодіння, на всіх площах, у садах, парках, на вокзалах, ринках, зупинках громадського транспорту необхідно встановити урни. В обов'язковому порядку урни встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування (бари, кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, на вокзалах, ринках, біля входів в офіси, організації, установи і підприємства, у місцях організації вуличної торгівлі.

На всіх об'єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м - на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Урни обов'язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, входу в громадські і житлові будівлі та споруди.

Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145, в парковій зоні кількість урн встановлюється із розрахунку одна урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожного ларька, палатки, кіоску (продовольчого, сувенірного, книжкового тощо) встановлюється урна місткістю не менш ніж 10 л.

На об'єктах з відособленою територією (пляжі, ринки, лікувально-профілактичні заходи тощо) відстань між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м. Урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води. Урни мають бути розставлені з розрахунку  не менше однієї урни на 625 м2 території  пляжу.

Розміщення урн на об'єктах благоустрою населеного пункту визначаються у складі проектів детальних планів територій.

Очищення урн слід проводити систематично по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на добу. За утримання урн у чистоті відповідають підприємства, установи та організації, що здійснюють прибирання закріплених за ними територій.

Фарбувати урни рекомендується не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір, що не порушує загальної естетики об'єктів благоустрою території. На урни слід наносити інформацію способом, що забезпечує її механічну стійкість, про:

- назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна - у правому верхньому кутку кожної бокової стінки урни,

- назву або шифр організації, яка здійснює збирання та перевезення ТПВ з урни - посередині кожної бокової стінки урни.

Загальна кількість урн, що встановлені в м. Павлоград невідома, тому буде розрахована потреба міста в урнах, а не кількість урн, що потрібно добавити.

Кількість урн визначається за формулою:

Nурн=Llн					(2.5),

де:

L –  протяжність вулиць та доріг, м,

lн – нормативний інтервал встановлення урн для різних типів вулиць та доріг, приймається  75 м.

Розрахункова кількість урн, які мають бути встановлені в м. Павлоград складає 1 412 одиниць.

  - Перевезення побутових відходів

Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, що унеможливлює їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження. Відходи слід вивозити, як правило, не раніше ніж о 7 годині і не пізніше ніж о 23 годині, при цьому рівні шуму не повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби.

Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.06.2010р. №176 кількість машин для вивезення відходів при валовій системі збирання ТПВ визначається шляхом розрахунку в залежності від обсягу відходів, що вивозиться, періодичності вивезення, продуктивності спецавтотранспорту, відстані до полігонів ТПВ та інших місцевих умов.

Кількість спецавтотранспорту визначається за формулою:

Nса=QДmaxB×Kвик				(2.6),

де

Nса - необхідна кількість спецавтотранспорту, од.;

QД max - максимальне добове накопичення відходів з урахуванням нерівномірності накопичення, м3/добу,

В - продуктивність спецавтотранспорту за робочий день, м3;

Kвик - коефіцієнт використання машин у паpку (0,7-0,8).

Продуктивність роботи спецавтотранспорту залежить від обсягу відходів, що вивозиться за один рейс, способів завантаження та вивантаження відходів, відстані перевезення його до місць знешкодження та експлуатаційної швидкості pуху.

Продуктивність спецавтотранспорту за робочий час доби визначається за формулою, м3:

B=n×q				(2.7),

де

n - кількість рейсів транспорту, який вивозить відходи;

q - обсяг ТПВ, який перевозиться за один рейс, м3.

Кількість рейсів спецавтотранспорту за робочий час доби визначається за формулою:

, 				(2.8),

де

Т - тривалість робочого дня, год;

lo - пробіг від гаражу до району обслуговування, км;

vo - середня швидкість подачі спецавтотранспорту, км/год;

v - експлуатаційна швидкість спецавтотранспорту, км/год, визначається експериментальним шляхом;

tn - термін повного навантаження спецавтотранспорту на ділянці збирання відходів (враховуючи переїзди від одного пункту завантаження до іншого та під`їзди до місць знаходження контейнерів), годин;

lс - середня відстань вивезення відходів, км;

tp - термін розвантаження спецавтотранспорту, хвилин.

Середня відстань вивезення відходів визначається таким чином: за допомогою планів населених пунктів вибираються райони, які прикріплюються до тих чи інших місць знешкодження відходів, а потім за планом населеного пункту встановлюються центри цих районів та визначається середня відстань між знайденими центрами та відповідними місцями знешкодження відходів.

Кількість та тип сміттєвозів підприємства, що визначені виконавцями послуг з вивезення відходів у тому чи іншому районі санітарного очищення визначають самостійно.

Миття та дезінфекція спеціально обладнаних для вивезення відходів транспортних засобів здійснюється з періодичністю та засобами відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок санітарної обробки спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів виглядає наступним чином:

- прибирання кузова і кабіни виконується за допомогою щіток, віників або пилососа;

- зовнішня мийка кузова автомобіля - лужної водою (температура води 35-40 °C), з подальшим ополіскуванням водою зі шланга;

- мийка внутрішньої поверхні автомобіля проводиться щітками, миючим розчином (температура розчину 55-60 °C) або механічним способом з шлангів водою під тиском 1,5 атм. при температурі 65-70 °C протягом 2-3 хвилин;

- після миття миючими розчинами внутрішня поверхня кузова автомобіля обов'язково ретельно ополіскується до повного видалення залишків миючого розчину, потім просушується і провітрюється;

- дезінфікуючий розчин наноситься на поверхню шляхом розпилення його за допомогою апаратури із розрахунку 150 мл. на 1 м.кв. Після цього витримується час експозиції (у відповідності до режиму застосування деззасобу). Частіше вибирається один з коротких термінів експозиції (від 5 до 15 хвилин), в залежності від вибраного для дезінфекції дезінфекційного засобу. Після належної витримки дезінфікуючий розчин змивають з поверхні чистою водою.

Механічна очистка і мийка спеціально обладнаних транспортних засобів миючими засобами повинна проводитися щоденно, дезінфекційна обробка в міру необхідності, але не рідше 1 разу на 10 днів в теплу пору року і не рідше 1 раз на місяць в холодну пору року (аналогічно періодичності миття та дезінфекції контейнерів для побутових відходів).

Очищення, миття і санітарна обробка транспортних засобів повинна здійснюватися у спеціально виділених місцях або у спеціальних мийних блоках.

Об’єми утворення побутових відходів у районах санітарного очищення м. Павлоград наведено у Таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1

Об’єми утворення побутових відходів у районах санітарного очищення  м. Павлоград

|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення ТПВ | РСО 1 | тис. м3/рік | 187,73 | 190,35 | 193,02 | 195,72 | 198,46 | 201,24 | 204,06 | 206,91 | 209,81 | 212,75 | 215,73 | 218,75 | 221,81 | 224,91 | 228,06 |
|  |  | тис. т/рік | 26,28 | 26,65 | 27,02 | 27,40 | 27,78 | 28,17 | 28,57 | 28,97 | 29,37 | 29,78 | 30,20 | 30,62 | 31,05 | 31,49 | 31,93 |
|  | РСО 2 | тис. м3/рік | 38,17 | 38,71 | 39,25 | 39,80 | 40,36 | 40,92 | 41,49 | 42,07 | 42,66 | 43,26 | 43,87 | 44,48 | 45,10 | 45,73 | 46,37 |
|  |  | тис. т/рік | 5,34 | 5,42 | 5,49 | 5,57 | 5,65 | 5,73 | 5,81 | 5,89 | 5,97 | 6,06 | 6,14 | 6,23 | 6,31 | 6,40 | 6,49 |
| Розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення ВГВ та РВ | РСО 1 | тис. м3/рік | 16,27 | 16,50 | 16,73 | 16,97 | 17,20 | 17,45 | 17,69 | 17,94 | 18,19 | 18,44 | 18,70 | 18,96 | 19,23 | 19,50 | 19,77 |
|  |  | тис. т/рік | 5,62 | 5,70 | 5,78 | 5,86 | 5,94 | 6,03 | 6,11 | 6,20 | 6,28 | 6,37 | 6,46 | 6,55 | 6,64 | 6,74 | 6,83 |
|  | РСО 2 | тис. м3/рік | 5,04 | 5,11 | 5,19 | 5,26 | 5,33 | 5,41 | 5,48 | 5,56 | 5,64 | 5,72 | 5,80 | 5,88 | 5,96 | 6,04 | 6,13 |
|  |  | тис. т/рік | 1,74 | 1,77 | 1,79 | 1,82 | 1,84 | 1,87 | 1,89 | 1,92 | 1,95 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,06 | 2,09 | 2,12 |

  - Сортування, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів

Видалення побутових відходів обов'язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини, небезпечних відходів, органічної складової та складової побутових відходів, що не підлягає утилізації (після її глибокого пресування до щільності природних ґрунтів (більше 1 т/м3) і подальшого брикетування), до місць чи об'єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

Реалізація системи поводження з відходами, що утворюються на території м. Павлоград (Варіант 3), має здійснюватися під управлінням Павлоградської міської ради.

Під час проведення економічного обґрунтування пропонованої технології необхідно враховувати, що обсяг відбору вторинної сировини, придатної для реалізації, буде залежати від організації процесу управління.

Схемою передбачається будівництво (облаштування, монтаж):

- сортувальної лінії з барабанним сепаратором,

- дільниці пресування,

- пункту біологічного оброблення №1 (компостування),

- пункту біологічного оброблення №2 (стабілізації),

- пункту перероблення ВГВ та РВ.

Перелік наявних у м. Павлоград підприємств, які здійснюють приймання та перероблення вторинної сировини наведено у п.1.3.1.4 Схеми.

Крім того, в майбутньому, для великогабаритних відходів, наприклад, меблів, відпрацьованої побутової техніки, велосипедів, що вийшли з експлуатації, посуду тощо, можливо створення центрів з утилізації (Drop off recycling centers), на які мешканці самостійно відвозитимуть ВГВ, а працівники центру їх сортуватимуть за видами або розбиратимуть на запчастини.

Біологічне перероблення.

Під час біологічного перероблення побутових відходів рекомендується передбачити перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів і здатна біологічно розкладатися, за умови контролювання процесу і використання мікроорганізмів, в результаті якого утворюються стабільні органічні відходи.

Використання інших технологій (термічна утилізація, газифікація, піроліз) буде передбачати будівництво нових високотехнологічних та коштовних об’єктів, що, в свою чергу, призведе до значного збільшення тарифу та плати за надані послуги для населення.

Захоронення твердих побутових відходів.

Захоронення відходів - це остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Інженерною спеціалізованою спорудою, що призначена для захоронення твердих побутових відходів, є полігон ТПВ, експлуатація якого повинна забезпечувати санітарне та епідеміологічне благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові небезпечних геологічних процесів і явищ.

На полігон ТПВ приймаються тверді побутові відходи з житлових будинків, громадських будинків і установ, підприємств торгівлі, громадського харчування, а також вуличний і садово-парковий змет, будівельні відходи і деякі види твердих інертних відходів за відповідним обґрунтуванням, а також промислові відходи III-IV класів небезпеки з дозволу місцевих органів санітарно-епідеміологічної та екологічної служб та пожежної інспекції. Промислові відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні як ізолюючий матеріал у середній та верхній частині полігона. Прийняттю на полігон ТПВ не підлягають відходи, які можуть бути вторинною сировиною (за наявності можливості їх утилізації); відходи, що містять токсичні, отруйні та агресивні речовини.

Існуючий полігон ТПВ, який експлуатується КП «Затишне місто», можна розглядати як тимчасове місце для захоронення відходів і тільки за умови одержання необхідних дозвільних документів. Необхідно будувати новий центральний об’єкт поводження з відходами згідно з технологічною схемою функціонування, що описана у п. 2.2.4. (у відповідності до обраного Варіанту Схеми).

Сировину, що утворюється в результаті подрібнення великогабаритних та ремонтних побутових відходів, рекомендовано використовувати як ізолюючий шар на полігоні.

На території м. Павлоград несанкціонованих звалищ не виявлено. В Таблиці 1.3.2 Схеми наведено дислокацію несанкціонованих сміттєзвалищ, які були виявлені та ліквідовані за період 2015-2017рр. В майбутньому необхідно не допускати їх повторного утворення.

Необхідність здійснення рекультивації земель, зайнятих несанкціонованими звалищами відсутня у зв’язку з відсутністю таких об’єктів на території міста.

В м. Павлоград відсутні мулові майданчики, що підлягають закриттю на розрахунковому етапі Схеми.

- ЗАХОДИ ІЗ ЗБИРАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕРОБЛЕННЯ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ III-IV КЛАСІВ НЕБЕЗПЕКИ

  - Основні виробники промислових відходів III та IV класів у м. Павлоград

Найбільшими забруднювачами довкілля та утворювачами промислових відходів у м. Павлоград є підприємства машинобудівної, хімічної, металургійної промисловості, комунального господарства міста та інших галузей а саме:

- Спільне підприємство у формі приватного акціонерного товариства «СОФРАХІМ»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша міськдрукарня»;

- Комунальне підприємство «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради;

- Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго»;

- Приватне акціонерне товариство «Павлоградхліб»;

- Павлоградський механічний завод ДП ПМЗ імені О.М. Макарова;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Павлоград Буддеталь»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Павлоградський завод технологічного обладнання»;

- Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод»;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод»;

- Приватне акціонерне товариство завод «Павлоградхіммаш».

Інформація про обсяги утворення промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки на підприємствах міста за 2016 – 2017рр. наведена в Таблиці 3.1.1.

Таблиця 3.1.1

Дані про обсяги утворення відходів III та IV класів небезпеки на найбільших підприємствах м. Павлоград

| № з/п | Назва підприємства | Обсяги утворення промислових відходів у 2016 р., т |  | Обсяги утворення промислових відходів у 2017 р., т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ІІІ клас | ІV клас | ІІІ клас | ІV клас |
| 1 | Спільне підприємство у формі приватного акціонерного товариства «СОФРАХІМ» | 0,72 | 3,359 | 0,73 | 2,44 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша міськдрукарня» | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
| 3 | Комунальне підприємство «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради | 0,775 | 534,847 | 2,404 | 490,363 |
| 4 | Комунальне підприємство «Павлоградтеплоенерго» | 0,14 | 112,056 | 0,082 | 184,489 |
| 5 | Приватне акціонерне товариство «Павлоградхліб» | 0,189 | 203,852 | 0,169 | 126,563 |
| 6 | Павлоградський механічний завод ДП ПМЗ імені О.М. Макарова | 0,8 | 13,226 | 1,65 | 415,938 |
| 7 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Павлоград Буддеталь» | 0 | 16,86 | 0,035 | 14,867 |
| 8 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Павлоградський завод технологічного обладнання» | 1,041 | 2,426 | 1,195 | 10,715 |
| 9 | Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» | 0 | 1432,893 | 0 | 198,37 |
| 10 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод» | 3,999 | 22,683 | 2,135 | 24,863 |
| 11 | Приватне акціонерне товариство завод «Павлоградхіммаш» | 2,2 | 42,81 | 0 | 150,35 |

  - Поводження з промисловими відходами III та IV класів небезпеки на підприємствах м. Павлоград

Промислові відходи спільного підприємства у формі приватного акціонерного товариства «СОФРАХІМ» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Промислові відходи Товариства з обмеженою відповідальністю «Перша міськдрукарня» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Промислові відходи Комунального підприємства «Павлоградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради передаються на утилізацію згідно з договорами, деякі відходи утилізуються чи розміщуються на підприємстві, в тому числі:

- відходи хлорного вапна (ІІІ клас небезпеки) – використовуються для знезараження мулових майданчиків очисних споруд,

- вугільний шлак – використовується для підсипки технологічних доріг на підприємстві,

- осад мулових майданчиків – зберігається на мулових майданчиках очисних споруд,

- відходи пісколовок – використовуються для планування території очисних споруд,

- відходи нафтопродуктів – використовуються для доливки в гідросистеми.

За даними, наданими Замовником, мулові карти очисних споруд каналізації м. Павлограда знаходяться на північно-західній околиці м. Павлограда, в 70 м на схід від дороги Павлоград – Лозова. Експлуатуються з 1985 року, розрахунковий термін експлуатації – 36,4 роки. На 2015 р. на мулових майданчиках накопичено 4709,325 т (або 6122,12 м3) відходів (на теперішній час площа мулових майданчиків складає 3,7га, при проектній 109,3).

Місце видалення відходів належить до відкритого типу, заглиблене в землю, наливне, облаштоване донним та бортовими ізоляційними залізобетонними екранами, земляними та забетонованими дренажними канавами, має обвалування по периметру. Санітарно-захисна зона складає 400 м.

В районі МВВ здійснюються спостереження за якістю підземних та поверхневих вод, ґрунтів та атмосферного повітря.

Одним з пріоритетних завдань для підприємства має бути ефективна та безпечна утилізація осаду стічних вод, оскільки його накопичення відбувається у великих кількостях, а наявність небезпечних компонентів (до складу яких входять свинець, цинк, мідь, марганець, кадмій, нікель, хром та їх сполуки), може становити загрозу для навколишнього середовища та здоров’я людини. Крім того, актуальним питанням є звільнення території, зайнятої муловими майданчиками. Проте, хімічний склад осаду, наявність небезпечних компонентів, висока вологість тощо ускладнюють та обмежують можливості утилізації даного виду відходів. Серед методів утилізації осаду, що вважаються сьогодні найбільш перспективними, є: перероблення на добриво, використання в дорожньому будівництві, спалювання з утилізацією енергії, анаеробне перероблення в метантенках з отриманням біогазу.

Промислові відходи Комунального підприємства «Павлоградтеплоенерго» передаються на утилізацію згідно договору, ряд відходів використовується на підприємстві згідно технологічного регламенту на повторне використання відходів:

- матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані) – використовуються для потреб підприємства для благоустрою, за потреби – в якості наповнювача в бетон при проведенні будівельних робіт, для шліфування бетонних підлог;

- матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (пил абразивно-металевий) – використовується в якості добавки в пісочно-цементну суміш при ремонтно-будівельних роботах по обмурівці котлів, влаштуванні фундаментів, встановленні металевих опор під трубопроводи опалення;

- відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд – використовуються на потреби підприємства для планування ґрунту після проведення земляних робіт.

На міський полігон ТПВ згідно з договором з КП «Затишне місто» видаляються наступні види відходів:

- шлами водні, що утворюються під час очищення котлів парових;

- шлам, що утворюється від процесів знесолення води (шлам чистки сольових ям);

- відходи від технологічних процесів виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та гарячої води, не позначені іншим способом (відходи теплоізоляційних матеріалів).

Промислові відходи приватного акціонерного товариства «Павлоградхліб» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Промислові відходи Павлоградського механічного заводу ДП ПМЗ імені О.М. Макарова  передаються на утилізацію згідно з договорами, відходи абразивних матеріалів використовуються на підприємстві для підсипки доріг.

Промислові відходи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоград Буддеталь» передаються на утилізацію згідно з договорами. Утилізуються на підприємстві в якості добавки до сировини наступні види відходів: шлаки, летюча зола, котловий пил, бетон.

Промислові відходи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський завод технологічного обладнання» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Промислові відходи Державного підприємства «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» передаються на утилізацію згідно договорів, ряд відходів утилізується чи знешкоджується на підприємстві:

- матеріали пакувальні змішані, у т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (поліетиленова та поліпропіленова тара з-під сировини) - використовуються для ущільнення продукції при пакуванні промислових вибухових речовин, а також для комплектації відходів підприємства, що забруднені вибуховим матеріалами;

- макулатура паперова та картонна - використовується у якості пакувального матеріалу при утилізації відходів;

- матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені - знищуються методом термічної обробки на установці утилізації твердих відходів спецвиробництв з системою допалення та трьохступеневим очищенням;

- одяг зношений чи зіпсований - частково використовується як матеріал обтиральний у структурних підрозділах підприємства;

- одяг зношений та матеріали обтиральні, забруднені відходами спецвиробництв, знищується методом термічної обробки на установці утилізації твердих відходів спец виробництв з системою допалення та трьохступеневим очищенням, частково передається на утилізацію згідно договору;

- взуття зношене чи зіпсоване, що знаходилось у контакті з вибуховими речовинами, знищується методом термічної обробки на установці утилізації твердих відходів спец виробництв з системою допалення та трьохступеневим очищенням;

- залишок нелеткий та шлак від спалювання відходів, що містять небезпечні речовини - використовується у складі в’яжучих дорожньо-будівельних сумішей для планування території підприємства;

- матеріал абразивний відпрацьований - використовується як домішка у бетон при реконструкції виробничих приміщень підприємства;

- деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані (відходи деревини) - перероблюються на подрібнювачі у різнофракційні фрагменти та використовуються для мульчування пристовбурних лунок декоративних кущів та дерев на території підприємства;

- відходи очищення вод стічних (шлам з очисних споруд) - після річної витримки в природних умовах використовується як добрива для утримання зелених насаджень та планування території підприємства.

Промислові відходи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Промислові відходи приватного акціонерного товариства завод «Павлоградхіммаш» передаються на утилізацію згідно з договорами.

Загальна характеристика промислових відходів підприємств міста наведена в Таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1

Характеристика промислових відходів ІІІ – ІV класів небезпеки

| Найменування | Клас небезпеки | Найменування виробника | Існуючі та / або рекомендовані варіанти поводження з промисловими відходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 3 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФРАХІМ» | Передача для утилізації за договорами |
| Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 3 |  |  |
| Матеріали пакувальні змішані, у т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 4 |  |  |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 4 |  |  |
| Відходи, одержані в процесі зварювання | 4 |  |  |
| Макулатура паперова та картонна | 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША МІСЬКДРУКАРНЯ» | Передача для утилізації за договорами |
| Відходи нафтопродуктів | 3 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА» ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Утилізація на підприємстві |
| Недопал (відходи хлорного вапна) | 3 |  | Утилізація на підприємстві |
| Шлам від очищення вод стічних комунальних (міських) (осад мулових дільниць) | 4 |  | Зберігається на мулових майданчиках очисних споруд Рекомендовано, виходячи з властивостей та хімічного складу осаду, розглянути можливість утилізації шляхом перероблення на добриво, використання в дорожньому будівництві, спалювання або анаеробного перероблення. |
| Відходи від функціонування установок для очищення вод стічних не позначені іншим способом (пісколовок) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Брухт чорних металів | 4 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Брухт кольорових металів | 4 |  |  |
| Шлак паливний | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Матеріали пакувальні, абсорбенти, матеріали обтиральні та фільтрувальні та одяг захисний, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами (ганчір’я промаслене) | 3 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДТЕПЛО-ЕНЕРГО» | Передача для утилізації за договорами |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом (масляні, паливні та повітряні фільтри відпрацьовані) | 3 |  |  |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані (відпрацьовані нафтопродукти) | 3 |  |  |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом (пісок, забруднений нафтопродуктами) | 3 |  |  |
| Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень (тара, забруднена лакофарбовими матеріалами) | 3 |  |  |
| Брухт металевий | 4 |  |  |
| Брухт кольорових металів дрібний інший | 4 |  |  |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 4 |  |  |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом (колодки гальмівні автомобілів відпрацьовані) | 4 |  |  |
| Бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає спеціальному обробленню (відходи скління) | 4 |  |  |
| Макулатура паперова та картонна | 4 |  |  |
| Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне | 4 |  |  |
| Шлами водні, що утворюються під час очищення котлів парових | 4 |  | Передача для захоронення на полігон КП «Затишне місто» за договором |
| Шлам, що утворюється від процесів знесолення води (шлам чистки сольових ям) | 4 |  | Передача для захоронення на полігон КП «Затишне місто» за договором |
| Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (круги абразивні відпрацьовані) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Матеріали абразивні та вироби з них зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (пил абразивно-металевий) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Відходи від технологічних процесів виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та гарячої води, не позначені іншим способом (відходи теплоізоляційних матеріалів) | 4 |  | Передача для захоронення на полігон КП «Затишне місто» за договором |
| Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 3 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАВЛОГРАДХЛІБ» | Передача для утилізації за договорами |
| Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 3 |  |  |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом | 4 |  |  |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 4 |  |  |
| Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 4 |  |  |
| Матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 4 |  |  |
| Пил полірувальних кругів | 4 |  |  |
| Папір та картон пакувальні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 4 |  |  |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 4 |  |  |
| Шлак пічний | 4 |  |  |
| Яйця у шкаралупі (у т.ч. бій яєць) некондиційні | 4 |  |  |
| Шлами абразивні | 4 |  |  |
| Рідини мастильно-охолоджувальні, які не містять галогенів (неемульговані), відпрацьовані у процесі формування металу (рідина мастильно-охолоджувальна) | 3 | ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ДП ПМЗ імені О.М. МАКАРОВА | Передача для утилізації за договорами |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації (зношені автопокришки) | 4 |  |  |
| Пил полірувальних кругів (відходи абразивних матеріалів) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Брухт кольорових металів дрібний інший | 4 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 4 |  |  |
| Шлак паливний (шлаки, летюча зола, котловий пил) | 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЛОГРАД БУДДЕТАЛЬ» | Утилізація на підприємстві |
| Відходи перевезень, не позначені іншим способом (фільтри відпрацьовані) | 3 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (промасляне ганчір’я) | 3 |  |  |
| Одяг захисний зіпсований, відпрацьований чи забруднений (одяг, взуття) | 4 |  |  |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 4 |  |  |
| Вироби стінові бетонні, стовпи, черепиця бетонна зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням (бетон) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Відходи масла, не позначені іншим способом | 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ» | Передача для утилізації за договорами |
| Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 3 |  |  |
| Відходи, одержані в процесі зварювання | 4 |  |  |
| Відходи абразивні некондиційні | 4 |  |  |
| Шлами абразивні | 4 |  |  |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 4 |  |  |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 4 |  |  |
| Рідини мастильно-охолоджувальні синтетичні відпрацьовані в процесі формування металу | 3 |  |  |
| Тара металева використана, у т. ч. дрібна (банки консервні тощо), за винятком відходів тари, що утворилися під час перевезень | 3 |  |  |
| Макулатура паперова та картонна | 4 |  |  |
| Масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані або відпрацьовані | 3 |  |  |
| Адсорбенти зіпсовані, відпрацьовані чи забрудненні | 3 |  |  |
| Матеріали пакувальні змішані, у т.ч. дерев’яні та металеві, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (поліетиленова та поліпропіленова тара з-під сировини) | 4 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД» | Утилізація на підприємстві |
| Макулатура паперова та картонна | 4 |  |  |
| Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 4 |  | Спалювання на термічній установці |
| Одяг зношений чи зіпсований | 4 |  | Утилізація чи спалювання |
| Взуття зношене чи зіпсоване | 4 |  | Спалювання на термічній установці або передача для захоронення на полігон КП «Затишне місто» |
| Залишок нелеткий та шлак від спалювання відходів, що містять небезпечні речовини | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Матеріал абразивний відпрацьований | 4 |  |  |
| Деревина та вироби з деревини зіпсовані або використані (відходи деревини) | 4 |  |  |
| Полімери синтетичні зіпсовані, забруднені або не ідентифіковані, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 4 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації | 4 |  |  |
| Відходи очищення вод стічних (шлам з очисних споруд) | 4 |  | Утилізація на підприємстві |
| Брухт металевий | 4 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Брухт чорних металів дрібний інший | 4 |  | Передача для утилізації за договорами |
| Відходи масла, не позначені іншим способом | 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» | Передача для утилізації за договорами |
| Матеріали обтиральні, зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені | 3 |  |  |
| Рідини мастильно-охолоджувальні синтетичні, відпрацьовані у процесі формування металу | 3 |  |  |
| Брухт чорних металів дрібний, інший | 4 |  |  |
| Ошурки та стружка токарна металів чорних, що утворюються від процесів їх формування (у т.ч. кування, зварювання, пресування, волочіння, токарного оброблення, різання та обпилювання) | 4 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД «ПАВЛОГРАДХІММАШ» | Передача для утилізації за договорами |
| Ганчір'я та сировина інша для виробництва матеріалів нетканих зіпсована, забруднена або неідентифікована, їх залишки, які не можуть бути використані за призначенням | 4 |  |  |
| Тирса деревинна | 4 |  |  |
| Інструменти абразивні зіпсовані, забруднені або неідентифіковані, які не можуть бути використані за призначенням | 4 |  |  |

  - Визначення об’ємів утворення промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки, що підлягають захороненню разом із побутовими відходами

На полігон КП «Затишне місто» потрапляють промислові відходи IV класу небезпеки КП «ПАВЛОГРАДТЕПЛОЕНЕРГО» та ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». У 2016 році їх загальна кількість склала 23,559 т, у 2017 р. – 23,811 т.

Для визначення максимально можливої кількості промислових відходів третього та четвертого класу небезпеки, що потенційно можуть бути захоронені на полігоні ТПВ, визначено максимальну річну кількість відходів, що утворились в 2016-2017 рр. та були передані на утилізацію стороннім підприємствам чи направлені на полігон. При цьому взято до уваги, що згідно зі ст.33 Закону України «Про відходи», заборонено змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, а також заборонено захоронення на полігонах ТПВ вибухонебезпечних та самозаймистих речовин, речовин з вологістю понад 85 %. Сумарна кількість промислових відходів третього класу небезпеки, які потенційно можуть бути захоронені на полігоні ТПВ, становить 1,464 т, четвертого – 199,529 т.

  - Рекомендації з організації збирання промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки та їх перевезення від місць утворення на об’єкти поводження з промисловими відходами

Якщо підприємство не має власних потужностей із збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів, то найбільш доцільним є укладання договорів на відповідні послуги зі спеціалізованим підприємством, яке має відповідну матеріально-технічну базу для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з промисловими відходами.

Збирання та тимчасове зберігання промислових відходів на території підприємства (до передачі їх спеціалізованому підприємству) доцільно здійснювати з дотриманням вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення», затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999р. №29 (на даний час дія даного нормативного акту призупинена, але, враховуючи відсутність будь-якого іншого нормативного акту стосовно поводження з промисловими відходами, доцільно приймати його до уваги).

На підприємстві мають бути розроблені інструкція та план заходів щодо збирання і тимчасового розміщення промислових відходів на промислових майданчиках у відповідності до класу небезпеки. На кожне місце зберігання відходів складається паспорт з зазначенням його технічних характеристик, найменування та коду відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць.

Накопичення та зберігання відходів на промислових майданчиках (крім спеціально побудованих шламо-, шлако-, золонакопичувачів та відвалів), дозволяється у наступних випадках:

- при використанні відходів у наступному технологічному циклі з метою їх утилізації

- при тимчасовій відсутності полігонів для захоронення або транспортних засобів для вивезення відходів.

Всі промислові відходи, для яких розроблені методи вторинної переробки та раціонального використання їх у народному господарстві, підлягають використанню як вторинна сировина і не повинні вивозитися на полігони.

Кількість та строки зберігання помірно- та малонебезпечних відходів (ІІІ–ІV класів) у виробничому приміщенні встановлюють з огляду на загальні вимоги безпеки (пожежо- та вибухонебезпечність, можливість виникнення аварійних ситуацій, хімічних реакцій тощо), фізико-хімічні властивості відходів тощо. Проміжне зберігання і накопичення небезпечних відходів усіх категорій (класів) небезпеки на території підприємства може допускатися у випадках:

- накопичення відходів до транспортної партії (для перевезення з метою видалення чи утилізації);

- очікування оброблення чи перероблення (з метою наступного транспортування);

- наступної утилізації відходів самим підприємством;

- тимчасової відсутності спеціально відведених місць чи об’єктів видалення.

Згідно ДСанПіН, промислові відходи третього класу небезпеки можуть зберігатись у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишньому середовищі шкідливих речовин. Відходи четвертого класу можна зберігати відкрито на промисловому майданчику у вигляді конусоподібної купи, звідки їх автонавантажувачем перевантажують у самоскидний автотранспорт і доставляють на місце утилізації або захоронення. Ці відходи без негативних екологічних наслідків можуть бути об'єднані з побутовими відходами в місцях захоронення останніх або використані як ізолюючий матеріал, а також для різних планувальних робіт при освоєнні територій Дані відходи можуть бути об’єднані з побутовими на полігоні ТПВ, або використані для їх ізоляції чи для планувальних робіт.

Під час тимчасового зберігання відходів мають дотримуватись нормативи щодо граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у повітрі та ґрунті.

Промисловий майданчик для зберігання промислових відходів має бути облаштований наступним чином:

- розташування з підвітряного боку на території підприємства,

- неруйнівне та непроникне для токсичних речовин покриття (керамзитобетон, полімербетон тощо)

- автономний зливовідвод, обвалування, спрямування поверхневого стоку на спеціальні очисні споруди

Місця (об’єкти) довгострокового зберігання відходів (більше 2-х років) прирівнюються до місць їх видалення і на них поширюються відповідні вимоги щодо ведення моніторингу, контролю та складання паспортів місць видалення відходів.

Завантажування, транспортування та розвантаження помірнонебезпечних промислових відходів повинно бути механізованим. Транспортування має здійснюватися спеціально обладнаними транспортними засобами, у неушкодженій тарі, що забезпечує захист довкілля від забруднення та зручність при виконанні завантажувально-розвантажувальних робіт.

Транспортування малонебезпечних промислових відходів може здійснюватися спеціально обладнаними транспортними засобами чи транспортним засобами загального призначення, пристосованими для цих потреб.

Перевезення всіх видів відходів здійснюється за наявності подорожніх листів, товарно-транспортних накладних, дозволу на перевезення відходів встановленого зразка.

При перевезенні сипучих відходів транспортні засоби необхідно облаштовувати тентами та мати ущільнені кузови для виключення можливості забруднення довкілля. Пиловидні відходи потребують зволоження на всіх етапах. При перевезенні напіврідких (пастоподібних) відходів транспортні засоби мають бути обладнані шланговим пристроєм для зливу.

Технічний стан транспортних засобів, їх технічні характеристики, обсяги відходів, що завантажуються, повинні відповідати технічним паспортам, інструкціям заводів-виготовлювачів, тощо.

До перевезення відходів допускаються водії, які пройшли спеціальний інструктаж. Присутність сторонніх осіб (крім водія та персоналу підприємства, що супроводжує вантаж) не допускається.

Робітники та обслуговуючий персонал, що зайняті на роботах з відходами, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, ознайомлені з інструкціями з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії, симптоматикою можливих гострих отруєнь, методами надання першої допомоги тощо.

  - Умови приймання промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки на об’єкти поводження з промисловими відходами

У відповідності з ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» при розрахунках потужності полігона ТПВ слід враховувати, що на полігон ТПВ дозволяється приймати тверді побутові відходи від житлової забудови, садово-паркове сміття, а також у разі потреби, за окремими договорами - будівельні відходи, деякі види твердих інертних відходів і промислових відходів IV класу небезпеки.

При цьому, на полігони ТПВ заборонено приймати:

- тверді, рідкі, пастоподібні відходи радіоактивних речовин;

- відходи промислових підприємств:

- з вологістю більше 85%;

- з вмістом токсичних речовин, важких металів (І-ІІ класів небезпеки);

- вибухонебезпечні та самозаймисті речовини;

- трупи тварин, конфіскати боєнь м'ясокомбінатів;

- відходи лікувальних закладів (хірургічних клінік, пологових будинків, інфекційних лікарень).

Промислові відходи III та IV класів небезпеки, які дозволяється захороняти на полігоні ТПВ діляться на три групи:

- промислові відходи IV класу небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ без обмеження і використовуються як ізолюючий матеріал;

- промислові відходи IIІ та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ);

- промислові відходи III та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ) з додержанням особливих умов.

Перелік, умови та обсяги складування промислових відходів III та IV класів небезпеки наведені в Таблицях 3.5.1, 3.5.2 та 3.5.3 Для розрахунку граничної кількості промислових відходів ІІІ та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ (Таблиці 3.5.2, 3.5.3) використано загальний розрахунковий обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів при валовій системі збирання відходів у м. Павлоград.

Таблиця 3.5.1

Перелік промислових відходів IV класу небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ без обмеження і використовуються як ізолюючий матеріал

| Код групи і виду відходів | Вид відходу |
| --- | --- |
| 1.23.01 | Алюмосилікатний шлам Сб-г-43-6 |
| 1.36.02.1 | Азбестоцементний лом |
| 1.36.02.2 | Азбесткрихта |
| 1.39.01 | Відходи бентоніту |
| 1.31.01 | Графіт відпрацьований виробництва карбіду кальцію |
| 1.39.02 | Гіпсовмісткі відходи виробництва вітаміну В6 |
| 1.39.03 | Гашене вапно, вапняк, шлами після гасіння |
| 1.39.03 | Тверді відходи крейди, хімічно осаджені |
| 1.39.05 | Оксид алюмінію у вигляді відпрацьованих брикетів (при виробництві AICL3) |
| 1.39.06 | Оксид кремнію (при виробництві ПВХ і АІСL3) |
| 1.39.07 | Відходи параніту |
| 1.39.08 | Сплав солей сульфату натрію |
| 1.39.09 | Селікогель (із адсорберів висушення нетоксичних газів) |
| 1.23.02 | Шлам з фільтр-пресів виробництва селікогелю (містить глину і кремнезем) |
| 1.23.03 | Шлам соди гранульований |
| 1.23.03 | Відходи дистиляції у виді CaSO3 содово-кремнистого виробництва |
| 1.29.00 | Формівні стержневі суміші, що не містять важких металів |
| 1.23.05 | Шлами хімводоочистки і пом'якшення води |
| 1.27.01 | Хлорид-натрієві осади стічних вод виробництва лакових епоксидних смол |
| 1.39.10 | Хлорне вапно нестандартне |
| 1.36.02.3 | Тверді відходи виробництва шиферу |
| 1.39.1 | Шлаки ТЭЦ, котелень, що працюють на вугіллі, торфі, сланцях чи ТПВ |
| 1.39.12 | Шліфувальні матеріали |

Таблиця 3.5.2

Перелік промислових відходів IIІ та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ)

| Код групи та виду відходів | Вид відходу | Гранична кількість промислових відходів, т/1 000 м3 ТПВ | Гранична кількість промислових відходів для полігону ТПВ м. Павлоград, т/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.24.06 | Кубові залишки виробництва оцтового ангідриду | 3 | 677,7 |
| 1.39.13 | Резиту відходи (затверділа формальдегідна смола) | 3 | 677,7 |
| 1.39.13 | Тверді відходи виробництва полістирольних спінюючих пластиків | 10 | 2259 |
| Відходи при виробництві електроізоляційних матеріалів |  |  |  |
| 1.39.15 | Гетинакс електротехнічний листовий Ш-8,0 | 10 | 2259 |
| 1.39.16 | Липка стрічка ЛСНПЛ-0,17 | 3 | 677,7 |
| 1.39.17 | Поліетиленова трубка ПНП | 10 | 2259 |
| 1.39.18 | Склолакотканина ЛСЕ-0,15 | 3 | 677,7 |
| 1.39.19 | Склотканина Е2-62 | 3 | 677,7 |
| 1.39.20 | Текстоліт електротехнічний листовий Б-16,0 | 10 | 2259 |
| 1.39.21 | Фенопласт 03-010-02 | 10 | 2259 |
| Тверді відходи суспензійного, емульсійного виробництва |  |  |  |
| 1.39.22 | Сополімерів стиролу з акрилонітрилом чи метилметакрилатом | 3 | 677,7 |
| 1.39.23 | Полістирольних пластиків | 3 | 677,7 |
| 1.39.23 | Акрилонітрилбутадієнстирольних пластиків | 10 | 2259 |
| 1.39.25 | Полістиролів | 3 | 677,7 |

Таблиця 3.5.3

Перелік промислових відходів III та IV класів небезпеки, які приймаються на полігони ТПВ з обмеженням і складуються разом (нормативи на 1000 м3 ТПВ) з додержанням особливих умов

| Код групи та виду відходів | Вид відходу |  | Гранична кількість промислових відходів, т/1 000м3 ТПВ | Гранична кількість промислових відходів для полігону ТПВ м. Павлоград, т/рік | Особливі умови складування на полігоні ТПВ чи підготовки на промисловому підприємстві |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39.26 | Активоване вугілля виробництва вітаміну В-6 |  | 3 | 677,7 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.27 | Відходи ацетобутилат-целюлози |  | 3 | 677,7 | Пресування в блоки розміром не більше 0,3х0,3х0,3 м в мокрому стані |
| 1.39.28 | Дерев'яні та тирсово-стружкові відходи |  | 10 | 2259 | Не повинні містити тирсу, яка йде на посипання підлоги в промислових приміщеннях |
| 1.21.06 | Обрізки хромових шкір |  | 3 | 677,7 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.29 | Незворотня дерев'яна та паперова тара |  | 10 | 2259 | Не повинна включати промаслений папір |
| 1.39.30 | Обрізки шкірозамінників |  | 3 | 677,7 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.31 | Відбілюючий грунт |  | 3 | 677,7 | Укладка шаром не більше 0,2 м |
| 1.39.32 | Фаолітів пил |  | 3 | 677,7 | В мішки в мокрому стані |
| Граничне сумарне навантаження по Таблицях №№3.5.1 і 3.5.2 |  |  | 100 | 22590 |  |
|  |  | Примітка. Вирубка гуми та інші гумові відходи можуть прийматися без кількісних обмежень за наявності спеціально відкритих для них в грунті траншей з наступною засипкою |  |  |  |  |

Аркуш реєстрації змін

| Зміна | Номера аркушів (сторінок) |  |  |  | Усього аркушів (сторінок) у документі | № докум. | Вхідний № супрові-дного документа і дата | Підп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Змі-нених | Замі-нених | Долуче-них | Вилуче-них |  |  |  |  |  |

Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2018

Обсяги ТПВ з урахуванням обсягів ВГ та РВ, що перевозились ТОВ «Еко-Комунтранс» та ТОВ «ДАЯР», так як облік вивезення ВГ та РВ окремо не ведеться

Обсяги ТПВ з урахуванням обсягів ВГ та РВ, що перевозились ТОВ «Еко-Комунтранс» та ТОВ «ДАЯР», так як облік вивезення ВГ та РВ окремо не ведеться

Обсяги ВГ та РВ, що перевозились КП «Затишне імсто» ПМР

Обсяги РВ, що перевозились КП «Затишне місто» ПМР та КП «Павлоградводоканал»

Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території м. Павлограда» від 13.08.2014р. №520 (зі змінами)

Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів з надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території міста Павлоград ТОВ «Еко-Комунтранс» від 22.03.2017р. №210

Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів з надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території міста Павлоград ТОВ «ДАЯР» від 22.03.2017р. №211

Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з захоронення побутових і великогабаритних відходів, що утворюються на території міста Павлоград КП «Затишне місто» Павлоградської міської» від 27.08.2014р. №550

Рішення Павлоградської міської ради «Про затвердження правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Павлограді» 25.12.2012р. №812-31/VI

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових  відходів» від 30.07.2010р. №259

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008р. №1070

Склад відходів в контейнері для роздільного збирання

Методичні рекомендації щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013р. №423

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів» від 30.11.2006р. №396

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008р. №1070

https://menr.gov.ua/news/31522.html

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів» від 07.06.2010р.  №176

ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення», затверджених Постановою головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999р. №29