ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

КУРАСА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗВІТ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

«Розробка схеми санітарного очищення території міста»,

код ДК 021:2015 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ М. ПАВЛОГРАД

Договір про надання послуг №134 від «02» березня 2018 р.

2018 р.

ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ

до схеми санітарного очищення м. Павлоград

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Кураса Сергій Миколайович

61093, м. Харків, вул. Соціалістична, 63, кв.160

Замовник:

Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради

51400, м. Павлоград, вул. Шевченка, 63-б

Підстава:

Договір про надання послуг №134 від 02.03.2018р. між Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради та ФОП Кураса С.М.

Погоджено без зауважень:

| Начальник відділу земельно-ринкових відносин | _______________ (підпис) | Вишнякова О.О. |
| --- | --- | --- |
| Начальник відділу комунального господарства управління комунального господарства та будівництва | _______________ (підпис) | Голота Л.Г. |
| Начальник реконструкції, будівництва та енергозбереження управління комунального господарства та будівництва | _______________ (підпис) | Макаревич О.Ю. |
| Начальник фінансового управління | _______________ (підпис) | Роїк Р.В. |

«____»______________2018 р.

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ

КУРАСА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

СХЕМА САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ М. ПАВЛОГРАД

ТОМ 2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2018 р.

ЗМІСТ

Абревіатури та скорочення	6

4.	ЗАХОДИ З ПРИБИРАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ	8

4.1.	Загальні вимоги до прибиральних робіт	8

4.2.	Характеристика об’єктів благоустрою та системи прибирання	9

4.3.	Зимове прибирання міста	10

4.4.	Прибирання вулиць та доріг у літній період	25

4.5.	Розрахунок кількості прибиральної техніки для літнього прибирання об’єктів благоустрою	29

4.6.	Прибирання територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків	33

5.	ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ	35

5.1.	Поводження з безпритульними тваринами	35

5.2.	Громадські вбиральні	46

6.	ВПЛИВ НА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ	57

6.1.	Аналіз впливу на навколишнє природне середовище діяльності об’єктів Схеми санітарного очищення м.  Павлоград	59

6.1.1.	Аналіз впливу на навколишнє природне середовище контейнерних майданчиків	59

6.1.2.	Аналіз впливу на навколишнє природне середовище діяльності автотранспорту	60

6.1.3.	Аналіз впливу на навколишнє природне середовище місця видалення відходів	61

6.1.3.1.	Аналіз впливу та контроль стану поверхневих і підземних вод при скидах стічних вод і фільтраційних витоках	64

6.1.3.2.	Аналіз впливу та контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять від полігону ТПВ	67

6.1.3.3.	Аналіз впливу та контроль за станом ґрунтів	72

6.1.3.4.	Система моніторингу довкілля та контроль дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища	74

6.1.3.5.	Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень щодо діяльності полігону ТПВ	75

6.2.	Аналіз впливу на навколишнє природне середовище несанкціонованих звалищ та механізм їх ліквідації	82

7.	техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування	84

8.	ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	95

8.1.	Заходи з забезпечення функціонування санітарного очищення території м. Павлоград на період дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	97

8.1.1.	Загальні відомості про організацію проведення заходів цивільної оборони	97

8.1.2.	Класифікація надзвичайних ситуацій	100

8.2.	Заходи з ліквідації наслідків дії надзвичайних ситуацій	109

8.3.	Заходи забезпечення функціонування санітарного очищення території міста на період особливого періоду	112

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ	116

Аркуш реєстрації змін	125

Абревіатури та скорочення

| ФОП Кураса С.М. | Фізична особа-підприємець Кураса Сергій Миколайович |
| --- | --- |
| УКГ та Б ПМР | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради |
| Замовник | УКГ та Б ПМР |
| Виконавець | ФОП Кураса С.М. |
| Схема | Схема санітарного очищення м. Павлоград |
| ТПВ | Тверді побутові відходи |
| ВГВ | Великогабаритні відходи |
| РВ | Ремонтні відходи |
| ВГВ та РВ | Великогабаритні та ремонтні побутові відходи |
| ПВ | Побутові відходи |
| Договір | Договір про надання послуг №134 від 02.03.2018 року |
| Стратегія | Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими відходами, що розроблена в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, та затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.07.2016 р. № 80-5/VII |
| Національна стратегія | Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. №820-р |
| Стратегія «Західний Донбас» | Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас», що підготовлена у 2014 році за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» та розроблена на виконання відповідного проекту Плану реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності субрегіону «Західний Донбас», а також на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» у містах Павлоград, Першотравенськ, Тернівка Дніпропетровської області між Федерацією канадських муніципалітетів, Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК», Павлоградською, Першотравенською і Тернівською міськими радами Дніпропетровської області |
| ДПРЧ | Державна пожежно-рятувальна частина |
| ПГ | Пожежний гідрант |
| ІВ | Інформація відсутня |
| МВВ | Місце видалення відходів |
| КОС | Каналізаційні очисні споруди |
| СЗЗ | Санітарно-захисна зона |
| ГДК | Граничнодопустимі концентрації |
| ІТЗ ЦЗ (ЦО) | Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) |
| ЄДСЦЗ | Єдина державна система цивільного захисту |
| ЦО | Цивільна оборона |
| РНР | Рятувальні та невідкладні роботи |
| ОГД | Об’єкт господарської діяльності |
| План дій | План дії органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану |
| НС | Надзвичайна ситуація |
| ХНО | Хімічно небезпечний об’єкт |
| НХР | Небезпечні хімічні речовини |
| СДОР | Сильнодіючі отруйні речовини |
| ВНО | Вибухонебезпечний об’єкт |

- ЗАХОДИ З ПРИБИРАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

  - Загальні вимоги до прибиральних робіт

Під прибиранням території об’єктів благоустрою розуміють санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, зелені насадження, малі архітектурні форми тощо, що знаходяться на території міста, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Роботи з прибирання території об’єктів благоустрою мають сезонний характер: літні та зимові.

Літні роботи складаються з систематичних та періодичних операцій.

Систематичні роботи із літнього прибирання включають в себе:

- підмітання, очищення та миття об’єктів благоустрою;

- перевезення вуличного змету.

Періодичні роботи із літнього прибирання включають в себе:

- прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися під час зимового утримання доріг;

- прибирання наносів ґрунту після зливових дощів;

- очищення відстійників зливо-приймальних колодязів та труб зливостоку;

- прибирання ділянок, прилеглих до будівельних майданчиків;

- згрібання та перевезення опалого листя;

- поливання дорожнього покриття в спеку.

Якщо температура повітря перевищує 250С рекомендується проводити поливання дорожнього покриття.

Роботи з зимового прибирання різняться за ступенем важливості та черговості виконання робіт.

В першу чергу рекомендується проводити:

- оброблення покриття технологічними матеріалами, що запобігають утворенню ожеледі та сприяють її ліквідації;

- згрібання та підмітання снігу;

- розчищення снігових валів.

Потім рекомендується проводити:

- формування снігового валу;

- видалення снігу;

- зачищення покриття у місцях розміщення снігового валу після його видалення;

- сколювання та видалення льоду і сніжно-льодового накату;

- підмітання за тривалої відсутності снігопаду.

Роботи з прибирання поділяються на механізовані та ручні.

Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливо застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або у разі неможливості забезпечення об’єкту необхідними механізмами.

Ручне прибирання доцільно здійснювати в світлу частину доби з врахуванням природного освітлення в залежності від пори року:

  - в весняно-літню пору року – І прибирання з 5.00, ІІ прибирання до 20.00;

  - в осінньо-зимову пору року – І прибирання з 6.00, ІІ прибирання до 17.00.

Механізоване прибирання здійснюється за допомогою спеціалізованих машин та механізмів згідно маршрутів. Маршрути роботи машин і механізмів складаються за кільцевою схемою для зменшення холостих переїздів.

Для забезпечення якості прибирання до механізованого прибирання необхідно провести підготовлення території об’єкта благоустрою:

  - зарівнювання ям та тріщин у асфальтобетонному покритті та швів збірних елементів покриття згідно з вимогами державних норм і правил;

  - виправлення осідання на покриттях із плит;

  - обладнання кришками колодязів інженерних підземних мереж та грат зливостоків врівень із дорожнім покриттям – кришки та грати мають виступати над поверхнею дорожнього покриття не більше, ніж на 10 мм;

  - реконструкція ділянок, на яких робота прибиральної техніки ускладнена;

  - перенесення торгових кіосків, урн, лав, контейнерів для збирання відходів в місця, де вони не заважатимуть роботі прибиральної техніки;

  - перевірка несучої здатності покриття тротуарів для визначення можливості регулярного проїзду прибиральних машин магістрального типу.

  - Характеристика об’єктів благоустрою та системи прибирання

Згідно з Додатком 1 до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів м. Павлоград віднесено до Південної дорожньо-кліматичної зони України.

Вся вулична мережа міста поділена на 3 категорії територій згідно з характеристиками, наведеними в Таблиці 4.2.1.

Таблиця 4.2.1

Категорії територій

| Категорія | Характеристика об’єктів |
| --- | --- |
| 3 | Швидкісні дороги; магістральні дороги; вулиці з інтенсивним рухом та маршрутами громадського транспорту |
| 2 | Вулиці із середньою інтенсивністю руху транспорту |
| 1 | Усі інші вулиці із незначним рухом транспорту |

Загальна інформація про обсяги прибирання об’єктів благоустрою м. Павлоград наведена в Таблиці 1.3.13.

Прибирання об’єктів благоустрою м. Павлоград здійснюється силами Комунального підприємства «Затишне місто» Павлоградської міської ради. Інформація про наявний склад парку спецтехники підприємства наведена в Таблиці 1.3.12.

  - Зимове прибирання міста

Всі роботи, які виконуються у зимовий період, поділяються на такі групи:

  - снігоочищення,

  - видалення снігу та сколу,

  - боротьба із слизькістю доріг,

  - ліквідація ожеледі.

Місця скидання снігу та піскобази у м. Павлоград відсутні.

Очищення вулиць та доріг.

При інтенсивності руху транспортних засобів менш ніж 120 автомобілів на годину із розрахунку на кожну смугу руху, а також під час снігопадів інтенсивністю до 5 мм/год (за висотою шару неущільненого снігу) снігоочищення проводять тільки плужно-щітковими снігоочисниками без застосування хімічних реагентів. Очищення проїзної частини починають не пізніше, ніж через 0,5 години після початку снігопаду і повторюють через кожні 1,5-2 години в міру накопичення снігу. Після закінчення снігопаду виконують завершальні роботи - сніг згрібають та підмітають.

При середній за добу інтенсивності руху транспортних засобів більше ніж 120 автомобілів на годину із розрахунку на кожну смугу застосовують комбінований спосіб снігоочищення засобами механізації та хімічних реагентів - механохімічний.

Процес механохімічного способу снігоочищення складається із циклів технологічних етапів. Кількість циклів залежить від тривалості снігопаду. Тривалість етапів механохімічного способу снігоочищення наведено у відповідності до цих Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів представлена у Таблиці 4.3.1, де в чисельнику зазначена тривалість етапів у разі використання кристалічних реагентів, в знаменнику - у разі використання піщано-соляної суміші (ПСС).

Таблиця 4.3.1

Тривалість етапів механічного способу очищення

| Режим сніго-очищення | Інтенсивність снігопаду, мм/год (за висотою неущільненого снігу) | Тривалість етапів обробки залежно від виду технологічних матеріалів та погодних умов, години |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | витри-мування | обробка технологіч-ними матеріалами | інтервал | згрібання та підмітання | Всього |
| Перший цикл |  |  |  |  |  |  |
| I | 5-10 | 0,75 | 1,0/2,0 | 3,0 | 3,0/2,0 | 7,75/7,75 |
| II | 10-30 | 0,25 | 1,0/2,0 | - | 3,0/2,0 | 4,25/4,25 |
| III | понад 30 | 0,25 | 1,0/1,5 | - | 1,5/1,5 | 2,75/3,25 |
| Наступні цикли |  |  |  |  |  |  |
| I | 5-10 | - | 1,0/2,0 | 3,75 | 3,0/2,0 | 7,75/7,75 |
| II | 10-30 | - | 1,0/2,0 | 0,25 | 3,0/2,0 | 4,25/4,25 |
| III | понад 30 | - | 1,0/1,0 | 0,25 | 1,5/1,5 | 2,75/2,75 |

Цикли снігоочищення повторюють в такому порядку:

- витримування (відрізок часу від початку снігопаду або від закінчення попереднього етапу) до моменту внесення технологічних матеріалів у сніг;

- обробка дорожнього покриття розкидачами технологічних матеріалів (хімічними реагентами або ПСС);

- інтервал (припинення робіт, поки на обробленому покритті накопичуються і перемішуються сніг, снігосольова суміш, снігопіщана суміш);

- згрібання та підмітання снігу та сумішей (плужно-щітковими снігоочисниками).

Вулиці та дороги, що мають більше 2 смуг руху у кожному напрямку, можуть оброблятись одночасно кількома розкидачами.

Згрібання і підмітання вулиць та доріг, що мають по одній смузі руху у кожну сторону або дві смуги при односторонньому русі, виконує один плужно-щітковий снігоочисник, при більшій ширині - колона плужно-щіткових снігоочисників, кількість яких повинна забезпечити очищення половини проїзної частини за одне проходження, а на вулицях та дорогах з одностороннім рухом - очищення всієї ширини проїзду.

Залежно від температури повітря щільність посипання дорожнього покриття під час обробки технологічними матеріалами повинна відповідати нормам розподілу технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць та доріг, наведеним у Таблиці 4.3.2.

Таблиця 4.3.2

Норми розподілу технологічних матеріалів під час снігоочищення вулиць та доріг

| Температура снігу, град. C | Кількість матеріалів, г/м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кристалічні реагенти | ПСС | розчин хлоридно-натрієвої суміші |  |  |
|  |  |  | лід | сніжно-льодовий накат | пухкий сніг |
| Вище мінус 6 | 15 | 200 | 170 | 140 | 100 |
| Від мінус 6 до мінус 18 | 18 | 300 | 240 | 170 | 120 |
| Нижче мінус 18 | 35 | 400 | - | - | - |

На вулицях та дорогах, де снігоочищення покриття проводять із застосуванням хімічних реагентів, сніг складують тільки на проїзній частині.

Під час снігопадів інтенсивністю понад 30 мм/год сніг слід згрібати та підмітати окремо - спочатку згрібання плугом (щітки підняті), потім підмітання щітками після припинення снігопаду. Роздільне згрібання і підмітання снігу проводять також, коли снігоочищення складається з двох і більше циклів.

Після згрібання снігу з проїзної частини, у тому числі під час витримування та інтервалів, наведених Таблиці 4.3.1, слід здійснювати розчищення снігових валів на:

- перехрестях;

- пішохідних переходах - на довжину, що дорівнює ширині переходу, але не менше ніж на 5м;

- зупинках громадського транспорту - на довжину не менше ніж 45м для одиночних і 65м для зчленованих тролейбусів та автобусів, у тому числі на довжину не менше ніж 10м в напрямку руху після встановленого дорожнього знаку, що вказує місце зупинки громадського транспорту;

- в'їздах у двори та внутрішньоквартальних проїздах.

Розчищення снігового валу слід виконувати повністю до самого бордюру.

На вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище, снігові вали слід повністю розчищати над зливостічними колодязями.

Заборонено переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

Якщо снігові вали заважають руху тролейбусів та автобусів або спричиняють умови, коли пропускна здатність звуженої валами проїзної частини менша за інтенсивність транспортного потоку, необхідно вивезти сніг не пізніше ніж за 2 - 4 доби після закінчення формування валів.

До початку формування снігових валів під навантаження мають бути закінчені роботи з очищення тротуарів, які межують з проїзною частиною, сніг з яких скидають до лотка.

Самоскиди, які використовують для вивезення снігу з вулиць та доріг, повинні мати нарощувані борти.

Очищення покриття від шару снігово-льодового накату або льоду за умови відсутності снігопаду виконують у такій послідовності:

- при температурі повітря до мінус 100С обробка технічною сіллю за нормою розподілення 15 - 30 г/м2;

- при температурі повітря від мінус 110С до мінус 150С покриття обробляють ПСС за норми розподілення технічної солі 70 г/м2. Після розподілу ПОМ необхідно зробити витримку до тих пір, поки відкладення унаслідок часткового їх плавлення не розпушаться в результаті дії коліс автомобілів. Розпушену масу, що утворилася, сколюють та зсовують автогрейдером;

- при температурі атмосферного повітря нижче мінус 150С покриття обробляють ПСС з мінімальним вмістом солі (5%) за норми розподілення 150 - 400 г/м2, повторну і подальші обробки покриттів здійснюють при зсуві 50% фрикційних матеріалів з проїзної частини.

Для боротьби з ожеледицею у місцях із найбільш напруженим рухом, на аварійно-небезпечних ділянках, на крутих спусках, перед залізничними переїздами та на інших ділянках за інформацією Державної автомобільної інспекції України може бути застосовано профілактичне оброблення, яке запобігає утворенню ожеледиці. Профілактичне оброблення дорожнього покриття слід здійснювати за 1-2 години до виникнення ожеледиці (прогнозованої попереджувальними метеозведеннями).

Під час профілактичного оброблення норма посипання реагентів - 15 - 20 г/м2, норма посипання ПСС - 200-300 г/м2. На спусках, зупинках громадського транспорту, перехрестях та інших місцях, де може виникати необхідність екстреного гальмування, норма оброблення може бути доведена до 500 г/м2. Оброблення повторюють через 2 - 3 години, якщо зберігається льодова плівка.

Застосування хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг з цементно-бетонним покриттям дозволено лише після 1,5 року з моменту закінчення його будівництва, якщо в цементних бетонах використовувалися повітрозалучаючі добавки, а за їх відсутності - після 3 років.

Використання хімічних реагентів під час зимового утримання вулиць та доріг здійснюють з урахуванням граничних температур (в 0С). Граничні температури застосування хімічних реагентів наведено у Таблиці 4.3.3, нижче яких застосування хімічних реагентів малоефективне.

Таблиця 4.3.3

Граничні температури застосування хімічних реагентів

| Найменування реагенту | Гранична температура повітря, 0С |
| --- | --- |
| Технічна кухонна сіль | Мінус 15 |
| Сіль сильвінітових відвалів | Мінус 10 |
| Хлористий кальцій лускавитий або фосфатований (ХКФ) | Мінус 35 |
| Суміш хлористого натрію та хлористого кальцію у співвідношенні (відсоток) за масою 88:12 або 92:8 | Мінус 20 |
| Розчини хлоридно-натрієвої суміші (25% концентрації), розчин хлористого кальцію (28 % - 35 % концентрації) | Мінус 15 |

ПСС з хлористим натрієм (технічною сіллю) у кількості 3-8% від маси використовують, якщо температура повітря не нижча за мінус 200С. Якщо температура нижча мінус 200С, використовують суміш піску з хлористим кальцієм або хлористим магнієм.

У піску, який використовують для обробки дорожнього покриття взимку (у чистому вигляді або у суміші з хімічними реагентами), крупність частинок матеріалу не повинна перевищувати 6мм, а вміст глинистих або мулових домішок - не більше 3%.

Очищення тротуарів.

Вдень очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів починають після проходження певного інтервалу часу. Інтервал часу від початку снігопаду до очищення тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів вдень наведено у Таблиці 4.3.4.

Якщо снігопад триває, снігоочищення повторюють з таким самим періодом.

Сніг, який щойно випав, не рекомендовано прибирати вночі (від 22 до 6 години), оскільки в цей час він практично не ущільнюється.

Сніг з тротуарів згрібають на проїзну частину або внутрішньоквартальний проїзд, якщо між ними немає загорожі або роздільної смуги з зеленими насадженнями. Закінчують його згрібати до початку формування під навантаження снігового валу в лотку проїзної частини, а коли сніговий вал формується посередині проїзної частини вулиці або з лівого боку одностороннього проїзду - до останнього проходження плужно-щіткових снігоочисників.

Таблиця 4.3.4

Граничні температури застосування хімічних реагентів

| Найменування | Інтенсивність руху пішоходів, осіб за годину | Інтервал до початку очищення тротуару чи внутрішньо-квартального проїзду, години |
| --- | --- | --- |
| Тротуари | До 50 | 3 |
|  | Понад 50 до 100 | 2 |
|  | Понад 100 | 1 |
| Внутрішньоквартальні проїзди | - | 1 - 2 |

Якщо сніг з тротуарів неможливо згрібати у лоток проїзної частини, снігову масу переміщують у бік, віддалений від проїзної частини, і складують на газоні.

Якщо ширина тротуару становить більш ніж 5м, сніг згрібають і підмітають на його середину, формують у вал і навантажують у самоскиди для вивезення на снігозвалище.

Сніг з внутрішньоквартальних проїздів згрібають до віддаленого від будинку бордюру. Можливе перекидання снігу на газон, якщо покриття не оброблювалось хімічними реагентами.

На тротуарах і внутрішньоквартальних проїздах слід використовувати пісок без домішок солі.

В окремих випадках зледенілі або покриті снігово-льодовим накатом внутрішньоквартальні проїзди допускається посипати ПСС з 3%-ним вмістом солі, при цьому вона не повинна потрапляти на територію зелених насаджень. У цих випадках сніг необхідно складувати тільки на проїзди.

Тротуари та внутрішньоквартальні проїзди обробляють піском за нормою посипання 200-300 г/м2. На зупинках громадського транспорту, ділянках з уклонами та сходинками, ділянках перед громадськими та побутовими об'єктами, закладами охорони здоров’я та дитячими закладами норму посипання збільшують до 400-500 г/м2.

Обробка покриття має бути закінчена протягом 1-1,5 години після початку утворення слизькості покриття.

Якщо взимку тривалий час стоїть суха погода і на дорожніх покриттях відсутні снігово-льодові відкладення, можливе їх підмітання. При цьому застосувати систему мокрого знепилювання робочої зони підмітально-прибиральних машин можна лише при плюсовій температурі повітря.

Механізоване прибирання залишків технологічних матеріалів, які застосовують для боротьби із зимовою слизькістю доріг, проводять автогрейдером, навантажувачем і підмітально-прибиральною або (при плюсовій температурі повітря) поливо-мийною машиною.

Кількість снігоприбиральних машин і механізмів, машин для розподілу технологічних матеріалів.

Необхідна кількість спеціалізованої техніки для утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів у зимовий період (снігоочисників, розподілювачів ПОМ, снігонавантажувачів, самоскидів) (далі - прибиральних машин) визначається з урахуванням розрахункових об'ємів робіт із утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів у зимовий період та експлуатаційної продуктивності машин. При цьому передбачається, що снігонавантажувачі задіяні для виконання розрахункових об'ємів робіт протягом усієї робочої зміни чи довшого часу (1,5 чи 2 робочі зміни), а плужно-щіткові снігоочисники і розподілювачі ПОМ - лише протягом директивного часу, регламентованого технологією утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів у зимовий період.

Обсяг робіт розраховується, виходячи з максимально складних погодних умов виконання прибиральних робіт, характерних для населеного пункту, коли експлуатаційна продуктивність прибиральних машин - найнижча.

Директивний час виконання окремих видів прибиральних робіт приймається за даними, наведеними у Таблиці 4.3.5.

Необхідна кількість розподілювачів ПОМ (Mp) визначається за формулою:

Mp = Sp / (Пp * Tдир * Kв.п. )					(4.1),

де

Sp - площа покриття, що підлягає обробленню ПОМ розподілювачами, тис. м2;

Пp - експлуатаційна продуктивність розподілювача ПОМ, тис. м2 за годину;

Tдир - директивний час розподілення ПОМ, год.;

Kв.п. - коефіцієнт випуску розподілювачів ПОМ на лінію.

Коефіцієнт випуску розподілювачів ПОМ на лінію (Kв.п.) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Таблиця 4.3.5

Директивний час виконання окремих видів прибиральних робіт

| Інтенсивність снігопаду, мм/год (за висотою неущільненого снігу) | Директивний час виконання окремих видів прибиральних робіт, год |  |
| --- | --- | --- |
|  | обробка ПОМ | згрібання та підмітання снігу |
| 5-10 | 1,0/2,0 | 3,0/2,0 |
| 10-30 | 1,0/2,0 | 3,0/2,0 |
| понад 30 | 1,0/1,0 | 1,5/1,5 |
| Примітка. | У чисельнику зазначено директивний час у разі використання хімічних реагентів, у знаменнику - у разі використання піщано-соляної суміші. |  |

Таблиця 4.3.6

Значення експлуатаційних коефіцієнтів прибиральних машин

| Види прибиральних машин | Коефіцієнт використання машин на лінії, (Kвик) | Коефіцієнт змінності, (KЗМ) | Коефіцієнт випуску прибиральних машин на лінію, (Kв.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Плужно-щіткові снігоочищувачі | 0,85 | 1,5 | 0,83 |
| Розподілювачі ПОМ | 0,85 | 1,5 | 0,8 |
| Снігонавантажувачі | 0,8 | 1,5 | 0,7 |
| Самоскиди | - | 1,5 | - |

Експлуатаційна продуктивність (Пp) розподілювачів ПОМ визначається за формулою:

Пp = Vp * Bp * Kвик *(1 - tЗ /( tО + tЗ ))				(4.2),

де

Vp - робоча швидкість руху розподілювача ПОМ, км/год.;

Bp - ширина оброблення розподілювачем ПОМ, м;

Kвик - коефіцієнт використання розподілювачів ПОМ на лінії;

tЗ - час завантаження розподілювача ПОМ, год.;

tО - час обробки покриття ПОМ розподілювачем ПОМ  при одному завантаженні бункера машини, год.

Робоча швидкість розподілювачів ПОМ (Vp) повинна становити 25-30 км/год., а під час роботи на вузьких вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, на тротуарах, а також у зоні зупинок громадського транспорту - 10-15 км/год.

Ширину оброблення (Bp) приймають за даними інструкцій з експлуатації прибиральної машини.

Коефіцієнт використання розподілювачів ПОМ на лінії (Kвик) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Час завантаження розподілювача ПОМ (tЗ) визначається за формулою:

tЗ = th + 2 * Lв / Vр						(4.3),

де

th - тривалість навантаження ПОМ до бункера розподілювача ПОМ , год.;

Lв - відстань від місця роботи прибиральної машини до бази ПОМ, км;

Vр - транспортна швидкість руху розподілювачів ПОМ, км/год.

Тривалість навантаження ПОМ до бункера розподілювача ПОМ (th) залежить від корисної місткості бункера.

Середня відстань від місця роботи розподілювачів до бази ПОМ (Lв) визначається середньою відстанню від бази матеріалів до геометричних центрів міських територій, що обслуговуються кожною базою ПОМ.

Транспортна швидкість руху розподілювачів ПОМ (Vp) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.7, з урахуванням середньої відстані між перехрестями вулично-дорожньої мережі.

Таблиця 4.3.7

Середня транспортна швидкість прибиральних машин

| Тип прибиральної техніки | Середня транспортна швидкість прибиральних машин, км/год., при середній відстані між перехрестями, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Магістральні машини | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| Тротуарні машини | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 |

Час обробки покриття ПОМ розподілювачем ПОМ при одному завантаженні бункера машини (tО) визначають за формулою:

tО  = 1000 * Mk * r / (qн * Bp * Vp ) 				(4.4),

де

Mk - корисна місткість бункера розподілювача ПОМ, м3;

r - щільність ПОМ, т/м3;

qн - щільність посипання, г/м2;

Bp - ширина оброблення розподілювачем ПОМ, м;

Vp - робоча швидкість руху розподілювача ПОМ, км/год.

Корисна місткість бункера розподілювача ПОМ (Mk) приймається за даними інструкції з експлуатації прибиральної машини.

Щільність (r) чистих кристалічних хімічних реагентів приймають рівною 1,15-1,25, лускоподібних - 0,6-0,7, піску і піщано-соляної суміші - 1,35-1,60 т/м3.

Щільність посипання (qн) приймається за даними, наведеними Таблиці 4.3.2.

Необхідна кількість плужно-щіткових снігоочисників (Mo) визначається за формулою:

Mo = So / (Пo * Tдир * Kв.п ) 					(4.5),

де

So - площа покриття, що підлягає очищенню плужно-щітковими снігоочисниками, тис. м2;

Пo - експлуатаційна продуктивність плужно-щіткового снігоочисника, тис. м2 за годину;

Tдир - директивний час очищення поверхні від снігу, год.;

Kв.п. - коефіцієнт випуску плужно-щіткових снігоочисників на лінію.

Коефіцієнт випуску плужно-щіткових снігоочисників на лінію (Kв.п.) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Експлуатаційна продуктивність плужно-щіткових снігоочисників  (Пo) визначається за формулою:

Пo = Vo * Bo * Kb * Kвик  						(4.6),

де

Vo - робоча швидкість руху снігоочисників, км/год.;

Bo - ширина смуги, що очищується, плужно-щіткового снігоочисника, м;

Kb - коефіцієнт перекриття смуги, що очищується, для плужно-щіткового снігоочисника;

Kвик - коефіцієнт використання плужно-щіткових снігоочисників на лінії.

На міських вулицях робоча швидкість руху плужно-щіткових снігоочисників (Vo) не повинна перевищувати 20 км/год., а під час роботи на вузьких вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, на тротуарах, а також у зоні зупинок громадського транспорту - 10-15 км/год.

Ширина смуги, що очищується, плужно-щіткового снігоочисника  (Bo) визначається як ширина відвалу снігоочисника  урахуванням кута його установки за формулою:

Bo = di *sin a  							(4.7),

де

di - ширина відвалу плужно-щіткового снігоочисника, м;

а - кут між відвалом та повздовжньою віссю смуги, що очищується.

Коефіцієнт перекриття смуги, що очищується, для плужно-щіткового снігоочисника (Kb) визначається, виходячи з ширини смуги, що очищується, та ширини перекриття, за формулою:

Kb =  (Bo - Bп ) / Bo  						(4.8),

де

Bo - ширина смуги, що очищується, плужно-щіткового снігоочисника , м;

Bп - ширина перекриття, м.

Ширина перекриття (Bп) повинна становити 0,3-0,5 м.

Коефіцієнт використання плужно-щіткових снігоочисників на лінії (Kвик) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Необхідна кількість снігонавантажувачів (Mh) визначається добовим обсягом робіт за формулою:

Mh = Qh /(  Пh * Kзм * Kв.п.) 					(4.9),

де

Qh - максимальний добовий обсяг прибиральних робіт снігонавантажувачів, тис. м3/доб.;

Пh - експлуатаційна продуктивність снігонавантажувача, тис. м3 за зміну;

Kзм - коефіцієнт змінності;

Kв.п. - коефіцієнт випуску снігонавантажувачів на лінію.

Коефіцієнт змінності (Kзм) та Коефіцієнт випуску снігонавантажувачів на лінію (Kв.п.) приймають за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Максимальний добовий обсяг прибиральних робіт снігонавантажувачів  (Qh) визначається, виходячи з площі покриття, сніг з якої потрібно прибрати з використанням снігонавантажувачів, за формулою:

Qh =  hм * Kущ * Sh /  T 					(4.10),

де

hм - максимальна товщина шару снігу, що випав за добу, м;

Kущ - коефіцієнт ущільнення снігу, 0,33-0,4;

Sh - площа покриття, сніг з якої потрібно прибрати з використанням снігонавантажувачів, тис.м2;

T - строк вивезення снігу з вулиць, діб.

Максимальна товщина шару снігу, що випав за добу (hм), приймається за даними, наведеними у колонці 13 Таблиці 4.3.10.

Строк вивезення снігу з вулиць (T) приймається згідно з пунктом 5.13 розділу V Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

Експлуатаційна продуктивність снігонавантажувачів (Пh) визначається за формулою:

Пh = 0,001 *  ПТ * T * Kзп * Kвик *(1 - t0 / (tН + t0 ) 		(4.11),

де

ПТ - технічна продуктивність снігонавантажувачі, м3/год.;

T - тривалість робочої зміни, год.;

Kзп - коефіцієнт зниження продуктивності снігонавантажувача;

Kвик - коефіцієнт використання снігонавантажувачів на лінії;

t0 - час припинення роботи снігонавантажувача у разі заміни самоскидів, які надходять під навантаження, хв.;

tН - час навантаження снігу до самоскида снігонавантажувачем, хв.

Технічна продуктивність снігонавантажувачів приймається за даними інструкцій з експлуатації машин.

Коефіцієнт зниження продуктивності снігонавантажувача (Kзп) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.8.

Таблиця 4.3.8

Коефіцієнти зниження продуктивності снігонавантажувача

| Середня висота сніжного валу, м | Коефіцієнт зниження продуктивності снігонавантажувача (KЗП) при ширині сніжного валу, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 0,5 | 0,17 | 0,3 | 0,42 | 0,55 |
| 0,6 | 0,21 | 0,36 | 0,51 | 0,66 |
| 0,7 | 0,24 | 0,42 | 0,6 | 0,77 |
| 0,8 | 0,28 | 0,48 | 0,68 | 0,88 |
| 0,9 | 0,31 | 0,54 | 0,77 | 1 |
| 1 | 0,35 | 0,6 | 0,85 | 1 |

Коефіцієнт використання снігонавантажувачів на лінії (Kвик) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Час припинення роботи снігонавантажувача в разі заміни самоскидів, які надходять під навантаження (t0), залежить від інтенсивності руху транспорту по сусідній смузі (авт./год.) та дорівнює:

- при відсутності руху - 0,83, хв.;

- при 200 автомобілів за годину - 0,88 хв.;

- при 400 автомобілів за годину - 0,97 хв.;

- при 600 автомобілів за годину - 1,1 хв.;

- при 800 автомобілів за годину - 1,28 хв.

При навантаженні снігу роторним снігонавантажувачем t0=0 хв.

Час навантаження снігу до самоскида снігонавантажувачем (tН) визначається за формулою:

tН = 60 *   Vсн  / (ПТ * Kзп )  				(4.12),

де

Vсн - об'єм снігу, що навантажують до самоскида (середня місткість кузова самоскидів), м3;

ПТ - технічна продуктивність снігонавантажувачів, м3/год.;

Kзп - коефіцієнт зниження продуктивності снігонавантажувача.

Об'єм снігу, що навантажують до самоскиду (Vсн), приймається за даними інструкцій з експлуатації машин (середня місткість кузова самоскидів).

Необхідна кількість самоскидів для забезпечення безперервної роботи одного снігонавантажувача (MС) визначається за формулою:

MС =   1 + (tb + (120 +   Lс ) / Vстр) / (tН + t0 ) 			(4.13),

де

tb - час вивантаження снігу із самоскида, хв.;

Lс - відстань до снігозвалища, км;

Vстр - транспортна швидкість руху самоскида, км/год.;

tН - час навантаження снігу до самоскида снігонавантажувачем, хв.;

t0 - час припинення роботи снігонавантажувача у разі заміни самоскидів, які надходять під навантаження, хв.

Середня відстань до снігозвалища (Lс) визначається як середня відстань від снігозвалища до геометричних центрів міських територій, що обслуговуються снігозвалищем. З огляду на те, що місця снегозваліщ не визначені, середню відстань прийнято 10 км.

Транспортна швидкість руху самоскида (Vстр) визначається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.7, з урахуванням середньої відстані між перехрестями вулично-дорожньої мережі і приймається як для прибиральних машин магістрального типу.

Необхідна кількість автогрейдерів і тракторів зі снігоочисним обладнанням, що використовуються для очищення покриття від снігово-льодового накату або льоду, розраховується аналогічно необхідній кількості плужно-щіткових снігоочисників. При цьому робоча швидкість автогрейдера (або трактора) приймається рівною 5-7 км/год.

Необхідна кількість комбінованих машин, що одночасно виконують роботу зі згрібання снігу та обробки вулично-дорожньої мережі ПОМ, розраховується аналогічно необхідній кількості розподілювачів ПОМ.

Розрахунок кількості спеціалізованої техніки виконаний у відповідності з вимогами Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду. Результати розрахунку наведено в Таблиці 4.3.9.

Таблиця 4.3.9

Кількість спеціалізованої техніки для зимового прибирання

| № з/п | Найменування | Модель | Кількість, од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбінована дорожня машина | Машина дорожня комбінована на базі КрАЗ-5401С2 | 14 |
| 2 | Навантажувач | Навантажувач HYUNDAI 730 S | 3 |
| 3 | Самоскид | Самоскид КрАЗ 5401-С2 | 12 |

Кількість необхідної спеціалізованої техніки наведена без урахування вже наявної на КП «Затишне місто» ПМР техніки.

Визначення кількості технологічних матеріалів, необхідних для оброблення території.

Кількість технологічних матеріалів, необхідних для оброблення території, визначається на підставі усереднених даних Українського гідрометеорологічного центру щодо кліматичних умов у зимовий період за адміністративно-територіальним поділом України, наведених у Додатку 2 до Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду. Усереднені дані для Дніпропетровської області наведено в Таблиці 4.3.10.

Необхідна кількість технологічного матеріалу для оброблення території, т, визначається за формулою:

Q = S * q * N / 1 000 000			(4.14),

де

S - площа оброблюваної ділянки, м2;

q - щільність посипання, згідно таблиці 4.3.2, г/м2;

N - кількість обробок за зимовий період згідно з формулою 4.17.

Кількість обробок за зимовий період для боротьби із снігопадами (N1) визначається за формулою

N1 = Nс *(1 + tс / tq)						(4.15),

де

Nс - середня кількість випадків снігопадів;

tс - середня тривалість снігопадів, години;

tq - тривалість етапу обробки, передбачена технологією, години.

Таблиця 4.3.10.

Усереднені дані Українського гідрометеорологічного центру щодо кліматичних умов у зимовий період за адміністративно-територіальним поділом України

| Адміністра-тивно- терито-ріальний поділ України | Кількість випадків ожеледі, дні |  |  | Снігопади при температурі, °C |  |  |  |  |  |  |  | Макси-мальна кількість опадів у вигляді снігу за добу-1, мм | Макси-мальна кількість днів зі сніго-падом поспіль, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | від 0 до мінус 6 |  |  |  | нижче ніж мінус 6 до мінус 18 |  |  |  |  |  |
|  | всього | тривалістю, год |  | всього | у тому числі кількість з інтенсивністю, шт. |  |  | всього | у тому числі кількість з інтенсивністю, шт. |  |  |  |  |
|  |  | до 3 | понад 3 | кількість, шт. / тривалість, год. | від 5 мм/год до 10 мм/год | від 10 мм/год до 30 мм/год | понад 30 мм/год | кількість, шт. / тривалість, год. | від 5 мм/год до 10 мм/год | від 10 мм/год до 30 мм/год | понад 30 мм/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Дніпропетровська | 11,6 | 1,7 | 9,9 | 10,2/68,6 | 6,6 | 2,6 | 1 | 2,6/17,2 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 30,4 | 2 |

Кількість обробок за зимовий період для боротьби із ожеледицею (N2) визначається за формулою:

N2 =  (Nm + Nb * 2) *(1 + tc / tq)				(4.16),

де

Nm - середня за зимовий сезон кількість випадків ожеледиці тривалістю до трьох годин  за усередненими даними гідрометеорологічної служби;

Nb - середня за зимовий сезон кількість випадків ожеледиці тривалістю  понад три години  за усередненими даними гідрометеорологічної служби;

tс - середня тривалість снігопадів, години;

tq - тривалість етапу обробки, передбачена технологією, години.

Кількість обробок за зимовий період згідно з формулою

N =  N1 + N2					(4.17),

На підставі даних Таблиць 4.3.1, 4.3.2 та 4.3.5 кількість обробок території міста піщано-соляною сумішшю та реагентами наведена в Таблиці 4.3.11.

Таблиця 4.3.11

Кількість обробок за зимовий період

| Параметри розрахунків | Види обробки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ожеледиця | Снігопади |
| Середня кількість випадків | 11,6 | 6,4 |
| Середня тривалість, год. | 5,8 | 6,7 |
| Тривалість обробки ПСС, год. | 2,00 | 2,00 |
| Тривалість обробки реагентами, год. | 1,00 | 1,00 |
| Кількість обробок ПСС, од. | 93,5 | 27,84 |
| Кількість обробок реагентами, од. | 165,6 | 49,28 |

Кількість технологічних матеріалів при механізованому прибиранні, необхідних для оброблення території міста протягом зимового періоду:

- реагенти		- 2 707,5;

- ПСС		- 33 066,0;

- сіль		- 3 306,6.

Порядок та місця застосування технологічних матеріалів (піщано-соляної суміші або реагентів) доцільно визначати операторам, що здійснюють прибирання міста, самостійно в залежності від умов території.

В основу комплексного зимового прибирання доцільно покласти існуючі технологічні маршрутні карти.

  - Прибирання вулиць та доріг у літній період

Роботи з утримання вулиць та доріг у літній період поділяють на такі групи: підмітання, поливання, миття.

Періодичність прибирання вулиць та доріг визначають залежно від приведеної інтенсивності руху. Приведену інтенсивність руху визначають через інтенсивність руху по вулиці (дорозі) окремих видів транспортних засобів за формулою:

N∂,пр=N∂,л×0,2+N∂,вт×1,0Nm,a×0,4		(4.18),

де

Nд,пр - приведена інтенсивність руху за добу;

Nд,л - інтенсивність руху легкових автомобілів за добу;

Nд,вт - інтенсивність руху вантажних автомобілів за добу;

Nт,а - інтенсивність руху автобусів за добу.

Періодичність прибирання вулиць (доріг) залежно від приведеної інтенсивності руху за добу в обох напрямках наведено у Таблиці 4.4.1.

Таблиця 4.4.1

Періодичність прибирання вулиць (доріг)

| Приведена інтенсивність руху за добу в обох напрямках | Періодичність прибирання вулиць (доріг) |
| --- | --- |
| До 1000 | Не рідше ніж 1 раз на тиждень |
| Понад 1000 до 2000 | Не рідше ніж 2 рази на тиждень |
| Понад 2000 до 4000 | Не рідше ніж 1 раз на 2 доби |
| Понад 4000 до 8000 | Не рідше ніж 1 раз на добу |
| Понад 8000 до 12000 | Не рідше ніж 2 рази на добу |

Періодичність прибирання внутрішньоквартальних проїздів та періодичність прибирання тротуарів наведено у Таблицях 4.4.2 та 4.4.3.

Таблиця 4.4.2

Періодичність прибирання внутрішньоквартальних проїздів

| Тип проїзду | Періодичність прибирання внутрішньоквартальних проїздів |
| --- | --- |
| Проїзди, що ведуть до технологічних та будівельних майданчиків | Не рідше ніж 1 раз на тиждень |
| Проїзди, що ведуть до комунально-побутових об'єктів | Не рідше ніж 1 раз на добу |
| Проїзди, що ведуть до житлових та громадських будинків, а також до закладів охорони здоров’я та дитячих закладів | Не рідше ніж 2 рази на добу |

Таблиця 4.4.3

Періодичність прибирання тротуарів

| Характеристика тротуару | Періодичність прибирання тротуарів |
| --- | --- |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху до 50 осіб на годину | Не рідше ніж 1 раз на 2 доби |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху понад 50 до 100 осіб на годину | Не рідше ніж 1 раз на добу |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху понад 100 осіб на годину, а також тротуари у зонах торговельних, комунально-побутових, громадських об'єктів, вокзалів, зупинок громадського транспорту | Не рідше ніж 2 рази на добу |

Підмітання дорожнього покриття слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не пізніше ніж о 23 годині, за умови висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або миття.

Проїзну частину вулиць та доріг з інтенсивністю руху транспортних засобів понад 60 автомобілів за годину підмітають тільки у лотках, посередині (якщо вона має шість і більше смуг руху) і у резервних зонах на площах і майданах. За всією шириною підмітають решту вулиць та доріг, а також внутрішньоквартальні проїзди, місця вуличної стоянки автомобілів, тротуари, пішохідні вулиці та доріжки (алеї), проїзди по пішохідних та житлових зонах.

Проїзну частину вулиць та доріг з одностороннім рухом, середину проїзної частини вулиць з трьома або більше смугами у кожному напрямку, смуги, на яких передбачено реверсивний рух, резервні зони на площах і майданах прибирають підмітально-прибиральними машинами, які обладнані двома лотковими щітками (за наявності).

Витрати води під час знепилювання зони роботи підбирача підмітально-прибиральної машини мають становити 0,02-0,025 л/м2 залежно від рівня засміченості дорожнього покриття. Для вологого сміття витрати води можуть бути зменшені.

Прибирання вулиць та доріг шляхом тільки миття дорожнього покриття може застосовуватись там, де проїзна частина обладнана системою закритого зливостоку і має поздовжній ухил понад 7% (для внутрішньоквартальних проїздів - понад 5%).

Миття покриття проїзної частини вулиць та доріг із інтенсивністю руху понад 10 000 автомобілів за добу в обох напрямках слід проводити вночі - з 23 до 6 години ранку, а вдень - виконувати миття тільки лотків проїзної частини. Миття покриття та лотків проїзної частини інших вулиць та доріг може виконуватись як вдень, так і вночі.

Миття внутрішньоквартальних проїздів, місць вуличної стоянки автомобілів, тротуарів, пішохідних вулиць та доріжок (алей), проїздів по пішохідних та житлових зонах, велосипедних доріжок слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не пізніше 23 години.

Для вулиць та доріг залежно від приведеної інтенсивності руху за добу в обох напрямках періодичність миття покриттів вулиць (доріг) наведено у Таблиці 4.4.4.

Таблиця 4.4.4

Періодичність миття покриттів вулиць (доріг)

| Приведена інтенсивність руху за добу в обох напрямках | Періодичність миття покриттів Вулиць (доріг) |
| --- | --- |
| до 1000 | Не рідше ніж 1 раз на 2 тижні |
| понад 1000 до 8000 | Не рідше ніж 1 раз на тиждень |
| понад 8000 до 12000 | Не рідше ніж 2 рази на тиждень |

Періодичність миття покриттів внутрішньоквартальних проїздів та періодичність миття тротуарів наведено у Таблицях 4.4.5 – 4.4.6.

Таблиця 4.4.5

Періодичність миття покриттів внутрішньоквартальних проїздів

| Тип проїзду | Періодичність миття покриттів внутрішньоквартальних проїздів |
| --- | --- |
| Проїзди, що ведуть до технологічних та будівельних майданчиків | Не рідше ніж 1 раз на 2 тижні |
| Проїзди, що ведуть до комунально-побутових об'єктів | Не рідше ніж 1 раз на тиждень |
| Проїзди, що ведуть до житлових та громадських будинків, а також до медичних та дитячих закладів | Не рідше ніж 2 рази на тиждень |

Таблиця 4.4.6

Періодичність миття тротуарів внутрішньоквартальних проїздів

| Тип проїзду | Періодичність миття тротуарів |
| --- | --- |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху до 50 осіб на годину | 1 раз на тиждень |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху понад 50 до 100 осіб на годину | 2 рази на тиждень |
| Тротуари з інтенсивністю пішохідного руху понад 100 осіб на годину, а також тротуари у зонах торговельних, комунально-побутових, громадських об'єктів, закладів охорони здоров’я та дитячих закладів, вокзалів, зупинок громадського транспорту | Не рідше ніж 1 раз на добу |

Якщо проїзна частина складається з більш ніж чотирьох смуг руху, миття дорожнього покриття може здійснюватися кількома проходами колони поливо-мийних машин. При чотирьох та менше смугах руху проїзну частину миють однією поливо-мийною машиною.

Під час миття перекриття смуги, яку було вимито раніше, повинно бути у межах 0,7 - 1 метра. При останньому проході одночасно проводять миття лотка.

Під час миття витрати води повинні становити:

- для покриття проїзної частини - 0,9 - 1,5 л/м2;

- для покриття тротуарів - 0,6 - 1,1 л/м2;

- для лотків - 1,6 - 2,0 л/м2.

Під час миття лотка проїзної частини заборонено викидання водяним струменем забруднень на тротуар або зелені насадження.

Механізоване миття тротуарів проводять тільки у випадках, коли вони межують з проїзною частиною і вода потрапляє у лоток, при цьому лунки дерев обладнані поребриком, який виступає на висоту не менше ніж 7 см над поверхнею покриття тротуару. Не проводять миття тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів, які не обладнані поребриком або бордюром, а також покриття тротуарів із плит та плиток без заповнених стиків.

Забороняється мити покриття вулиць, доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, доріжок, майданчиків, якщо температура повітря становить 00C і нижче.

На вулицях та дорогах, де тротуари межують з проїзною частиною, спочатку проводять прибирання або миття тротуарів, а потім проїзної частини. Недоступні для прибиральних машин місця на тротуарах та внутрішньоквартальних проїздах прибирають вручну.

Під час очищення лотків від залишків протиожеледних та ґрунтових наносів вручну їх збирають на краю тротуару для подальшого навантаження (вручну чи навантажувачем) на самоскиди.

Зливостоки, решітки системи поверхневого водовідведення та зливо-приймальні колодязі очищують навесні після звільнення від талих вод та після прибирання з лотків технологічних матеріалів. Повторюють цю операцію за потреби (при виявленні після злив недостатньої пропускної здатності) та перед початком зимового сезону.

Труби зливостоків та колектори зливового водовідведення очищують каналопромивальними машинами або гідравлічним методом із застосуванням реактивних насадок. Очищення зливостоків починають виконувати з долішніх ділянок системи і закінчують на її горішніх ділянках.

Після закінчення робіт, при яких решітки із болтовим кріпленням були демонтовані, перед їх монтажем різь болта покривають масляною фарбою або спеціальним протикорозійним складом.

У період листопаду, якщо покриття вулиць та доріг, тротуари покриті листям, механізоване миття не проводять. Листя прибирають із застосуванням вакуумної підмітально-прибиральної машини або вручну.

Восени листя прибирають підмітально-прибиральними машинами, а з важкодоступних місць - вручну.

Урни, які встановлено на тротуарах вздовж бордюру проїзної частини, чистять вакуумною підмітально-прибиральною машиною. Урни, які не можуть бути очищені вакуумною підмітально-прибиральною машиною, очищують вручну шляхом перевантажування до сміттєвоза (безпосередньо або з транспортуванням ручним візком).

  - Розрахунок кількості прибиральної техніки для літнього прибирання об’єктів благоустрою

Необхідна кількість підмітально-вакуумних машин для літнього прибирання (Mo) визначається за формулою:

Mo = So / (Пo  * Kв.п ) 						(4.19),

де

So - площа покриття, що підлягає очищенню підмітально-вакуумними  машинами, тис. м2;

Пo - експлуатаційна продуктивність підмітально-вакуумної машини, тис. м2 за зміну;

Kв.п. - коефіцієнт випуску підмітально-вакуумної машини на лінію.

Коефіцієнт випуску підмітально-вакуумної машини на лінію (Kв.п.) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Експлуатаційна продуктивність підмітально-вакуумної машини (Пo) визначається за формулою:

Пo = Vo * Bo * Т * Kвик  						(4.20),

де

Vo - робоча швидкість руху підмітально-вакуумної машини, км/год.;

Bo - ширина смуги, що очищується, підмітально-вакуумної машини, м;

Т - тривалість зміни, год.;

Kвик - коефіцієнт використання підмітально-вакуумної машини на лінії.

На міських вулицях робоча швидкість руху плужно-щіткових снігоочисників (Vo) не повинна перевищувати 20 км/год., а під час роботи на вузьких вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, на тротуарах, а також у зоні зупинок громадського транспорту - 10-15 км/год.

Розрахунок кількості спецтехніки для прибирання доріг виконано для прибирання лотків шириною 3м, а для прибирання тротуарів та скверів – для загальної площі.

Необхідна кількість поливо-мийних машин (Mp) визначається за формулою:

Mp = Sp / (Пp  * Kв.п. )						(4.21),

де

Sp - площа покриття, що підлягає обробленню поливо-мийними машинами, тис. м2;

Пp -	 експлуатаційна продуктивність поливо- мийної машини, тис. м2 за зміну;

Kв.п. - коефіцієнт випуску поливо-мийної машини на лінію.

Коефіцієнт випуску поливо-мийної машини на лінію (Kв.п.) приймається за даними, наведеними в Таблиці  4.3.6.

Експлуатаційна продуктивність (Пp) поливо-мийної машини визначається за формулою:

Пp = Vp * Bp * Kвик *(1- 	tЗ /( tО + tЗ ))				(4.22),

де

Vp - робоча швидкість руху поливо-мийної машини, км/год.;

Bp - ширина поливу  поливо-мийної машини, м;

Kвик - коефіцієнт використання поливо-мийної машини на лінії;

tЗ - час заправки водою поливо-мийної машини, год.;

tО - час миття покриття поливо-мийною машиною при одній заправці  цистерни, год.

Робоча швидкість поливо-мийної машини  (Vp) повинна становити 25-30  км/год., а під час роботи на вузьких вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів, на тротуарах, а також у зоні зупинок громадського транспорту - 10-15 км/год.

Ширину оброблення (Bp) приймають за даними інструкцій з експлуатації поливо-мийної машини.

Коефіцієнт використання поливо-мийної машини на лінії (Kвик) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.6.

Час заправки водою поливо-мийної машини (tЗ) визначається за формулою:

tЗ = th + 2 * Lв / Vр 							(4.23),

де

th - тривалість заповнення цистерни поливо-мийної машини ПОМ , год.;

Lв - відстань від місця роботи поливо-мийної машини до місця заправки водою, км;

Vр - транспортна швидкість руху поливо-мийної машини, км/год.

Тривалість заповнення цистерни поливо-мийної машини (th) залежить від корисної місткості цистерни.

Середня відстань від місця роботи поливо-мийної машини до місця заправки водою (Lв) визначається середньою відстанню від місця заправки до геометричних центрів міських територій, що обслуговуються кожною базою поливо-мийних машин.

Транспортна швидкість руху поливо-мийної машини (Vp) приймається за даними, наведеними в Таблиці 4.3.7, з урахуванням середньої відстані між перехрестями вулично-дорожньої мережі.

Час миття покриття поливо-мийною машиною при одній заправці цистерни  (tО) визначають за формулою

tО  =  Mk  / (qн *Bp * Vp ) 						(4.24),

де

Mk - корисна місткість цистерни поливо-мийної машини, м3;

qн - витрати води, л/м2;

Bp - ширина миття покриття поливо-мийною машиною, м;

Vp - робоча швидкість руху поливо-мийної машини, км/год.

Корисна місткість цистерни поливо-мийної машини у (Mk) приймається за даними інструкції з експлуатації прибиральної машини.

Розрахунок кількості спецтехніки для миття доріг виконано для миття лотків шириною 3м.

Дані про кількість спеціальної техніки, необхідної для літнього прибирання міста,  представлені в Таблиці 4.5.1.

Таблиця 4.5.1

Кількість спеціалізованої техніки для літнього прибирання

| № з/п | Тип території | Найменування | Модель | Кіль-кість, од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дороги, зливостоки | Підмітально- вакуумна машина | Підмітально-прибиральна машина КрАЗ-5401Н2 | 8 |
| 2 | Тротуари, сквери, бульвари | Підмітально- вакуумна машина | Вакуумна підмітально-прибиральна машина AUSAB200H | 2 |
| 3 | Дороги | Поливо-мийна машина | Підмітально-прибиральна машина КрАЗ-5401Н2 | 3 |

Кількість необхідної спеціалізованої техніки наведена без урахування вже наявної на КП «Затишне місто» ПМР техніки.

Місця складування бруду від очищення мережі відведення поверхневих вод доцільно вибрати на території обслуговуючого підприємства.

Місце розміщення бази прибиральних машин, місця для приготування та складування спеціальних матеріалів доцільно залишити за адресою: м. Павлоград, вул. Ковальска, 19.

Пункти для заправляння водою поливо-мийних машин визначають за погодженням з КП «Павлоградводоканал». На час розроблення Схеми заправляння водою поливо-мийних машин здійснюється за адресою: м. Павлоград, вул. Ковальска, 19. Загальні витрати води для поливання в літній період, виходячи з даних Таблиці 1.3.13 складають 170 м3 на тиждень.

Таблиця 4.5.2

Потреба в спеціалізованій техніці для механізованого прибирання м. Павлоград

| № з/п | Найменування | Кількість машин, од. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підмітально-прибиральна машина КрАЗ-5401Н2 | 8 |
| 2 | Машина дорожня комбінована на базі КрАЗ-5401С2 | 14 |
| 3 | Вакуумна підмітально-прибиральна машина AUSAB200H | 2 |
| 4 | Самоскид КрАЗ 5401-С2 | 12 |
| 5 | Навантажувач HYUNDAI 730 S | 3 |

Під час механізованого прибирання територій необхідно застосовувати наявну спецтехніку (Таблиця 1.3.12) та техніку, яку необхідно придбати (Таблиця 4.5.2).

  - Прибирання територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків

Прибирання територій парків здійснюється згідно з вимогами санітарних норм і правил. Прибирання території парків, рекреаційних зон, скверів та майданчиків включає такі заходи:

  - загальне прибирання території: доріг (головних, основних, другорядних), алей, тротуарів, доріжок між частинами парку, майданчиків, території навколо адміністративних будинків та господарського подвір'я;

  - своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами;

  - копання та прочищення канавок, лотків для стікання води;

  - збирання та перевезення твердих побутових відходів;

  - прибирання громадських туалетів;

  - очищення території, зайнятої зеленими насадженнями, відповідно до загальних вимог;

  - очищення малих архітектурних форм;

  - здійснення необхідних заходів щодо утримання у належному стані території водних поверхонь та пляжів.

З метою  охорони територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків із зеленими насадженнями під час прибирання рекомендується проводити додаткові заходи, наприклад:

  - чищення снігу з крон дерев і кущів у місцях, де виникає загроза їхній цілісності після сильного снігопаду;

  - щорічне встановлення місця для складання снігу ;

  - при підвищенні температури до позитивної на початку періоду танення рекомендується змивання або переміщення снігово-льодяних утворень на проїжджу частину вулиць, що мають асфальтобетонне або цементобетонне дорожнє покриття і зливову каналізацію.

Для захисту недостатньо зимостійких рослин не рекомендується чистити від снігу зайняті ними ділянки.

- ІНШІ ЗАХОДИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

  - Поводження з безпритульними тваринами

Основними заходами з розвитку сфери поводження з безпритульними тваринами в м. Павлоград є:

- зменшення кількості безпритульних тварин у м. Павлоград на основі гуманного та відповідального ставлення до них;

- виконання заходів з відлову, стерилізації, вакцинації, профілактичних обробок безпритульних тварин;

- придбання додаткових засобів відлову (клітки-пастки, спеціальні сітки тощо);

- підтримання функціонування діючого притулку для безпритульних тварин;

- розробка та впровадження системи обліку, реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин;

- забезпечення громадського контролю за дотриманням правил утримання тварин та прийняттям рішень щодо здійснення евтаназії тварин;

- розробка і впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами, прилаштування безпритульних тварин, пропагування стерилізації домашніх тварин тощо;

- вживання заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей;

- будівництво та облаштування місць та зон для вигулу та дресирування домашніх тварин у кожному житловому районі міста;

- будівництво кладовища для захоронення трупів тварин;

- придбання холодильної камери;

- здійснення постійного моніторингу території міста на наявність безпритульних тварин.

Вилов безпритульних тварин

По відношенню до безпритульних собак та кішок рекомендується застосовування методу відлов-стерилізація-вакцинація-повернення.

Вилов безпритульних тварин здійснюється уповноваженою організацією згідно з заявами громадян міста та суб’єктів господарювання всіх форм власності. Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані та повернені до попереднього місця помешкання, візуально ідентифіковані та кліпсовані.

Вилов може здійснюватися тільки персоналом, який має відповідну кваліфікацію і допуск, будь-якими незабороненими способами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:

- механічний - вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

- медикаментозний - введення в організм спеціальних лікарських засобів (снодійного, транквілізаторного), що забезпечують знерухомлення тварин. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, шприцомети;

- комбінований - із застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.

Коли тварину неможливо виловити з допомогою сітки, сачка, слід застосувати знерухомлення тварини (з дозволу відповідального за відлов ветеринарного лікаря). У разі потреби ловець зобов’язаний надавати тваринам першу допомогу.

Виловлені тварини транспортуються до місця утримання спеціально обладнаним автомобілем групою або індивідуально в клітках.

Спеціальний автомобіль для транспортування тварин повинен:

- бути технічно справний,

- бути укомплектований набором індивідуальних переносних кліток для тварин, підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Вони мають бути добре закріплені, аби уникнути хитання під час їзди;

- забезпечувати безпеку, захист тварин від погодних умов,

- бути обладнаний природною вентиляцією,

- мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги тваринам (для цього у складі бригади має бути ветеринарний лікар).

Щодня після кожного вилову і транспортування тварин кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки повинні митися і дезінфікуватися.

Мобільна бригада має бути забезпечена методами відлову (петлі, сітки, пристрій для захвату, снодійні приманки, тощо). Склад мобільної бригади: водій транспортного засобу та спеціаліст з вилову тварин. Вилов безпритульних тварин проводиться за відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 500 до 700 години. При завантаженні, транспортуванні і вивантаженні тварин повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварин. Час між виловом і транспортуванням тварин до пункту не повинен перевищувати 3-х годин.

Контроль за поводженням з тваринами під час вилову можуть здійснювати представники громадських та благодійних організацій за погодженням з профільним управлінням (відділом) Павлоградської міської ради або КП «Затишне місто».

Карантинування виловлених тварин

Виловлені тварини підлягають карантинуванню щонайменше протягом 5 (п’яти) днів у карантинному відділенні з метою проведення клінічного огляду, щеплення, лабораторно-діагностичного дослідження та профілактичної обробки.

При надходженні до ветеринарно-стерилізаційного центру тварини оглядаються ветеринарним лікарем, фіксуються в журналі надходження тварин, де кожній тварині присвоюється індивідуальний номер. На кожну тварину заводиться картка, де вказується вид тварини, стать, тип вовни, окрас, зріст у холці (для собак), адреса вилову, приблизний вік і вага, а також № вольєра, де утримується тварина. Також в картці зазначаються всі процедури (обробка від паразитів, вакцинація, кастрація або за потребою лікування). Якщо тварина травмована або хвора, їй надається ветеринарна допомога.

Під час карантинування тварини повинні утримуватися індивідуально або відловленими групами у спеціально обладнаних вольєрах із забезпеченням повної ізоляції. Відловлені самки з цуценятами до 2-х місяців повинні утримуватись разом. Тваринам під час карантинування повинні бути забезпечені необхідні біологічні, видові та індивідуальні потреби. Щоб уникнути стресового стану тварин - утримання собак повинно бути територіально відокремлене від місць утримання кішок. Забороняється жорстоко поводитися з тваринами.

Стерилізація, вакцинація та лікування безпритульних тварин

Стерилізація з післяопераційним утриманням, вакцинація та лікування безпритульних тварин проводиться на базі притулку для безпритульних тварин.

Після карантинування тварини передаються у загальний блок на утримання.

Безпритульна тварина, що знаходиться під опікою, підлягає  обов’язковій стерилізації, вакцинації від інфекційних захворювань. Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання, за винятком тих процедур,  що відповідно до ветеринарних правил виконуються без анестезії. Після стерилізації, тварина повинна забезпечуватися післяопераційним утриманням на термін, що встановлений за медичними показниками.

Після стерилізації та перетримки тварини можуть бути передані власнику, опікуну або можуть бути повернуті до місця відлову. Винятком є тварини, які були вилучені у громадян за рішенням суду – такі тварини можуть бути передані тільки іншим власникам.

В період перетримки, для вирішення питання подальшого влаштування тварин, інформація про них подається до засобів масової інформації, громадських та благодійних організацій, які опікуються долею безпритульних тварин.

Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин

Евтаназія безпритульної тварини проводиться тільки у таких випадках:

- за наявності письмового висновку ветеринарного лікаря у разі невиліковної хвороби тварини;

- за наявності порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають змінам, та встановлені виключно ветеринарним лікарем.

З відчуття професійної етики і поваги стосовно пацієнта з метою виключення передсмертних страждань тварин при евтаназії необхідно попередньо проводити премедікацію тварин або використовувати комбінації лікарських засобів з анестетиками.

Право проводити евтаназію має лише ветеринарний лікар, як виняток інша компетентна особа - при надзвичайних або екстремальних випадках, передбачених законодавством ситуаціях, коли необхідно покласти край стражданням тварини.

Забороняються негуманні, хворобливі методи евтаназії тварин. Приміщення, де проводиться евтаназія тварин, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються тварини.

Особа, яка провела евтаназію, повинна переконатися і констатувати смерть тварини та оформити відповідний документ про проведену евтаназію (акт про умертвіння).

Для зберігання трупів тварин доцільно використовувати промисловий холодильник (холодильну камеру).

Знешкодження та утилізація трупів тварин може здійснюватися різними способами:

- переробка на ветеринарно-санітарних заводах або на утильустановках;

- спалювання у ямах, траншеях, у спеціальних печах;

- знешкодження трупів у біотермічних ямах;

- захоронення трупів на кладовищі для тварин;

- захоронення у колумбарії.

Мобільний утилізатор УТ 100 (Рисунок 5.1.1).

Перевагами цієї моделі утилізатора є те, що він об’ємом 0,18 м3, вміщає до 100кг органічних відходів і спалює зі швидкістю не менше 35 кг/год. Має зручну вертикальну загрузку. Його можливо оснастити додатковими камерами згорання. Він оптимальний для мобільної версії. Також він комплектується високотехнологічними пальниками, які працюють на дизельному паливі, природному або скрапленому газі. При цьому витрати палива становлять від 6 до 15л або м3/год. Відходи в печі спалюються при температурі +13000С, що забезпечує повне розкладання складних органічних сполук до простих компонентів.

Рисунок 5.1.1. Утилізатор УТ 100

Рисунок 5.1.2. Мобільна версія утилізатора УТ 100

Все виробництво з утилізації трупів повинно перебувати під постійним ветеринарним наглядом. Лікар ветеринарної медицини установлює причину загибелі, стежить за своєчасністю переробки біологічного матеріалу, за санітарією й гігієною всього виробництва тощо.

Захоронення трупів на кладовищі для тварин.

Кладовище для тварин – спеціально відведена обладнана ділянка землі для захоронення трупів тварин. При захороненні трупів необхідно суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних правил.

Місцезнаходження ділянки землі для облаштування кладовища та її розміри передбачаються генеральним планом розвитку населеного пункту: відведення земельної ділянки під кладовище, проекти облаштування нових, розширення і реконструкція діючих підлягають погодженню з місцевою державною службою ветеринарної медицини, санітарно-епідеміологічною та екологічною службою.

Санітарно-захисна зона повинна бути не менше 300м від житлових будівель.

Територія, відведена під кладовище не повинна піддаватись дії зсувів і обвалів, затоплюватися талими, дощовими і паводковими водами. Для затримки снігових і зливових вод на території кладовища його обводять із внутрішньої сторони огорожі канавою глибиною в 1,4м і шириною в 1 – 1,5м. Трупи на кладовищі заривають на глибину 2м. Над могилою роблять насип висотою в 0,5 – 0,6м. Ями для закопування трупів зимою готовлять восени й закривають їх для захисту від снігу дошками.

В’їзд на територію кладовища, обладнують воротами. Територію кладовища огороджують міцною суцільною огорожею з місцевих будівельних матеріалів, висотою до 1,5м.

Захоронення у колумбарії.

Колумбарій – споруда для захоронення урн з прахом тварин після кремації трупів. Вона складається з багатьох осередків. В цілому колумбарій нагадує меморіальний комплекс.

Колумбарії для тварин бувають відкритими і закритими. Після поховання урна з прахом тварини поміщається у відкритий або закритий колумбарій, або саркофаг. Також можливо захоронення праху тварини на кладовищі.

У колумбарії всі урни з прахом містяться в спеціальних індивідуальних нішах з табличками. За бажанням власника у колумбарії можна з часом поховати ще одну домашню тварину.

Однією з переваг колумбарію перед кладовищем є його невелика площа.

Облік, ідентифікація та реєстрація безпритульних тварин

Облік, реєстрація та ідентифікація безпритульних тварин проводиться уповноваженою організацією і полягає у внесенні до бази даних відомостей про тварину та присвоєнні тварині ідентифікаційного номера. Одночасно ведеться реєстр опікунів безпритульних тварин.

Усі виловлені тварини підлягають реєстрації та електронній ідентифікації.

До загальної електронної бази даних вносяться такі дані щодо тварини:

- для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини, ідентифікація (індивідуальний номер), її вид, стать, порода, колір та приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, назва закладу, що здійснював стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон фізичної або юридичної особи (опікуна), номер його реєстраційного посвідчення, дата внесення тварини до єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Павлоград. У разі застосування евтаназії вносяться дані про дату і місце евтаназії;

- для непродуктивних домашніх тварин: вид, порода, кличка, рік народження, ідентифікація (індивідуальний номер), стать, дата стерилізації та вакцинації, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до загальної міської електронної бази даних непродуктивних домашніх тварин у м. Павлоград.

Уповноважена організація у ході виконання покладених на неї завдань співпрацює з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями, залучає волонтерів.

Притулок для безпритульних тварин

Вимоги до приміщень для утримання тварин.

Місце, де може утримуватися тварина - це приміщення, клітина в приміщенні або вольєр на вулиці. Приймальне відділення, карантинне відділення та ізолятор повинні бути відокремлені від інших приміщень та обладнані дезінфекційними бар'єрами.

Стіни, підлога, перегородки, устаткування, стеля приміщення, де утримуються тварини, повинні бути без щілин, обладнані природною припливно-витяжною вентиляцією, не притягувати вологу, бути зручними для очищення та миття.

Побілка стелі, стін, допоміжного обладнання повинна проводитись у міру забруднення, але не рідше одного разу на рік. При появі плісняви на стелі та стінах приміщення, де утримуються тварини, потрібно їх негайно очистити та пофарбувати із застосуванням фунгіцидних засобів.

У карантинному відділенні та ізоляторі повинно проводитись щоденне  прибирання із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів.

Догляд тварин у карантинному відділенні та ізоляторі здійснюється окремо закріпленим персоналом.

Для прибирання підстилки, сміття, екскрементів потрібно використовувати закріплений за цим приміщенням інвентар, який необхідно щодня мити та дезінфікувати.

Санітарна обробка приміщення, де утримуються тварини, повинна проводитися не рідше одного разу на  місяць за схемою: механічна очистка, миття  гарячою водою з мийними засобами, дезінфекція.

Санітарна обробка приміщення також повинна бути направлена на своєчасне виявлення у приміщенні та знищення ектопаразитів і мишоподібних гризунів.

Дезінсекційні та дератизаційні заходи повинні здійснюватися відповідно до методів їх проведення із застосуванням відповідних засобів.

Приміщення для собак.

Собаки в ізоляторі, а також на післяопераційній перетримці можуть розміщуватися в опалювальному приміщенні, в невеликих окремих секціях (боксах). Бокси повинні бути облицьовані плиткою і мати каналізаційні стоки. Для утримання в ізоляторі і на післяопераційному утриманні облаштування вигулу не обов'язково. Собаки з хорошою вовною можуть міститися у вольєрах на вулиці. Рекомендований мінімальний розмір секції для дрібної собаки - 1,5 м2, для великої - не менше 2,4 м2. Для захисту від вітру, холоду, спеки, опадів і перепадів температури вольєр повинен бути закритий з трьох сторін, мати навіс, і оснащений закритою кабіною або будкою.

Для виготовлення передньої стінки вольєру можна використовувати металевий прут (арматуру) не менше 1см в діаметрі, навареними на металевий каркас вертикально на відстані 5см і перехоплену горизонтально прутом в 2-3 місцях. Також підійде плетена металева решітка з d дроту не менше 4 мм. Категорично не рекомендується використовувати сітку-рабицю, яка розгризається собаками. Вольєр з кабіною складається з критої частині - кабіни і відкритої огородженого майданчики - вигулу, необхідного для забезпечення мінімальних потреб тварини в русі. При груповому утриманні кожній собаці потрібно як мінімум 1 м2 кабіни для відпочинку і 2 м2 для вигулу.

Для утримання собак, відсаджених для пошуку господарів на тривалу перетримку (більше 14 діб), необхідно обладнати просторий вольєр або, якщо собака міститься в приміщенні, забезпечувати дворазовий вигул. Стінки вольєра, розташованого на вулиці, повинні мати тверду і гладку поверхню (облицьовані плиткою, обшиті металом або пофарбовані масляною фарбою). Якщо у вольєрі з відкритою стелею стінки виконані з цегли на h = 1,2м, а вище встановлена решітка, необхідно кріпити каркас решітки таким чином, щоб усередині вольєра не утворилася сходинка (вона може служити трампліном для стрибка собаки). Деякі собаки можуть перестрибнути стіну висотою в 2м. Тому, якщо стеля вольєра має відкриту частину, перегородки не рекомендується робити нижче 2,5м. При висоті стін вольєра 2м, рекомендується закрити простір стелі, де немає навісу, сіткою-рабицею. Відповідний для підлоги вольєра матеріал - шліфована мармурова крихта або керамічна плитка. Шліфована мармурова крихта найбільш підходить - довговічна, не боїться перепадів температури, вологи, агресивних середовищ дезінфектантів, не має тріщин, має гладку поверхню. Пол вольєра повинен мати нахил у бік стоку фекальних вод у відкритий каналізаційний жолоб.

Приміщення для кішок.

Перетримку для кішок необхідно обладнати тільки в опалювальному приміщенні. Наявність вигулу бажано, але не обов'язково. Вигульна частина може бути виконана у вигляді вольєра, прибудованого до приміщення для утримання кішок. Вигульну частину можна виготовляти з сітки-рабиці. Наявність суцільної стелі обов'язково, в вигульній частині вона може бути виконана із сітки-рабиці. У двері між вигульній частиною і приміщенням бажано (для збереження тепла) встановити євро-кватирку (кріплення вгорі, відкривається як всередину так і назовні). У вигульній частини розміщуються стовбури дерев (з корою) для лазіння і сточування кігтів. Так як кішки дуже швидкі і спритні, перед входом у приміщення для них бажано обладнати тамбур (можна з сітки), щоб уникнути втечі тварин (людина заходить в тамбур, зачиняє за собою двері, потім відкриває двері в приміщення з кішками). Над опалювальними приладами бажано прикріпити до стіни горизонтальні лежаки для кішок. Так як кішки не сплять на підлозі, в приміщенні можна поставити пластикові крісла з накидками (пластик можна мити, а накидку прати) або стелажі з лежаками і кошиками. Підлога може бути з плитки або лінолеуму. Каналізаційні стоки не обов'язкові, так як кішки справляють природні потреби в спеціальні лотки-туалети.

Інфраструктура для утримання домашніх непродуктивних та інших тварин

Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста у м. Павлоград має бути створена відповідна інфраструктура - майданчики для дресирування, зони та місця для вигулу у кожному житловому районі міста, а також побудовано кладовище для захоронення трупів тварин.

Відповідно до Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Павлограді згідно з вимогами державних будівельних норм ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» на території міста є перспективні ділянки, на яких можуть бути облаштовані місця і зони для вигулу собак:

- в районі будинку на вул. Інтернаціональна, 90;

- в районі будинку на вул. Центральна, 63;

- в районі СШ №9;

- в районі парку «1-го Травня»;

- на вул. Підгірна (р-н котельні);

- в районі вул. Перемоги;

- в районі вул. Кільцевої;

- на вул. Заводській (р-н заводу ПХЗ);

- на мікрорайоні «Хіммаш»;

- на мікрорайоні «ХТС»;

- на вул. Новоросійській;

- в районі СШ №8;

- в районі парку на вул. Комарова;

- на вул. Іскрівській;

- в районі стадіону «Прометей»;

- на вул. Кравченко;

- в районі парку на вул. Новій.

Згідно правил власникам собак забороняється:

- у стані алкогольного сп’яніння вигулювати собак;

- вигулювати собак без повідків і намордників;

- доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною.

Особи, які утримують домашніх та інших тварин, зобов’язані дотримуватися вимог цих правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей.

Майданчики для дресирування собак створюються з метою:

- підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак усіх порід;

- проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;

- сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Павлоград.

Рисунок 5.1.5. Майданчик для вигулу собак.

Рисунок 5.1.6. Тренувальна секція.

Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:

- поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками людей та травмування інших тварин;

- підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.

Місця та зони для вигулу тварин відводять на території житлової забудови, рекреаційних територіях спільного користування (крім територій пляжів та місць масового відпочинку), у смузі відведення залізничних колій, швидкісних автомагістралей, на пустирях, у лісах, лісопосадках, на територіях, що мало відвідуються, на території санітарно-захисної зони навколо АЗС, а також за межами першого і другого поясу зон санітарної охорони джерел водопостачання.

Відстань від місця проживання до місця або зони вигулу тварин рекомендується приймати не більше ніж 300 м.

Місця та зони для вигулу тварин треба визначати на відстані не менше ніж 40 м від житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків та об'єктів соціальної сфери.

У щільно забудованих мікрорайонах відстань треба визначати, беручи до уваги місцеві умови, але не менше ніж 25 м від вищевказаних об'єктів і майданчиків.

Покриття місць або зон для вигулу тварин повинно бути піщано-земляним, гравійно-піщаним, з трави (суцільна низька рослинність), поверхня повинна бути рівною.

Всі місця або зони для вигулу тварин треба обладнувати спеціальними попереджувальними знаками, а також табличками із зазначенням назв та телефонів установ, які відповідають за їх технічний та санітарний стан.

Місця та зони для вигулу тварин мають бути обладнані контейнерами для збирання побутових відходів та екскрементів.

Рисунок 5.1.7. Станція прибирання за тваринами.

Будівництво в установленому порядку кладовища для тварин сприятиме локалізації місць поховань тварин, дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.

Інформаційно-просвітницька діяльність та соціальна реклама

Інформаційно-просвітницька діяльність та соціальна реклама гуманного поводження з безпритульними тваринами у м. Павлоград повинна передбачати наступні заходи:

- видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;

- розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

- виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів);

- проведення інформаційних компаній та культурно-масових заходів із залученням засобів масової інформації;

- пропаганда гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;

- проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у пункті/притулку, з метою знаходження для них нових власників.

  - Громадські вбиральні

Громадські вбиральні повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних, епідеміологічних і екологічних норм. Вони повинні бути оснащені сучасним устаткуванням і автоматикою, бути комфортабельними для користувачів, особливо - для маломобільних груп населення, а також відповідати вимогам електро- і пожежної безпеки.

Процес приведення стану громадських вбиралень у відповідність вимогам нормативної документації пов'язаний зі значними фінансовими вкладеннями в реконструкцію і утримання об'єктів.

Основними документами, що регламентують роботу громадських вбиралень, в Україні є:

- Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145;

- ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та  сільських поселень» (зі змінами);

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

У відповідності з ДБН 360-92** «Планування і забудова міських та  сільських поселень» (зі змінами) та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова  міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій» норматив забезпечення населення громадськими вбиральнями становить не менше 1 приладу на 1 000 чол. У відповідності з п.2.23 Державних санітарних норм та правил, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011р. №145, у населених пунктах, на території курортів, у місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.

Відстань між вбиральнями - між стаціонарними міським туалетами (вбиральнями) слід приймати не більше 1000 м, мобільні туалетні кабіни для тимчасового обслуговування та громадські вбиральні в місцях масового пересування та скупчення людей треба встановлювати на відстані не менше ніж 50 м від житлових і громадських будівель та в зоні доступності однієї від іншої не більше ніж 500 м, визначені місця розташування громадських вбиралень, класифікація по розмірах і місцям розташування, місця розміщення мобільних туалетних кабін без вигребу, нормативи площі, облаштування території тощо.

Тарифи на послуги з користування громадськими вбиральнями встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до порядку формування цих тарифів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Усі громадські вбиральні залежно від терміну служби можна умовно поділити на такі групи:

- стаціонарні;

- напівстаціонарні;

- тимчасові (мобільні).

Стаціонарні вбиральні - туалетні кабінки, що розташовуються в спеціально обладнаному приміщенні (або окремій будівлі) та оснащені, крім унітазів, пісуарами (чоловіче відділення), центральним опаленням, енерго- і водопостачанням.

За місцем розташування стаціонарні громадські вбиральні поділяють на такі різновиди:

- стаціонарні вбудовані вбиральні - ізольовані туалетні приміщення, розташовані всередині будівлі (вокзалу, офісу, школи тощо);

- стаціонарні підземні вбиральні - вбиральні, розташовані під землею;

- стаціонарні окремо розташовані вбиральні - наземні вбиральні, розташовані у спеціально обладнаному приміщенні.

За кількістю відвідувачів стаціонарні громадські вбиральні поділяють на такі різновиди:

- стаціонарні вбиральні для масового відвідування - розташовуються в місцях загального доступу і розраховані на відвідування всіма категоріями громадян (наприклад, вбиральні на залізничних станціях);

- стаціонарні вбиральні для обмеженого контингенту - розташовуються на підприємствах і призначаються для відвідування співробітниками підприємств та клієнтами;

- спеціальні вбиральні - вбиральні, призначені для громадян з обмеженими руховими здібностями; можуть бути як стаціонарними, так і мобільними.

В Україні громадські вбиральні комунальної власності в більшості випадків перебувають у незадовільному санітарно-технічному стані, а бюджетного фінансування не вистачає для проведення необхідних ремонтних робіт. Дуже серйозні проблеми виникають при приведенні стаціонарних вбиралень у відповідність із сучасними вимогами. Стаціонарні вбиральні України побудовано за проектами 30 - 50-х років. В цих проектах не були враховані світові досягнення в області санітарії за останні роки. Вбиральні займають значні площі, споживають багато тепла і води. У зв'язку з високою орендною платою і платою за комунальні послуги вони збиткові, навіть у разі встановлення розцінок за відвідування на межі ринкової ціни. Часто громадські вбиральні розташовані далеко від громадських місць із масовим скупченням людей: потоки людей і місця їх скупчення змінилися, особливо за останні 25 років.

У громадських вбиральнях комунальної власності, як правило, відсутнє сучасне устаткування і необхідні матеріали, а їх санітарне оброблення здійснюється застарілими засобами (наприклад, для дезінфекції традиційно використовуються розчини на основі хлорного вапна).

Таким чином, будівництво нових стаціонарних вбиралень у їхньому традиційному виді нерентабельне, тому що пов’язане з високою собівартістю робіт, а надалі - надаваних послуг. У ряді громадських місць таке будівництво взагалі неможливе через відсутність поблизу комунікацій (енергозабезпечення, каналізації), або значного їхнього зношування. Ці недоліки підтверджуються на досвіді багатьох населених пунктів України, що реалізують в останні роки плани розвитку мережі громадських вбиралень.

Особливу увагу приділяють гігієнічним вимогам до будівель та приміщень громадських туалетів.

Громадський туалет повинен мати такий набір приміщень:

- вхідний тамбур;

- приміщення для чергового персоналу;

- шлюзи з установкою умивальних раковин;

- приміщення для індивідуальних кабін дверима, що закриваються (перегородки між кабінками повинні мати висоту не менше 1,25 м);

- в чоловічому відділенні - приміщення для пісуарів;

- приміщення або шафи для зберігання прибирального інвентарю.

Під час проектування громадської вбиральні потрібно дотримуватися нормативу площі - не менше 2,5 м2 на 1 унітаз і 1,5 м2 на 1 пісуар. Висота приміщення встановлюється не менше 2,8 м в підземних та вбудованих спорудах, 3,2 м - в наземних і окремо розташованих туалетах.

Громадська вбиральня повинна мати природне і (або) штучне освітлення, світловий коефіцієнт для окремо розташованих наземних туалетів - не менше 1:8. Територія навколо громадської вбиральні повинна бути заасфальтованою або викладеною плиткою з ухилом для відведення поверхневих вод і озеленена.

Обладнання вбиральні має бути антивандальне, легко митися, гладким і не слизьким. Матеріали оброблення і обладнання вбиральні повинні мати санітарно- епідеміологічні висновки. Підлога, стіни і стелі повинні бути оброблені водо-, газонепроникними і шумопоглинаючими матеріалами.

У громадських вбиральнях повинні бути передбачені кабіни та санітарно- технічне обладнання для дітей та інвалідів.

Громадські вбиральні повинні утримуватися в чистоті, тобто мати спеціальний обслуговуючий персонал. У приміщеннях, де розміщені санітарні прилади, повинні бути шланги для обмивання санітарно-технічних приладів, підлоги і стін. Громадські вбиральні повинні бути забезпечені милом, електро- або паперовими рушниками, туалетним папером. У кабінах повинні бути гачки для верхнього одягу, полиці для особистих речей відвідувачів, урни або бачки для паперу, гігієнічних засобів та інших відходів. Обслуговуючий персонал повинен мати маркований збиральний інвентар, щітки, ганчірки, запас дезінфікуючих засобів, які повинні зберігатися в спеціальному приміщенні або шафі. На об'єкті повинні бути заведені спеціальні журнали витрати дезінфікуючих засобів та обліку обстежень фахівцями органу, що здійснює державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства.

У громадських вбиральнях передбачають кабіни і санітарно-технічне обладнання для дітей згідно з ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів» та ДБН В.2.2-4-97 «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів» і інвалідів згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Розміщувати громадські вбиральні в житлових, шкільних, дитячих дошкільних, лікувально-профілактичних і санітарно-епідеміологічних установах, а також прибудовувати до дитячих, навчальних, лікувальних об'єктів, об'єктів громадського харчування, продуктових магазинів заборонено.

Громадські вбиральні треба влаштовувати в таких місцях:

- на площах, транспортних магістралях, вулицях з інтенсивним пішохідним рухом;

- на площах біля вокзалів, залізничних станцій, авто- та річкових вокзалів, автостанцій та аеровокзалів;

- у місцях проведення масових заходів;

- у зонах розміщення і на території ярмарків, крупних об'єктів торгівлі та послуг, об'єктів громадського харчування, об'єктів культурно-розважального та спортивного призначення;

- на території об'єктів рекреації: у садах, парках, лісопарках, на бульварах завширшки більше ніж 25 м;

- на АЗС, стоянках автомобілів більше ніж 25 місць, багатоповерхових і відкритих автостоянках;

- на спеціально обладнаних майданчиках для паркування транспортних засобів;

- на територіях, прилеглих до зовнішніх магістральних доріг;

- на підприємствах торгівлі потужністю більше ніж 15 торговельних місць;

- у зонах масового відпочинку, на стадіонах, пляжах;

- біля кінотеатрів, виставок.

Конкретна прив'язка здійснюється при розробці проектів детального планування районів міської забудови.

Напівстаціонарні вбиральні — туалетні кабінки з можливістю підключення до центральної каналізаційної системи або з накопичувальними баками ізольованого типу, що встановлюються в таких місцях, де будівництво стаціонарного туалету неможливо або нерентабельне.

За типом підключення напівстаціонарні вбиральні поділяють:

- вбиральні з повним підключенням;

- вбиральні з частковим підключенням.

Залежно від виду конструкції існують напівстаціонарні вбиральні наступних типів: павільйонні, модульні.

Вбиральні модульного типу — модульні туалетні комплекси, розраховані на кілька унітазів. Можуть бути обладнані операторським місцем, підключаються до центральної каналізаційної системи або мають касетні фекальні накопичувачі.

Вбиральні павільйонного типу — туалетні комплекси (від двох і більше унітазів) з можливістю підключення до центральної каналізаційної системи або з ізольованими фекальними накопичувачами. Залежно від конструкції вбиральні павільйонного типу можуть бути обладнані душовою кабіною, біде, операторським місцем, кабінами для інвалідів, матерів з дітьми.

Санітарні модулі є альтернативою стаціонарним громадським туалетам. Передусім вони забезпечують максимальний комфорт для відвідувачів, адже кабіни модулів обладнані унітазами зі змивом, рукомийниками, диспенсерами з рідким милом, паперовими рушниками та туалетним папером, а також дзеркалами, гачками для одягу та сумок.

Залежно від призначення, санітарні модулі різняться за комплектацією та технічними характеристиками.

Експлуатація санітарних модулів може здійснюватися: на міських площах, загальноміських парках і скверах, транспортних магістралях, вулицях з великим пішохідним рухом, на площах біля залізничних морських і річкових вокзалів, автостанціях і аеровокзалах; біля торгових центрів та ринків, в місцях проведення ярмарках, виставок, спортивних і культурно-масових заходів з великим скупченням людей.

Тимчасові (мобільні) вбиральні — пересувні вбиральні короткострокової або довгострокової експлуатації. Залежно від кількості місць розрізняють одномісні мобільні вбиральні (пластикові кабінки, обладнані фекальними накопичувачами) і багатомісні. У свою чергу, багатомісні мобільні вбиральні підрозділяються за терміном експлуатації на:

- довгострокової експлуатації (на основі вбиралень модульного типу або на базі автофургонів);

- короткострокової експлуатації (модульні пластикові кабінки з ємностями накопичувального або касетного типу).

Також у якості альтернативи капітальним об'єктам можливе використання модульних пластикових кабінок (біотуалетів).

Пластикові вбиральні, звичайно, вирішують частково проблему, їх відвідування не дуже зручне у зв'язку з тіснотою, відсутністю води тощо. Крім того, звичайним явищем є вандалізм, тому службам, відповідальним за біотуалети, постійно доводиться витрачатися на заміну панелей у кабінках і ліквідацію прорізаних у них дір.

Туалетна кабіна або мобільна туалетна кабіна – це невелика споруда (зазвичай легко транспортна ), найчастіше розміром 1,1х1,1х2,0м, з пластику або металевих листів.

Кращим матеріалом на даний момент для виготовлення туалетної кабіни є поліетилен низького тиску за рахунок підвищеної тріщиностійкості і стійкості до температурних впливів. Функціонально кабіна призначена для організації туалету в місцях, де відсутня центральна каналізація (на ринках, будівельних майданчиках, парках, пляжах, території літніх кафе, під час проведення різних міських, спортивних та корпоративних заходів).

Може поставлятися як в зібраному, так і в розібраному вигляді.

Туалетна кабіна зазвичай складається з піддону і пластикових частин кабіни: трьох стінок, фронтальної панелі з дверима, світлонепроникного даху. Всередині туалетної кабіни встановлюється накопичувальний бак для сміття з вентиляційною трубою, тримач для паперу, пісуар, гачок для одягу, туалет з кришкою.

Таблиця 5.2.1

Кількість туалетних кабін і кількість обслуговувань

| Людей на об’єкті | Туалетних кабін | Обслуговувань в тиждень |
| --- | --- | --- |
| 1 – 15 | 1 | 1 |
| 15 – 25 | 1 | 2 |
| 25 – 35 | 2 | 1 |
| 35 – 50 | 2 | 2 |
| 50 – 70 | 4 | 1 |

Таблиця 5.2.2

Кількість туалетних кабін для довгострокових об’єктів (більше 1 місяця)

| № | Найменування об’єкта | Кількість кабін | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгові зони | 1 на кожних 15 осіб-працівників | + для покупців, якщо торгівельна площа перевищує 500 м2 |
| 2 | Будівельні майданчики і дорожні роботи | 1 на кожних 15 осіб-працівників | При 40-годинному робочому тижні |
| 3 | Ринки | 1 на кожних 15 осіб-працівників | + по 1 штуці на кожні 500 м2 торгівельної площі |
| 4 | Автостоянки | 1 | При місткості стоянки 100 а/м |
| 5 | Літні кафе | 1 на 15 місць | + 1 кабіна додатково – для обслуговуючого персоналу |

Таблиця 5.2.3

Кількість туалетних кабін на суспільно-масових короткострокових заходах

| Кількість людей | Тривалість заходу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 2 годин | 3 - 5 годин | 5 - 12 годин | Більше 12 годин |
| 100 - 300 | 1 | 2 | 3 | 3 - 4 |
| 300 - 500 | 2 | 3 | 3 - 4 | 4 - 7 |
| 500 - 700 | 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | 7 - 9 |
| 700 - 1 000 | 5 | 6 - 7 | 7 - 8 | 9 - 13 |
| 1000 - 1 500 | 7 | 8 - 9 | 9 - 10 | 13 - 20 |
| 1 500 - 2 000 | 10 | 11 - 12 | 13 - 18 | 20 - 27 |

Мінімальна рекомендована кількість біотуалетів розрахована при обсязі бака 250 л. При вживанні алкогольної продукції на заході рекомендована кількість МТК збільшується в 2 рази. При використанні кабін більше 1 доби потрібно передбачити необхідність у додатковому технічному обслуговуванні кабін.

Для прибирання громадських вбиралень виділяється окремий інвентар, який зберігається в спеціально відведених місцях. Робочий персонал вбиральні має бути забезпечений в достатній кількості інвентарем для прибирання (захисними гумовими рукавичками, серветками і губками, ручними щітками, інвентарем для сухого та вологого прибирання підлоги), а також спеціальним обладнанням (наприклад, парогенератором).

При прибиранні туалетів повинні застосовуватися миючі та дезінфікуючі засоби, або миючі засоби з дезінфікуючим наповнювачем. Для дезінфекції туалетів використовують дезінфікуючий розчин з концентрацією активного хлору 500 мг/л. Миючі та дезінфікуючі засоби зберігають в сухому, добре провітрюваному приміщенні, обладнаному стелажами. Витрата миючих засобів визначається з розрахунку 1л розчину на 1 м2 поверхні, дезінфікуючих засобів - з розрахунку 0,5 л робочого розчину на 1 м2 поверхні.

Прибирання громадських вбиралень всіх видів містить в собі:

- винесення відходів і заміну, в міру необхідності, витратних матеріалів (туалетного паперу, паперових рушників, рідкого мила, одноразових покриттів на унітаз, аерозольних балончиків для автоматичного освіжувача повітря і т.п.);

- очищення та дезінфекцію вертикальних і горизонтальних поверхонь: стін, дверей, дзеркал, шаф, полиць, вікон;

- протирання унітазу йоршем, а раковини, водопостачального крану, ручок дверей, спускових ручок та інших поверхонь, яких торкаються руками люди при відвідуванні туалету, вологою ганчіркою з використанням миючих, чистячих та дезінфікуючих засобів з подальшим промиванням чистою водою;

- зрошення стін туалетів на висоту 1,5 м і підлоги туалетів розчинами хлорних препаратів із подальшим промиванням чистою водою (при наявності розпилювача);

- протирання стін туалетів на висоту 1,5 м від підлоги ганчіркою, змоченою теплим розчином миючого дезінфікуючого засобу і миття підлоги туалету таким же розчином.

Таблиця 5.2.4

Періодичність виконання основних робіт з прибирання громадських вбиралень

| № з/п | Об’єкт роботи | Вид прибирання | Періодичність виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підлога | Вологе протирання / миття | Щодня / один раз на тиждень |
|  | Раковина | Вологе протирання / миття | Щодня |
|  | Унітази | Вологе протирання / миття | Щодня |
|  | Пісуари | Вологе протирання / миття | Щодня |
|  | Піддони для душу | Вологе протирання / миття | Щодня |
|  | Рушникосушка | Вологе прибирання | Один раз на тиждень |
|  | Стіни | Вологе прибирання / миття | Те саме / чотири рази на рік |

За нормативами для м. Павлоград на розрахунковий період Схеми необхідно громадських вбиралень із загальною кількістю місць:

106 184/1000  ≈ 106 місць.

У зв'язку з недостатньою кількістю діючих громадських туалетів (6 туалетів загальною кількістю місць 27) вирішення питання забезпечення м. Павлоград громадськими вбиральнями на розрахунковий етап Схеми можливе шляхом будівництва 2 громадських туалетів (по 1 прибору) на кінцевих зупинках маршрутів громадського транспорту по вул. Заводська та вул. Промислова, а також шляхом використання вбиралень у складі громадських будівель, що відповідає вимогам п. 9.3.2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» щодо місць облаштування громадських вбиралень та п. 9.3.4 щодо їх розміщення - як окремо розташовані самостійні об’єкти і як вбудовані (прибудовані) до громадських будівель або споруд. Відповідно до п. 9.3.5 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» громадськими вбиральнями не вважаються вбиральні в житлових, шкільних, дитячих дошкільних, лікувально – профілактичних і санітарно – епідеміологічних установах.

На 2-й етап Схеми в залежності від кількості санітарних приборів (від 8 до 10) необхідно побудувати близько 8 - 10 стаціонарних громадських вбиралень або придбати та встановити 25 туалетних модулів (багатосекційних туалетних кабін). Конкретна прив’язка здійснюється при розробці детального планування територій забудови.

За погодженням з Павлоградською міською радою та з органом, що здійснює державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, на період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити мобільними (пересувними) санітарно-технічними приладами (вбиральні, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах, за нормами утворення відходів і водоспоживання.

- ВПЛИВ НА НАВКОЛИЩНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

До об’єктів поводження з ТПВ відносять місця та об’єкти, що використовуються для збирання, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення ТПВ. Будь-які промислові процеси та об'єкти, що входять до Схеми санітарного очищення, можуть стати причиною зростання негативного впливу на довкілля. Тому, при розробці проектної документації на будівництво та реконструкцію та при введенні в дію підприємств, споруд та інших об'єктів санітарного очищення необхідно дотримуватися чинного екологічного законодавства.

Діяльність в сфері поводження з відходами в Україні регулюється вимогами Земельного, Водного, Лісового кодексів, Кодексом про надра, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні» – в частині, що стосується охорони навколишнього природного середовища, а також діючими державними будівельними нормами, санітарними правилами і нормами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, місцевими екологічними умовами та обмеженнями.

Організація системи збирання та перевезення ТПВ розробляється з урахуванням кліматичної зони, сезонів року, епідеміологічної обстановки в даному населеному пункті та узгоджується з установами санітарно-епідеміологічного нагляду. Згідно з санітарно-епідеміологічними вимогами для збирання ТПВ повинні використовуватися контейнери, що встановлені на спеціальних забетонованих або заасфальтованих майданчиках, до яких є вільний під'їзд. Контейнери повинні проходити санітарну обробку (мийку та дезінфекцію) зі встановленою періодичністю.

При недотриманні встановленої періодичності вивезення ТПВ відходи в контейнерах загнивають, поширюючи неприємний запах, та стають розсадником комах і гризунів.

Складування, зберігання або розміщення відходів повинно здійснюватися способом, який забезпечував би можливість їх подальшого господарського використання, безпеку для навколишнього середовища та здоров'я людей.

Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» обов’язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, - щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Об’єкти поводження з ТПВ, як правило, відносяться до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, тому проекти їх будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) підлягають обов’язковій експертизі.

Метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

При розробці проектної документації на об'єкти санітарного очищення (в тому числі проекти інженерно-технічного облаштування) на різних етапах, на підставі вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» повинна здійснюватися всебічна оцінка впливів планованої діяльності на стан навколишнього середовища згідно з  ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Проектні рішення мають обґрунтовуватися результатами ОВНС, матеріали ОВНС, оформлені у вигляді спеціальної частини (розділу) документації, є обов'язковою складовою проектної документації.

Цей розділ включає наступні пункти:

- характеристика сучасного стану території району та майданчиків (траси) будівництва або їх варіантів;

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів і зон впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище по варіантах розміщення;

- визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище в нормальних та аварійних умовах;

- прогноз змін навколишнього середовища відповідно до переліку впливів при будівництві, експлуатації, ліквідації об’єктів та в ймовірних аварійних ситуаціях;

- визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів;

- визначення еколого-економічних наслідків реалізації проектованої діяльності та залишкових впливів на навколишнє середовище;

- Заява про екологічні наслідки.

Крім того, відповідно до ст. 31. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», додаються результати оцінки впливу на довкілля.

Негативний вплив на навколишнє природне середовище може відбуватися практично на кожному етапі санітарного очищення – від збирання та перевезення ТПВ до утилізації та знешкодження.

  - Аналіз впливу на навколишнє природне середовище діяльності об’єктів Схеми санітарного очищення м.  Павлоград

    - Аналіз впливу на навколишнє природне середовище контейнерних майданчиків

Відповідно до обраного варіанту Схеми (Розділ 2 Схеми) в м. Павлоград для збирання ТПВ облаштовуються контейнерні майданчики для контейнерів, ємністю 1,1 м3.

При проектуванні контейнерних майданчиків мають бути передбачені інженерні рішення щодо їх миття та дезінфекції засобами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України. Заходи з утримання в належному санітарному стані контейнерних майданчиків і самих контейнерів мають проводитися не рідше 1 разу у 10 діб у літній період року та не рідше 1 разу на місяць в інші періоди року. Відповідальність за їх утримання в належному стані несе власник контейнерів.

Контейнери для відходів повинні мати кришки, бути пофарбовані або оцинковані, їх миття та дезінфекція має проводитися відповідно до вимог діючого законодавства. Через порушення герметичності, відсутність кришок, несвоєчасне вивезення відходів, недбале прибирання майданчиків псується атмосферне повітря, забруднюється ґрунт навколо майданчиків, у контейнери потрапляють атмосферні опади і відходи набувають підвищеної зовнішньої вологості. В місцях збирання та зберігання відходів розмножуються гризуни та шкідливі комахи, які є переносниками збудників інфекційних хвороб. Якщо вчасно не вивозити відходи, не проводити дезінфекційні заходи в місцях їхнього зберігання, це може спричинити розповсюдження багатьох інфекційних хвороб, зокрема кишкових інфекцій (гастроентероколіти, дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф та інші) та низки особливо небезпечних інфекцій (лептоспіроз, холера, чума).

Вимоги до розташування контейнерних майданчиків наведено у п. 2.2. Схеми.

    - Аналіз впливу на навколишнє природне середовище діяльності автотранспорту

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2012р. №137 затверджено порядок проведення обов’язкового технічного контролю технічного стану транспортних засобів, за результатами якого встановлюється придатність до експлуатації або неможливість експлуатації транспортних засобів та спецтехніки, до яких належить транспорт, що використовується при поводженні з відходами, а саме, сміттєвозів, тягачів мультиліфтів, тракторів. Моніторинг забруднюючих речовин, інших продуктів, що утворюються внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник здійснюється акредитованим підприємством при щорічному складанні «Протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу», без щорічного проходження якого автотранспорт не експлуатується.

Під час перевезення ТПВ сміттєвозами від місць збирання до місць утилізації чи знешкодження відбувається забруднення повітря викидами відпрацьованих газів двигунів: окислами вуглецю, сполуками азоту, вуглеводнями, бенз(а)піреном, діоксидом сірки, сажею, пилом, а також по всьому шляху проходження сміттєвоз супроводжують неприємні запахи. Питомі викиди токсичних речовин від двигунів внутрішнього згорання залежать від потужності та типа двигуна, режиму його роботи, технічного стану автомобіля, швидкості руху, технічного стану та ухилу дороги, якості палива.

Враховуючи те, що за останні роки зростає обсяг викидів в атмосферу від автотранспорту, при розробленні маршрутів руху спеціалізованого автотранспорту необхідно враховувати рівень забруднення повітря районів, що обслуговуються, а також віддавати перевагу технології збирання та вивезення ТПВ, при якій загальній обсяг викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел буде найменшим.

Кількість викидів забруднюючих речовин від двигуна внутрішнього горіння визначається за формулою:

Qi = QT * Bi					(6.1),

де

Qi – кількість викидів забруднюючої речовини, т/рік;

QT – кількість палива, що згоріло, т/рік;

Bi – питома кількість викидів при спалюванні 1 т бензину чи дизельного палива.

Таблиця 6.1.1

Питомі викиди забруднюючих речовин при горінні палива, т/т

| Найменування забруднюючої речовини | Питомий викид, т/т |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельне паливо | Бензин |
| Оксид вуглецю | 0,036 | 0,202 |
| Діоксид азоту | 0,031 | 0,021 |
| Вуглеводні | 0,003 | 0,053 |
| Діоксид сірки | 0,0043 | 0,001 |
| Сажа | 0,004 | - |
| Сполуки свинцю | - | 0,000013 |
| Бенз(а)пирен | 0,31*10-6 | 0,23*10-6 |

Викиди забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього горіння автомобілів при роботі в режимі стаціонарних джерел (внутрішньогаражні роз'їзди, пости технічного обслуговування і мийки) визначаються в обсязі 0,5% від викидів при використанні даної кількості палива, в тому числі на гаражні роз'їзди припадає 70%, на технічне обслуговування – 30%. Загальний обсяг викидів токсичних речовин при вивезенні ТПВ великовантажними сміттєвозами значно менший, ніж при схемі вивезення ТПВ валового збору малотоннажними машинами, зокрема оксиду вуглецю в 14 разів, діоксиду азоту в 2,5 рази, вуглеводнів в 8 разів, бенз(а)пірену в 2 рази. Це пояснюється по-перше тим, що при використанні великовантажного автотранспорту зменшується кількість сміттєвозів, що працюють на маршрутах, а по-друге тим, що великовантажні машини працюють на дизельному паливі, у якого викид забруднюючих речовин при горінні палива менший, ніж у бензинів. Крім того, при спалюванні бензину утворюються високотоксичні сполуки свинцю, що разом з бенз(а)піреном належать до 1 класу небезпеки.

Таким чином, найбільш екологічно чистою є технологія збирання та вивезення ТПВ середньовантажними та великовантажними сміттєвозами.

При дотриманні вимог чинного законодавства ризик виникнення несанкціонованого перевищення рівню викидів від спеціалізованого транспорту мінімізовано.

    - Аналіз впливу на навколишнє природне середовище місця видалення відходів

У м. Павлоград функціонує полігон твердих побутових відходів. Опис об’єкту наведено у п. 1.3.1.4 Розділу 1 Схеми.

Полігон ТПВ приймає відходи міст Павлоград та Тернівка, населених пунктів Богданівської сільської ради Павлоградського району в результаті чого він практично вичерпав свій ресурс. Заходи з експлуатація полігону не відповідають нормам екологічної безпеки, а сам полігон потребує рекультивації.

Будь-яке МВВ чинить негативний вплив на навколишнє природне середовище. Аналіз показує, що основна маса твердих побутових відходів значною кількістю складається з органічних компонентів, в своїй більшості підвладних розкладанню в часі в умовах захоронення їх на полігоні за рахунок природних хімічних та біологічних процесів.

Приземні шари повітря над полігонами захоронення ТПВ часто забруднюються пилом, сажею, пестицидами, які переносяться повітряними потоками і забруднюють земельні ділянки поблизу полігону (в радіусі до 2-3 км).

Геологічне середовище і особливо зона аерації відчувають на полігонах ТПВ підвищене навантаження (розвиток ярів, зсувних процесів, ділянок комплексного забруднення). Це підтверджує, що полігони захоронення ТПВ мають комплексну негативну дію на всі структурні компоненти ландшафту поблизу полігону, створюючи небезпеку екологічного ризику проникнення забруднення в харчовий ланцюг і організм людини.

Атмосферні опади, сонячне тепло, розігрівання загальної маси складованих відходів сприяють протіканню на полігонах ТПВ непередбачуваних фізико-хімічних і біохімічних процесів, продуктами в яких є численні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому та газоподібному стані. В процесі зберігання на полігонах відходи здатні перетворюватися на інші речовини з іншими фізико-хімічними і токсичними властивостями. Це призводить до появи у місцях збереження (захоронення) відходів  нових екологічно небезпечних речовин, що можуть представляти серйозну загрозу біосфері в цілому. Процес розкладання ТПВ, що протікає в тілі полігону, зображений на рисунку 6.1.1.

Органічні відходи

Гідроліз

Низькомолекулярні органічні речовини

pH 6, БСК 13000 мг/л О2, ХСК 22000 мг/л О2, БСК/ХСК - 0,6, залізо 750 мг/л, амонійний азот 500 мг/л, мідь 100 мг/л, кадмій 6 мг/л

Анаеробна стадія I (фаза нестійкого утворення метану). Тривалість від декількох місяців до декількох років

Аеробна стадія розкладання. Тривалість кілька тижнів

H2O, CO2, N2

CO2, H2S, CH4 (у невеликих кількостях), суміш низькомолекулярних органічних кислот

2000-3000 м3/га на рік

pH 8, БСК 200 мг/л О2, ХСК 3000 мг/л О2, БСК/ХСК - 0,06, залізо 15 мг/л, амонійний азот 750 мг/л, мідь 100 мг/л, кадмій 6 мг/л

Анаеробна стадія ІІ (фаза активного утворення метану. Тривалість кілька десятиліть

CH4, CO2

Рисунок 6.1.1. Принципова схема процесів розкладання органічних відходів в тілі полігону захоронення ТПВ

В результаті протікання процесів, що представлені на принциповій схемі процесів розкладання органічних відходів в тілі полігону захоронення ТПВ, набувають силу наступні негативні наслідки:

- виділення в атмосферне повітря біогазу та супутніх газів, що мають неприємний запах;

- забруднення ґрунту та ґрунтових вод утвореним в тілі полігону фільтратом – рідкою складовою ТПВ;

- забруднення поверхневих вод зливовими та талими стоками, що стікають з території полігону.

Тому в проекті будівництва сучасного полігону повинні бути закладені наступні обов’язкові вимоги:

- розрахунок стійкості ухилів, дамб та гребель;

- укладання протифільтраційного екрану по всьому борту та ухилам полігону;

- облаштування системи відкачування фільтрату з тіла полігону та нагірних канав з подальшим його видаленням та доставкою на спеціалізовані підприємства;

- облаштування системи відведення стічних вод з полігону з подальшим очищенням на установках типу «біоплато»;

- облаштування систем газодренажної системи  для видалення біогазу з його подальшою утилізацією;

- облаштування системи непроникного поверхневого рекультиваційного екрану.

Серед супутніх видів забруднення в результаті експлуатації полігонів ТПВ виділяють наступні:

- забруднення атмосферного повітря при в’їзді - виїзді та роботі на полігоні спеціалізованого автотранспорту;

- утворення госппобутових, поверхневих, поливо-мийних та промислових стічних вод внаслідок поливу територій та прибирання приміщень, побутових стоків від персоналу;

- забруднення атмосферного повітря від роботи установок, що здійснюють обігрів та освітлення побутових приміщень (котлоагрегати, дизельні установки для виробництва електроенергії тощо).

      - Аналіз впливу та контроль стану поверхневих і підземних вод при скидах стічних вод і фільтраційних витоках

Забруднення ґрунтових та поверхневих вод від просочування в їх структури фільтрату.

Фільтрат – рідка фаза, що утворюється на полігоні при захороненні ТПВ з вологістю більше 55 % та внаслідок атмосферних опадів, обсяг яких перевищує кількість вологи, що випаровується з поверхні полігона. Фільтрат, що утворюється на полігонах ТПВ, містить продукти вилуговування водорозчинних сполук і продукти розкладання відходів. В середньому за рік об’єм утвореного фільтрату складає 2-3 тис м3/га. Склад фільтрату залежить від терміну експлуатації (від стадії розкладання відходів), характеру складованих відходів і обсягу надходження поверхневих так ґрунтових вод. Фільтрат є рідиною від жовто-коричневого до сіро-чорного кольору, із специфічним затхлим і сірководневим запахом. Фільтрат не можна віднести до істинних розчинів, він є гетерогенною системою і має характер колоїдного та суспензійного розчину, що не осідає протягом довгого часу. За своїм складом фільтрат є високо концентрованим і високо мінералізованим розчином, сильно забрудненим органічними речовинами, ПАР, фосфатами і солями важких металів, що важко окисляються. Великі кількості органічних кислот створюють достатні умови для існування в фільтраті усіх видів металів, здатних до утворення токсичних комплексних сполук. Показники БСК5 (біологічне споживання кисню) та ХПК (хімічне споживання кисню) фільтрату в десятки разів перевищують ці показники для звичайних стічних вод господарсько-побутової каналізації. Як показують чисельні дослідження, на берегах ставків-накопичувачів фільтрату відсутня як водна, так і берегова рослинність, тому що високий рівень засолу фільтрату, наявність солей важких металів є причиною гіпертоксичності фільтрату для живих організмів. Скидання фільтрату у водоймища спільного користування  абсолютно недопустиме.

Джерелами утворення фільтрату в тілі полігону є:

- вологість окремих елементів, що входять до складу ТПВ (харчові відходи, картон, папір, текстиль, деревина та ін.); всі перераховані інгредієнти утворюють загальну вологість ТПВ, що коливається в найширших межах і рівнях у середньому 40-60%. При стисненні шарів ТПВ у тілі полігону волога віджимається і утворюється фільтрат;

- атмосферна волога, що потрапила на поверхню ТПВ при їх тимчасовому перебуванні в необладнаних кришками контейнерах для збирання ТПВ;

- волога, що утворюється в результаті біохімічних процесів в тілі полігону ТПВ;

- зволоження ТПВ при їх пошаровому ущільненні бульдозерами або компакторами на робочих картах;

- атмосферні опади, що випали на поверхню відкритих робочих карт;

- атмосферні опади, що випали на поверхню рекультивованих ділянок полігону і профільтрувались через поверхневий шар рослинного ґрунту.

Захист та контроль за забрудненням ґрунтових та поверхневих вод в районі розташування полігону ТПВ від фільтраційних витоків.

Для запобігання потрапляння фільтрату в ґрунтові та поверхневі води згідно сучасного законодавства при проектуванні полігонів ТПВ слід передбачити наступні заходи - установка спеціального протифільтраційного екрану, укладеного по всьому дну та бортам полігону, будівництво системи перехоплення, відведення та очищення фільтрату або транспортування його спеціалізованим підприємствам для зневаження та утилізації, оптимальний розподіл всього об’єму полігону на етапи та черги експлуатаційного  виробітку, своєчасна рекультивація поверхні відпрацьованих ділянок, планування поверхні, що рекультивується, з максимальним відведенням поверхневого стоку за межі тіла полігону, застосування ущільнюючих механізмів (бульдозерів або компакторів).

В Україні згідно сучасного законодавства регламентується контроль за станом ґрунтових вод в вигляді наглядових свердловин, встановлених вище і нижче за полігон (на відстані 50-100м). Проби вод зі свердловини, що встановлена вище полігону за течією ґрунтових вод, характеризують їх початковий стан. Нижче полігону за течією ґрунтових вод передбачені свердловини для відбору проб води, що враховують вплив полігону. Конструкція свердловин повинна забезпечувати захист підземних вод від випадкових забруднень, можливість водовідливу та водовідкачування, а також зручність забору проб води. Свердловини встановлюються на всю активну зону водообміну та узгоджуються з гідрогеологічною службою та санітарно-епідеміологічною станцією. Якщо вміст забруднюючих речовин перевищить ГДК ґрунтових вод або поверхневих, повинні бути вжиті заходи по обмеженню надходження цих речовин до рівня ГДК.

Скид стічних вод полігону.

При роботі полігону основними обмеженнями щодо роботи системи водоспоживання та водовідведення мають бути прийняті умови, що виключають можливість забруднення поверхневих та підземних вод. На полігоні це може бути досягнуто наступними заходами:

- каналізування дощових і талих вод з території полігону;

- влаштування твердого водонепроникного покриття проїздів;

- недопущення потрапляння нафтопродуктів до дощової та господарсько-побутової каналізації при експлуатації.

При скиді стічних вод полігону обов’язковим є дотримання ГДК (мг/л) забруднювачів водних об’єктів у пунктах господарсько-побутового, культурно-побутового і рибогосподарського водокористування, відповідно до ДСП 173-96, ГБН В.2.3-218-007:2012, а також ГДК (мг/л) забруднювачів, що скидаються до каналізаційної мережі.

На здійснення господарсько-побутової діяльності об’єкт потребує  водних ресурсів, що використовуються на побутові та виробничі потреби.

Стічні води полігону поділяються на три категорії:

- виробничі (дефекат, стоки від прибирання приміщень, від миття технологічного транспорту та сміттєвозів);

- господарсько-побутові (від адміністративного корпусу, побутових приміщень);

- атмосферні та поливо-мийні.

Обсяг побутових вод, що відводяться з полігону, приймається рівним обсягу водоспоживання за винятком води, що використовується для поливу території.

Поверхневі стічні води полігону.

Кількість зливових витоків залежить від площі території технологічних зон підприємства, тобто площі басейну та його поверхні.

Кількість дощових витоків (м3/рік) розраховується за формулою:

Wог =10ᵩ*F* H						(6.2),

де

- коефіцієнт стоку, що залежить від роду поверхні, рельєфу місцевості, а також інтенсивності опадів та їх тривалості. Для спланованих ґрунтових поверхонь коефіцієнт стоку   становить 0,2, для асфальтобетонних поверхонь 0,95;

F – площа водозбірної території, м2;

Н – шар опадів, мм.

      - Аналіз впливу та контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що надходять від полігону ТПВ

Повітряний басейн у межах розташування полігону ТПВ зазнає негативного впливу від наступних факторів:

- утворення та емісія звалищного газу в тілі полігону, що містить біогаз та супутні гази;

- викиди від спеціалізованої техніки, що працює на полігоні;

- викиди від побутового виробничого обладнання, що застосовується на полігоні (опалювальні прилади, прилади для вироблення електроенергії тощо).

Біогаз – газова суміш, що утворюється в тілі полігону внаслідок анаеробного розкладання органічної частини ТПВ. Склад біогазу залежить від складу ТПВ, їх вологості, кислотності, температури та містить в середньому до 50-70% метану та діоксиду вуглецю. Також біогаз, що утворюється в тілі полігону містить супутні гази – сірководень, азот, аміак, кисень, водень та інші суміші в невеликих кількостях. Пари води та суміш сірководню в метані призводять до утворення сірчаної кислоти, що може випаровуватися в атмосферне повітря та забруднювати ґрунти та водні горизонти, що знаходяться в районі розташування полігону та за його межами. Біогаз являється горючою сумішшю та є однією з основних причин самозаймання полігонів при несприятливих метеорологічних умовах, що призводить до утворення токсичних речовин, зокрема діоксинів. Статистика має чимало випадків отруєння біогазом під час експлуатації та обслуговування комунікацій, що містять біогаз. Крім того, особливої актуальності проблема утворення біогазу на полігонах ТПВ набрала у зв’язку зі змінами світового клімату, тому що метан, що є основною складовою біогазу, є одним із факторів парникового ефекту.

Враховуючи негативний вплив утворюваного в тілі полігону біогазу проекти сучасних полігонів для захоронення ТПВ відповідно до ДБН В.2.4-2-2005 мають включати в себе систему поводження та вилучення біогазу з тіла полігону та подальше його використання, як енергоносія.

Тому серед основних методів захисту повітряного басейну в районі експлуатації полігону слід виділити наступні - будівництво системи перехоплення, відведення та утилізації біогазу, щоденне перекриття заповнених робочих карт полігону шарами ґрунту, облаштування переносних огорож, що перехоплюють легкі фракції (папір, плівки тощо), рекультивація поверхні заповнених ділянок полігону. Озеленення територій полігону рослинами, що мають високі санітарно-гігієнічні властивості та стійкість до забруднювачів, що виділяються в атмосферу з полігону.

Контроль за забрудненням повітряного басейну в районі розташування полігону ТПВ.

У систему моніторингу та контролю  входить постійне спостереження за станом повітряного середовища. Для цього необхідно щоквартально проводити аналізи проб атмосферного повітря над відпрацьованими ділянками полігону і на межі санітарно-захисної зони.

При аналізі проб атмосферного повітря визначають метан, сірководень, аміак, окис вуглецю, бензол трихлорметан, чотирихлористий вуглець, хлорбензол. Всі аналізи проводяться спеціалізованими організаціями. Ці заходи передбачаються для оцінки активності процесів розкладання органічних фракцій ТПВ, які супроводжуються виділенням біогазу, а також утворенням фільтрату в тілі полігону.

При виявленні змін в показниках проб атмосферного повітря, що може побічно вказувати на активність процесів біологічного розкладання, на полігоні ТПВ повинні вживатися наступні стабілізаційні заходи:

- додаткове ущільнення товщі ТПВ робочих ділянок;

- додаткове пересипання ТПВ робочих ділянок інертним ґрунтом.

Викиди, що надходять в атмосферне повітря від роботи спеціалізованого автотранспорту та обладнання, що призначене для вироблення тепло- та електроенергії обумовленні згорянням рідкого, газоподібного чи твердого палива (бензин, гас, дизельне паливо, природній газ дрова, мазут). В залежності від виду палива, технічного стану обладнання, його потужності, в атмосферне повітря виділяються наступні речовини – азоту окис, азоту двоокис, гас, бенз(а)пірен, вуглецю окис, ангідрид сірчаний, сажа, формальдегід, граничні вуглеводні. Загальний обсяг забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферне повітря при вивезенні ТПВ великовантажною технікою значно менший, ніж при вивезенні маловантажною технікою, зокрема оксиду вуглецю в 14 раз, діоксиду азоту в 2,5 рази, граничних вуглеводнів в 8 разів, бенз(а)пірену в 2 рази. Це обумовлено насамперед тим, що при використанні великовантажного автотранспорту зменшується загальна кількість сміттєвозів, а по-друге тим, що великовантажний транспорт працює на дизельному паливі, у якого викид забруднюючих речовин про згоранні палива менший, ніж у бензину. Крім того при згоранні бензину утворюються високотоксичні сполуки свинцю, що разом з бенз(а)піреном належать до І класу небезпеки.

Оцінка впливу на атмосферне повітря.

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США середній склад біогазу, що утворюється природнім шляхом в складованих на полігоні ТПВ при умові їх герметичного зберігання дорівнює:

- метан (СН4) – 50%

- вуглекислий газ ( СО2) – 25-50%

- азот (N2) – 0-10%

- кисень (О2) – 0-2%

- водень (Н) – 0-1%

- сірководень (Н2S) – 0,2%

При складуванні ТПВ в тілі полігону накопичується біогаз, а при наявності дегазаційних свердловин на полігоні біогаз виділяється в атмосферне повітря. Утворення біогазу пов’язано з анаеробним біосинтезом метану, що природно та постійно протікає в шарах складованих відходів.

Заходи по регулюванню викидів при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи по регулюванню викидів при несприятливих метеорологічних умовах розроблені згідно керівних документів РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

Тимчасові заходи по зниженню забруднення атмосфери викидами полігону ТПВ розроблені для особливо несприятливих метеоумов, які можуть створювати тимчасові забруднення приземного шару атмосфери, небезпечні для здоров’я людей. В залежності від стану атмосфери створюються різні умови для розсіювання забруднюючих речовин у атмосферному повітрі. У відповідності з цими умовами спостерігаються різні рівні забруднення повітря.

І категорія небезпеки – перевищення максимально-разових ГДК забруднюючих речовин біля поверхні землі до 3-х разів;

ІІ категорія небезпеки – перевищення максимально-разових ГДК біля поверхні землі в 3-5 разів;

ІІІ категорія небезпеки - перевищення максимально-разових ГДК біля поверхні землі більше 5 разів.

Полігон попереджається про наступ особливо несприятливих метеорологічних умов заздалегідь. Цю інформацію від гідрометеослужб приймає керівник, відповідальний за виконання необхідних заходів. При одержанні попередження потрібно посилити контроль за точним наглядом технологічного процесу.

Виробничий контроль на полігоні за забезпеченням нормативного стану атмосферного повітря.

Граничнодопустимі викиди в атмосферу повинні тлумачитися наступним чином:

безперервний моніторинг:

- ні один середній показник за 24 години не повинен перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів;

- 97% усіх середніх показників за 20 хвилин при постійному вимірюванні протягом року не повинні перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів;

- 3,0% середніх значень, виміряних за 20 хвилинний інтервал, не повинні перевищувати ½ встановленого значення нормативу граничнодопустимого викиду.

періодичний моніторинг:

- для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустимі величини дозволених викидів:

- результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20-тихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значень встановленого нормативу граничнодопустимого викиду;

- граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій, як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів;

- для всіх інших параметрів, ні один із середніх показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до нормальних умов: у випадку газів – температура 273 К, тиск 101,3 Па (без виправлень на вміст кисню та вологість), у випадку газопродуктів спалювання – температура 273 К, тиск 101,3 Па, 3,0% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6,0% для твердого палива, 15,0% для газових турбін та дизельних двигунів.

Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні корегуватися при умові попереднього письмового дозволу.  Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору та контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок контролю, пробовідбору та моніторингу, встановлених на об’єкті.

Вимоги до адміністративних дій по забезпеченню нормативного стану атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;

- будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, відповідальна особа повинна вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Планом ліквідації аварій повинні бути передбачені організаційні заходи, спрямовані на порятунок людей, ліквідацію аварійних ситуацій та попередження їх розвитку.

На полігоні передбачені наступні заходи, покликані не допустити загорянь або пожеж:

- розміщення проектованих споруд з дотриманням відстаней згідно ДБН 360-92**;

- застосування неспалимих матеріалів і конструкцій;

- технологічне обладнання передбачене заводського виготовлення;

- блискавко захист і заземлення всіх металоконструкцій;

- наявність первинних засобів пожежогасіння;

- система внутрішнього пожежогасіння;

- зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів у місці підключення до водопроводу.

Завдяки вжитим конструкційним і технічним заходам при строгому дотриманні проектних регламентів і обмежень проведення всіх технологічних операцій при будівництві та експлуатації об'єкта, ймовірність виникнення і масштаби аварійних ситуацій оцінюються як мінімальні.

      - Аналіз впливу та контроль за станом ґрунтів

Ґрунт – особливе природне утворення, що виникло в результаті перетворення поверхневих шарів літосфери під спільним впливом води, повітря, кліматичних факторів і живих організмів.

Серед основних методів захисту ґрунтів при експлуатації полігону слід виділити наступні - установка спеціального протифільтраційного екрану, укладеного по всьому дну та бортам полігону, будівництво системи перехоплення, відведення та очищення фільтрату або транспортування його спеціалізованим підприємствам для зневаження та утилізації, щоденне перекриття заповнених робочих карт полігону шарами ґрунту, облаштування переносних огорож, що перехоплюють легкі фракції (папір, плівки тощо), рекультивація поверхні заповнених ділянок полігону.

Контроль за забрудненням ґрунтів в районі розташування полігону ТПВ.

При розробці механізму моніторингу та контролю забруднення ґрунтів враховуються характер здійснюваної діяльності об'єкта, потенційні джерела забруднення, основні забруднювачі, що виникають як при нормальній роботі об'єкта, так і при аварійних ситуаціях.

Для визначення місця відбору проб необхідно враховувати природні умови місцевості розміщення об'єкта:

- рельєф;

- гідрогеологічні умови.

Базове дослідження ґрунту доцільно проводити одночасно з відкриттям полігону. Це дозволить визначити  придатність ґрунту до використання в якості ізолюючих шарів. Тобто згідно ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт». В разі віднесення надлишкового ґрунту до категорії «родючий» та «потенційно-родючий» потрібно здійснювати його зняття, складування та зберігання для нанесення його на ділянку, яка потребує підвищення продуктивності. Ґрунти, віднесені до категорій «родючий» та «потенційно-родючий» забороняється використовувати в якості ізолюючих шарів на полігоні.

Негативний вплив з боку полігону на ґрунт може виявлятися з утворенням фільтрату. Найбільш значущими забруднювачами можуть бути: важкі метали, такі як Pb; Fe; Cd; Ni, органічні сполуки, жирні кислоти, азот амонійний.

Забруднення ґрунту важкими металами і органічними забруднювачами може статися внаслідок просочування фільтрату, як результат аварійної ситуації при порушенні технічних правил експлуатації полігону.

Попадання в ґрунт важких металів і органічних забруднювачів може погіршити екологічні умови місцевості, що встановилися, призвести до деградації навколишнього природного середовища та погіршення епідеміологічної обстановки району розміщення полігону.

Виходячи з цього, при проведенні моніторингу необхідно проводити дослідження проб ґрунту на території полігону та у межах санітарно-захисної зони на відстані 50, 100, 200 і 500м. Вмістом проб визначають наявність основних забруднювачів – нітратів, аміаку, хлоридів, свинцю, ртуті та на рН. Також проби ґрунту доцільно досліджувати на гельмінтологічні та бактеріологічні показники. При цьому необхідно визначити концентрацію всіх речовин, характерних для даної місцевості, описати можливі джерела їх виникнення. Концентрації забруднювачів в пробах базового дослідження порівнюються з кларком – середнім вмістом цієї речовини в природному незабрудненому ґрунті (літосфері).

Подальшу періодичність доцільно встановлювати в залежності від етапу експлуатації полігону і встановленого рівня біологічної активності.

Слід підкреслити, що при дотриманні основних технологічних умов експлуатації полігону (використання на полігоні протифільтраційного екрану, контроль якості підземних та поверхневих вод, раціональне озеленення території полігону, а також використання переносних огорож), вплив на ґрунти в районі розташування полігону буде мінімальним і не становитиме загрози порушенню його морфологічного складу та якості.

Контроль за забрудненням рослинності в районі розташування полігону ТПВ.

Основний вплив на рослинність з боку полігону може бути пов'язаний з утворенням фільтрату і біогазу. Вплив фільтрату може відзначатися при аварійних ситуаціях і попаданні його в ґрунт, забрудненні підземних вод.

Ґрунт є джерелом мінеральних речовин. Попадання фільтрату в ґрунт може призвести до його засолення, зараження і забруднення важкими металами, що негативно позначиться на стані рослинності. Постійний характер такого впливу може призвести до зниження видового різноманіття рослинності на даній території.

Вплив біогазу може виявлятися при порушенні технологічних процесів і підвищенні приземних концентрацій основних його компонентів, причому може спостерігатися в'янення рослинності (видів найбільш сприйнятливих до компонентів біогазу).

Моніторинг здійснюється з метою встановлення можливого прямого або непрямого впливу на рослинність з боку об'єкта господарювання та оцінки тенденції її зміни.

Для ефективного здійснення моніторингу рослинності необхідно враховувати видове різноманіття рослинності, представленої в даному біоценозі.

Моніторинг рослинності також може проводитися для непрямого аналізу забруднення ґрунтів.

Багаторічні дослідження можуть дозволити оцінити тенденцію забруднення навколишнього середовища. При виявленні основних забруднювачів та джерел їх виникнення необхідно розробити додаткові заходи щодо запобігання даного впливу.

      - Система моніторингу довкілля та контроль дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища

Згідно вимог ДБН В.2.4-2-2005 у складі проекту будівництва полігону ТПВ розробляється спеціальний розділ з системи моніторингу, який включає аналіз стану та контроль за забрудненням підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря, ґрунтів та рослинного світу. В проекті організації системи моніторингу повинні бути визначені види необхідного контролю, кількість і місця розташування пунктів нагляду та режими нагляду. Моніторинг впливу полігону  на довкілля на всіх етапах його функціонування є одним з найважливіших принципів санітарного захоронення ТПВ. В зв’язку з цим він повинен проводитися не тільки в період експлуатації полігону, а і на протязі 10-15 років після його закриття.

Система моніторингу повинна включати постійне спостереження за станом повітряного середовища, ґрунтів, підземних вод та рослин в зоні розташування полігону. Необхідно проводити дослідження проб ґрунту на території полігону та у межах санітарно-захисної зони на  відстані 50, 100, 200 і 500м, а також двічі на рік проводити дослідження проб повітря на території полігону та в межах санітарно-захисної зони ( на відстані 50,100, 200 та 500м).  В Україні згідно сучасного законодавства регламентується контроль за станом ґрунтових вод  у вигляді наглядових свердловин, встановлених вище і нижче за полігон (на відстані 50-100м). Свердловини встановлюються на всю активну зону водообміну та узгоджуються з гідрогеологічною та санітарно-епідеміологічною службами. Якщо вміст забруднюючих речовин перевищить ГДК ґрунтових або поверхневих вод, повинні бути вжиті заходи по обмеженню надходження цих речовин до рівня ГДК. Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору та контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок контролю, пробовідбору та моніторингу, встановлених на об’єкті.

Для правильної експлуатації всіх споруд та обладнання на полігоні, а також самої ділянки складування ТПВ, складається графік профілактичних та ремонтних робіт по всім спорудам, що дозволяє виключення аварійних ситуацій. Всього встановлюється 3 рівня контролю: дирекцією, Держпродспоживслужбою, Департаментом екології та природних ресурсів.

Контроль на 1 рівні включає в себе перевірку всіх запланованих по графіку робіт, якість робіт, повноту обсягу виконання та терміни проведення перевірок, проводиться запис у журналі. За результатом перевірок видається наказ, в якому уточнюються обсяги, терміни та виконавці запланованих заходів. На другому та третьому рівнях контроль виконується санітарно-епідеміологічною  службою та екологічною інспекцією з виконанням повного комплексу перевірок полігону. До системи контролю також відносяться профілактичні огляди працюючих згідно графіка, та профілактичні огляди автотранспортної техніки та обладнання, що експлуатується на полігоні. Контроль за встановленими граничними допустимими викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється по договору зі спеціалізованою лабораторією згідно з планом-графіком контролю. Позаплановий та інспекційний контроль здійснюється згідно встановленим законодавством правилам.

Чітке дотримання технологічного регламенту експлуатації полігону забезпечує основні вимоги охорони навколишнього природного середовища. Сміттєвози, які виїжджають з території полігону повинні проїхати через контрольну дезінфікуючу зону. Ізоляцію ущільненого шару відходів необхідно проводити в кінці кожного робочого дня, взимку допускається 1 раз на 3 дні. Майстер полігону не рідше одного разу на декаду повинен оглядати санітарно-захисну зону та прилеглі до під'їзної дороги землі, силами персоналу полігону зону очищають. Не рідше одного разу на квартал контролюється правильність закладення зовнішнього укосу полігону, який повинен бути не менше 1:4. У пожежонебезпечні періоди необхідно здійснювати зволоження ТПВ за допомогою поливально-мийної машини. Ця операція, одночасно сприяє кращому ущільненню ТПВ. Фільтрат, що утворюється в тілі полігону необхідно вивозити на очисні споруди по мірі його накопичення в резервуарі, виключаючи ризик його витоку і забруднення навколишньої території.

      - Перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і містобудівних обмежень щодо діяльності полігону ТПВ

Екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні та територіальні обмеження встановлюються при проектуванні та експлуатації полігону:

- дотримання нормативного стану повітряного басейну;

- дотримання нормативного стану водного басейну, ґрунтів та рослинного світу;

- дотримання санітарних, протипожежних норм и ПТБ;

- дотримання діючих будівельних норм і правил.

Екологічні обмеження.

Враховуючи підвищений рівень забруднення повітряного басейну в районі розташування полігону ТПВ екологічним обмеженням щодо охорони атмосферного повітря є необхідність зниження рівня його забруднення і можливість досягнення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони з урахуванням фонових показників.

Заходи щодо зменшення негативного впливу на атмосферне повітря:

- використання спецавтомобілів, що пройшли технічний огляд та відповідають екологічним вимогам, що застосовуються для автотранспорту;

- застосування екологічно безпечних агрегатів;

- дотримання допустимих рівнів хімічного забруднення (затверджені в Україні щодо населення та рекомендовані щодо біосфери граничнодопустимі концентрації (ГДК) домішок у повітрі;

- дотримання умов, встановлених в дозволі на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, виданого обласною державною адміністрацією.

Заходи щодо зменшення негативного впливу на поверхневі та підземні води:

- каналізування дощових і талих вод з території полігону;

- влаштування твердого водонепроникного покриття проїздів;

- недопущення потрапляння нафтопродуктів до дощової та господарсько-побутової каналізації;

- недопущення витоку фільтрату з тіла полігону та потрапляння йогу в поверхневі чи підземні води, а також до існуючої мережі каналізації.

При дотриманні вимог скиду дощових, талих та господарсько-побутових стічних вод у загальну мережу каналізації  основними показниками є ГДК (мг/л) забруднювачів водних об’єктів у пунктах господарсько-питного, культурно-побутового і рибогосподарського водокористування до п.16.11 ДСП 173-96, ГБН В.2.3-218-007:2012, вміст агресивних до матеріалів, з яких вироблені інженерні комунікації системи водовідведення, домішок та завислих речовин.

Заходи щодо зменшення негативного впливу на ґрунти:

- використання на полігоні протифільтраційного екрану;

- контроль якості підземних та поверхневих вод;

- раціональне озеленення території полігону, що захищає ґрунти від ерозії та зсувів;

- використання переносних огорож на робочих картах полігону.

Дослідження проб ґрунту на території полігону та у межах санітарно-захисної зони на відстані 50, 100, 200 і 500м на наявність основних забруднювачів – нітратів, аміаку, хлоридів, свинцю, ртуті та на рН, а також на гельмінтологічні та бактеріологічні показники. Концентрації забруднювачів в пробах базового дослідження порівнюються з кларком – середнім вмістом цієї речовини в природному незабрудненому ґрунті (літосфері). Періодичність доцільно встановлювати в залежності від етапу експлуатації полігону і встановленого рівня біологічної активності.

Заходи щодо зменшення негативного впливу на рослинність:

- використання на полігоні протифільтраційного екрану, що не допускає проникнення фільтрату в ґрунти, з яких рослини отримують мінеральні елементи, що живлять їх;

- дотримання вимог експлуатації полігону, а саме ущільнення ТПВ та укриття поверхонь робочих карт інертним ґрунтом;

- озеленення територій полігону рослинами, що мають високі санітарно-гігієнічні властивості та стійкість до забруднювачів, що виділяються в атмосферу з полігону.

Моніторинг рослинності також може проводитися для непрямого аналізу забруднення ґрунтів.

Санітарно-гігієнічні обмеження.

До санітарно-гігієнічних обмежень при роботі полігону відносять:

- допустимі рівні шуму та вібрації;

- допустимий рівень радіаційного фону;

- допустимий рівень впливу на біоту та медико-екологічна безпека.

Допустимі рівні шуму.

Джерелами шумового впливу на навколишнє середовище з боку  полігону ТПВ являються періодично працюючі машини і механізми, що працюють на полігоні, а також доставляють відходи. Допустимий рівень шуму, що надходить від полігону нормується згідно п.8.37 ДСП 173-96 для джерел, що створюють сталий шум на протязі більше 30 хв., оцінюється еквівалентний рівень звуку L.A.екв., при меншому часі впливу – максимальний рівень звуку L.A.макс. Нормативні граничнодопустимі рівні (ГДР) звукового тиску L (дБ) в октавних смугах з середньо геометричними частотами F (Гц) для сельбищної зони наведені в таблиці 6.1.2.

Таблиця 6.1.2

Нормативні граничнодопустимі рівні (ГДР) звукового тиску (дБ) в октавних смугах з середньо геометричними частотами F (Гц) для сельбищної зони

| ГДР, дБ в октавних смугах |  |  |  |  |  |  |  |  | L.A.екв., дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F (Гц) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| ГДР.СП 173.день | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 43 | 55,0 |
| ГДР.СП 173. ніч | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45,0 |

Допустимі рівні вібрації.

Причиною порушення вібрації є виникаючі при роботі апаратів неврівноважені силові дії. За способом передачі на людину розрізняють загальну і локальну вібрацію.

Джерелом вібрації можуть бути санітарно-технічне та технологічне обладнання. В проекті мають бути передбачені будівельні конструктивні заходи щодо обмеження шуму і вібрації.

Виробничі ділянки, що характеризуються високим рівнем шуму і вібрації, розташовуються на достатній відстані від приміщень зі спокійним характером робіт.

Проектом будівництва повинні бути передбачені наступні заходи:

- вентиляційне обладнання розташовується у спеціальних камерах із звукоізолюючою огорожею;

- габарити і вага фундаментів під технологічне устаткування, що зазнає значних вібрацій, приймається з урахуванням обмеження амплітуди коливань на робочих місцях у межах допустимих санітарних норм;

- технологічне обладнання, що виділяє шум вище допустимого, встановлюється в окремих приміщеннях, захищених цегляними стінами;

- під рейки підкранових шляхів мостових кранів встановлюються спеціальні гумові прокладки;

- у вентиляційних камерах встановлюються двері зі звукоізоляційним покриттям.

Таким чином, вібраційний вплив на працюючих людей буде допустимим. Рівень вібрації має не перевищувати допустимих норм (ДСН 3.3.6.039-99).

Допустимі рівні радіаційного впливу.

На полігоні складуються побутові відходи, які не є джерелами радіаційного впливу на навколишнє середовище.

Для радіаційного контролю відходів, що надходять на полігон, на в'їзді встановлюється монітор радіаційний.

Таким чином, при виконанні технологічного регламенту експлуатації, полігон не погіршить сучасних умов життєдіяльності населення.

Очікуваний вплив від полігону ТПВ на стан навколишнього техногенного середовища не буде перевищувати нормативних величин.

Оцінка впливу на біоту та медико-екологічна безпека.

Основними інгредієнтами, що впливають на біоту є: азоту діоксид, ангідрид сірчистий, бенз(а)пірен, сажа, вуглецю оксид.

Азоту двоокис. Бурий газ із задушливим запахом.

Відчуття запаху і невеликого подразнення в роті і зіві спостерігається при 0,008 мг/л, а іноді - при 0,0002 мг/л; максимальна невідчутна концентрація – 0,00014 мг/л.

Патологічні зміни при отруєнні людини, особливо в органах дихання, - повнокров'я і набряк слизових оболонок дихальних шляхів, набряк легенів, розрив альвеол. Інші внутрішні органи повнокровні, з дрібними крововиливами.

У людей, що працюють при 0,0008-0,005 мг/л близько 3-5 років виявлені запальні зміни слизової оболонки ясен, хронічні бронхіти. Збільшується вміст гемоглобіну та еритроцитів, спостерігається прискорення згортання крові та ін.

Сірчистий ангідрид подразнює дихальні шляхи, викликаючи спазм бронхів і збільшення опору дихальних шляхів. При впливі сірчистого ангідриду у вигляді аерозолю, що утворюється при туманах і підвищеної вологості повітря, подразнюючий ефект сильніше. Волога поверхня слизуватих поглинає сірчистий ангідрид, потім послідовно утворюються сірчиста кислота і сірчана кислота. Загальна дія полягає в порушенні вуглеводного і білкового обміну; пригніченні окислювальних процесів у головному мозку, печінці, селезінці, м'язах; зниження вмісту вітамінів В1 і С і т.д. Дратує кровотворні органи. Токсичність різко зростає при одночасному впливі ангідриду сірчистого і вуглецю окису.

Вуглецю окис – безбарвний отруйний газ.

Вихлопні гази автомобілів містять в середньому 6,3 % вуглецю окису. Іноді вміст вуглецю окису доходить до 13,5%. Воно коливається в межах від 1,0 до 13,7 % залежно від системи двигуна, виду палива, а найчастіше від умов роботи мотора.

Вуглецю окис – безбарвний газ, без смаку, з дуже слабким запахом (зазвичай невідчутний), злегка нагадує запах часнику, дуже отруйний.

Отруйна дія оксиду вуглецю, відомого під назвою чаду, пояснюється тим, що вуглецю окис легко з'єднується з гемоглобіном крові і робить його нездатним переносити кисень від легенів до тканин. При вдиханні свіжого повітря утворене з'єднання (карбоксигемоглобін) поступово руйнується, і гемоглобін відновлює здатність поглинати кисень. Якщо вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 1 мг/л, то з'являються (часто відразу) відомі суб'єктивні відчуття, які можуть служити застереженням про небезпеку.

Вони можуть бути неоднаковими по силі, характеру і послідовності появи. Голова робиться важкою, з'являється відчуття здавлювання чола неначе обручем або кліщами, потім сильний біль на чолі і скронях. В очах – мелькання, «туман», в скронях – відчуття пульсації. Часто на першому плані виступають запаморочення і шум у вухах, своєрідні відчуття в шкірі, тремтіння, відчуття слабкості, почастішання пульсу, блювання. При подальшому перебуванні в атмосфері газу наростають сонливість і заціпеніння із затьмаренням свідомості або ж, як при дії спирту або наркотиків, сплутаність свідомості і сп'яніння.

Найбільше при отруєнні страждає центральна нервова система, порушується координація рухів.

Заходи попередження. Загальні заходи для всіх місць отримання та можливого виділення вуглецю окису: герметизація апаратури, швидке видалення виділився вуглецю окису.

Бенз(а)пірен відноситься до багатоядерних органічних вуглеводних (МАУ) з конденсованими кільцями.

На підставі вивчення причин професійних пухлин побічно доведено канцерогенну дію МАУ. Безпосередньо це доведено в дослідах на тваринах.

Існує кілька точок зору на механізм канцерогенної дії МАУ. Згідно з однією з них, перетворення нормальної клітини в злоякісну відбувається в результаті взаємодії канцерогену з елементами клітини (білками). За іншою гіпотезою клітка перероджується під впливом не вихідного МАУ, а його метаболітів. До недавнього часу існувала думка про неприпустимість наявності канцерогенних МАУ в повітрі виробничих приміщень. В даний час ця точка зору змінилася і для бенз(а)пірену  регламентовано граничний вміст в повітрі робочої зони 0,00015 мг/ м3Для атмосферного повітря – 0,000001 мг/м3.

Сажа – високодисперсний порошок.

Сажа викликає хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, хронічний гепатит.

При виконанні інструкцій з техніки безпеки і справній роботі устаткування викиди в атмосферу будуть незначні і практично ніякого негативного впливу на біоту (сукупність видів рослин, тварин і мікроорганізмів, об'єднаних областю поширення) створювати не буде.

Технологія складування і ущільнення відходів, а також комплекс планованих природоохоронних заходів дають можливість дотримуватися діючих санітарно-гігієнічних нормативів і не чинити негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Протипожежні обмеження.

Протипожежний захист споруд на полігоні має відповідати вимогам будівельних норм і правил, а також протипожежним нормам, в тому числі:

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. №1417;

НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;

ДБН В.1.1-7-2006 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

НАПБ Б.01.009-2004 «Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України»;

ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

СНіП IІ-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств».

Протипожежний захист проектованих будівель і споруд має передбачатися за рахунок виконання протипожежних нормативних розривів, проїздів і майданчиків розворотів для пожежного транспорту.

У відповідності до призначення полігону – знешкодження твердих побутових відходів, до складування не допускаються радіоактивні та токсичні промислові відходи, займисті і вибухонебезпечні відходи.

На території полігону категорично забороняється спалювання ТПВ, а в разі попередження гідрометеорологічною службою про наступ несприятливих метеорологічних умов на полігоні, що можуть сприяти самозайманню полігону, передбачені заходи безпеки (зволоження, додаткова ізоляція інертним шаром ґрунту, додаткове механічне ущільнення).

Містобудівні обмеження.

Експлуатацію полігону ТПВ здійснювати у відповідності до діючих державних норм та правил, детального плану території, зонінгу.

Проектування споруд на об’єкті повинно відповідати вимогам ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Слід враховувати вимоги ДБН України 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень».

Об’єкт повинен розміщуватись поза межами охоронних зон інженерних комунікацій. Повинні забезпечуватись умови вільного доступу для прокладання, експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в межах зазначеної території. Слід передбачити комплексний благоустрій та озеленення території.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія, що відокремлює підприємства, їхні окремі будинки й спорудження з технологічними процесами, що є джерелами впливу на середовище перебування й здоров'я людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зони відпочинку, курорту. Санітарно-захисна зона є обов'язковим елементом будь-якого об'єкта, що є джерелом впливу на середовище перебування й здоров'я людини.

Санітарно-захисна зона - це особлива функціональна зона, що відокремлює підприємство від селітебної зони або від інших зон функціонального використання території з нормативно закріпленими підвищеними вимогами до якості навколишнього середовища.

Джерелами впливу на середовище перебування й здоров'я людини (забруднення атмосферного повітря й несприятливий вплив фізичних факторів), відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, є об'єкти, від яких рівні створюваного забруднення за межами проммайданчика перевищують ГДК і/або ГДР, і внесок у забруднення житлових зон перевищує 1,0 ГДК.

Відповідно до Додатку №4 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, розмір СЗЗ для об’єкту становить 500м (ІІ клас небезпеки).

  - Аналіз впливу на навколишнє природне середовище несанкціонованих звалищ та механізм їх ліквідації

Несанкціоновані звалища є одним із значущих чинників забруднення, що роблять негативний вплив на природні компоненти: атмосферу, водні джерела, ґрунт, рослинний і тваринний світ. Розміщуючись безпосередньо на ґрунтовому покрові, звалища виводять із сільськогосподарського обігу і біосфери значну частину земель, привносячи в них забруднюючі речовини.

При загорянні відходів, що розміщуються на несанкціонованих звалищах, в атмосферу потрапляють отруйні і токсичні речовини. Атмосферними опадами з тіла звалища вимиваються важкі метали та інші речовини, які, забруднюючи ґрунт, проникають в поверхневі води. При тривалому зберіганні в звалищних товщах починає формуватися біогаз, основними компонентами якого є пожежонебезпечний метан і двоокис вуглецю. Несанкціоновані звалища є місцем розмноження комах і щурів, активних переносників інфекції.

Несанкціоновані звалища в системі екологічного моніторингу займають місце джерел впливу на всі компоненти навколишнього середовища. Важливою особливістю цього джерела забруднення навколишнього середовища є його просторова і часова мінливість, як за обсягом, так і за складом.

Компонентний склад стихійних звалищ одноманітний і представлений в основному, відходами споживання у вигляді побутового сміття, відходів автотранспорту, будівельними відходами.

Найбільшу небезпеку становлять звалища, розташовані в водоохоронних зонах водойм, заплавах річок, знижених частинах рельєфу (яри, балки), в місцях розташування свердловин питного призначення, на сільськогосподарських полях.

Метою проведення моніторингу несанкціонованих звалищ є виявлення місць неорганізованого складування відходів, оцінка ступеня їх екологічної небезпеки для навколишнього природного середовища та здійснення контролю за ліквідацією несанкціонованих звалищ.

Для боротьби зі стихійними звалищами необхідно передбачити проведення таких заходів:

- вивезення відходів зі стихійних звалищ на полігон ТПВ;

- запобігання виникненню стихійних звалищ як на старих, так і на нових місцях;

- роз'яснювальна робота серед населення про шкоду забруднення навколишнього середовища побутовими відходами.

Ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів забезпечують органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами (ст.21 Закону України «Про відходи»).

Для вивезення відходів потрібна техніка для перевезення (самоскид, трактор з платформою) та техніка для навантаження (екскаватор, навантажувач).

Перед вивезенням відходів можливо відділення великогабаритних та будівельних відходів для окремого їх вивезення.

Території колишніх звалищ необхідно відгородити покажчиками (стрічкою) і інформаційними щитами про заборону розміщення відходів із зазначенням суми штрафу за порушення.

Також необхідно створити громадський екологічний патруль, який протягом цілого року здійснюватиме рейди по лісосмугам, ярах, місцям колишніх несанкціонованих звалищ. Всі порушення повинні фіксуватися на відео з викликом працівників поліції.

Боротьба з несанкціонованими звалищами без роз'яснювальної роботи серед населення є неефективною. Тому необхідно проводити просвітницьку роботу про шкоду неправильного поводження з відходами для навколишнього природного середовища та для майбутніх поколінь. Така робота повинна проводитися починаючи з початкових навчальних закладів.

При правильно організованій роботі комплекс перерахованих вище заходів з часом дасть позитивний результат - населення поступово прийде до розуміння, що довкілля потрібно берегти, насамперед, для себе.

- техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування

Показники для розрахунку обсягів робіт м. Павлоград наведено в Таблиці 7.1.

Кількість обладнання, спеціально обладнаних транспортних засобів, машин та механізмів, інформація щодо об’єктів поводження з побутовими відходами наведено в Таблиці 7.2.

Обсяги фінансування та експлуатаційні витрати схеми санітарного очищення наведено в  Таблиці 7.3.

В Додатку Д наведено рекомендовану техніку, обладнання та матеріали з їх характеристиками та орієнтовною вартістю.

Критерієм економічної ефективності є інвестиційні та річні експлуатаційні витрати.

Е= І х Ен + С				(7.1),

де

Е –  приведені річні витрати, тис. грн./рік;

К – інвестиційні витрати, тис. грн.;

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності інвестиційних витрат;

С –  річні експлуатаційні витрати, тис. грн.

Приведені річні витрати по варіантам санітарного очищення  міста:

1 варіант Е = 43 310,0 тис. грн.

2 варіант Е = 23 890,0 тис. грн.

3 варіант Е = 22 970,0 тис. грн.

Таблиця 7.1

Показники для розрахунку обсягів робіт

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Річні об'єми утворення твердих побутових відходів | тис. м3 | 225,90 | 232,31 | 258,00 |
|  | тис. т | 31,63 | 32,52 | 36,12 |
| Річні об'єми утворення великогабаритних та ремонтних побутових відходів | тис. м3 | 21,32 | 21,92 | 24,35 |
|  | тис. т | 7,36 | 7,57 | 8,41 |
| Річні об'єми утворення небезпечних відходів у складі побутових відходів | тис. м3 | 1,94 | 1,99 | 2,21 |
|  | тис. т | 0,39 | 0,40 | 0,44 |
| Річні об'єми утворення рідких побутових відходів | тис. м3 | 232,35 | 232,35 | 232,35 |
| Річні об'єми утворення промислових відходів III - IV класів небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 2.2.029 можуть прийматися на полігони побутових відходів | т | 200,99 | 209,59 | 232,77 |
| Площа механізованого прибирання об'єктів благоустрою |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |
| вулиці, дороги, площі | тис. м2 | 1 500,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
| тротуари | тис. м2 | 400,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Витрати технологічних матеріалів для оброблення покриттів у зимовий період | т | 11 400,00 | 39 080,10 | 39 080,10 |

Продовження Таблиці 7.1.

| Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати технічної води для поливання та миття територій | тис. м3 | 1,10 | 4,76 | 4,76 |
| Чисельність обслуговуючого персоналу, в т.ч. - за типами робіт |  |  |  |  |
| підмітання, очищення та миття об’єктів благоустрою | чол. | 32 | 18 | 18 |
| перевезення вуличного змету | чол. |  | 15 | 15 |
| оброблення покриття технологічними матеріалами | чол. |  | 13 | 13 |
| згрібання та підмітання снігу | чол. |  | 17 | 17 |
| розчищення снігових валів | чол. |  | 25 | 25 |
| видалення снігу | чол. |  | 15 | 15 |

Таблиця 7.2

Кількість обладнання, спеціально обладнаних транспортних засобів, машин та механізмів, інформація щодо об’єктів поводження з побутовими відходами (задіяних на етапі)

| Види робіт | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контейнери для зберігання твердих побутових відходів (в т.ч. за об'ємом) |  |  |  |  |
| - 1,1м3 | од. | 782 | 270 | 297 |
| Контейнери для зберігання вторинної сировини у разі роздільного збирання твердих побутових відходів (в т.ч. за видами вторинної сировини та об'ємом контейнерів) |  |  |  |  |
| - контейнери ємністю 1,1м3 для збирання «сухої» фракції | од. | - | 492 | 540 |
| - контейнери ємністю 1,1м3 для збирання скла | од. | - | 163 | 180 |
| Контейнери для зберігання небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів | од. | - | - | - |
| Контейнери для зберігання ремонтних відходів (в т.ч. за об'ємом) | од. | - | - | - |
| Контейнери для зберігання великогабаритних відходів (в т.ч. за об'ємом) | од. | - | - | - |
| Урни (в т.ч. за об'ємом) | од. | ІВ | 1412 | 1482 |

Продовження Таблиці 7.2.

| Види робіт | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спеціально обладнані транспортні засоби для збирання та перевезення твердих, ремонтних, великогабаритних, рідких побутових відходів, у т.ч. за типами машин | од. | 5 | Відповідно до планів розвитку підприємств-перевізників виконавців послуг |  |
| Машини і механізми для захоронення |  |  |  |  |
| Бульдозер Т-170 | од. | 1 | - | - |
| Компактор BOMAG BC 472 RB | од. | - | 1 | 1 |
| Бульдозер ХТЗ-181 | од. | - | 1 | 1 |
| Машини та механізми для механізованого прибирання об'єктів благоустрою, в т.ч. за типами машин та їх призначенням |  |  |  |  |
| Підмітально-прибиральна машина пневмо-вакуумна МАЗ 5337ПМ | од. | 1 | 1 | 1 |
| Підмітально-прибиральна машина пневмо-вакуумна ТАТА | од. | 1 | 1 | 1 |
| Поливомийна машина ТАТА | од. | 1 | 1 | 1 |
| Поливомийна машина ЗІЛ-130 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Тротуарно-прибиральна машина AUSAB200H | од. | 1 | 1 | 1 |
| Солерозкидач МАЗ 5337 | од. | 2 | 2 | 2 |
| Солерозкидач ЗІЛ 130 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Снігоочисна машина КО-718 на базі трактора Т-30 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Снігоочисна машина НYUNDAI H940S | од. | 1 | 1 | 1 |

Продовження Таблиці 7.2.

| Види робіт | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навантажувач НYUNDAI 730 S | од. | 2 | 2 | 2 |
| Автогрейдер ДЗ-180 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Екскаватор ЕО 2201 | од. | 2 | 2 | 2 |
| Самоскид МАЗ | од. | 1 | 1 | 1 |
| Малогабаритні машини та механізми (із набором змінного обладнання) Bobcat S550 | од. | 3 | 3 | 3 |
| Бульдозер-навантажувач (екскаватор) Т-170 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Асенізаційно-вакуумна цистерна на базі ГАЗ-53 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Вакуумна машина КО 5050 на базі КАМАЗ 353313 | од. | 1 | 1 | 1 |
| Підмітально-прибиральний автомобіль КрАЗ-5401Н2 | од. | - | 8 | 8 |
| Машина дорожня комбінована на базі КрАЗ-5401С2 | од. | - | 14 | 14 |
| Вакуумна підмітально-прибиральна машина AUSAB200H | од. | - | 2 | 2 |
| Самоскид КрАЗ 5401-С2 | од. | - | 12 | 12 |
| Навантажувач HYUNDAI 730 S | од. | - | 3 | 3 |
| Інший транспорт |  |  |  |  |
| Мобільний пункт збирання небезпечних відходів на базі автомобілю БОГДАН А221.12 | од. | - | 1 | 1 |

Продовження Таблиці 7.2.

| Види робіт | Одиниця виміру | Існуючий стан | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єкти поводження з побутовими відходами |  |  |  |  |
| Звалища побутових відходів |  |  |  |  |
| Кількість | од. | 1 | - | - |
| Площа | га | 8 | - | - |
| Центральний об'єкт поводження з відходами |  |  |  |  |
| Кількість | од. | - | 1 | 1 |
| Площа | га | - | 10 | 10 |

Таблиця 7.3.

Обсяги фінансування та експлуатаційні витрати схеми санітарного очищення

| Статті витрат | Одиниця виміру | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяги фінансування |  |  |  |
| Розробка проекту рекультивації існуючого об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 500,0 | - |
| Рекультивація існуючого об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 15 000,0 | - |
| Розробка проекту будівництва центрального об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 3 000,0 | - |
| Будівництво центрального об’єкту поводження з відходами та придбання техніки | тис. грн. | 45 000,0 | - |
| Придбання спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі | тис. грн. | 1 500,0 | - |
| Придбання машин, механізмів, інвентарю для прибирання об'єктів благоустрою | тис. грн. | 92 200,0 | - |
| Придбання машин і механізмів для центрального об'єкту поводження з відходами | тис. грн. | 8 900,0 | - |
| Усього | тис. грн. | 166 100,0 | 0,0 |
| Експлуатаційні витрати на: |  |  |  |
| збирання та перевезення побутових відходів (крім збирання, перевезення та передачі спеціалізованим підприємствам небезпечних відходів у складі побутових відходів) | тис. грн. | 57 000,0 | 142 500,0 |
| перероблення побутових відходів | тис. грн. | 174 000,0 | 435 000,0 |
| захоронення побутових відходів | тис. грн. | 10 800,0 | 27 000,0 |

Продовження Таблиці 7.3.

| Статті витрат | Одиниця виміру | Розрахунковий етап | 2-й етап Схеми |
| --- | --- | --- | --- |
| прибирання об'єктів благоустрою | тис. грн. | 141 600,0 | 354 000,0 |
| збирання, перевезення та складування снігу | тис. грн. | 16 200,0 | 40 500,0 |
| Питомі експлуатаційні витрати на: |  |  |  |
| збирання та перевезення побутових відходів (крім збирання, перевезення та передачі спеціалізованим підприємствам небезпечних відходів у складі побутових відходів) | тис. грн./м3 | 49,1 | 55,2 |
|  | тис. грн./т | 350,6 | 394,5 |
| перероблення побутових відходів | тис. грн./м3 | 153,8 | 173,1 |
|  | тис. грн./т | 1194,7 | 1344,6 |
| захоронення 1 побутових відходів | тис. грн./м3 | 27,0 | 30,3 |
|  | тис. грн./т | 102,5 | 115,4 |
| прибирання 1000 м2 території | тис.грн./ тис.м2 | 4,8 | 5,2 |
| збирання, перевезення та складування 1 т снігу | тис.грн./т | 2,2 | 2,7 |

Таблиця 7.4

Порівняльна таблиця для визначення варіанту схеми санітарного очищення м.Павлоград

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Варіанти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Інвестиційні витрати: | тис. грн. | 144700 | 141200 | 150600 |
|  | Розробка проекту рекультивації існуючого об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 500 | 500 | 500 |
|  | Рекультивація існуючого об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 15000 | 15000 | 15000 |
|  | Розробка проекту будівництва центрального об’єкту поводження з відходами | тис. грн. | 2000 | 2000 | 3000 |
|  | Будівництво центрального об’єкту поводження з відходами та придбання техніки | тис. грн. | 40000 | 37000 | 45000 |
|  | Придбання техніки для центрального об’єкту поводження з відходами |  |  |  |  |
|  | Компактор BOMAG BC 472 RB | тис. грн. | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Бульдозер ХТЗ-181 | тис. грн. | 2900 | 2900 | 2900 |
|  | Облаштування контейнерних майданчиків | тис. грн. | 1600 | 1100 | 1500 |
|  | Підмітально-прибиральна машина КрАЗ-5401Н2 | тис. грн. | 25600 | 25600 | 25600 |
|  | Машина дорожня комбінована на базі КрАЗ-5401С2 | тис. грн. | 33600 | 33600 | 33600 |

Продовження Таблиці 7.4.

| № з/п | Найменування | Од. виміру | Варіанти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вакуумна підмітально-прибиральна машина AUSAB200H | тис. грн. | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | Самоскид КрАЗ 5401-С2 | тис. грн. | 20400 | 20400 | 20400 |
|  | Навантажувач HYUNDAI 730 S | тис. грн. | 9900 | 9900 | 9900 |
|  | Мобільний пункт збирання небезпечних відходів на базі автомобілю БОГДАН А221.12 | тис. грн. | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Санітарний модуль-павільйон з 3-х секційний МК-4 | тис. грн. | 5650 | 5650 | 5650 |
| 2 | Експлуатаційні витрати: |  | 45800 | 69400 | 66600 |
|  | Поводження з відходами |  |  |  |  |
|  | - збирання та перевезення побутових відходів | тис. грн. | 8200 | 9300 | 9500 |
|  | - перероблення побутових відходів | тис. грн. | 8700 | 32000 | 29000 |
|  | - захоронення побутових відходів | тис. грн. | 2600 | 1800 | 1800 |
|  | Прибирання об'єктів благоустрою, збирання, перевезення та складування снігу | тис. грн. | 26300 | 26300 | 26300 |
| 3 | Приведені витрати без урахування прибутку | тис. грн. | 74740 | 97640 | 96720 |
| 4 | Плановий прибуток | тис. грн. | 31430 | 73750 | 73750 |
| 5 | Приведені витрати | тис. грн. | 43310 | 23890 | 22970 |

- ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Згідно з ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» не передбачений у складі пояснювальної записки схеми санітарного очищення, вимоги щодо його складу та змісту відсутні. Даний Розділ включено до складу Схеми на підставі п. 11 Технічного завдання на надання послуг (Додаток №1 до Договору про надання послуг №134 від 02.03.2018 року).

Для розроблення Розділу Замовником запропоновано керуватись ДБН В.1.2-4:2006 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» (копія листа Управління комунального господарства та будівництва №659 від 09.08.2018р. - Додаток Е).

Згідно з роз’ясненнями, наданими Державною службою України з надзвичайних ситуацій (копія листа ДСНС №16-6233/162 від 02.05.2018р. - Додаток Є), керівними документами при розробленні інженерно-технічних заходів цивільного захисту є:

- Кодекс цивільного захисту України;

- ДБН В.1.2-4:2006 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»;

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий час у містобудівній документації»;

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час»;

- ДСТУ-Н Б Б. 1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період»;

- ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення».

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

ДБН В.1.2-4:2006 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» обов'язкові для застосування органами державного управління, замовниками (інвесторами), проектувальниками, іншими юридичними і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у галузі будівництва незалежно від форм власності та господарювання.

Схема санітарного очищення не відноситься до галузі будівництва.

Сферою застосування ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий час у містобудівній документації», ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час», ДСТУ-Н Б Б. 1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період», є містобудівна документація.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. До складу містобудівної документації (згідно Закону) відносяться:

- генеральна схема планування території України;

- генеральний план населеного пункту;

- детальний план території;

- план зонування території (зонінг);

- схеми планування території на регіональному рівні (розробляються у розвиток Генеральної схеми планування території України).

Схема санітарного очищення не входить до складу містобудівної документації.

Сфера застосування ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення» визначена статтею 1 ДСТУ:

«1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті встановлено вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів будівництва (далі – розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)).

1.2 Цей стандарт призначений для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами) будівництва, проектувальниками у якості керівного документа при складанні завдання на проектування ІТЗ ЦЗ (ЦО), їх розроблення як самостійного розділу проектної документації будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) об'єктів».

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва. Склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури визначає ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Схема санітарного очищення не є проектною документацією.

В результаті моніторингу інформаційних джерел встановлено, що керівні документи для виконання розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» у складі схеми санітарного очищення населеного пункту відсутні, аналогічні розробки не виконувались. Виходячи з цього, Розділ містить узагальнену інформацію.

  - Заходи з забезпечення функціонування санітарного очищення території м. Павлоград на період дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

    - Загальні відомості про організацію проведення заходів цивільної оборони

Положення про єдину державну систему цивільного захисту (ЄДСЦЗ), яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. №11, регулює питання здійснення заходів цивільного захисту в державі, визначає склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії. Заходи з забезпечення функціонування санітарного очищення території міста на період дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру не відрізняються від загальних заходів, які треба здійснювати на всіх підприємствах і установах, у тому числі і комунальної сфери.

Для організації проведення заходів цивільної оборони, підготовки формувань ЦО і управління ними під час проведення робіт в осередках ураження (районах лиха) створюються служби ЦО: зв'язку, охорони громадського порядку, протипожежна, аварійно-технічна, сховищ і укриттів, медична, радіаційного і хімічного захисту, автотранспортна, матеріально- технічного забезпечення та інші.

Невоєнізовані формування загального призначення створюються для проведення РНР в осередках ураження (зонах зараження), районах стихійного лиха, аварій і катастроф. До них відносяться зведені загони (команди, групи), зведені загони (команди) механізації робіт і рятувальні загони (команди, групи).

Формування служб ЦО призначено для виконання заходів під час проведення РНР, для підсилення і забезпечення дій формувань загального призначення.

Планування роботи системи ЦО на ОГД здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.

Масштаби і наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами. Залежно від отриманих результатів в органах управління галуззю всіх адміністративних рівнів, у навчальних закладах, організаціях, установах і підприємствах галузі, як об’єктах цивільної оборони, розробляється План дії органів управління, сил і структурних підрозділів в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, який є мотивованим рішенням керівника - начальника цивільної оборони на організацію і ведення цивільної оборони об’єкта.

Крім того, на об’єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно- небезпечних об’єктів, розробляється план (окремий розділ Плану дій) реагування на вірогідну для даної зони надзвичайну ситуацію.

Плани узгоджуються з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і затверджується керівником об’єкта цивільної оборони галузі.

Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайну ситуацію, на реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою, наприклад, вживаються дійові заходи для захисту підприємств та закладів, місць постійного перебування людей, вирішення питань розосередження або термінової евакуації працівників галузі з території, на яку можуть бути поширені небезпечні фактори ураження прогнозованої надзвичайної ситуації.

У складі Плану дій мають бути :

- Перший розділ. Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єкта, наявності потенційно небезпечних об’єктів і можливого характеру, пов’язаних з ними надзвичайних ситуацій;

- Другий розділ. Оцінка (кількісного і якісного складу) з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), оцінка факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію там ведення цивільної оборони об’єкта і що потрібно зробити щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів;

- Третій розділ. Рішення керівника на організацію і ведення цивільної оборони об’єкта за режимами дій в періоди запобігання і реагування на можливі надзвичайні ситуації; окремим розділом - реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані з потенційно небезпечними об’єктами. Організація спостереження, радіаційного, хімічного, медичного захисту та евакуації (розосередження);

- Четвертий розділ. Матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони (протирадіаційне, протихімічне, медичне, протипожежне, транспортне, матеріальне тощо);

- П’ятий розділ. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії.

План дій з планом реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільної оборони щодо запобігання та реагування ситуації є планом цивільної оборони об’єкта. До плану дій (реагування) додаються:

–	схема управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії;

–	план-календар дій об’єкта в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності і надзвичайної ситуації (надзвичайного стану);

–	карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об’єкта цивільної оборони, виділеними ділянками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки, графічними елементами плану евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками;

–	план евакуації об’єкта в заміську зону (план розосередження де евакуаційні заходи не плануються);

–	особисті плани дій ( папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих цивільної оборони. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходяться на робочому місці посадової особи;

–	необхідні довідникові документи для управління та взаємодії.

План дій, план реагування (якщо він розробляється окремо) і план евакуації об’єкта у заміську зону щорічно за станом на 1 жовтня корегуються з обов’язковим уточненням порядку взаємодії з потенційно небезпечними об’єктами і узгодженнями з органами місцевої державної адміністрації документів, що регламентують порядок розселення евакуйованих.

Довгостроковими документами є: план цивільної оборони, наказ про організації ведення цивільної оборони, план розвитку і удосконалення цивільної оборони; план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільної оборони об’єкта, план-графік вивчення (комплексної перевірки) стану або вивчення окремих питань цивільної оборони в структурних підрозділах об’єкта.

Наказом начальника цивільної оборони про організацію і ведення цивільної оборони на об’єкті визначаються посадові особи і керівні органи, служби і невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний склад і невоєнізовані формування цивільної оборони, їх призначення і функції, кількісний склад і матеріально-технічне забезпечення; організація підготовки керівного складу та навчання за тематикою цивільної оборони працівників галузі, контроль стану цивільної оборони у структурних підрозділах і звітність.

Щорічно розробляються:

- наказ про стан цивільної оборони в минулому році та основні завдання на наступній рік;

- план підготовки цивільної оборони об’єкта в наступному році;

- навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників органів управління за тематикою цивільної оборони;

- доповідь про стан і підготовку цивільної оборони об’єкта у минулому році.

    - Класифікація надзвичайних ситуацій

Надзвичайною ситуацією (НС) називається порушення нормальних умов життя людей на об'єкті або території, які викликані аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епіфітотією, епізоотією, великими пожежами, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських втрат і матеріальних збитків.

Надзвичайна ситуація є наслідком сукупності виняткових обставин, що склалися у відповідній зоні в результаті надзвичайної події техногенного, природного, антропогенного та воєнного характеру, а також під впливом можливих надзвичайних умов.

Таким чином, надзвичайна ситуація є наслідком надзвичайної події і можливих надзвичайних умов.

Надзвичайна подія – зональна (об'єктова, місцева, регіональна або загальнодержавна) подія техногенного, природного, антропогенного та воєнного характеру, яка полягає в різкому відхиленні від норм процесів та явищ, що відбуваються, і має значний негативний вплив на життєдіяльність людини, функціонування економіки, соціальну сферу і природне середовище.

Надзвичайні умови – характерні риси загальної обстановки, що склалася у відповідній зоні (на об'єкті, у регіоні й ін.) у результаті надзвичайної події й інших одночасно діючих посилюючих та стабілізуючих факторів, у тому числі місцевих особливостей.

Надзвичайні ситуації у своєму розвитку проходять п'ять умовних етапних фаз:

- перша - нагромадження відхилень від нормального стану або процесу;

- друга - ініціювання надзвичайної події (аварії чи стихійного лиха);

- третя - процес надзвичайної події, під час якого відбуває ся вплив на людей, об'єкти і природне середовище. Практично ця фаза є наслідком і розвитком другої;

- четверта - дії вторинних вражаючих факторів під впливом можливих надзвичайних умов;

- п'ята - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. П'ята фаза може за часом починатися ще до завершення третьої фази та поєднуватися з четвертою.

Однією із важливих властивостей НС є несподіваність та раптовість. Але це лише форма їх реалізації, проявлення. По суті вони виникають як закономірний результат дії багатьох факторів, що утворюють причинно- наслідковий ланцюг подій, які призводять до екстремальних ситуацій. НС не можна сприймати як одномоментний акт – катастрофу, а треба розглядати в динаміці, як процес, в якому одні події є наслідком інших. Звідси випливає, що суспільство не повинно дотримуватись пасивної очікувальної стратегії, концентрувати сили і засоби виключно на захист населення безпосередньо в умовах екстремальних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Треба максимум зусиль направляти на зменшення ризику виникнення НС.

Великі аварії і катастрофи на об'єктах можуть виникнути внаслідок стихійного лиха, а також порушень технології виробництва, правил експлуатації різних машин, обладнання і встановлених норм безпеки.

Під аварією слід розуміти раптову зупинку роботи або порушення процесу виробництва на промисловому підприємстві, транспорті, інших об'єктах, що призводять до пошкодження або знищення матеріальних цінностей.

Під катастрофою розуміють раптову біду, подію, яка обумовлює трагічні наслідки. Найбільш небезпечними є вибухи і пожежі. Аварії і катастрофи на підприємствах нафтохімічної та газової промисловості приводять до загазованість атмосфери, розтікання нафтопродуктів, агресивних рідин і сильнодіючих отруйних речовин. Аварії і катастрофи можуть відбуватися на залізничному, повітряному, водному і автомобільному транспорті, а також в будівництві і при виконанні монтажних робіт.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України розрізняються:

  - надзвичайні ситуації техногенного характеру - транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидами (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, на дамбах;

  - надзвичайні ситуації природного характеру - небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;

  - надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного характеру: здійснення реальних загроз терористичного акту, збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку і та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна, викрадення чи спроба викрадення або знищення суден, захоплення заручників, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

  - надзвичайні ситуації воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних відходів, нафтопродуктів, вибухівок тощо. Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються законодавством, окремими нормативними і відповідними оперативними і мобілізаційними планами і тому їх конкретні та спеціальні ознаки не ввійшли до класифікатору.

Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є:

- наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх життєдіяльності;

- заподіяння економічних збитків;

- істотне погіршення стану довкілля.

Для прийняття рішення щодо заходів захисту необхідно знати фактори ураження даного типу НС і характеристики осередку ураження.

Осередком ураження називається територія, на яку впливають негативні фактори надзвичайної ситуації (стихійного лиха, техногенної аварії та ін.), викликаючи масові ураження людей, пошкодження (руйнування) будівель і споруд, пожежі, зараження місцевості. Осередки ураження бувають прості і складні (комбіновані).

Простим осередком ураження називається осередок, який виникає під дією одного вражаючого фактору.

Складний осередок ураження виникає в результаті дії декількох вражаючих факторів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004р. №368 затверджено Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями.

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями здійснюється для забезпечення організації взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у процесі вирішення питань, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями та ліквідацією їх наслідків.

Залежно від обсягів заподіяних наслідків, технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, надзвичайна ситуація класифікується як державного, регіонального, місцевого або об'єктового рівня.

Для визначення рівня надзвичайної ситуації встановлюються такі критерії:

–	територіальне поширення та обсяги технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

–	кількість людей, які постраждали або умови життєдіяльності яких було порушено внаслідок надзвичайної ситуації;

–	розмір заподіяних (очікуваних) збитків.

Державного рівня визнається надзвичайна ситуація:

–	яка поширилась або може поширитися на територію інших держав;

–	яка поширилась на територію двох чи більше регіонів України (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя), а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих регіонів, але не менш як 1 відсоток від обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація державного рівня за територіальним поширенням);

–	яка призвела до загибелі понад 10 осіб або внаслідок якої постраждало понад 300 осіб (постраждалі - особи, життю або здоров'ю яких було заподіяно шкоду внаслідок надзвичайної ситуації), чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 50 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби);

–	внаслідок якої загинуло понад 5 осіб або постраждало понад 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності понад 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки (оцінені в установленому законодавством порядку), спричинені надзвичайною ситуацією, перевищили 25 тис. мінімальних розмірів (на час виникнення надзвичайної ситуації) заробітної плати;

–	збитки від якої перевищили 150 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

–	яка в інших випадках, передбачених актами законодавства, за своїми ознаками визнається як надзвичайна ситуація державного рівня.

Регіонального рівня визнається надзвичайна ситуація:

–	яка поширилась на територію двох чи більше районів (міст обласного значення) Автономної Республіки Крим, областей, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують можливості цих районів, але не менш як 1 відсоток обсягу видатків відповідних місцевих бюджетів (надзвичайна ситуація регіонального рівня за територіальним поширенням);

–	яка призвела до загибелі від 3 до 5 осіб або внаслідок якої постраждало від 50 до 100 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 1 тис. до 10 тис. осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

–	збитки від якої перевищили 15 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

Місцевого рівня визнається надзвичайна ситуація:

–	яка вийшла за межі територій потенційно небезпечного об'єкта, загрожує довкіллю, сусіднім населеним пунктам, інженерним спорудам, а для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно

небезпечного об'єкта;

–	внаслідок якої загинуло 1-2 особи або постраждало від 20 до 50 осіб, чи було порушено нормальні умови життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби), а збитки перевищили 0,5 тис. мінімальних розмірів заробітної плати;

–	збитки від якої перевищили 2 тис. мінімальних розмірів заробітної плати.

Об'єктового рівня визнається надзвичайна ситуація:

–	яка не підпадає під названі вище визначення.

Надзвичайна ситуація відноситься до певного рівня за умови відповідності її хоча б одному із значень критеріїв. У разі коли внаслідок надзвичайної ситуації для відповідних граничних значень рівнів людських втрат або кількості осіб, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності, обсяг збитків не досягає визначеного, рівень надзвичайної ситуації визнається на ступінь менше (для дорожньо- транспортних пригод - на два ступеня менше).

Віднесення надзвичайної ситуації, яка виникла на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, до державного та регіонального рівня за територіальним поширенням або за сумарними показниками її наслідків не є підставою для віднесення надзвичайної ситуації до державного або регіонального рівня окремо для кожної з цих адміністративно- територіальних одиниць. Віднесення надзвичайної ситуації до державного та регіонального рівня для зазначених адміністративно-територіальних одиниць здійснюється окремо за вищезазначеними критеріями та правилами.

Остаточне рішення щодо рівня надзвичайної ситуації з подальшим відображенням її у даних статистики, у тому числі у разі відсутності достатніх відомостей щодо розвитку надзвичайної ситуації, приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить вирішення питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням у разі потреби із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, а також з урахуванням експертного висновку (у разі його надання) регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо рівня надзвичайної ситуації.

Для ліквідації наслідків, викликаних стихійним лихом, аварією чи катастрофою, можуть бути використані як формування загального призначення, так і формування служб цивільної оборони. В окремих випадках, крім названих формувань, можуть використовуватись військові частини. Головне їх завдання - рятування людей і матеріальних цінностей. Характер і порядок дій формувань при цьому залежить від виду стихійного лиха, аварії чи катастрофи, обставин, що склалися, кількості і рівня підготовки задіяних сил, пори року і доби, кліматичних умов тощо. Успіх дії залежить від рівня розвідки і врахування конкретних умов, обставин.

Надзвичайними ситуаціями, що можуть виникнути в м. Павлоград, та вплинути на функціонування системи поводження з відходами, є:

1. Викиди небезпечних хімічних речовин (НХР)

Хімічно небезпечним об'єктом (ХНО) вважається об'єкт господарювання, при аваріях і руйнуваннях якого можуть відбутися масові ураження людей, тварин і рослин небезпечними хімічними речовинами.

До ХНО відносяться:

-	підприємства хімічної галузі промисловості, які виробляють чи використовують НХР;

-	підприємства з переробки нафтопродуктів;

-	підприємства інших галузей промисловості, які використовують НХР;

-	підприємства, які мають на оснащенні холодильники, водонапірні станції, очисні споруди, що використовують хлор і аміак;

-	залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах розміщення СДОР;

-	транспортні засоби, контейнери і наливні потяги, автоцистерни, річкові і морські танкери, які перевозять хімічно небезпечні продукти;

-	склади і бази, на яких зберігаються запаси речовин для дезактивації, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки.

До ХНО відноситься Державне підприємство «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод».

Небезпечні хімічні речовини – це токсичні хімічні речовини, що застосовуються в господарських цілях і здатні при витіканні зі зруйнованих чи ушкоджених технологічних ємностей, сховищ і устаткування, викликати масові ураження людей.

За своїми вражаючими властивостями НХР поділяються на групи:

- речовини з переважно задушливої дії (хлор, фосген, хлорпікрин та ін.);

- речовини переважно загальноотруйної дії (окис вуглецю, ціаністий водень та ін.);

- речовини задушливої та загальноотруйної дії (аміак, акрилонітрол, азотна кислота й окисли азоту, сірчистий ангідрид, фтористий водень);

- речовини, які діють на генерацію, проведення і передачу нервового імпульсу;

- нейротропні отрути (сірковуглець, тетра- етилсвинець, фосфорорганічні сполуки й ін.);

- речовини задушливої і нейротропної дії (аміак, гептил, гідрозин та ін.);

- метаболічні отрути (окис етилену, дихлоретан та ін.).

За ступенем токсичності НХР, які надходять в організм через органи дихання і шлунково-кишковий тракт, можна розділити на шість груп (Таблиця 8.1.).

Таблиця 8.1.

Групи токсичності НХР

| Групи токсичності | Середня смертельна чи частково смертельна концентрація, мг/л |
| --- | --- |
| Надзвичайно токсичні | менше 1 |
| Високотоксичні | 1-5 |
| Сильнотоксичні | 6-20 |
| Помірнотоксичні | 21-80 |
| Малотоксичні | 81-160 |
| Практично нетоксичні | більше 161 |

До надзвичайно і високотоксичних НХР відносяться сполуки миш'яку, ртуті, кадмію,талію, свинцю, цинку, нікелю, заліза, фосфору, хлору, брому, синильної кислоти і деякі інші сполуки.

До сильнотоксичних хімічних речовин відносяться сірчана, азотна, соляна, ортофосфорна, оцтова й ін. кислоти, луги (аміак, їдкий калій, натрій, хлористий і бромистий метил), деякі сильнодіючі сполуки (гідроз, нітротолуол, нітробензол).

Як кількісну характеристику вражаючої дії різних токсичних для людей і тварин сполук використовують поняття токсодози.

Токсодоза - кількість речовини (в одиницях ваги), віднесена до одиниці об'єму і до одиниці часу (мг/л-хв.). Токсодоза характеризує кількість токсичної речовини, поглинутої організмом за певний інтервал часу.

Території, які потрапили під вплив НХР у результаті на аварії ХНО, поділяють на зони:

- зона смертельних токсодоз (надзвичайно небезпечного зараження) – зона, на зовнішній межі якої 50% людей одержують смертельні ураження.

- зона вражаючих токсодоз (небезпечного зараження) – на зовнішній межі якої 50% людей втрачають працездатність або їм потрібна медична допомога чи навіть госпіталізація.

- дискомфортна (гранична) зона – зона, на зовнішні межі якої люди відчувають дискомфорт, у них починаються загострення хронічних захворювань або з'являються перші ознаки інтоксикації.

Масштаби і тривалість зараження НХР при аварії на ХНО обумовлюються:

- фізико-хімічними властивостями НХР;

- кількістю НХР, викинутих на місцевість, в атмосферу, у воду;

- метеорологічними умовами;

- оперативністю оповіщення і вживання заходів;

- підготовленістю обслуговуючого персоналу до ліквідації наслідків розливу НХР;

- характеристиками об'єктів зараження:

для повітря – наявністю і характером рослинного покриву, місцями можливого застою повітря;

для води площею поверхні, глибиною, швидкістю течії, наявністю ґрунтових вод, характеристикою прибережних ґрунтів;

для населення – ступенем захищеності від ураження НХР, характером діяльності;

для матеріальних об’єктів, характеристикою матеріалів, які потрапили під зараження, у тому числі пористістю, наявністю і складом лакофарбових покриттів).

Тривалість хімічного зараження приземного шару повітря парами і тонкодисперсними аерозолями НХР, при їх відсутності на місцевості в рідкому чи твердому стані, може коливатися від кількох десятків хвилин до декількох діб.

Тривалість зараження місцевості, техніки й інших матеріальних об’єктів НХР у грубодисперсному аерозольному, краплинному, рідкому станах може виявитися в межах від декількох годин до декількох місяців.

Ураження людей і тварин відбувається унаслідок вдихання зараженого повітря (інгаляційно), контакту із зараженими поверхнями (контактно-резорбтивно), через шлунково-кишковий тракт (орально ) у результаті вживання заражених продуктів харчування і води.

Масштаб, тривалість та небезпека - основні характеристики хімічного ураження. Масштаб хімічного ураження характеризує просторові межі виявлених наслідків.

Тривалість дії хімічного ураження - елемент, що характеризує межі виявлених вражаючих факторів отруйних речовин; зумовлюється тривалістю зараження НХР на різних поверхнях і зберігає свої вражаючі дії на незахищене населення. Тривалість дії OP на місцевості залежить від типу ОР, швидкості вітру, температури, вологості, структури ґрунту та наявності на ньому рослинності.

З метою попередження викидів небезпечних хімічних речовин на Державному підприємстві «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» необхідно:

-	організувати поводження з відходами виробництва у суворій відповідності до діючих нормативних документів,

-	проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

2. Аварії на пожежо-вибухонебезпечних об'єктах

До такого типу об’єктів відноситься полігон ТПВ.

Пожежа - неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей і створює небезпеку для життя людей. Вторинними наслідками пожеж можуть бути вибухи і витоки отруйних або забруднюючих речовин у навколишнє середовище; крім того, великих збитків приміщенням і предметам, яких не торкнувся вогонь, може завдати вода, яка застосовується для гасіння пожежі.

Особливу небезпеку з погляду можливих втрат і збитків становлять вибухи, зокрема вибухи звалищного газу на полігоні.

Вибухонебезпечний об'єкт (ВНО) — об'єкт, на якому зберігаються, використовуються, виробляються, транспортуються речовини, що набувають при певних умовах здатність до вибуху.

При пожежах і вибухах люди отримують термічні і механічні ушкодження; найбільш характерні: опіки тіла і верхніх дихальних шляхів, черепно-мозкові травми, численні переломи і забиття, контузії, комбіновані ураження.

З метою попередження пожеж та вибухів звалищного газу на полігоні ТПВ необхідно:

- передбачити при проектуванні та облаштувати при будівництві систему збирання та утилізації звалищного газу;

- експлуатацію полігону здійснювати у відповідності до вимог Правил експлуатації полігонів побутових відходів, що затверджені Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010р. №435.

  - Заходи з ліквідації наслідків дії надзвичайних ситуацій

Рятувальні та невідкладні роботи (РНР) з ліквідації наслідків дії надзвичайних ситуацій, їх складність, будуть залежати від виду і характеру осередку ураження . Вони можуть проводитись в дуже складних умовах: в умовах руйнувань, суцільних завалів, масових пожеж; викиду в атмосферу радіоактивних, небезпечних хімічних речовин, а також і біологічних (бактеріальних) засобів.

З метою реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків передбачається.

Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення сил і засобів цивільного захисту ланки міста та функціональних підсистем ЄДСЦЗ створюється комісія з питань техногенно-екологічної безпеки  і надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням голови утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, силами і службами підприємств, організацій, установ міста призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначається один із заступників міського голови

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони надзвичайної ситуації першим.

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи територіального органу ДСНС України надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (на території м. Павлоград знаходиться Павлоградське міськрайонне управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області та 6-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області у складі 27 та 37 державної пожежно-рятувальної частини).

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на об’єктах  підвищеної небезпеки,  а також  планами залучення сил та засобів на гасіння пожеж.

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів господарювання, які їх створюють.

РНР з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути у м. Павлоград та вплинути на функціонування системи поводження з відходами:

1. РНР в осередку хімічного ураження.

При виникненні осередку хімічного ураження негайно:

- оповістити сигналом «Хімічна тривога» робітників, службовців, населення, що знаходиться в зоні зараження і в районах, яким загрожує небезпека зараження;

- висилається радіаційна і хімічна, а також медична розвідка для уточнення місця, способу і типу впливу в навколишнє середовище НХР;

- визначаються межі осередку ураження і напрямок розповсюдження зараженого повітря;

- готуються формування для проведення рятувальних робіт.

На основі даних, отриманих від розвідки і інших джерел, начальник цивільної оборони об’єкту приймає рішення, особисто організовує проведення рятувальних робіт і заходи по ліквідації хімічного зараження.

Для проведення рятувальних робіт в першу чергу залучаються:

- санітарні дружини;

- зведені команди (групи) протирадіаційного та протихімічного захисту;

- команди знезараження;

- формування механізації;

- групи охорони громадського порядку та ін.

Командири формувань після отримання задачі на проведення рятувальних робіт в осередку хімічного ураження ставлять задачі командиром підрозділів і вводять з врахуванням обставин формування в осередок ураження.

Слідом за розвідкою вводяться санітарні дружини, формування протирадіаційного і протихімічного захисту, охорони громадського порядку і інші. Особовий склад формування забезпечується засобами індивідуального захисту, антидотами, індивідуальними протихімічними пакетами.

В осередку хімічного ураження, в першу чергу, надається допомога ураженим, проводиться їх сортування і організовується евакуація в медичні установи. Осередок ураження позначається, проводиться знезараження місцевості, транспорту, споруд, а також при необхідності санітарна обробка робітників і службовців та населення.

В першу чергу одягаються протигази на уражених, їм надається перша медична допомога, вводяться антидоти.

Формування знезараження дегазують проїзди і проходи, територію, споруди, техніку і цим самим забезпечують дію інших формувань, а також евакуацію виробничого персоналу і населення із осередку хімічного ураження.

Необхідно завжди враховувати, що при проведенні рятувальних робіт в осередку хімічного ураження можливе зараження повітря в підземних спорудах, приміщеннях, замкнених кварталах, парках, а також розповсюдження його по трубопроводах і тунелях.

Після завершення рятувальних робіт або заміни формування скеровуються на пункти спеціальної обробки. Ці пункти як правило розгортаються на незараженій місцевості і поблизу виходу формувань і населення.

2. Організація та проведення РНР при пожежах

Успішна боротьба з пожежами залежить від своєчасного їх виявлення і швидкого прийняття рішень та вжиття заходів по їх ліквідації. Ліквідація наслідків пожеж досягається виконанням таких заходів:

- розвідка районів пожеж;

- вивід і вивіз населення із районів пожеж;

- надання медичної допомоги людям, які одержали опіки та інші травми, і подальше їх лікування;

- рятування від вогню матеріальних цінностей;

- гасіння (локалізація, ліквідування) пожеж;

- нагляд за районами пожежі для попередження повторних займань.

Розвідка районів пожеж визначає найближчі водойми, шляхи, просіки, канави, заболочені ділянки, які можна використати при організації боротьби з пожежами; розміри утвореного осередку пожежі; шляхи та умови, які сприяють розповсюдженню вогню, швидкість і напрямок його руху; які будівлі, споруди падають, палають; захаращені ділянки місцевості (лісу), що сприяють розвитку і розповсюдженню пожежі.

Вивід людей із району пожежі є основним завданням керівного складу ЦО. Необхідно визначити шляхи (маршрути), які найменш небезпечні для виводу, організувати пошук уражених, надати їм першу медичну допомогу, вжити заходи щодо уникнення отруєння людей токсичними речовинами горіння і загального перегріву організму, виводу або виносу уражених в безпечне місце. Гасіння пожежі здійснює 6-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

  - Заходи забезпечення функціонування санітарного очищення території міста на період особливого періоду

Відповідно до Закону України «Про оборону» особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

В Законі України «Про оборону» містяться такі положення:

Стаття 3. Підготовка держави до оборони

…

забезпечення на особливий період Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підготовленими кадрами, рятувальною та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;

здійснення заходів з планування та підготовки руху опору;

забезпечення готовності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) до виконання завдань цивільного захисту в особливий період;

підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;

…

Стаття 14 Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері оборони

…

В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя утворюються ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Положення про ради оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Цивільний захист України

Цивільний захист України у мирний час здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а в особливий період та з метою підготовки до нього - з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює правові основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначає засади організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов'язки підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (далі - підприємства, установи і організації), повноваження і відповідальність посадових осіб та обов'язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів.

Цей Закон визначає особливий період таким чином:

Особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення  рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

планують, організовують і забезпечують мобілізаційну підготовку  та  мобілізацію  на  території  відповідних  населених пунктів;

беруть участь у формуванні проектів основних показників мобілізаційного плану;

розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень);

здійснюють під час оголошення мобілізації  заходи  щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території  відповідних  населених  пунктів, на роботу в  умовах особливого періоду;

доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на  території  відповідних населених пунктів і залучаються  до виконання  мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори  (контракти керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств,  установ і організацій,  які  залучаються  ними  до виконання  мобілізаційних  завдань (замовлень);

здійснюють контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних  і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

у разі ліквідації (реорганізації)  підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності і яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) або які залучаються до їх виконання, здійснюють заходи щодо передачі таких завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на  території  відповідних  населених  пунктів,  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне  оповіщення та прибуття  громадян, які залучаються до виконання обов'язку  щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами  третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

забезпечують надання військовим комісаріатам відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що  належать  до  сфери  їх  управління, згідно  із законодавством;

сприяють військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

одержують від місцевих органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень), встановлених підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на території відповідних населених пунктів, з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;

вирішують разом з місцевими органами виконавчої влади питання щодо виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у комунальній власності або залучаються ними до виконання цих завдань (замовлень), у разі втрати зв'язку із зазначеними підприємствами, установами і організаціями під час мобілізації та у воєнний час;

забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання  законів України та  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

До заходів, що здійснює Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради виконавчого комітету Павлоградської міської ради, до ведення якого відноситься організація санітарного очищення міста відносяться:

- повне та якісне відпрацювання необхідних документів мобілізаційного плану міста на особливий період, з цією метою:

- мобілізаційне планування згідно затверджених для міста мобілізаційних завдань на особливий період щодо забезпечення функціонування галузей національної економіки та населення з надання комунальних послуг (у тому числі послуг з санітарного очищення території міста) і розподілу цих завдань між підприємствами житлово-комунального господарства міста;

- організація розробки оперативно-мобілізаційних документів для своєчасного переведення комунальних підприємств, установ і організацій міста на роботу в умовах особливого періоду та їх стале функціонування в цих умовах;

- розробка мобілізаційних документів щодо праці, кадрових питань та плану забезпечення підприємств комунального господарства працівниками на особливий період;

До заходів, що здійснюють суб’єкти господарювання, що обслуговують об’єкти схеми санітарного очищення (полігон ТПВ, бази спеціального та загального транспорту) відносяться:

- забезпечення надійної охорони об’єктів життєзабезпечення.

- організація залучення спеціалізованих служб цивільного захисту для виконання завдань життєзабезпечення постраждалих.

- створення спеціалізованих аварійно-відновлювальних бригад, запасів необхідних інструментів та засобів, а також провести розрахунки сил та засобів, для проведення на об’єктах життєзабезпечення відновлювальних робіт.

- створення резервів обладнання та запасних частин, сировинних, паливних та інших матеріальних ресурсів в економічно виправданих обсягах.

- створити запас резервних автономних джерел електроенергії  для забезпечення неперервної роботи об’єктів санітарного очищення.

Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій розроблені «Рекомендації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання заходів захисту населення в умовах особливого періоду та військово-політичних конфліктів». Рекомендації містять основні положення й рекомендації для суб’єктів забезпечення цивільного захисту щодо захисту населення в умовах особливого періоду, а також під час військово-політичних конфліктів без введення режиму особливого періоду. Ці Рекомендації призначені для центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Водний кодекс України

- Земельний кодекс України

- Лісовий кодекс України

- Кодекс України про надра

- Кодекс цивільного захисту України

- Закон України «Про відходи»

- Закон  України «Про охорону навколишнього природного середовища»

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

- Закон України «Про основи містобудування»

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закон  України «Про благоустрій населених  пунктів»

- Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

- Закон України «Про оборону»

- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

- СНіП IІ-89-80 «Генеральні плани промислових підприємств»

- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до охорони родючого шару ґрунту при виробництві земляних робіт»

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень»

- ДБН В.2.2-3-97 «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів»

- ДБН В.2.2-4-97 «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»

- ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»

- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»

- НАПБ Б.01.009-2004 «Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України»

- ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»

- ДБН В.1.1-7-2006 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»

- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»

- ДБН В.1.2-2:2006 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування»

- ДБН В.1.2-4:2006 «Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»

- ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво»

- НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»

- ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий час у містобудівній документації»

- ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Проектування Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення»

- ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»

- КД 52.9.4.01-09 «Охорона природи. Атмосфера. Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря в містах України»

- ГБН В.2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування»

- ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»

- ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту»

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»

- ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків»

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час»;

- ДСТУ-Н Б Б. 1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період»

- ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту»

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

- СП 2524-82 «Санітарні правила із збирання, зберігання, транспортування та первинного оброблення вторинної сировини»

- СанПіН 4630-88 «Санітарні  правила  і  норми  охороні  поверхневих вод від забруднення», затверджені Заступником Міністра охорони здоров’я СРСР, Головним державним санітарним лікарем СРСР від 04.07.1988р. №4630-88

- ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджені Наказом Міністерства охорони здоровя України від 19.06.1996р. №173

- ДСП 201-97 «Державні  санітарні  норми  по  охороні  атмосферного  повітря населених пунктів (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)», затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.07.1997р. №201 (Дію наказу зупинено з 31 липня 2014 року (згідно з повідомленням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 07 серпня 2014 року))

- ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення», затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999р. №29 (Дію постанови зупинено з 16 вересня 2014 року (згідно з повідомленням Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва  від 20 вересня 2014 року))

- ДержСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2010р. №400

- Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011р.  №145

- ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

- Проект Державних санітарних правил і норм поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів

- ДНАОП 7.1.20-1.14-98 «Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини»

- Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96

- Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів» від 01.11.1999р. №2034

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» від 24.03.2004р. №368

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006р. №1010

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008р. №1070

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» від 30.01.2012р. №137

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014р. №11

- Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Інструкція з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів» від 16.10.2000р. №165

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005р.  №76

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів» від 10.01.2006р. №6

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів» від 30.11.2006р. №396

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів» від 07.07.2008р. №213

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів» від 16.02.2010р. №39

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів» від 07.06.2010р.  №176

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових  відходів» від 30.07.2010р. №259

- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів» від 01.12.2010р. №435

- Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України «Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках» від 15.10.2010р. №438

- Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України «Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у притулках» від 15.10.2010р. №439

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів» від 01.08.2011р. №133

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінжитлокомунгоспу від 22.03.2010 №75» від 01.11.2011р. №271

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» від 14.02.2012р. №54

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами» від 04.05.2012р. №196

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду» від 17.07.2013р. №319

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів» від 30.08.2013р. №423

- Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування одиниці маси, як основної одиниці під час здійснення операцій поводження з побутовими відходами» від 30.08.2013 №426

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» від 30.12.2014р. №1417

- Правила утримання собак, котів і хижих тварин у населених  пунктах Української РСР, затверджені Заступником Міністра житлово-комунального господарства УРСР 17.06.1980р.

- Правила технічної експлуатації і нормування чисельності обслуговуючого персоналу та обладнання пляжів загального користування, РТМ 204 УРСР 119-86

- Рішення Павлоградської міської ради «Про затвердження генерального плану м. Павлоград» від 03.04.2012р. №532-20/VI

- Рішення Павлоградської міської ради «Про затвердження правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Павлограді» 25.12.2012р. №812-31/VI

- Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про затвердження норм утворення побутових відходів на території м. Павлограда» від 14.05.2014 р. №304

- Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території м. Павлограда» від 13.08.2014р. №520 (зі змінами)

- Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з захоронення побутових і великогабаритних відходів, що утворюються на території міста Павлоград КП «Затишне місто» Павлоградської міської» від 27.08.2014р. №550

- Рішення Павлоградської міської ради «Про затвердження регіональної Програми «Створення комплексної ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами на території субрегіону «Західний Донбас» в рамках соціального партнерства з ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» від 22.02.2016р. №93-5/VIІ

- Рішення 8 сесії VII скликання Павлоградської міської ради «Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів» визначені від 21.06.2016р. №282-8/VII

- Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів з надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території міста Павлоград ТОВ «Еко-Комунтранс» від 22.03.2017р. №210

- Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради «Про встановлення тарифів з надання послуг з вивезення побутових відходів, що утворюються на території міста Павлоград ТОВ «ДАЯР» від 22.03.2017р. №211

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014р.

- Директива 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20.12.1994р. «Про упаковку та відходи упаковки»

- Директива №94/67/ЄС Ради «Щодо спалювання небезпечних відходів»

- Директива Ради №1999/31/ЄС від 26.04.1999р. «Про захоронення відходів»

- Директива № 2006/21/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.03.2006р. «Про управління відходами видобувних підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС»

- Директива 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 06.09.2006р. «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори»

- Рамкова Директива № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від 19.11.2008р. «Про відходи та скасування деяких директив»

- Директива 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 04.07.2012р. «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»

- Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08.11.2017 р. №820-р

- Стратегія поводження з твердими побутовими відходами у субрегіоні «Західний Донбас», що підготовлена у 2014 році за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Місцевий економічний розвиток міст України» та розроблена на виконання відповідного проекту Плану реалізації Стратегії підвищення конкурентоспроможності субрегіону «Західний Донбас», а також на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» у містах Павлоград, Першотравенськ, Тернівка Дніпропетровської області між Федерацією канадських муніципалітетів, Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК», Павлоградською, Першотравенською і Тернівською міськими радами Дніпропетровської області

- Дніпропетровська обласна стратегія поводження з твердими побутовими відходами, що розроблена в рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, та затверджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.07.2016 р. № 80-5/VII

- Звіт про виконання НДР за темою: «Визначення (коригування) норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території субрегіону «Західний Донбас» (м. Павлоград, м. Першотравенськ, м. Тернівка, територія Богданівської сільської ради)» - Том 2 «Визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Павлоград», ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів», 2013р.

- Пособие по мониторингу полигонов ТБО. Thales E&C – GKW – Consult 2004. Проект Тасис – Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Донецкой области Украины

- Концепція поводження з твердими побутовими відходами на території Харківської області. Розроблена ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проектів»/Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, 2014р.

- Проект развития системы обращения с твердыми  отходами  в г. Харькове, Украина. Разработан ERM (Environmental Resources Management), London/ЕБРР/ДМР/Харьковская городская администрация. Харьков. 2000 г.

- Науково-технічний звіт «Впровадження технології переробки тари та упаковки на ДКП «Харківкомуночиствод» з опрацюванням організаційних, економічних засад з урахуванням наявної бази даних про їх утворення», СВНЦ  НАНУ, ДКП «Харківкомуночиствод». Харків, 2002

- Дмитренко І.А. Екологічне право України. – К. Юрінком інтер, 2001

- Екологічне законодавство України. – К.: Юрінком інтер, 2001

- Экология города./ Под ред. Ф.В. Стольберга.- К.: Либра, 2000

- Ковтун В.В., Степаненко А.В.. Города Украины. К. «Вища школа», 1990

- Фурманенко О.С., Пєтухов І.С., Мурза М.С. Прибирання та санітарне очищення населених місць.- Київ, «Будівельник», 1991

- Кроник В.С. Обращение и утилизация вторичного полимерного сырья. В сб. «Утилизация и переработка ресурсно-ценных бытовых и промышленных отходов». Стр. 51-55. Мат-лы «Круглого стола», г. Харьков 2001 г.

- Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии. – М.: Высш. шк., 1999

- Переработка отходов производства и потребления./ Под ред. Б.Б. Бобовича.- М.: «Интермет Инжиниринг», 2000

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник; Под ред. А.Н. Мирного. – М.: Стройиздат, 1985. – 24 с.

- Шевченко Ю. Л., Дмитренко Т. Д. Справочник по санитарной очистке городов и поселков. – К.: Будівельник, 1984. – 160 с.

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных мест. Донецк, 2000 г.

- Сборник показателей эмиссии (удельных выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух разными производствами. Донецк, УкрНТЭК, 2004

- Перелік тимчасово допущених до використання методик визначення складу, властивостей та забруднюючих речовин промислових викидів в атмосферне повітря

- Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в отраслях промышленности. ГГО им. Воейкова, Л., 1986

- Екологізація технологій регенерування та утилізації відходів – Харків, 2015. І.В.Коринько, М.Н.Горох, В.О.Вороненко

- Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающнй природной среды» к СНиП 1.02.01.-85

- Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий/В.И. Заборов, М.И.Могилевский, В.Н.Мякшин, Е.П.Самойлюк; под ред. В.И. Заборова.- К.: Будивэльнык, 1989

- Рекомендації для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо виконання заходів захисту населення в умовах особливого періоду та військово-політичних конфліктів - Київ, 2017р., Український науково-дослідний інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

- Сайт Державної служби статистики України. Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/ [Електронний ресурс], укр.

- Проблеми екології / Гол. ред. Мінаєв О.А. – Донецьк: ДонНТУ, № 1_2 2004. _ 172 с. Режим доступу http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/handle/123456789/13357 [Електронний ресурс], укр.

- Сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. Режим доступу ________________ [Електронний ресурс], укр.

Аркуш реєстрації змін

| Зміна | Номера аркушів (сторінок) |  |  |  | Усього аркушів (сторінок) у документі | № докум. | Вхідний № супрові-дного документа і дата | Підп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Змі-нених | Замі-нених | Долуче-них | Вилуче-них |  |  |  |  |  |

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» від 14.02.2012р. №54

Норми розподілу ПСС надано для суміші, що містить 8% солі (за масою)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» від 14.02.2012р. №54

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду» від 17.07.2013р. №319

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду» від 17.07.2013р. №319

Кількість солі складає 10% від обсягів піщано-соляної суміші

Дана кількість мобільних туалетних кабін розрахована за умови проведення щотижневого технічного обслуговування.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу» від 30.01.2012р. №137

ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування»

ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»

ГБН В.2.3-218-007:2012 «Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування»

1) Пособие по составлению раздела проекта (рабочего проекта) «Охрана окружающнй природной среды» к СНиП 1.02.01.-85;

2) Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий;

3) ДБН 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».

ДСН 3.3.6.039-99. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014р. №11