Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул.Європейська в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| ====Ямковий ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навісною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] кількість: 124+98+54 | 1 м2 | 276 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50мм) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 276 |
| Навантаження асфальтогранулята вручну кількість: 16,56*0,1 | 1 т | 1,656 |
| Навантаження асфальтогранулята екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 16,56*0,9 | 100 т | 0,14904 |
| Перевезення асфальтогрануляту до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 276*0,05*2,4*0,5 | т | 16,56 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 124 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 98 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 54 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: 0,12*276 | т | 33,12 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*276 | т | 0,3312 |
| ====Суцільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу | 100м2 | 19,85 |
| Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м кількість: 1985*0,15 | 100м3 | 2,9775 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: 1,26*297,75 | м3 | 375,165 |
| Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 1,985 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 1985*0,12 | т | 238,2 |