Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул.Будівельна в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Роздiл 1. Проїзжа частина |  |  |
| ====Ямковий ремонт проїзжої частини===== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навесною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] кількість: 86+63+42 | 1 м2 | 191 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 191 |
| Навантаження асфальтогрануляту вручну кількість: 11,46*0,1 | 1 т | 1,146 |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 11,46*0,9 | 100 т | 0,10314 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 191*0,05*2,4*0,5 | т | 11,46 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 86 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 0,12*86 | т | 10,32 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*86 | т | 0,1032 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 63 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 0,12*63 | т | 7,56 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*63 | т | 0,0756 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 42 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 0,12*42 | т | 5,04 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*42 | т | 0,0504 |
| ====Суцільний ремонт проїзжої частини=== |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 2,304 |
| На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати ( до 6 см) або виключати до норми 18-3-1 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 2,304 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: r2(2304*0,05*2,4*0,7) | т | 193,54 |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево- піщаної суміші, жорстви [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 100м3 | 0,59 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: 1,26*59 | м3 | 74,34 |
| Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: 2,0*0,4 | 1т | 0,8 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R2(1,03*0,8) | т | 0,82 |
| Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: r2(2304*0,06*2,4) | 100т | 3,3178 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: r2(331,78*1,01) | т | 335,1 |