Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул.Ганни Світличної в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| =====Ямковий ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навісною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] кількість: 116+109+66 | 1 м2 | 291 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4( до 50 мм) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 291 |
| Навантаження асфальтогранулята вручну кількість: 17,46*0,1 | 1 т | 1,746 |
| Навантаження асфальтогранулята екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 17,46*0,9 | 100 т | 0,15714 |
| Перевезення асфальтогранулята до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 291*0,05*2,4*0,5 | т | 17,46 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 116 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 109 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 66 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: 0,12*291 | т | 34,92 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*291 | т | 0,3492 |
| ===Суцільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм, глибина фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 3,37 |
| На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати ( до 6 см) або виключати до норми 18-3-1 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 3,37 |
| Перевезення асфальтогранулята до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: R2(3370*0,06*2,4*0,7) | т | 339,7 |
| Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: R2(3,37*0,4) | 1т | 1,35 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R2(1,03*1,35) | т | 1,39 |
| Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: 3370*0,06*2,4 | 100т | 4,8528 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: R2(485,28*1,01) | т | 490,13 |
| Заміна люків | шт | 8 |
| Люк з замком важкий полімерпіщаний ТС 250, призначений для колодязів у зонах з інтенсивним рухом,розрахований на навантаження 25 тн | шт | 8 |
| Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм кількість: 3*0,85 | 100м3 | 0,0255 |
| Плита ПД-6 | шт | 3 |