Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул. Грушевського Михайла в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| ====Ямковий ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття фрезою навісною, при глибині фрезерування 40 мм кількість: 77+71+36 | 1 м2 | 184 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) | 1 м2 | 184 |
| Навантаження асфальтогрануляту вручну кількість: 11,04*0,1 | 1 т | 1,104 |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 11,04*0,9 | 100 т | 0,09936 |
| Перевезення асфальтогранулята до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: r2(184*0,05*2,4*0,5) | т | 11,04 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 77 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 71 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 36 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: r2(184*0,0012) | т | 0,22 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: r2(184*0,12) | т | 22,08 |
| ===Суцільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 0,3708 |
| Перевезення асфальтогранулята до 8 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: r2(370,8*0,05*2,4*0,7) | т | 31,15 |
| Розливання в'яжучих матеріалів кількість: r3(370,8*0,4/1000) | 1т | 0,148 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: r3(0,15*1,03) | т | 0,155 |
| Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону кількість: r2(370,8*0,05*2,4) | 100т | 0,445 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: R2(44,5*1,01) | т | 44,95 |