Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул.Нова (від вул.Кравченка до пров.Новий) в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Роздiл 1. Проїзжа частина |  |  |
| ====Ямковий ремонт проїзжої частини===== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навісною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] кількість: 38+84 | 1 м2 | 122 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 122 |
| Навантаження асфальтогранулята вручну кількість: 7,32*0,1 | 1 т | 0,732 |
| Навантаження асфальтогранулята екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 7,32*0,9 | 100 т | 0,06588 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 122*0,05*2,4*0,5 | т | 7,32 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 38 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 1 м2 | 84 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: 0,12*122 | т | 14,64 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*122 | т | 0,1464 |
| Суцільний ремонт проїзжої частини |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 2,825 |
| На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати ( до 6 см) або виключати до норми 18-3-1 [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | 1000м2 | 2,825 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 2825*0,06*2,4*0,7 | т | 284,76 |
| Заміна бордюрів дорожної частини |  |  |
| Розбирання бортових каменів | 100м | 0,1 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,72 |
| Перевезення сміття до 12 км | т | 0,72 |
| Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,1 |
| Бордюр дорожний 1000х150х300 | шт | 10 |
| Розливання в'яжучих матеріалів [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: 2,825*0,4 | 1т | 1,13 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R2(1,03*1,13) | т | 1,16 |
| Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] кількість: 2825*0,06*2,4 | 100т | 4,068 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: r2(406,8*1,01) | т | 410,87 |
| Роздiл 2. Тротуар |  |  |
| Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 348*0,04 | 100м3 | 0,1392 |
| Навантаження сміття вручну кількість: 26,448*0,1 | 1 т | 2,6448 |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 26,448*0,9 | 100 т | 0,238032 |
| Перевезення сміття до 12 км кількість: 13,92*1,9 | т | 26,448 |
| Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 3,48 |
| Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см | 100м2 | 3,48 |
| Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати ( до 10 см) до/з норми 27-17-1 | 100м2 | -3,48 |
| Установлення бетонних поребриків на бетонну основу з підсипанням грунту з зовнішньої сторони | м | 348 |
| Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 348 |
| Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 кількість: 348*0,5 | 1000 м2 | 0,174 |
| Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 3,48 |
| На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати ( до 4 см) | 100м2 | 3,48 |
| Заміна люків | шт | 2 |
| Люк з замком важкий полімерпіщаний ТС 250, призначений для колодязів у зонах з інтенсивним рухом,розрахований на навантаження 25 тн | шт | 2 |
| Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм кількість: 1*0,85 | 100м3 | 0,0085 |
| Плита ПД-6 | шт | 1 |

Відомість ресурсів до технічного завдання

(Будівельні матеріали, вироби ікомплекти)

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0001 |
| Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,02034 |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,4872 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 | т | 1,5152 |
| Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,017 |
| Вода | м3 | 38,5118 |
| Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 348 |
| Бордюр дорожний 1000х150х300 | шт | 10 |
| Плита ПД-6 | шт | 1 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 44,196 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 33,2688 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі | т | 425,51 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 8,004 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 18,338 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0613 |
| Люк з замком важкий полімерпіщаний ТС 250, призначений для колодязів у зонах з інтенсивним рухом,розрахований на навантаження 25 тн | шт | 2 |