ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Поточний ремонт дороги по вул. Хуторська (від буд. № 54 до кінцевої зупинки автобусів) в м.Павлоград»

Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу | 100м2 | 53 |
| 2 | Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником кількість: 5300*0,15 | 100м3 | 7,95 |
| 3 | Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: 1,26*795 | м3 | 1001,7 |
| 4 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 5,3 |
| 5 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-3 (до 6 см) | 1000 м2 | 5,3 |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі кількість: 5300*0,145 | т | 768,5 |

Відомість ресурсів до технічного завдання

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,16536 |
| 2 | Вода | м3 | 147,34 |
| 3 | Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 1001,7 |
| 4 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на модифікованому бітумі | т | 768,5 |