Технічне завдання

Поточний ремонт проїзду від вул.Богуна Івана до вул.Миколи Лисенка в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| ====Суцільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навесною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм кількість: 45*7,3 | 1 м2 | 328,5 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 | 1 м2 | 328,5 |
| Навантаження асфальтогрануляту вручну кількість: 19,71*0,1 | 1 т | 1,971 |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 19,71*0,9 | 100 т | 0,17739 |
| Перевезення асфальтогранулята до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: 328,5*0,05*2,4*0,5 | т | 19,71 |
| Виправлення профілю основ без додавання нового матеріалу | 100м2 | 18,2 |
| Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання до 7 м кількість: 1820*0,1 | 100м3 | 1,82 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: 1,26*182 | м3 | 229,32 |
| Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 1,82 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 1820*0,12 | т | 218,4 |