Технічне завдання

Поточний ремонт проїзду від вул.Милосердова Володимира до вул.Леоніда Каденюка в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| ===Ямковий ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття навісною фрезою, при глибині фрезерування 40 мм кількість: 45+67+43 | 1 м2 | 155 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) | 1 м2 | 155 |
| Навантаження асфальтогранулята вручну кількість: 9,3*0,1 | 1 т | 0,93 |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 кількість: 9,3*0,9 | 100 т | 0,0837 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: r2(155*0,05*2,4*0,5) | т | 9,3 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 45 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 67 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 43 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: 0,12*155 | т | 18,6 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: 0,0012*155 | т | 0,186 |
| ==Сусільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево- піщаної суміші, жорстви кількість: r2(154,35*0,2+291*0,06) | 100м3 | 0,4833 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: r2(48,33*1,26) | м3 | 60,9 |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 1,34739 |
| Перевезення асфальтогранулята до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: r2(1347,39*0,05*2,4*0,7) | т | 113,18 |
| Розливання в'яжучих матеріалів кількість: r2(1347,39*0,4/1000) | 1т | 0,54 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: r2(0,62*1,03) | т | 0,64 |
| Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | 1000 м2 | 1,34739 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: R2(1347,39*0,12) | т | 161,69 |
| Заміна бордюрів та люків дорожної частини |  |  |
| Розбирання бортових каменів | 100м | 0,1 |
| Навантаження сміття вручну | 1 т | 0,72 |
| Перевезення сміття до 12 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,72 |
| Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,1 |
| Бордюр дорожний 1000х150х300 | шт | 10 |
| Заміна люків | шт | 2 |
| Люк з замком важкий полімерпіщаний ТС 250, призначений для колодязів у зонах з інтенсивним рухом,розрахований на навантаження 25 тн | шт | 2 |