Технічне завдання

Поточний ремонт дороги по вул.Виноградна (від буд. №8 до буд.№24) в м.Павлоград Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- |
| ====Ямковий ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Холодне фрезерування покриття фрезою навісною, при глибині фрезерування 40 мм кількість: 10+29 | 1 м2 | 39 |
| На кожні 10 мм зміни глибини додавати або виключати за нормою 10-2-36-4 (до 50 мм) кількість: 10+29 | 1 м2 | 39 |
| Навантаження асфальтогрануляту вручну кількість: 2,34*0,1 | 1 т | 0,234 |
| Навантаження асфальтогрануляту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 2,34*0,9 | 100 т | 0,02106 |
| Перевезення асфальтогранулята до 9 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: R2(39*0,05*2,4*0,5) | т | 2,34 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 29 |
| Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 10 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R2(39*0,0012) | т | 0,05 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: R2(39*0,1208) | т | 4,71 |
| ====Суцільний ремонт проїзжої частини==== |  |  |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм кількість: 168+55+50+60 | 1000м2 | 0,333 |
| Перевезення асфальтогранулята до 9 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) кількість: R2(333*0,05*2,4*0,7) | т | 27,97 |
| Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево- піщаної суміші, жорстви | 100м3 | 0,0983 |
| Готова піщано-щебенева суміш, розмір зерен понад 0 до 40 мм кількість: R2(9,83*1,26) | м3 | 12,39 |
| Розливання в'яжучих матеріалів кількість: R3(333*0,4/1000) | 1т | 0,133 |
| Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 кількість: R3(0,133*1,03) | т | 0,137 |
| Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону кількість: R2(333*0,05*2,4) | 100т | 0,3996 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: R2(39,96*1,01) | т | 40,36 |