Технічне завдання

«Поточний ремонт перехрестя вул. Полтавська та вул.Вокзальна (з внесенням змін в існуючу схему організації дорожнього руху ) в м. Павлоград» Відомість обсягів робіт (локальний кошторис)

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01. на Автомобільна дорога. |
| Роздiл 1. Ремонт дорожнього покриття |  |  |  |
| Розбирання бортових каменів | 100м | 3,7 |  |
| (Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,07 | к дем.=0,7 |
| Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | 1000м2 | 2,25602 |  |
| На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (до 4 см) | 1000м2 | -2,25602 |  |
| Перевезення сміття до 15 км | т | 216,57792 |  |
| Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 22,3995 |  |
| Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250мм до 500 мм | 100м2 | 4,613 |  |
| Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером | 100м3 | 2,206464 |  |
| Суміш піщано-щебенева С-5 | м3 | 278,014464 |  |
| Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15см | 1000м2 | 0,5313 |  |
| Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 20см) | 1000м2 | 0,5313 |  |
| Суміші піщано-щебенева С-7 з цементом М20 | м3 | 133,8876 |  |
| Розливання в'яжучих матеріалів (1,2 л/м2) | 1т | 2,314 |  |
| Бітумна емульсія ЕКШ-50 | т | 2,384 |  |
| Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 22,1743 |  |
| На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 10 см) | 100м2 | 22,1743 | к=12 |
| Сумiшi асфальтобетоннi крупнозернисті на бітумі БНД 70/100 тип А марки І | т | 532,1832 |  |
| Розливання в'яжучих матеріалів (0,4 л/м2) | 1т | 0,78 |  |
| Бітумна емульсія ЕКШМ-50 | т | 0,8 |  |
| Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 22,335 |  |
| На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см) | 100м2 | 22,335 | к=2 |
| Суміші асфальтобетонні, тип ЩМА-20 на бітумі БМПА 50/70-60 | т | 269,81 |  |
| Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 4,56 |  |
| Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 456 |  |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 26,45 |  |
| Роздiл 2. Влаштування тротуарів |  |  |  |
| Розбирання бортових каменів | 100м | 2,63 |  |
| Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 2,9692 |  |
| Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12см | 100м2 | 5,5917 |  |
| Суміші піщано-щебенева С-7 | м3 | 84,55 |  |
| Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см | 100м2 | 5,5917 |  |
| На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до 4 см) | 100м2 | 5,5917 | к=2 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г,марка 2 | т | 53,45 |  |
| Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 0,08 |  |
| Плити тактильні попереджувальні | м2 | 8,08 |  |
| Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 244 |  |
| Поребрик БР 100.20.08 | шт | 244 |  |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 11,7 |  |
| Влаштування грунтових узбіч товщиною 10 см з плануванням та ущільненням | 100м2 | 0,4474 |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на Організація дорожнього руху |  |  |  |
| Роздiл 1. Постійна організація дорожнього руху |  |  |  |
| Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,2 |  |
| При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,16 |  |
| Стійки дорожніх знаків | шт | 20 |  |
| Знак 1.5.3 | шт | 1 |  |
| Знак 2.1 | шт | 1 |  |
| Знак 2.2 | шт | 1 |  |
| Знак 2.3 | шт | 4 |  |
| Знак 2.4 | шт | 2 |  |
| Знак 4.2 | шт | 1 |  |
| Знак 4.4 | шт | 1 |  |
| Знак 4.6 | шт | 1 |  |
| Знак 5.16 | шт | 2 |  |
| Знак 5.20.1 | шт | 1 |  |
| Знак 5.21.1 | шт | 1 |  |
| Знак 5.38.1 | шт | 6 |  |
| Знак 5.38.2 | шт | 4 |  |
| Знак 5.70 | шт | 4 |  |
| Знак 7.8 | шт | 6 |  |
| Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.3 | 1 км | 0,69095 |  |
| Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.6, 1.7 | 1 км | 0,1401 |  |
| Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком гарячого нанесення маркірувальними машинами по трафарету, тип лінії 1.12, 1.13, 1.14.1, 1.14.2, 1,18 | 10 м2 | 5,957 |  |
| Cкляні кульки | т | 0,182 |  |
| Гарячий пластик, білий | кг | 728,22 |  |
| Роздiл 2. Тимчасова організація дорожнього руху |  |  |  |
| Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,27 |  |
| При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,13 |  |
| Стійки дорожніх знаків (зворотнi матерiали) | шт | 27 |  |
| Знак 1.37 (зворотнi матерiали) | шт | 8 |  |
| Знак 3.1 (зворотнi матерiали) | шт | 4 |  |
| Знак 3.43 (зворотнi матерiали) | шт | 4 |  |
| Знак 5.32.1, 5.32.2., 5.32.3 (зворотнi матерiали) | шт | 8 |  |
| Знак 5.63 (зворотнi матерiали) | шт | 3 |  |
| Знак 5.61.1, 5.64.2, 5.64.3 (зворотнi матерiали) | шт | 9 |  |
| Знак 7.1.1 (зворотнi матерiали) | шт | 4 |  |
| Улаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків | 10 м | 2,88 |  |
| Водоналивні блоки 1200х480х800 мм (12білих, 12 червоних) | шт | 24 |  |
| (Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,27 | Кдем.=0,7 |
| Улаштування тимчасового огородження парапетного типу з водоналивних поліетиленових блоків | 10 м | 2,88 | Кдем. = 0,8 |

Перелік кваліфікаційних вимог

Учасник зобов’язаний перед подачею тендерної пропозиції відвідати та оглянути об'єкт, з метою виконання обсягів робіт згідно технічних вимог тендерної документації.

Для підтвердження відвідування та огляду об'єкту учасник надає у складі тендерної пропозиції акт відвідування та огляду об'єкта (або іншого документа у довільній формі), із зазначенням адреси його місцезнаходження, завірений підписом уповноваженої особи учасника та уповноваженої особи Замовника, із зазначенням їх прізвища та ініціалів

Роботи повинні виконуватись з дотриманням ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення») та інших нормативно-правових актів в сфері будівництва.

Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам. Ціни на матеріально-технічні ресурси повинні бути економічно обґрунтованими.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

Гарантія якості наданих послуг – 5 років на  асфальтобетонне покриття та  3 роки на дорожню розмітку.  .

Місце розташування матеріально-технічної бази, обладнання та трудових ресурсів, які Виконавець буде залучати до виконання договору, повинно дозволити у повному обсязі виконати завдання Замовника.

Вартість тендерної пропозиції повинна враховувати вартість використання обладнання, паливо-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витратних матеріалів та інших витрат, згідно з чинним законодавством.

Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуги.

Витрати на транспортування обладнання, працівників до місця надання послуг покладаються на Виконавця та мають бути враховані при наданні пропозиції (якщо таке передбачається).

При наданні послуг повинні використовуватися асфальтобетонні суміші зазначені в тендерній документації. Якісні, технологічні та фізико-механічні показники асфальтобетонних сумішей, що використовуватимуться при виконанні ремонтних робіт, повинні відповідати вимогам передбаченим згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011, та іншим чинним державним стандартам, що регулюють вимоги до якості суміші асфальтобетонної.

Виконавець несе відповідальність за якість матеріалів, які він використовує для виконання робіт, в порядку передбаченому чинним законодавством.

Виконавець повинен забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з поточного ремонту асфальтового покриття .

Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання послуг та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів та інше.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг).

Виконавець послуг щоденно у робочі дні (та при необхідності за вимогою Замовника у вихідні та святкові дні) з 8.00 до 8.30 у телефонному режимі або використовуючи месенджери (Viber або WhatsApp)  надає достовірну та актуальну інформацію відповідальним спеціалістам щодо плану робіт на день. У разі змін планів на день, Виконавець попереджає Замовника та надає оновлену актуальну інформацію.

Виконання послуг з поточного ремонту дорожнього покриття контролюється технаглядом. Виконавець послуг повинен  здійснювати фотофіксацію виконаних послуг та надавати фотографії виконаних послуг на електронну адресу замовника, на месенджери (Viber або WhatsApp)  відповідальним спеціалістам або через флеш-накопичувач у терміни не пізніше 3-х діб після виконання послуг по об’єкту.

У Виконавця послуг має бути договір на утилізацію відходів.

Виконавець самостійно здійснює вивезення будівельного сміття (залишків асфальтобетонної крихти, яка не придатна до подальшого використання, та будівельні відходи) виключно на місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, тощо), із зазначенням адреси у терміни не більше 7 робочих днів .

Асфальтобетонна крихта, яка придатна для подальшого використання  передається та складується на місця, які визначені Замовником. Після  складування  Виконавець підписує  відповідний акт прийому-передачі  між Виконавцем послуг та організацією, яка приймає матеріал.

Виконавець самостійно проводить необхідні заходи та отримує відповідні узгодження з власниками мереж необхідними для безпечного та якісного надання послуг .

У разі наявності транспортних засобів, які заважають виконанню послуги, Виконавець самостійно виявляє власників транспортних засобів та проводить з ними роз’яснювальну роботу з метою звільнення територій, на якій виконуються послуги, від транспортних засобів.

У разі необхідності тимчасового перекриття дорожнього руху для виконання послуг Виконавець самостійно забезпечує організацію тимчасового перекриття дорожнього руху та отримує погодження органів патрульної поліції відповідно до чинного законодавства.

У разі виявлення Технаглядом неякісного виконання послуг, складається акт-претензія, замовник не сплачує Виконавцю за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту-претензії). У разі неякісного надання відповідних послуг, Виконавець зобов'язаний виправити недоліки та надати послуги без додаткової оплати.

Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець відповідно до законодавства.

Виконавець забезпечує наявність власної випробувальної лабораторії або залученої на договірних засадах, яка має атестат про акредитацію, виданий Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 на випробування матеріалів, які використовуються при ремонтах автомобільних доріг, а також забезпечує здійснення відбору зразків – кернів асфальтобетонного покриття  з наданням відповідних висновків (протоколів) щодо відповідності вимогам ДСТУ.

Акт виконаних послуг надається за формою КБ-3, КБ-2в. та спочатку підписується Технаглядом, а потім надається на розгляд Замовника. Акт виконаних послуг  форми КБ-3, КБ-2в підписується замовником лише після надання Виконавцем  послуг протоколів випробування зразків – кернів асфальтобетонного покриття  щодо відповідності вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній  та аеродромний. Технічні умови»

Після виконання послуг Виконавець зобов’язаний надати фотозвіт у друкованому кольоровому вигляді, у якому наявні фотографії виконаних послуг із зазначенням адреси  у розрізі «До-Після» та виконання схеми ремонту територій.

Виконавець забезпечує відшкодування збитків, пов’язаних із псуванням або втратою майна Замовника, підприємств, мешканців, тощо, що знаходиться в місцях надання послуг, нанесених з вини працівників Виконавця, у визначеному чинним законодавством України порядку.

Виконавець повинен забезпечити працівників спецодягом та взуттям згідно діючих виробничо-санітарних норм. Під час надання послуг працівники Виконавця мають бути одягнені у спеціальний одяг, бажано, з написом назви організації (установи), а при наданні послуг на проїжджій частині вулиць та доріг – в жилет сигнальний світловідбиваючий.

При виконанні послуг необхідно керуватись правилами охорони праці, що унеможливлюють випадки травмування громадян, пошкодження майна, споруд, будівель, комунікацій, тощо. Територія проведення робіт має бути огороджена, встановлені необхідні дорожні знаки.

Учасник визначає ціну тендерної пропозиції з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна тендерної пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні, за яку він згодний виконати Договір.

При складанні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається Учасником за цінами, які не перевищують середньоринкові ціни по Дніпропетровській області, з урахуванням якісних характеристик, строків та об’ємів постачання усіх товарів і матеріалів, що використовуються під час надання послуг.

В розрахунку ціни тендерної пропозиції, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховувати.

Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної, екологічної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніку безпеки під час надання послуг.

Перед організацією послуги Виконавець самостійно забезпечує підготовку ділянок  доріг, тротуарів умов для робіт, вирішує питання з балансоутримувачами мереж стосовно вирівнювання та облаштування люків, усунення перешкод у вигляді гілля дерев та ін.

Виконавець повинен дотримуватися державних стандартів, норм, правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, природоохоронних заходів, санітарно-гігієнічних вимог при проведенні робіт в населених пунктах, Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

Виконавець повинен забезпечити дотримання персоналом правил техніки безпеки; правил пожежної безпеки; правил електробезпеки; вимог закону України про охорону праці; санітарно-гігієнічних норм під час надання всіх видів послуг;

Виконавець повинен отримати визначену діючим законодавством України документацію, яка необхідна на період проведення  ремонтних робіт.

Будівельні машини та механізми необхідні для проведення робіт:

- Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т;

- Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність10 т

-Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]

-Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т

- Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т

- Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25м3

- Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]

-Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]

- Автогудронатори, місткість 3500 л

- Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

- Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т

- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т

- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т

- Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т

- Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т

- Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т

- Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг

- Машини поливально-мийні, місткість 6000 л

- Асфальтоукладальники, продуктивність 100т/год

- Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм

- Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л

- Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м

- Щітки дорожні навісні на базі трактора

- Гудронатори ручні

або техніка (обладнання) з аналогічними або кращими параметрами.

При виконанні робіт використовувати наступні матеріали:

| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм | т | 0,02256 |
| --- | --- | --- |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм | т | 0,00456 |
| Ґрунтовка ПЕ-0211 | т | 0,0090945 |
| Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0124626 |
| Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0026414 |
| Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0415158 |
| Розчинник для лакофарбових матеріалів Р- 4А | т | 0,0015886 |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,3416 |
| Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,4301863 |
| Бітумна емульсія ЕКШ-50 | т | 2,384 |
| Бітумна емульсія ЕКШМ-50 | т | 0,8 |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,66764 |
| Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,7752 |
| Водоналивні блоки 1200х480х800 мм (12 білих, 12 червоних) | шт | 24 |
| Вода | м3 | 40,98615 |
| Поребрик БР 100.20.08 | шт | 244 |
| Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 456 |
| Суміш піщано-щебенева С-5 | м3 | 278,01446 |
| Суміші піщано-щебенева С-7 з цементом М20 | м3 | 133,8876 |
| Суміші піщано-щебенева С-7 | м3 | 84,55 |
| Суміші асфальтобетонні, тип ЩМА-20 на бітумі БМПА 50/70-60 | т | 269,81 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 2 | т | 53,45 |
| Сумiшi асфальтобетоннi крупнозернисті на бітумі БНД 70/100 тип А марки І | т | 532,1832 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 7,63025 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 38,15 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,2736 |
| Плити тактильні попереджувальні | м2 | 8,08 |
| Гарячий пластик, білий | кг | 728,22 |
| Cкляні кульки | т | 0,182 |
| Знак 1.5.3 | шт | 1 |
| Знак 2.2 | шт | 1 |
| Знак 2.3 | шт | 4 |
| Знак 2.4 | шт | 2 |
| Знак 4.2 | шт | 1 |
| Знак 4.4 | шт | 1 |
| Знак 4.6 | шт | 1 |
| Знак 5.16 | шт | 2 |
| Знак 5.20.1 | шт | 1 |
| Знак 5.21.1 | шт | 1 |
| Знак 5.38.1 | шт | 6 |
| Знак 5.38.2 | шт | 4 |
| Знак 7.8 | шт | 6 |
| Знак 2.1 | шт | 1 |
| Знак 5.70 | шт | 4 |
| Стійки дорожніх знаків | шт | 20 |
| Знак 1.37 (зворотнiй матерiал) | шт | 8 |
| Знак 3.1 (зворотнiй матерiал) | шт | 4 |
| Знак 3.43 (зворотнiй матерiал) | шт | 4 |
| Знак 5.32.1, 5.32.2., 5.32.3 (зворотнiй матерiал) | шт | 8 |
| Знак 5.63 (зворотнiй матерiал) | шт | 3 |
| Знак 5.61.1, 5.64.2, 5.64.3 (зворотнiй матерiал) | шт | 9 |
| Знак 7.1.1 (зворотнiй матерiал) | шт | 4 |
| Стійки дорожніх знаків (зворотнiй матерiал) | шт | 27 |